建设项目环境影响报告表

项目名称：年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆项目

建设单位：山东鹰联光电科技有限公司（盖章）

编制日期：2018年4月

国家环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东鹰联光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建强 |  |  | 联系人 |  | 刘建强 |  |  |
| 通讯地址 | 汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13341201688 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 272500 |
| 建设地点 | 汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汶上县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-370830-38-03-009304 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3833 光缆制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 150 | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 近年来，随着我国工业化、城镇化的深入推进，国民经济高速发展的同时带动了电力需求的持续增长，电线、电缆、光缆等制造行业已成为国民经济重要的“神经”和“血管”。目前，我国应用较多的电力特种光缆主要有OPGW、ADSS光缆，随着我国持续对中西部地区的开发，光缆市场需求一直持续稳定，发展前景良好。 为提高企业市场竞争力和满足市场需求，山东鹰联光电科技有限公司拟于汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西），投资2000万元建设年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆项目。项目系租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房作为生产车间，采用国内先进工艺技术水平进行生产。项目建成后可形成年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆的生产能力，具有广阔的市场前景和可观的经济效益。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业”类别中“78、电气机械及器材制造：其他类（仅组装的除外）”，因此，确定项目编制类别为“环境影响报告表”。项目建设方委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对项目周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门审查和决策、设计部门设计和项目的环境管理提供依据。 二、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)； （3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27)； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1)； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7)； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）； （9）国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》； （10）环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7 月3日）； （11）国家环保部HJ 2.1-2016、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ610-2016、HJ 2.4-2009及HJ 19-2011《环境影响评价技术导则（总纲、大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、生态影响）》； （12）《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环函〔2013〕138号）； （13）《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》； （14）《山东省环境保护厅关于印发进一步加强省会城市群大气污染防治工作实施方案的通知》（鲁环发〔2016〕191号）； （15）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）； （16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） （17）山东鹰联光电科技有限公司提供的有关技术资料； （18）山东鹰联光电科技有限公司关于该项目的环境影响评价委托书。 三、项目厂址及平面布置 拟建项目位于汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西），系租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房进行生产活动。项目厂房占地面积约7000m2，根据企业提供资料和现场勘察，项目厂房所在位置西侧为米阳肥业科技（汶上）有限公司、北侧为机加工企业所用厂房，东侧为空地，南侧为小新河。项目厂址所在位置地势平坦，所在区域周边无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，厂址地质结构稳定，不压矿，也没有断层通过，场地平整，工程地质条件良好。场址附近交通便利，基础设施完善，环境良好。（见附图1：项目地理位置图，附图2：厂区及周边现状影像。）。 本项目总占地面积约7000m2，其中，生产车间一座，占地面积约6000m2，南北宽约60m，东西长约96m。公司根据生产需要，拟将该车间进行分区布置，初步规划将车间分为两大生产区：车间北部为OPGW光缆生产区，南部为ADSS光缆生产区，生产区内分别设原料存放区、半成品存放区和成品存放区等。项目生产线布置总体呈东西走向，根据产品的性质、规模、生产流程、运输、消防、安全和环境保护的要求，结合场地自然条件等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、绿化进行合理布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（详见附图3：项目平面布置图） 四、建设内容及建设规模 1、建设内容 项目租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房，在进行规划设计和改造后作为生产车间，厂房占地面积约6000m2，主要建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程 类别; 建设名称; 能力和规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积6000m2，南北宽约60m，东西长约96m，一层，钢构建筑; 租赁. 其中; OPGW光缆生产区; 产量为5000皮长公里/年，位于生产车间北部，设有光纤着色机、不锈钢管激光焊接生产线、钢管复绕机、管绞机、笼绞机等生产设备，同时区域内规划出原料区、半成品区及成品区。; 自建. ADSS光缆生产区; 产量为10000皮长公里/年，位于生产车间南部，设有光纤二次套塑生产线、外护套挤塑机、SZ绞成缆生产线等生产设备，同时区域内规划出原料区、半成品区及成品区。; 自建. 办公区; 初步设计位于生产车间西北角; 自建. 辅助 工程; 箱式配电; 变压器安装在车间外配电箱内; 自建. 公用 工程; 供水系统; 由厂区自备水源供给，利用现有供水系统，本项目自建冷却用水设施; 自建+依托. 排水系统; 生活污水经厂区化粪池收集后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理；冷却用水循环使用不外排; 自建 +依托. 供电系统; 由厂区供电系统提供，依托原有供电系统并自建配套设施（变电箱）; 自建 +依托. 供热系统; 生产中用热采用电加热，办公取暖及通风采用空调; 自建 +依托. 环保 工程; 废气治理; 将着色工序、挤塑工序产生的有机废气收集后经集气管道进入同一套废气处理装置（低温等离子+UV光解催化氧化+15m排气筒）进行处理; 自建. 自建. 自建. 自建. 自建. 废水治理; 项目生产时所用冷却水循环利用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理; 自建. 依托. 噪声治理; 设备全部车间布置或安装隔声罩，加强减震基础等，确保厂界噪声达标排放; 自建. 固废治理; 一般固废; 一般固废暂存区1处; 自建. 危险废物; 危废暂存间1座; 自建. 生活垃圾; 袋装、桶装收集后委托环卫部门清运; 依托. 2、产品规模 本项目实施后，可形成年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆的生产能力，具体产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（皮长公里/年）. 1; OPGW光缆; 中心管式 OPGW 光缆系列、 层绞式 OPGW 光缆系列; 5000. 2; ADSS光缆; 无内护套 ADSS 光缆系列、有内护套 ADSS 光缆系列; 10000. 产品简介： （1）OPGW光缆：也称光纤复合架空地线。把光纤放置在架空高压输电线的地线中，用以构成输电线路上的光纤通信网，这种结构形式兼具地线与通信双重功能，一般称作 OPGW 光缆。OPGW 光缆在我国电力通信网中已经应用多年，有相对成熟的标准和应用经验。由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点，它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而，OPGW 具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 （2）ADSS光缆：也称全介质自承式光缆。是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆，主要用于架空高压输电系统的通信路线，也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。 项目产品结构示意图如下所示： 图1-1 OPGW及ADSS光缆结构示意图 3、主要设备 项目各类生产、检测设备共计27台（套），所有设备均在国内采购，光纤不锈钢单元的核心部件激光焊接器采用德国通快产品。项目主要设备详见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 设备厂家. 1; 不锈钢管激光焊接生产线; --; 2; 上海昱品. 2; 管式钢线绞合机; JLY-630/8+16; 2; 合肥神马. 3; 笼式钢线绞线机; JGG_630/1+6; 2; 合肥神马. 4; 光纤着色机; EP-06; 3; 上海昱品. 5; 光纤二次套塑生产线; --; 2; 上海昱品. 6; 外护套挤塑机; 90型; 2; 上海昱品. 7; SZ绞成缆生产线; 800型; 2; 上海昱品. 8; OTDR; AQ7275; 2; 日本横河. 9; OTDR; E6000; 1; 美国安捷伦. 10; 色散测试仪; CD400; 1; 华尔国际. 11; 熔接机; FSM-80S; 1; 日本藤仓. 12; 检测用计算机和打印机; --; 2; HP. 13; 空气压缩机; --; 2; 国产. 14; ADSS光纤纺纶头; 12路双放线; 1; 上海昱品. 15; 地轨式航吊; 10T; 1; 山东华通. 16; 喷码机; --; 1; --. 合计; 27. 4、原材料供应 本项目主要原辅材料见下表。 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 用量; 来源. 1; 光纤; 36万km/a; 外购. 2; 纤膏; 500t/a; 外购. 3; 不锈钢带; 1000t/a; 外购. 4; 铝包钢线; 4000t/a; 外购. 5; 铝合金线; 50t/a; 外购. 6; 防腐蚀膏; 10t/a; 外购. 7; 光纤着色料（UV油墨）; 50t/a; 外购. 8; PBT料; 50t/a; 外购. 9; PE填充料; 25t/a; 外购. 10; 扎纱; 25t/a; 外购. 11; 内护套料（PE）; 100t/a; 外购. 12; 芳纶; 200t/a; 外购. 13; 外护套料（PE）; 350t/a; 外购. 14; 外护套料（AT）; 250t/a; 外购. 能源消耗. 序号; 原料名称; 用量; 来源. 1; 水; 528m3/a; 依托厂区自备水源. 2; 电; 150万KWh/a; 依托厂内供电系统. 3; 氮气; 800Nm3/a; 外购. 主要原辅材料理化性质： （1）光纤：是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具，本项目直接外购光纤芯线成品，无预制棒生产。 （2）纤膏：纤膏是填充在松套管中的油膏，,是目前层绞式和中心管式通信光缆中对光纤性能影响最大的材料之一，一般纤膏对光纤有防止潮气入侵和机械缓冲两种保护功能，它主要是由基础油（一般由天然油和合成油组成）、无机填料、稠化剂、调节剂、抗氧剂等以一定的比例，在反应釜中加热均化，再经胶体研磨、冷却、脱气工序制成，是一种白色半透明膏状体。本项目纤膏为外购，项目不涉及纤膏生产。 （3）光纤着色料：本项目使用紫外固化型（UV）光纤着色油墨作为光纤着色料，它是一种丙烯酸脂类油墨，其主要成分是由85%丙烯酸树脂、9%光固化剂、6%颜料组成。UV涂料是在紫外线光子的作用下实现快干的一种涂料，与一般的溶剂型涂料不同之处在于：UV涂料在成膜过程中，即从液态转变为固态的过程中，可进一步实现挥发性有机物的低排放，因此，可称得上是环境的友好涂料。 （4）PBT料:指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料,机械性能强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);耐热老化性:增强后的UL温度指数达120-140℃(户外长期老化性也很好)；耐溶剂性:无应力开裂；对水稳定性:PBT遇水易分解解(高温、高湿环下使用需谨慎)；绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料)；介电系数:3.0-3.2；耐电弧性:120s；成型加工性:普通设备注塑或挤塑。 （5）PE填充料：PE颗粒，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100-70.C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 （6）项目用氮气为瓶装外购，直接采购项目所在地厂家生产的氮气。 5、经济技术指标及其它 本项目运营后职工总数为36人，年工作日264天，平均每天工作16小时，每班8小时运转。本项目符合当地经济发展方向，项目技术成熟，产品市场前景广阔。项目可带动部分劳动力就业，具有较好的经济效益和社会效益。 五、公用工程及辅助设施 1、给排水 （1）给水：本项目用水水源取自厂区自备水井，项目所在厂区水质、水压、水量均能满足项目生产、生活的需要，用水主要包括循环冷却水补充用水和生活用水。 ①循环冷却水补充用水：项目在生产过程中用水主要为挤塑工序冷却用水，采用直接接触冷却方式，根据类比同类项目和企业提供资料，冷却水平均每天用水量约为0.9m3，循环利用，不外排，循环水量约为0.7m3/d，则每天需补充水量为0.2m3，合52.8m³/a。 ②生活用水：项目职工人数36人，年工作时间为264天，根据《山东省城市生活用水量标准（试行）》的规定，职工生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为1.8m3/d（475.2m3/a）。 新鲜水528 损耗95.04 生活用水 化粪池 康驿镇污水处理厂 380.16 循环冷却水系统 52.8 475.2 图1-1 建设项目水平衡图（m3/a） 损耗52.8 新鲜水补充量 184.8 237.6 380.16 - 排水：项目排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排； 项目产生生活污水按用水量的80%计，产生量为1.44m3/d（380.16m3/a），生活污水经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理；冷却用水循环使用不外排。 2、供电工程 厂房内用电由厂外供电线路引入，车间外设变电箱，电压、电量能够满足生产、生活的需要。 3、供热 本项目生产采用电加热，厂区内不新建锅炉等燃煤设施。生活供热采用空调供暖。 三、项目选址及建设可行性分析 1、产业政策符合性 本项目为光缆制造项目，不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目，符合国家产业政策；同时本项目已取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码2018-370830-38-03-009304，项目采用国内较为先进的光缆生产工艺，相关产品质量符合国家和行业相关质量标准要求。 综上，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 2、用地及规划合理性分析 本项目位于济宁市汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西），系租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房约7000m2，，主要从事光纤光缆、电线电缆的研发、生产与销售。根据汶上县康驿镇人民政府开具的证明可知，项目用地性质属工业用地，用地符合汶上县康驿镇的统一规划，项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要。 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 因此，项目选址基本合理。 3、与环发[2012]77号文符合性分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，该项目在运营过程中，不存在重大危险源，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。该项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）文关于环境风险评价的要求。 4、与南水北调相关要求符合性分析 本项目处于南水北调东线工程沿线重点保护区域，本项目无生产废水排放，少量生活污水排入康驿镇园区污水管网，进入汶上县康驿镇污水处理厂集中处理。 因此，本项目的建设对南水北调工程影响很小。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 米阳肥业科技（汶上）有限公司 为一家专业生产生物有机肥料的企业，该公司“年产6万吨生物有机肥料及微生物肥料项目”于2016年11月5日委托山东天雅环境影响评价有限公司编制了环境影响报告表，2016年12月9日，汶上县环保局以汶环报告表[2016]62号文件予以批复。 本项目所用厂房系租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司厂区东南侧的现有闲置厂房1座及办公辅助设施，该厂房为米阳肥业科技（汶上）有限公司近期新建厂房，一直处于闲置状态，厂房内无遗留环境问题。 本项目为新建项目，故无与本项目有关的污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置与交通状况 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市。汶上县境内105国道纵贯南北，济（南）徐（州）高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km。新修县乡公路1000余km，在全市率先实现村村通柏油路，建成了以县城为中心、四通八达的交通网络。招商政策优惠，发展环境优越。为最大限度地吸引外商投资，制定了用地、收费、服务等方面的优惠政策。建设了规划面积20平方公里的县经济开发区，相继投入近亿元资金，完善了路网、供电、供水、通讯、排污及污水处理等配套设施，建成区面积达到6.6km2，区内形成了“四纵五横”的道路框架。 二、地形地貌 汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区，包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。 汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。 拟建项目场地地势开阔，地形平坦，地面高程一般为38.75～39.28m，地貌成因类型为冲积扇平原，地貌类型为平地。 三、气象与气候 汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。 气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。 降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。 空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。 气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。 蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362.0mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。 风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。 日照：年最多日照日数2596.4小时，发生于1995年。 四、水文 1、地表水系 汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。 （1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。 （2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。 （3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。 （4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。 （5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。 2、地下水 汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。 区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。 五、地质 1、地质构造 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。 北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。 在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。由老到新的顺序分述如下： （1）寒武．奥陶系(∈-O) 区域上主要分布在刘堤头断裂以西，属海相沉积，厚度800m以上，岩性以浅灰色、灰色厚层状隐晶质灰岩为主，少为深灰色石灰岩，夹有灰褐色白云岩或白云质灰岩，岩溶不发育。 （2）石炭系(C) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）石炭系上统太原组(C3t)：厚161：55～175.OOm，为浅海与滨海环境下的碳酸盐岩与细碎屑岩含煤交替沉积。该组共由8层灰色石灰岩与浅灰色细砂岩、中砂岩及灰黑色粉砂岩、泥岩交互沉积，含煤15层。该地层以三灰、八灰、十灰为重要标志，三灰厚度较大，坚硬，含较丰富的蜒科化石及隧石结核，沉积稳定为特征；八灰位于该地层中部以颜色深，沉积稳定，除极不稳定的九灰外，距下部十灰间距较大；十灰位于本组地层下部，十上灰与十下灰组成上薄下厚的双层机构区分于其它灰岩，为该组地层对比的重要标志。 2）石炭系中统本溪组(C2b)：本组厚25.04～29.14m。为浅海及滨海环境沉积。由浅灰色、灰白色石灰岩及灰绿色、紫红色、灰色泥岩及铝质泥岩组成，偶见粉砂岩。底部褐红色铁质泥岩因长期沉积间断，铁质得到富集而形成残余式铁矿，为本溪组地层与奥陶泵的分界标志。 （3）二叠系(P) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）二叠系上石盒子组(P2SS)：最大接露厚度389.84m，岩性由杂色泥岩、粉砂岩及砂岩组成。下部有一层铝质泥岩，为灰一紫红色，含鲕粒。 2）二叠系下石盒子组(P1XS)：厚度42～69m，岩性由灰绿色、浅灰色砂岩和灰绿色含紫斑的粉砂岩、泥岩组成。与下伏地层整合接触。 3）二叠系山西组(P1S)：厚度52～80m，岩性由灰色一深灰色砂岩、粉砂岩、砂岩和煤组成。其中砂岩含量较高。与下伏地层整合接触。 （4）侏罗系(J3) 区域上分布在郓城断裂以南，刘堤头断裂以东。 最大揭露厚度10.93m，岩性主要为紫红色或红色中、细粒砂岩。夹紫红色泥岩或粉砂岩，与下伏地层不整合接触。 （5）第四系(Q) 在本区广泛分布，厚度达284.41m。岩性以粘土、粉质粘土、细砂、中砂、混粒砂为主，局部发育有呈透镜体或条带状分布粗砂。与下伏地层呈不整合接触。 拟建厂址区地层为第四系全新统冲积层(Q4 aL)、第四系上更新统冲积层(Q3 aL)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其地层特征描述如下： （6）第四系全新统冲积层(Q4 aL) 1）粉土（Q4 aL）：褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。 2）粉质粘土(Q4 aL)：灰褐、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值fak=100N130kpa。 （7）第四系上更新冲积层(Q3 aL) 1）粉质粘土(Q3 aL)：灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.l0m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 2）中粗砂(Q3 aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 3）粉质粘土(Q3aL)：棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。 4）中粗砂(Q 3 aL)：黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。该层揭露厚度为1.60～8.70m。 5）粉质粘土(Q 3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层揭露厚度为1.60～9.20m。 6）中粗砂(Q3aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层揭露厚度为0.70～>4.00m。 7）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90 m。 2、水文地质 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。 汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。 汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。 其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。 汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。 地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。 拟建厂址区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入渗为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。 六、地震 拟建项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（1990）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 汶上县总面积877平方公里，耕地84.7万亩，辖2个街道、13处乡镇，即：中都街道、汶上街道、南站镇、康驿镇、南旺镇、刘楼镇、次丘镇、寅寺镇、汶上县、郭仓镇、杨店镇、白石镇、苑庄镇、义桥镇、军屯乡，493个村居，全县总面积877平方公里，总人口74万，是全省30个经济欠发达县之一。 汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等，其中煤炭储量20亿吨，设计年产量45万吨的唐阳煤矿正在建设当中。黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达1.2亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。 汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而倍受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。 汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。 汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。 汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。 汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。 近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目附近评价区域大气质量现状较好，各项监测因子(SO2、NO2、PM10、TSP)均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 二、水环境 项目所在地水环境质量标准执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量标准达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 1、地表水 本项目所在地区地表水主要水质监测指标均符合《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地表水水质状况较好。 2、地下水 本项目所在地区地下水主要水质监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地下水水质状况较好。 三、声环境 项目所在地厂界周围环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准，声环境质量较好。 四、生态环境 该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差。由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。 表3-1 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 方位; 距离（m）; 保护要求. 环境空气; 康驿南村; 北; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 康驿中村; 东北; 700. 康驿镇政府; 东北; 850. 康驿人力资源和社会保障所; 东北; 900. 康驿卫生院; 东北; 950. 康驿北村; 东北; 1000. 康驿客运站; 东; 450. 秦街村; 南; 1300. 高街村; 南; 1400. 赵营村; 西; 800. 康驿二中; 西北; 1400. 地表水环境; 小新河; 南; 30; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 地下水环境; 周边≤6km2范围浅层地下水; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 四周外; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准区.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地 面 水：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准； 表4-1 地表水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目; pH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6－9; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 地 下 水：《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量III类标准 单位：mg/L 项 目; pH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5≤pH≤8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1.0. 项 目; 高锰酸盐指数; 氯化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤3.0; ≤250; ≤20; ≤0.002. 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量二级标准单位：µg /m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 1小时平均值; 500; 200; /; /. 日平均值; 150; 80; 150; 75. 年平均值; 60; 40; 70; 35. 声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废 水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准要求； 表4-5 项目水污染物排放限值 单位：mg/L，PH无量纲 序号; 控制项目; 排放限值; 序号; 控制项目; 排放限值. 1; PH; 6.5-9.5; 6; 总磷 (以P计); 8. 2; CODCr; 500; 7; 石油类; 15. 3; BOD5; 350; 8; 动植物油; 100. 4; 氨氮; 45; 9; 阴离子表面活性剂; 20. 5; 悬浮物; 400; 10; 苯系物; 2.5. 废 气：VOCs参照非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求； 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度(m); 排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 15; 10; 120; 4.0. 噪 声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准； 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. 固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无二氧化硫和氮氧化物排放，无需申请二氧化硫和氮氧化物总量指标。 项目运营后，生产所用冷却水循环使用，不外排；废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后由园区污水管网排入汶上康驿镇污水处理厂集中处理。本项目外排COD和氨氮量分别为0.114t/a和0.0114t/a，经污水处理厂处理后最终排入外环境的量为COD：0.019t/a，NH3-N：0.0019t/a。该指标已经包含在汶上康驿镇污水处理厂的排放指标之中，项目只需申请管理指标即可。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期 本项目租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房作为生产车间，施工期主要内容为设备安装调试，基本无土建工程，施工期对外界环境影响很小，本评价不再详述。 - 运营期 1、OPGW光缆生产工艺如下： 注：G—废气 N—噪声 S—固废 外购光纤 不锈钢管焊接 绞合 检验、包装、入库 铝包钢、铝合金单丝复绕 S S、N S、N 光纤测试 光纤着色 G、S 氮气、UV油墨 S 图5-1 OPGW光缆生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简介： 首先对经过检验合格的光纤进行着色，然后根据生产需求确定采用不锈钢管的规格及钢管中的光纤数量，进行不锈钢管的焊接，焊接后的钢管中要添加纤膏，以提高光纤整体的机械性能及防水性。最后再将不锈钢管光单元与铝包钢线（铝合金线）绞合，绞合的同时加入防腐蚀膏。 具体工序流程如下： （1）光纤测试：项目外购成品光纤，在生产前采用光纤OTDR检测设备对原料光纤进行质量检验，以保证产品合格率。 此工序产生的主要污染物为废光纤，此部分废物由原料厂家进行回收处理。 （2）光纤着色：将检验合格后的光纤送入光纤着色机进行着色，其主要是在光纤表面涂上油墨并经过固化使之保持较强附着力的过程，在光纤着色过程中当着色速度达到一定限值时需对光纤着色机冲入氮气，以隔绝氧气，确保油墨更好的固化，最终达到着色光纤的颜色鲜明易区分，颜色层不易脱落，与油膏相容性好等要求。 此工序产生的污染物主要是油墨调制、光纤着色等过程中产生的少量挥发性有机气体。 （3）不锈钢管焊接：项目根据光缆中光纤芯数,由计算确定钢管的内孔及直径,并在制造工艺中确保光纤合理的余长。整个钢管的制造由不锈钢管焊管机一次性完成。焊管机由计算机自动控制,钢带接带时,可自动停机接带,重新起焊。其中涡流探测在线检测可保证重新起焊时,不会发生虚焊漏焊情况。在不锈钢管制造中考虑的主要问题有光纤的余长、光纤油膏的填充率和钢管焊缝的质量。 钢管中油膏的填充率:通过做光单元的渗水试验,保证光纤油膏在钢管中的填充率在90%以上。试验时,从成品OPGW端部取一段1m长的光单元试样,水溶液对试样中心形成1m高的水头,试验结果为一小时后无水渗出。 焊缝的质量检测:钢管焊接后,对其连续进行拉拨(在弹性范围之内),使漏焊虚焊造成的缺陷变大,由涡流探伤仪探测并记录缺陷所在点位置。避免钢管焊接时虚焊点未经过连续检验,在绞缆时开裂,因绞缆速度较快且钢管处于内层,无法检查成缆后的钢管质量,而将不合格的光缆应用到工程中去。 此工序采用的全自动不锈钢管焊管机为固态激光焊接机，由于在焊接过程中不需要外加助焊物和焊剂，因此在激光焊接过程中只会产生极少量的焊接烟尘，可忽略不计，产生的污染物主要是为经质量检测后焊接不合格的废钢管。 （4）绞合：项目通过复绕机将多股铝包钢丝（铝合金丝）复绕成铝包钢线（铝合金线）；再将光纤和不锈钢管通过管绞机绞合成不锈钢管光单元；最后将铝包钢线（铝合金线）和不锈钢管光单元通过笼绞机绞线成缆。 OPGW外层绞向一般为“右”向。对于采用两种不同金属绞合的OPGW,绞线时涂覆防腐油膏,以减少不同金属间电化腐蚀的危险性。绞合节距确保OPGW的机械性能和电气性能。绞线最外层的节径比既不小于10,也不大于14。相邻层的绞向相反,绞层最外层绞合方向为“右”向。 此工序过程中产生的污染物主要为噪声及废钢丝、废光缆。 （5）检验、包装、入库:除了在各工序中进行相应的检验外,生产完成的光缆要按对应标准进行相关的性能检测,检测合格的产品经包装后入库登记。 2、ADSS光缆生产工艺如下： 注：G—废气 N—噪声 S—固废 外购光纤 松套管绞合 芳纶绕包+外护套挤塑 检验、包装、入库 内护套挤塑 光纤测试 光纤着色 G、S 氮气、UV油墨 S G、S G 图5-2 ADSS光缆生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简介： 首先对经过检验合格的光纤进行着色，然后通过挤出机挤出松套管，套管放入一定芯数的有色光纤和纤膏，形成松套管光纤单元。然后数根松套管光纤单元以 FRP 材料为中心加强件进行绞合，期间缠绕数根扎纱以保证绞合的牢固性。具体工序流程如下： （1）光纤测试：项目外购成品光纤，在生产前采用光纤OTDR检测设备对原料光纤进行质量检验，以保证产品合格率。 此工序产生的主要污染物为废光纤，此部分废物由原料厂家进行回收处理。 （2）光纤着色：将检验合格后的光纤送入光纤着色机进行着色，其主要是在光纤表面涂上油墨并经过固化使之保持较强附着力的过程，在光纤着色过程中当着色速度达到一定限值时需对光纤着色机冲入氮气，以隔绝氧气，确保油墨更好的固化，最终达到着色光纤的颜色鲜明易区分，颜色层不易脱落，与油膏相容性好等要求。 此工序产生的污染物主要是油墨调制、光纤着色等过程中产生的少量挥发性有机气体。 （3）松套管绞合：首先采用PBT材料，通过挤出机挤出松套管，在挤出松套管的同时，放入一定芯数的有色光纤和纤膏，形成松套管单元。然后以FRP材料为中心加强件，数根松套管以中心加强件为圆心，以一定绞合节距绞合，并在绞合体的表面缠绕数根扎纱使其牢固不松散，其绞合体被称作为“缆芯”。 （4）内护套挤塑:当所需光缆为有内护套规格时,需在“缆芯”外表面挤上一定厚度的 PE(聚乙烯)材料,形成内护套。 （5）芳纶绕包+外护套挤塑: ①芳纶绕包:用一定数量的芳纶根数,以单层或多层方式在“缆芯”或在内护套上以一定的绞合节距绕包芳纶,形成光缆主要抗拉元件层。 ②在芳纶的抗拉元件层表面,按光缆架设电压等级的不同,挤上一定厚度的PE或AT材料,形成光缆的外护套层。 以上工序产生的污染物主要是挤塑、水冷过程中产生的少量有机废气。 （6）检验、包装、入库:除了在各工序中进行相应的检验外,生产完成的光缆要按对应标准进行相关的性能检测,检测合格的产品经包装后入库登记。 3、运营期污染源及防治措施： 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为光纤着色固化和挤塑过程产生的有机废气（以VOCS计）。 （1）光纤着色工序（VOCS） 本项目在油墨调制、光纤着色固化过程中会产生一定的VOCS，根据业主提供的资料，本项目外购原色成品光纤使用紫外固化型（UV）光纤着色油墨进行着色，其主要成分是由85%丙烯酸树脂、9%光固化剂、6%颜料组成，根据客户要求调制不同的着色油墨。原色光纤通过光纤着色机使油墨固化在光纤上进行着色，由于油墨成分主要是丙烯酸树脂,其熔点为137-143℃,在熔化状态下会有少量单体挥发出来。通过对相关资料的查阅了解,UV油墨在实际着色及烘干过程中会产生少量的挥发性有机气体,参考《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》表五中各类挥发性有机物排放源排放系数可知，染料印染挥发性有机物产生量按81.4g/kg油墨计,本项目油墨的用量为50t/a,则本项目光纤油墨调制、光纤着色过程产生的挥发性气体总量约为4.07t/a。 （2）挤塑工序（VOCS） 本项目在松套管挤出、内护套挤塑和外护套挤塑等工序中使用的原料主要为PBT料（主要成分聚对苯二甲酸丁二醇酯）和PE料（主要成分聚乙烯），在挤塑工序中熔融温度一般控制在160~180℃左右，此温度下不会导致塑料粒子的大量分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体，但原材料加热熔融短时局部受热过程中会有少量有机废气产生，主要成分为烃类气体，以VOCs计。根据机械工业出版社《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞）中源强计算方法（估算法）：产生的废气量约按原料年用量的0.1‰~0.5‰，本次评价取0.5‰，本项目年使用挤塑原料共775t，则VOCs的年产生量约为0.39t。 （3）废气治理措施 本项目拟将着色工序、挤塑工序产生的有机废气经集气管道收集后进入同一套废气处理装置（低温等离子+UV光解催化氧化+15m排气筒）进行处理。具体方案如下： - 项目拟将油墨调制过程与光纤着色机布置在单独的光纤着色生产隔间内，着色车间相对封闭，并与周边车间进行有效物理隔离，通过在油墨调制区和着色机上方分别设置抽吸式集气罩对着色过程中产生的有机废气进行收集。 - 通过在挤塑工序废气产生点上方分别安装抽吸式集气罩对挤塑过程中产生的有机废气进行收集。 - 集气罩应采取半封闭设置，并尽量扩大收集面积及收集效率。 有组织排放:经项目分析可知，项目在着色工序和挤塑工序产生的有机废气共约4.46t/a，本次评价集气罩收集效率和有机废气处理效率均按90%计，风机总风量为10000m³/h，则项目有组织排放的有机废气（VOCS）排放量约为0.4t/a，排放速率为0.095kg/h，排放浓度为9.5mg/m³，经15m高排气筒有组织集中排放。 无组织排放：未经集气罩收集的有机废气通过无组织形式进行排放，排放量为0.446t/a。 2、废水 项目运行期间，产品生产时所用冷却水循环使用，不外排；产生的废水主要为生活污水，运营期废水产生量为1.44m3/d，380.16m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N，经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理 表5-1 项目废水产生情况及处理措施 废水产生量; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量(t/a); 处理措施. 生活污水 （380.16m3/a）; CODcr; 300; 0.114; 经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理. BOD5; 180; 0.068. SS; 200; 0.076. 氨氮; 30; 0.0114. 3、噪声 本项目噪声源主要为绞线机、挤塑机、成缆机、风机等设备，噪声级在65～80dB(A)。 本项目从如下几方面综合考虑降低噪声对外界环境的影响： （1）设备全部设置在室内。 （2）各机械设备采用加大减震基础，安装减震装置，设备与管路连接处采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 （3）加强厂房门窗密闭性，修补破损门、窗、墙面、地面，采用隔声门、窗，墙壁加贴吸声材料。 （4）厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建设挡墙。 表5-2 项目噪声产生情况及处理措施 设备名称; 处理前声级 单位：dB(A); 处理后声级 单位：dB(A); 处理措施. 绞线机、挤塑机、成缆机、风机等设备; 65～80; 55～65; 设置在封闭车间，合理布置，增大减震基础，厂房采取一定的隔声、吸声措施等. - 固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，主要治理措施如下： （1）生活垃圾 项目劳动定员36人，员工日常产生的生活垃圾按0.5kg/人·天计，则员工日常产生的生活垃圾4.75t/a，车间内设生活垃圾桶，经收集后定期委托环卫部门清运。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固体废物主要为不合格产品以及光纤、PBT料、护套料、钢线、铝线、扎纱、芳纶等在生产过程中的废边角料和包装材料。其中对不合格产品与废边角料分类收集后暂存于一般固废堆放点外售；废包装材料收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售处理。 - 危险废物 本项目产生的危险废物主要为设备维修废机油、UV光解处理设备更换的废灯管及废碳纤维以及废油墨。 废机油：项目设备维护保养过程产生的废机油属于危险废物，危险废物类型为：HW08废矿物油，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废物代码：900-249-08，属于易燃性废物。废机油产生量约为0.05t/a，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废灯管及废碳纤维：UV光解处理设备维护保养时更换灯管及碳纤维，该装置正常情况每年检修一次，每次更换下来的废灯管及废碳纤维共约5kg，属于危险废物，类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废油墨：项目在油墨调制及着色工序过程中会产生少量废弃油墨，根据企业介绍可知，项目废油墨年产生量约为0.02t/a，属于危险废物，类别为HW12染料、涂料废物，危废代码264-011-12，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废油墨桶：根据油墨用量以及包装规格计算，本项目全年废油墨桶产生量50个/a，根据《国家危险废物名录》，废油墨桶属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后暂存于专用危险废物暂存间，定期交由生产厂家进行回收处理。 厂区内部设置有单独的危险废物仓库，建筑面积约10m2。危险废物临时堆放间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行建设。对堆放间进出口设置0.2m高的墁坡，并对墙体及地面做防腐、防渗措施。 表5-3 项目危险废物产生及处理情况一览表 编号; 名称; 性质/特性; 年产生量; 产生周期; 治理措施; 外排量. 1; 废油墨桶; 危废类别HW49其他废物，废物代码900-041-49; 50个/a; 连续; 定期交由生产厂家进行回收处理; 0. 2; 废油墨; 危废类别HW12染料、涂料废物，废物代码264-011-12; 0.02t/a; 连续; 可交由具备相应资质的处置单位外运处理; 0. 3; 废机油; 危废类别HW08废矿物油 废物代码900-249-08; 0.05t/a; 连续; 可交由具备相应资质的处置单位外运处理; 0. 4; 光氧废灯管; 危废类别HW49其他废物， 废物代码900-041-49; 0.005t/a; 1次/月; 0.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 着色工序、挤塑工序 | VOCs (有组织) | 95mg/m3，4t/a |  | 9.5mg/m3，0.4t/a |  |
|  |  | VOCs (无组织) | 0.446t/a |  | 小于4.0mg/m3；0.446t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 380.16m3/a | COD | 300mg/L | 0.114t/a | 经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂 |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.068 t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.076 t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0114 t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.65t/a |  | 0 |  |
|  | 生产车间 | 废包装材料 | 0.2t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废边角料 | 1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废灯管及废碳纤维 | 0.005t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废油墨桶 | 50个/a |  | 0 |  |
|  |  | 废油墨 | 0.05t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 设备噪声 | 65-80dB（A） |  |  | 55-65 dB（A） |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 为了减少该项目对生态环境造成的不利影响，建议加强厂区绿化建设，包括在生产及生活区植树、种草、养花，在运输道路两侧建设护路林等，美化厂区环境，调节生态平衡。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期： 本项目租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房作为生产车间，施工期主要内容为设备安装调试，基本无土建工程，施工期对外界环境影响很小，本评价不再详述。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为着色工序有机废气和挤塑工序有机废气。 根据工程分析，项目拟将着色工序、挤塑工序产生的有机废气经集气管道收集后进入同一套废气处理装置（低温等离子+UV光解催化氧化+15m排气筒）进行处理，经计算，本项目在着色工序和挤塑工序产生的VOCs共约4.46t，在采用处理措施后有组织有机废气的排放量约为0.4t/a，排放速率为0.095kg/h，排放浓度为9.5mg/m³，排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对环境影响较小。 未经集气罩收集的VOCs无组织排放量为0.446t/a，通过自然通风和加强车间内机械通风的方式进行车间内外空气置换，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）提供的估算模式进行估算，无组织有机废气最大落地浓度为0.01024mg/m³，其占标率为0.51%，小于10%，废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 废气收集、处理措施论证： 1、废气收集措施 本项目废气主要为着色工序和挤塑工序产生的有机废气，废气收集措施为：油墨调制、着色工序及挤塑工序上方分别安装吸入式集气罩，通过管道连接至废气处理装置，废气收集效率≥90%。 2、UV光解+低温等离子处理设备及工艺原理 光氧催化是纳米材料在光的照射下，把光能转变成化学能，促进有机物的合成或使有机物降解的过程。纳米光触媒在光照射下，价带电子被激发到导带，形成了电子和空穴，与吸附于其表面的O2和H2O作用，生成超氧化物阴离子自由基，O2-和羟基自由基-OH，其自由基具有很强的氧化分解能力，能破坏有机物中的C-C键、C-H键、C-N键、C-O键、O-H键、N-H键，分解有机物为二氧化碳与水；同时破坏细菌的细胞膜固化病毒的蛋白质，改变细菌，病毒的生存环境从而杀死细菌、病毒。 废气和恶臭气体进入集成设备后，经过UV紫外光束区时，被紫外光波高能高效率地照射，瞬间产生光解反应，打开废气和臭味污染物分子的化学键，破坏其分子结构和核酸；利用高能紫外光波分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O 等。 UV+O2→O-+O*(活性氧)； O+O2→O3(臭氧)。 等离子分解区：采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对气体内的有害分子进行氧化还原反应，将废气中的污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。利用催化氧化剂的强氧化性和高吸附性，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，使有害废气经多级净化后终达标排放。 综合分析，有机废气采用低温等离子+UV光解处理装置处理，处理效率可确保达到90%以上。 3、废气处理措施可行性分析 综合以上分析，本项目废气收集效率≥90%，VOCs净化效率≥90%，符合《山东省2013-2020年大气污染防治规划》要求，可确保废气达标排放，本项目废气收集、处理措施可行。本项目应确保废气处理设备的稳定高效运行，其用电量指标作为考核是否持续有效运行的依据，安装专用电表以备环保日常监管。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目冷却用水循环使用，不外排；营运期废水主要为生活污水，产生量为380.16m3/a，生活污水水质简单，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理。水质可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准要求。 （2）园区污水处理厂 济宁三达水务有限公司（汶上县康驿镇污水处理厂）位于汶上县康驿镇西南部，康庄大道与金康路交叉口西南部。占地面积约15730平方米，配套污水管网规模12km，采用A2O+絮凝沉淀+过滤+消毒工艺，设计处理规模为1.5万m3/d。2009年5月14日，经济宁市发改委批准立项；2009年4月28日，汶上县环保局批复环评；2011年7月，建设单位名称由“汶上县康驿镇污水处理厂”变更为“济宁三达水务有限公司”；于2012年10月开工建设，2014年4月一期工程建设完成，配套管网7.5km。2014年5月该工程一期试运营，污水处理规模7500 m3/d。2014年10月29日，汶上县环保局批准该项目一期正式运营。 （3）接管可行性及环境影响分析 综上分析，本项目产生的废水经污水管网排入园区污水处理厂（济宁三达水务有限公司）处理，生活废水排放量1.44m3/d，380.16m3/a；本项目废水排放量占污水处理厂日处理规模的比例很小。因此，从水量上分析，济宁三达水务有限公司有能力接纳本项目排放的废水。 目前，园区污水管网已铺设至本项目所在地，园区污水处理厂（济宁三达水务有限公司）在本项目西南侧，距离仅500m，因此，从基础设施完善性及排水便利性的角度分析，本项目废水可确保排入园区污水处理厂（济宁三达水务有限公司）进行处理。 因此，基于上述各方面考虑，本项目废水进入园区污水处理厂（济宁三达水务有限公司）处理可行、可靠。 济宁三达水务有限公司对接纳的废水处理后，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，对周边水环境影响很小。 （2）地下水环境影响分析 为防止油墨等危险废物跑、冒、滴、漏污染地下水，本次环评要求对全车间进行分区管理、分区防渗。将车间内主要单元划分为一般污染防治区、重点污染防治区和非污染防治区。污染区应按照不同分区要求分别设计防渗方案，非污染防治区不进行防渗处理。 表 7-1 项目地下水防渗分区表 序号; 分区名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 办公区; 非污染防治区; 无. 2; 其他原料放置区、生产线安装区等; 一般防渗区; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。. 3; 纤膏、油墨储存、使用区、危险废物暂存间等; 重点防渗区; 混凝土浇注+铺设HDPE防渗膜。参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。. 1）一般污染防治区防渗措施 对于一般污染防治区，应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计。地面防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 2）重点污染防治区防渗措施 对于重点污染防治区，应参照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗设计。重点防渗区的基础必须防渗处理，地面应采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少2mm厚HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s。 在严格执行以上污染预防措施的基础上，可避免污染物地下渗漏，项目建设不会对地下水水质产生影响。 三、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械设备噪声，噪声级在65～80dB(A)。 1、治理措施 本项目从如下几方面综合考虑了降低噪声对外界环境的影响： （1）设备全部设置在室内。 （2）各机械设备采用加大减震基础，安装减震装置，设备与管路连接处采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 （3）加强厂房门窗密闭性，修补破损门、窗、墙面、地面，采用隔声门、窗，墙壁加贴吸声材料。 （4）厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建设挡墙。 2、噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 3、预测结果和分析 经过预测，本项目产生的噪声采用上述隔声、减震等措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 四、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，主要治理措施如下： - 生活垃圾 项目劳动定员36人，员工日常产生的生活垃圾按0.5kg/人·天计，则员工日常产生的生活垃圾4.75t/a，车间内设生活垃圾桶，经收集后定期委托环卫部门清运。 - 一般工业固废 本项目产生的一般工业固体废物主要为不合格产品以及光纤、PBT料、护套料、钢线、铝线、扎纱、芳纶等在生产过程中的废边角料和包装材料。其中对不合格产品与废边角料分类收集后暂存于一般固废堆放点外售；废包装材料收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售处理。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物主要为设备维修废机油、UV光解处理设备更换的废灯管及废碳纤维以及废油墨、废油墨桶。 废机油：项目设备维护保养过程产生的废机油属于危险废物，危险废物类型为：HW08废矿物油，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废物代码：900-249-08，属于易燃性废物。废机油产生量约为0.05t/a，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废灯管及废碳纤维：UV光解处理设备维护保养时更换灯管及碳纤维，该装置正常情况每年检修一次，每次更换下来的废灯管及废碳纤维共约5kg，属于危险废物，类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废油墨：项目在油墨调制及着色工序过程中会产生少量废弃油墨，根据企业介绍可知，项目废油墨年产生量约为0.02t/a，属于危险废物，类别为HW12染料、涂料废物，危废代码264-011-12，集中收集后在厂区内按危险废物进行暂存管理，然后委托相关资质单位处置。 废油墨桶：根据油墨用量以及包装规格计算，本项目全年废油墨桶产生量50个/a，根据《国家危险废物名录》，废油墨桶属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后暂存于专用危险废物暂存间，定期交由生产厂家进行回收处理。 针对上述固体废物，本项目在厂区内应加强管理，做到分类收集、分类存放、分类处置，并建设一般固废暂存区、危险废物暂存库，生活垃圾做到袋装化和定点垃圾桶收集，所有废物的存放应采取防雨、防渗等措施，避免形成雨水淋溶废水。 本项目应当在厂区内设置专门的危险废物暂存间，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）管理，危险废物储存设施应当满足以下要求： （1）专置专用，专门进行危险废物的暂存。危险废物贮存设施必须按照规定设置环境保护图形标志，在显著位置标示“危险废物暂存库”字样。 （2）危险废物暂存库，必须具有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （3）危险废物堆放场所要防风、防雨、防晒、防渗。 （4）定期对危险废物贮存容器或设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物转移应执行转移联单制度，交由专门的危废运输单位转移运输，并制定危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 通过采取上述措施并加强厂内管理的前提下，本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响很小。 五、风险分析 环境风险评价的目的是根据国家环境保护部环发[2012]77号“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”的文件精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成对人身安全与环境的影响和损害程度进行评估，进而提出可行的防范、应急与减缓措施。 环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害，环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。 - 风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为库房及车间的火灾风险。 （二）风险防范措施 1、火灾防范措施 （1）总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； （2）原料及产品应按规定妥善存放、使用，库房应有良好的通风条件； （3）库房中应配置灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》的要求； （4）设计和建设过程中严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工； （5）对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； （6）库房严禁吸烟。 （三）应急预案编制纲要 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③确认可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急救援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 六、防护距离 （1）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，该模式是基于SCREEN3估算模式开发的计算模式（版本发布日期2009年2月5日，更新日期2009年12月16日)。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域； 对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 根据计算，本项目无组织排放的VOCs无超标点，说明项目废气排放影响范围仅限于生产厂区之内，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 本项目无组织排放的废气主要为少量VOCs，排放源生产车间，排放量分别为0.446t/a，面积为6000m2。 本项目卫生防护距离的确定采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中推荐的方法，经计算，项目需设置卫生防护距离如下表所示： 表7-2 卫生防护距离计算参数汇总 项目; 生产车间. VOCs. 1; 无组织排放源面积; 6000m2. 2; 风速（2012~2017年）; 2.6m/s. 3; 环境标准浓度限值; 2.0mg/m3. 4; 无组织排放量; 0.446t/a. 5; 卫生防护距离(m); 1.869. 6; 提级后卫生防护距离(m); 100. 根据上述计算及提级规定，本项目以生产车间为界100m设置卫生防护距离，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等敏感目标，根据勘察，距离本项目最近的敏感点为项目北侧的康驿南村，与生产车间最近距离为300米，满足卫生防护距离要求。同时本评价建议在今后的城镇规划中，在该区域内不得迁入、新建、规划人群居住及三产设施，以及粮油、食品医药，学校、医院等敏感行业。 七、环境监测 本项目投产后，根据工程排污特点及项目实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。有关监测项目、监测点位的选取及监测频率等的确定均按照环境影响评价技术导则以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求。各类监测项目所涉及到的样品从采集、保存、前处理、分析测试和数据处理统一按现行国家和环境保护部等部委颁布的国家标准和有关规定执行。应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监控。在污染物排放监控位置须设置规范的永久性测试孔、采样平台和排污口标志。企业不能独立监测的项目如废气、废水等相关指标的监测可委托第三方监测机构进行监测。 1、排污口规范化整治 对照污染源排放口规范化整治管理相关办法要求，该项目废气排气筒、固废堆放场所必须进行规范化设置。 废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，并且按照规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 2、环境监测计划 项目运营期环境监测内容包括废气、噪声等，监测工作可以委托第三方监测机构监测。 （1）有组织废气 检测位置为着色和挤塑工序废气排气筒。 每半年监测一次，监测项目为：VOCs。 （2）无组织废气 在厂界设置3-4个无组织废气监测点，其中上风向设1个参照点，下风向处2-3个监控点，每半年监测1次，监测项目为VOCs。 （3）噪声 对厂界噪声每半年监测1天，每次分昼间、夜间进行。 如发现问题，必须及时采取纠正措施，防止环境污染。 八、环境管理 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 （1）组织机构 工程应设置兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 着色工序和、挤塑工序 | VOCs | 采用集气装置收集后引入1套低温等离子+UV光解处理装置处理后，经15米高排气筒排放；未经收集的无组织排放。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准要求 |  |
| 固 体 废 物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |  |
|  | 生产车间 | 废包装材料 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 废机油 | 按危废暂存后委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 废灯管及废碳纤维 |  |  |  |
|  |  | 废油墨 |  |  |  |
|  |  | 废油墨桶 | 生产厂家回收利用 |  |  |
| 噪 声 | 生产车间 | 噪声 | 采用隔声降噪措施和厂区距离衰减等 | 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 | 项目针对运营过程中产生的废气、噪声、固废等污染物均采取适宜的治理措施，外排各项污染物均能达到国家规定的排放标准，另外加强厂区及周边绿化，对生态环境不会造成明显负面影响。 |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西），系租赁米阳肥业科技（汶上）有限公司现有闲置厂房作为生产车间，采用国内先进工艺技术水平进行生产，项目建成后可形成年产5000皮长公里OPGW、1万皮长公里ADSS光缆的生产能力。 2、项目建设符合性分析结论 （1）本项目厂址位于汶上县康驿镇政府驻地（镇政府南1000米路西），根据康驿镇人民政府出具的证明，本项目所在地为工业用地，用地符合康驿镇土地利用统一规划。 （2）根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011）（修正）》，本项目不属于目录中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”范畴，是国家允许建设项目，符合当前国家的产业政策。 （3）根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 3、周围环境质量现状 （1）环境空气 项目区环境空气质量较好，基本符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 （2）水环境 项目所在地水环境质量功能区属Ⅲ类区，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，所在地地下水环境质量较好，达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目所在地处于2类区，项目所在地周围声环境昼间和夜间均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、运营期的环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 项目运行期间，冷却水用水循环使用，定期补充，不外排；产生的废水主要为生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N，经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理，对周围地表水体影响较小。项目通过采取严格的分区防渗措施，对区域地下水环境影响较小。 （2）环境空气影响分析结论 本项目营运期产生的废气主要为着色工序和挤塑工序产生的少量有机废气，项目在绝缘及护套工序上方安装集气罩，将产生的VOCs废气集中收集后引入1套低温等离子+UV光解处理装置进行处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，未经收集的无组织排放，上述废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，对外界环境空气影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为机械设备噪声，噪声级在65～80dB(A)。经过预测，设备噪声采用隔声措施、距离衰减后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物中，废包装材料、废边角料、不合格的产品经收集后外售，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 废油墨桶由生产厂家回收利用；设备维修废机油、UV光解处理设备更换的废灯管及废碳纤维、废油墨属于危险废物，应按照危险废物管理办法的规定在厂区内暂存，然后委托有资质单位有偿处置。 本项目设置固体废物暂存间并进行地面硬化，固体废物分类收集，全部综合利用不外排。运营期间应防止形成雨水淋溶废水，做到固废分类收集、分类存放、分类处理，生活垃圾实行袋装化收集，及时清运。在此前提下，本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单标准要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 （5）卫生防护距离 根据分析，项目废气排放影响范围仅限于生产厂区之内，本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目设计布局后，需以生产车间为界设置100m的卫生防护距离，目前，距离本项目生产车间最近的敏感点为项目北侧的康驿南村，与生产车间最近距离为300米，满足卫生防护距离要求，该卫生防护距离内应不得新增住宅、学校、医疗等敏感设施或建筑。 5、环保措施与要求 建设项目环保措施如下： 表9-1 建设项目环保措施一览表 实施阶段; 影响因素; 措施. 运 营 阶 段; 废水; 本项目无生产废水排放；生活污水经厂区化粪池处理后通过管网进入汶上县康驿镇污水处理厂处理. 废气; 着色工序和挤塑工序产生的废气采用集气装置收集后引入1套低温等离子+UV光解处理装置处理后，经15米高排气筒排放；未收集的无组织排放。. 噪声; 采取隔声降噪措施和厂区距离衰减等。. 固废; 生活垃圾委托环卫部门外运处理；废包装材料、废边角料和不合格的产品收集外售；废油墨桶由生产厂家回收利用；废机油、废灯管及废碳纤维、废油墨在厂区内按危废暂存管理，然后委托有资质单位有偿处置。. 6、总体结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合当地总体规划。项目在运营过程中不可避免会产生一定的污染物，在严格加强管理并落实本评价所述的各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。 二、建议 1、建立健全环境保护制度，设立负责人负责经常性的监督管理工作；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、建议厂区进行积极的绿化建设。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 与本项目有关的管理文件。 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。