
建设项目环境影响报告表

项目名称：年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目                                        
建设单位(盖章)：济宁市龙腾磨料磨具有限公司 
编制日期：2019年1月

                  国家环境保护部制

[image: image1.png]ELLIERT I VNGE TR

SR e [ 160 o IR s e i
SR 198 s

— R o
S 81 WU RREERATA T

EEARERATA
ERARBRAL
By
R o
I

(A

AT
N AR
1A
[ WABHE BT 57
sl oz % o
2 EHBWAS
"o WS IRG I ¥
o SRR TR R
BT IR 5
T o
B LA WAk |7 By
Tidkd ulzds etk B BB T
e
D A AT
sttt

HERABLIARR
PGPSR AR AT 2007 02 1 25 1, SRARIT LI 20 %,






《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称 ——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目总投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目

	建设单位
	济宁市龙腾磨料磨具有限公司

	法人代表
	张伟
	联系人
	张伟

	通讯地址
	济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米

	联系电话
	13705477798
	传真
	/
	邮政编码
	272000

	建设地点
	济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米

	立项审批部门
	汶上县经信局
	批准文号
	2018-370830-30-03-061163

	建设性质
	新建□   改扩建√   技改□
	行业类别

及代码
	C3099 其它非金属矿物制品制造

	占地面积

（平方米）
	9800
	绿化面积

（平方米）
	2400

	总投资

（万元）
	7000
	其中：环保投资（万元）
	31
	环保投资占总投资比例
	0.44%

	评价经费

（万元）
	--
	预期投产

日期
	2019年2月

	主要内容及规模：

1、 项目建设背景及概况

济宁市龙腾磨料磨具有限公司位于济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米，厂区中心坐标：东经116.516°、北纬35.557°。公司投资2800万元租赁厂房建设了年产8000吨白刚玉磨料项目。公司于2013年5月委托济宁天雅环境影响评价有限公司编制了《年产8000吨白刚玉磨料项目》环境影响报告表，于2013年5月3日取得汶上县环境保护局批复“汶环报告表[2013]32号”。并于2016年2月26日由汶上县环境保护局完成验收并取得批复，文号为“汶环验[2016]14号”。

现根据公司发展要求和市场情况，公司于2019年1月拟投资7000万对白刚玉磨料生产线进行扩建。本项目建成后可达年产16000吨白刚玉磨料的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令 第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》中的有关规定，本项目属于“十九、石墨及其他非金属矿物制品的‘其他’”类，根据要求，本类项目应编制环境影响报告表。济宁市龙腾磨料磨具有限公司特委托我公司对该项目进行环境影响评价。我公司接到委托后，立即开展详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则要求编制了环境影响报告表。

二、项目厂址

本项目位于济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米。厂区东邻万森医药，西侧为道路，南侧为农田，北临金康路，区域水、电设施齐全，交通运输便利（项目周边关系图见附图2）。

三、总平面布置

项目位于公司厂区内车间，占地面积9800m2，厂区门口朝东，入口北侧职工宿舍，厂区西侧从北往南依次办公楼、北生产车间、电炉车间、南生产车间。厂区中间为配电室、破碎车间。所处位置地势平坦，交通便利，并根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和规定，对生产、运输进行了优化，并配有较为完善的供电、供水、排水等基础设施（厂区平面布置图见附图3）。

四、产品规模

本次改扩建项目，主要为原有项目设备不变，现新增倾倒熔电炉、行车、振动筛、水循环系统等设备，原有年生产规模8000吨，再增加年生产规模8000吨，项目建成后，年生产能力可到16000吨白刚玉磨料。

表1-1  改扩建前后产品规模及内容一览表

名称

改扩建前年生产规模

改扩建后年生产规模

产品内容

改扩建前后变化情况

白刚玉磨料

8000吨

16000吨

白刚玉磨料

新增生产线升级改造，建成后年产量增加

五、工程内容

1、项目组成

本项目改扩建项目内容为新增南生产车间和破碎车间，生产车间内新增破碎机、提升机、水循环系统以及除尘设备等共计117套生产设备。本项目工程内容详见表1-2。
表1-2    改扩建项目工程组成一览表

序号

工程组成

原工程内容

改扩建内容

1

主体工程

生产车间

占地4000m2，电炉车间1500m2，北生产车间2500m2
不变

南生产车间

/

新增南生产车间占地1500m2，车间内为筛分生产线和电炉熔炼生产线。筛分生产线分为筛分一区域和筛分二区域。
破碎车间

/

新增破碎车间占地300m2，车间内主要为破碎机生产线。
2

辅助工程

办公楼

780m2，共三层

不变

原料库

1000m2
不变

成品库

1000m2
不变

职工宿舍

300m2
不变

3

公用工程

给排水

本项目用水主要为生产循环和降尘用水，循环用水量为21m³/a，降尘用水为60m³/a。给水由厂区内自备水井供给，排水采用雨污分流制
不变

供暖

供热全部采用电加热，无锅炉等燃煤设施

不变

供电

本项目用电量为400万KWh，由附近供电管网接入，满足本项目要求
不变

4

环保工程

废水

职工生活废水经化粪池消化处理后外运用作农田肥料，不外排。

无生产废水产生。

无新增人员。

水循环系统水循环使用，无废水产生与排放。

废气

1、 粉碎工序一区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P1排气筒排放。

2、 粉碎工序二区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P2排气筒排放。

3、 筛分工序产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P3排气筒排放。

4、 电炉熔炼一区域投料产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P4排气筒排放。

5、 电炉熔炼二区域投料产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P5排气筒排放。
1、电炉投料产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P6排气筒排放。

2、破碎工序产生的颗粒物集气罩收集后经袋P7排气筒排放

3、筛分工序分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域，一区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P8排气筒排放。二区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P9排气筒排放。

4、电炉投料、筛分工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。

5、破碎工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。

噪声

选用低噪声设备，合理布局，加强厂区绿化，对风机等高噪声设备采取隔声、减振等措施。
项目新增生产设备选用低噪声设备，合理布局，加强厂区绿化，对风机等高噪声设备采取隔声、减振等措施。
固废

废氧化铝粉包装袋由供货厂家回收；除尘器收集的颗粒物回用于生产工序；磁选工序产生的铁性杂质定期外售；生活垃圾委托环卫部门处理。
项目废氧化铝粉包装袋由供货厂家回收；除尘器收集的颗粒物回用于生产工序；磁选工序产生的铁性杂质定期外售；无新增人员，故无新增生活垃圾。

2、主要设备

项目现有生产主要设备见下表。

表1-3 项目现有生产设备情况一览表

序号
改扩建前设备名称
数量
单位
型号

备注

1

电炉

2

台

Kva1250

/

2

粉碎机

4

台

800

/

3

磁选机

8

台

15-8000

/

4

提升机

10

台

K-5100

/

5

振动筛

9

台

SV-800-1S

/

6

袋式除尘器

5

台

/

原环评未列明的环保设备

表1-4 项目改扩建增加设备
序号
改扩建新增设备名称
数量
单位
型号

1

倾倒熔电炉

4

台

1500KVA

2

行车

8

台

10T

3

水循环系统

8

台

/

4

颚式破碎机

8

台
/

5

高斯磁选机

8

台
/

6

巴马科破碎机

2

台

/

7

倾倒炉辅助设备

4

台
/

8

振动筛

12

台
/

9

提升机

12

台

/

10

其它辅助设备

4

台
/

11

精选筛

8

台
/

12

环保清风机

16

台

/

13

配电设备

4

台
1600KVA

14

环保除尘设备

4

台
/

15

铲车

2

台

/

16

球磨机

8

台
/

17

镀铱电炉

2

台
/

18

供水系统

1

台

/

注：项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰及明令禁止使用的设备。

六、原辅材料

本次改扩建项目主要原辅材料消耗见表1-5。
表1-5  主要原辅材料一览表
序号

原材料名称

年消耗量
1
氧化铝粉

16800t

2
电

400万KWh

3
水

81m³

注：

氧化铝（aluminium oxide），化学式Al2O3。是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料。工业氧化铝是由铝矾土（Al2O3·3H2O）和硬水铝石制备的，对于纯度要求高的Al2O3，一般用化学方法制备。Al2O3有许多同质异晶体，目前已知的有10多种，主要有3种晶型，即α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同，在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。
七、公用工程

1、给排水

给水：本项目用水由厂区内自备水井供给，其水质、水压、水量均能满足生产和生活的需要。

本次项目无新增员工，不新增生活用水。

生产用水主要为冷却水循环系统用水和，水循环使用，对工件间接冷却，使用过程中会有少量水份蒸发，无废水产生。冷却水循环过程，补充用水量21m³/a，无废水排放。

降尘用水主要为对厂区、车间等进行喷淋降尘，根据提供资料，喷淋用水量约0.2m3/d，年喷淋用水量为60m3/a。降尘用水全部损耗。
排水：排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。

本项目无新增废水产生与排放。

2、用电

本项目用电由附近供电电网提供，本项目年用电量400万KWh，能够满足生产、生活的需要。
八、项目选址及建设可行性分析

1、项目与产业政策符合性分析

本项目为年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。
2、建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析

根据《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)，凡列入《限制目录》第七类的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制目录》第一至第六类的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续；凡列入《禁止目录》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；按照国务院批准的《产业结构调整指导目录》，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。

该项目厂址位于济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米，租赁济宁圣华房地产开发集团有限公司厂房，不新增用地，不占用基本农田，不属于国土资发《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)限批、禁批的范围。

3、项目规划符合性及选址合理性分析

本项目位于济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米车间系租赁，符合汶上县用地规划。建设区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。
4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年），距离本项目最近的生态保护红线区为京杭大运河水源涵养生态保护红线区（SD-08-B1-12），最近距离为8km。项目厂房中心坐标：东经116.516°、北纬35.557°，不在该生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）要求。（生态保护红线图见附图6）

（2）环境质量底线

项目所在地环境质量良好，该改扩建项目运营时会产生一定的污染物：废气、生产设备运行时噪声、固废等，但企业采取了相应的污染防治措施，各类污染物不会对周围环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量。

（3）资源利用上线：项目运营过程中原辅材料主要为氧化铝，用量较少，不会超出当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单：本项目所在区域无环境准入负面清单。
综上所述：本项目符合“三线一单”的要求。

5、项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析
 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见表1-6。

                  表1-6 本项目与环环评[2016]150号文符合情况

序号

具体要求

本工程情况

符合性

1

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
项目附近的生态保护红线区名称为：京杭大运河水源涵养生态保护红线区，生态功能为：水源涵养。本项目与其距离最近为8km，不在生态保护红线范围内。

符合

2

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目已对照区域环境质量管理目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

符合

3

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目所在地资源完全能够满足本项目需求

符合

4

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目所在区域无环境准入负面清单。

符合

6、与环发[2012]77号文符合性

本项目为年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的规定，对该项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，该项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。
7、项目与南水北调工程的关系

项目位于南水北调东线工程沿线重点保护区，排放水需满足《南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）重点保护区排放标准及修改单的要求同时需满足地方政府要求。本项目无新增废水产生及排放，对周围地表水环境造成的影响较小。

综上所述，本项目符合国家相关环保要求。

九、环保投资估算

本项目用于环境保护方面的投资约31万元，占项目投资额的0.44%。主要环保设施有废气处理设施、固废、噪声治理设施等，详见表1-7。

表1-7  拟建项目环保投资一览表

序号

项目

投资额（万元）

1

废气治理措施

1、电炉投料产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P6排气筒排放。

2、破碎工序产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P7排气筒排放

3、筛分工序分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域，一区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P8排气筒排放。二区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P9排气筒排放。

4、电炉投料、筛分工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。

5、破碎工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。
30

2

废水治理措施

无新增废水

/

3

固废处理措施

固体废物分类收集，车间地面已硬化处理。

0.5

4

噪声治理措施

基础减震，厂房隔声；

0.5

合计

--

31

总投资

--

7000

占总投资比例

--

0.44%

10、 经济技术指标及工作制度 

本项目总投资7000万元，不新增工作人员，年工作日300天，8小时工作制。

	与本项目有关的原污染情况及主要环境问题：

本项目为改扩建项目，济宁市龙腾磨料磨具有限公司于2013年5月委托济宁天雅环境影响评价有限公司编制了《年产8000吨白刚玉磨料项目》环境影响报告表，于2013年5月3日取得汶上县环境保护局批复“汶环报告表[2013]32号”。并于2016年1月由汶上县环境保护局完成验收并批复“汶环验[2016]14号”。

1、 现有项目生产规模

表1-8  项目产品规模一览表

序号

产品名称

年生产规模

备注
1
白刚玉磨料

8000吨

--

2、主要设备

    现厂区主要设备清单见表1-3。

    3、现有项目生产工艺流程
[image: image2.png]Ffkab

)

Skl

A&

i

iz

e





图1-5 现有项目生产工艺流程及产污环节

工艺说明：

1） 投料：项目所用原料为袋装的纯度99%以上的工业氧化铝粉，生产中首先由人工将原料氧化铝粉投入电炉内。

2） 高温熔化及冷却：项目电炉（镀铱电炉和倾倒熔电炉）只在前段设置一个物料投料口，尾部设置一个液料出料口，其余为封闭状态，电炉快速升温至2000度，待氧化铝粉全部熔化后，打开电炉出料口卸料至料槽内，经自然冷却至常温。

3） 粉碎：冷却的刚玉料投入粉碎机内进行粉碎，每台粉碎机上方设置一个集气罩，并在粉碎工序集中设置一个袋式除尘器，粉碎颗粒物集气罩收集并经袋式除尘器除尘后达标排放，除尘器收集的颗粒物回用于高温熔化工序。

4） 筛分、磁选：粉碎后的刚玉粉料封闭运输送至振动筛进行筛分，筛上不能满足粒径要求的料粒返回粉碎机重新粉碎，筛下出料经磁选机磁选去除其中的铁性杂质后即为成品，筛分工序同样设置除尘装置，其除尘工艺同粉碎工艺。

4、污染物产生及排放情况

（1）废气

现有项目环评中长期排气筒设置情况一览表：

    表1-9 厂区排气筒设置一览表

序号

工序

污染物

排气筒设置情况

P1

粉碎工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P2

粉碎工序

颗粒物

经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P3

振动筛分工序

颗粒物

经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P4

电炉熔炼投料工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P5

电炉熔炼投料工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

   厂区实际建设情况如下表所示：

表1-10  厂区实际排气筒建设情况一览表

序号

工序

污染物

排气筒设置情况

P1

粉碎工序
颗粒物

经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P2

粉碎工序

颗粒物

经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放
P3

振动筛分工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放
P4

电炉熔炼投料工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

P5

电炉熔炼投料工序

颗粒物
经集气罩收集并统一经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放

根据厂区现有项目监测验收报告，现有项目废气产生、排放情况如下表所示：

表1-11废气产生及排放情况

排放源

污染物名称

污染物处理前

监测排放浓度（最大值）

监测排放速率（最大值）

粉碎工序（P1）

颗粒物

2020mg/m3
14.544t/a

19.3mg/m3
0.21kg/h

粉碎工序（P2）

颗粒物

2020mg/m3
14.544t/a

18.5mg/m3
0.30kg/h

筛分工序（P3）

颗粒物

2500mg/m3
36kg/a

18.5mg/m3
0.29kg/h

电炉熔炼投料工序（P4）

颗粒物

1515mg/m3
7.272t/a

14.5mg/m3
0.18kg/h

电炉熔炼投料工序（P5）

颗粒物

1515mg/m3
7.272kg/a

14.8mg/m3
0.16kg/h

无组织

颗粒物

--

6.424t/a

0.45mg/m3
--

   经上表可知，有组织颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段中一般控制区排放限值20mg/m³。无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³。
（2）废水

本项目无生产废水产生。生活污水产生量0.6m3/d，由化粪池收集后定期外运沤制农肥。

（3）噪声

经现场监测，该项目昼间厂界噪声值在56.2-59.5分贝之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
（4）固废

现有项目固废产生情况如下表所示：

表1-12   项目固体废物产生情况一览表   

序号

固体废物

年产生量（t/a）

废物类别

危废代码

处置方式

1

一般固废

废氧化铝粉包装袋
40万条/a

--
--
厂家回收

2

一般固废

磁选工序产生的铁性杂质

110

--

--

回收外售

3

一般固废

除尘器收集的颗粒物

57.233

--

--

回用于生产

4

一般固废

生活垃圾

3.75

--
--

由环卫部门定期清




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

汶上县地处山东省西南部，地理坐标为东经116.18°～ 116.40°， 北纬35.31°～35.56°，南北长58km，东西宽25km，全县总面积877.22km2。东毗兖州、 宁阳，南邻济宁，西隔梁济运河和嘉样、梁山两县相依，北依大汉河和东平相望。泉河、小汶河纵贯南北，105 国道、日东高速公路从境内通过，有较为发达的公路交通网络。

二、地形地貌

汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是县山海拔高程171m,最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米.地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/10000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。

汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为县山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。

三、气候气象

汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风:夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长:秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨;冬季多西北风，干旱雨雪少。

气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为一18.1℃，发生于1970年1月5日。

降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966 年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日~8月20日。

空气湿度：平均相对深度为70%；最小相对湿度为1%，发生于1969年4月5日。

气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0hPa。

蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4m，发生于1964年。

风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7m/s；全年主导风速为SSE。

日照：年最多日照日数2596.4小时，发生于1995年。

4、 水文

1、地表水系

汶上县主要河流有大汶河，小汶河、泉河、京杭运河(梁济运河)、排渗河。

(1)大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2，从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2~ 58m，多年平均流量399m3/s,多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48m3/s，为季节性河流。

(2)小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2，1963 年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。

(3)泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除劳并可灌既的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流城面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。

（4）京杭运河(梁济运河)：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到定作用。

(5)排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。

2.地下水
汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60~150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细沙为主，粉细沙次之，埋深一般在7~50m， 层数2~ 4层，总厚3~5.5m水位埋深6~ 8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水沙层以粉细沙为主，埋深7~57m，层数3~6层，单层厚0.8~8.4m，总厚度7~18m，水位埋深6~ 8m左右。
区内地下水主要补给源为大气降水， 其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。

五、地质
1、地质构造

汶上县位于鲁西隆起区西部， 纵跨3个IV构造单元，中部是汶上四陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料,在第四系以下，自下而上:广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系，石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除素山群、寒武系外，其余均无基岩出露。

本区地质构造，汶泗斯裂和郓城断裂橫贯县境中部，将本县分割成三部分。北部火东平凸起一部分， 由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300°～350°的倒转褶皱，倾向青西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。

2、 水文地质

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散积物覆盖。
汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水河道拦蓄水。

汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致， 地下水丰富，受降南和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而通增，但因总厚度增大，颗粒山相变细，透水性逐渐减弱，埋歲部位亦渐深，其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的沙质粘土，易值裂。东北部军电杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下，古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层新薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒山租变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘士质亚沙、淤泥和粘土互层。

汶上地下相沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干洞，地下水位下降很快。

地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7～25米。年内变化随降南大小升降，并受灌既高峰制约，有明显的季节性变化。

项目厂址区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入滲为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。

六、地震

项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该地区的地震动峰值加速度为0.10g,建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)标准划分，按IV度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图(1990)》，该区地震动加速度峰值为103.0cm/s2,地震动反应谱特征周期为0.65s(相应的地震基本烈度为7度)。

7、 生物多样性

汶上县生物种类繁多。主要有香附、蔓荆子、枸杞子、桔梗等药材资源104科259种，苇、藕、荸荠等水生植物，鲤、鲫、鲢、草鱼、鲇鱼等水生动物，免，獾、狸、刺猬等兽类动物，猎头鹰、麻雀、喜鹊等飞禽。 
社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
汶上县古称中都，位于济宁最北部，周边与梁山县、 兖州区、任城区和泰安市东中县、宁阳县接壤。总面积877平方公里，辖14处乡镇和1个省级经济开发区，总人口79万。汶上历史悠久，文化灿烂，儒家文化、佛教文化、运河文化在此交相辉映，素有“千年佛都、偶释圣地”之美誉。议上资源丰富，已探明的地下矿藏主要有煤、铁、花岗岩等，其中煤炭储量30亿吨，可开采量18亿吨，铁矿石储量近亿吨，花岗岩储量13亿立方米。交通、水系较为发达，大汶河从东向西横穿汶上:北部，泉河、小汶河由北向南纵贯汶上全境，流入京杭大运河。日东高速、济徐高速贯穿汶上东西和南北，与济南形成1小时经济圈，与济宁、秦安形成半小时经济圈。

2015年以来，在省委省政府和市委市政府的坚强领导下，汶上县牢牢把握“求突破、争进位”总要求，顶住压力、拼搏实干，主动适应新常态，奋力谋求新作为，全县经济社会发展保持了良好发展势头。1- 10月份，全县完成地区生产总值201亿元，增长9.1%；公共财政预算收入11.96亿元，增长11%；规模以上固定资产投资175亿元，增长16%0:社会消费品零售总额85亿元，增长12%；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别为20329元、11012 元，分别增长8%和10%。公共财政预算收入、规模以上固定资产投资和城镇、农村居民人均可支配收入均超额完成时间进度任务。

一、扩投资上项目，经济发展增添新活力。堅持把招商引资大项目建设作为转型发展的主抓手，紧紧围绕做强纺织服装、工程机械、盐煤精细化工、发电机组和机电节能五大特色产业，补齐产业短板，更大力度实施产业招商、企业招商和以商招商，继续实行离职招商和小分队招商，持续掀起抓招商、上项目的热潮。今年以来，全县到位市外国内资金62.2亿元，分三批集中开工了28个项目，总投资57.9亿元。深入开展“大项目建设突破年”活动，坚持重大项目一季度一开工、一季度一评比， 全面实施“四新”项目月公示制和项目推进“五个一”工作机制，每月召开一次重点项目联席会议，全速推进重点项目建设。全县重点推进的100 个项目总投资370.8亿元，其中，列入全省重点建设项目1个、市级领导包保项目4个、全市集中调度项目16个。强力培育“大学生科技创业、农民工返乡创业、企业家二次创业”三大创业主体，支持乡镇创业园建设，放宽放活政府全额贴息小额担保贷款政策，激发了大众创业、万众创新活力。今年以来，新增民营经济市场主体6498户、注册资本金71.9亿元，创业带动就业11684人。

二、稳增长调结构，工业经济实现新突破。扶持壮大骨干企业，实施重点企业培育“双20”工程，对展欣佛都药业、金岛服饰、欧利德重工等企业实行精准扶持，着力做大做强现有企业。全县规模工业企业新增18家、达到181家，实现主营业务收入168.1亿元，利税20.4亿元、利润12.1亿元，分别增长12.4%、12.8%、 12.3%。大力培育特色产业，全面开展“四大助推行动”，积极推广“互联网+”营销模式和工业机器人，推动传统产业转型升级。五大工业特色产业集群初具规模，实现主营业务收入、利税、利润分别占到全县规模工业总量的80%、80.3%、80.5%。特别是纺织服装和工程机械两大产业支撑作用日益显现，主要指标占到全县规模工业总量的半以上。 我县被授予“中国休闲服装制造名城”称号，荣获“品牌创新推动奖”，标志着汶上服装产业迈入新的发展阶段。新风光电子有限公司成功在新三板挂牌，实现了汶上企业挂牌工作零的突破。大力发展电子商务，成立了全市首家电子商务公共服务平台-中都国际服装电子商务中心, 被列为全省十大电子商务示范基地，目前电子商务中心已入驻企业36家，从业人数达到500余人。启动建设了阿里巴巴汶上县产业带，积极推动农村电商建设，卖货郎商城山东首家农村电商运营中心、京东商城汶上服务中心已正式运营，建设了樱桃阵智慧社区，发展电子商务村206个，我县被确定为全省首批信息消费试点县。

 三、突出基础地位，农业发展取得新成效。持续完善提升50万亩粮食高产创建示范区建设，积极开展粮食绿色增产模式攻关，粮食生产实现“十三连增”，单产、总产均居全市首位。特色农业快速发展，白石镇被列为省级“一乡一品”示范乡镇，汶上芦花鸡列入国家畜禽遗传资源重点保护名录，芦花鸡原种场被农业部授予国家级汶上芦花鸡保种场。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全部完成，土地经营权抵押融资试点和流转有序推进，全县土地流转面积34.5万亩、占耕地面积的36.8%,规模农业产业化龙头企业达到86个，种粮大户发展到564家、家庭农场2252家，注册农民专业合作社1019家， 成功申报国家级 示范农民专业合作社2家，省级示范社11家。

 四、打造品牌特色，文化旅游成为新名片。规划布局了宝相寺景区、南旺大运河历史文化旅游区、大汶河生态旅游度假区和小汶河旅游观光带“三区一带”旅游大格局。 宝相寺景区规模和配套不断提升，成功入选国家旅游局项目库和全国9大银行优选旅游项目名录；宝相宫完成主体工程，游客服务中心、3D佛教影院等建成启用，东侧宝相福地特色商业街区完成期工程建设。 南旺枢组被列入第一批国家考 古遗址公园名单，我县2处河道造产段、7个遗产点列入世界文化遗产名录，南旺枢纽博物馆被评为全国科普教育基地。目前，我县拥有宝相寺景区、莲花湖湿地2个国家4A级景区和南旺权纽国家考古遗址公园1 个3A级景区，蓬花湖深地中都民俗馆被评为全省民间优秀博物馆。

五、坚持统筹发展，城乡面貌展现新形象。校照“国释圣地、生态水城”总体定位，协调推进“一城五区”功能布局，努力让城市更美、更宜居。中心城区功能配套更加完善，文化馆、图书馆投入使用，中达广场、中都影视城、嘉旭医院有序推进，政务新区又一标志性工程--南泉河综合治理初见成效，拉开了新城空间、扮靓了新城形象。城乡重大基础设施建设提速，大汶河琵琶山引水闸改建工程竣工使用，济北旅游大道中段建设、汶金线改造升级工程有序推进，为汶上长远发展打牢了基础。深入实施美丽乡村建设三年行动计划，全面推进14处乡镇驻地环境卫生综合整治，基本实现环境整洁村“三个全覆盖”、生态文明村连线成片，农村环卫实现长效保洁。积极开展“绿色创建”活动，成功创建国家绿化模范县。上半年，在全省城乡环卫体化民意调查中，我县位居第64位，比去年底前进了21个位次，列全市第三位。

六、构建和谐社会，群众满意度有了新提升。千方百计惠民生。深化民生保障“十大体系”建设，把更多的财力向民生倾斜，今年财政支出用于民生的比例达到80%。实施积极的就业政策，新增城镇就业3256人，农村转移就业8004人。城乡低保、农村五保标准进步提高，14 处乡镇敬老院全部达到省一级标准，新建城乡社区老年人日间照料中心3个、农村互助养老院37处。统筹城乡教育均衡发展，新改扩建公办幼儿园20所、城乡中小学校舍4.1万平方米，启动建设了第二实验小学，城区3所小学合并到县实验小学，缓解了择校热、大班额问题。实施健康惠民工程，积极开展农村基础医疗免费检查活动，惠及群众12万人。深入开展文化惠民活动，广场舞健身活动普及城乡，文化广场、“百姓大舞台”基本实现行政村全覆盖。城区公交体系日益完善，新开通公交线路4条，新增公交车辆40台，群众出行更加方便。坚持把精准扶贫作为一项重大政治任务，紧紧围绕“精”和“准”想办法、出实招，研究制定了推进精准扶贫工作的“1+14+15"实施方案，构建起“网格化、全覆盖、分线作战”抓落实的责任体系，确保2017年底全县23918名贫困人口全部脱贫。强化责任抓安全。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，健全预警应急机制，强化企业安全生产主体责任，开展了落实安全生产“十个一”活动和为期5个月的隐患排查治理活动，创新实施政府买单聘请专家查隐患制度，强力推行“七挂钩一保障”奖惩体系和“一票否决”、行政问责制，取得了良好成效。全力以赴保稳定。深化“平安汶上”建设，建立了人民调解、行政调解、司法调解相互衔接配合的大调解工作机制，全力推进城乡社区网格化信息管理和农村视频监控全覆盖二期工程，积极推行“网上信访、阳光信访”，扎实开展基础业务规范专项整治、信访积案化解突破年和进京非访“零登记月”等活动，信访秩序明显好转。深入开展驻村联户工作。从全县机关事业单位择优选派64名优秀年轻后备干部担任驻村“第一书记”，选派14名副科级干部担任下派工作队队长并挂职任乡镇党委副书记，任期均为两年，与原工作单位完全脱钩，全职参与驻村帮扶工作。今年以来，各驻村帮扶工作组累计争取各类资金2700多万元，为群众代办实事1.3万余件，进一步密切了党群干群关系，提升了群众满意度。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，参照《济宁市大气环境质量2018年11月份14县市区排名》可知项目附近评价区域大气质量现状较好，各项监测因子(SO2、NO2、PM10、TSP)均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。
表3-1  2018年11月全市大气环境质量污染物浓度情况一览表
[image: image3.png]—stR

—|#s

ARABRY

MERY

HRX

B @ B O e | um) | Gugd | ugrd) | SRR
AHEX 23 43 127 66 6.52 23
EFE 17 48 121 79 6.70 16

KEHX 15 39 107 61 5.62 21
X 16 53 145 9% 7.54 10
i 12 51 160 92 7.51 1
WAE 14 46 163 100 7.83 8
End 16 45 163 94 7.60 12
g 20 16 133 76 6.74 19
a8 18 46 165 100 7.85 15
&8 13 41 161 106 7.73 8
RHE 15 45 182 110 8.31 9
kg 18 18 129 84 6.87 18
FLE 14 48 182 103 8.13 7
SHEX 14 51 122 88 6.98 1

B 16 a7 148 90 7.30 13




二、水环境
根据地表水功能类别划分的要求，泉河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准。根据山东省省控重点河流水质状况发布可知，泉河河水质质量环境较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。

三、声环境：

项目所在地属于2类声环境功能区，符合国家《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准。
四、生态环境：

该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、天然河道功能衰退、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。
项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。

[image: image22.jpg]



主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在区域2km内无自然保护区、风景区等特殊环境敏感目标。
表3-2 环境保护目标一览表
环境要素
环境保护对象

方位

距离（m）

环境功能

环境空气

秦街村

S

800

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准

南高庄村

SW

1104

康驿南村

N

956

康驿中村

N

1305

上岗村

E

1525

地表水
泉河

W
9029

IV类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类水域

地下水

厂址周围

--

--

执行《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准

声环境

厂区周围200m

--

---

2类区，执行《声环境噪声标准》（GB3096--2008）2类标准
[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]





四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准

	环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

表4-3 环境空气质量二级标准           单位：mg/m3
指标名称

SO2
NO2
CO

PM10
PM2.5
TSP

标准数值

0.15

0.08

4

0.15

0.075

0.3

地 面 水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
表4-1  地表水环境质量Ⅲ类标准      单位：mg/L

项  目

pH

溶解氧

CODCr

BOD5

标准值

6～9

≥5.0

≤20

≤4

项  目

总磷

氨氮

石油类

挥发酚

标准值

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤0.005

 地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准；
表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准       单位：mg/L

项  目

pH

总硬度

总大肠菌群

亚硝酸盐

标准值

6.5～8.5

≤450

≤3.0

≤1.0
项  目

耗氧量
氨氮（以N计）

硝酸盐

挥发酚

标准值

≤3.0

≤0.5
≤20

≤0.002

注: pH无量纲，总大肠菌群单位为（个/L）。
声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

表4-4  声环境质量标准    单位：dB(A)

类别

标准限值（dB（A））

昼间

夜间

2

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	废水：

运营期本次改扩建项目无废水产生。
噪声：

运营期均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准；

表4-5 工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB(A)
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

废气：
运营期废气有组织颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³。
表4-6 山东省区域性大气污染物综合排放标准
污染物

有组织

颗粒物

20mg/m³

表4-7 大气污染物综合排放标准
污染物

厂界无组织

颗粒物

无组织厂界≤1.0mg/m3
固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	总量控制指标
	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，初步考虑，对全国实施重点行业工业烟颗粒物总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。

本改扩建项目无废水产生，因此无需单独申请总量指标。




五、建设项目工程分析

	施工期：

本项目新建钢架结构南车间和破碎车间，其它设施依托现有，只新建，无土建工程，施工期主要的环境影响有以下几点：

（1）废气：厂房安装过程中因为是钢架结构厂房，故无废气产生。

（2）废水：施工期间施工人员产生的生活污水。

（3）固废：铁皮适用，无废料产生，仅存在施工人员的生活垃圾。

（4）噪声：主要是施工设备运行时产生的施工噪声。

以上环境影响随着施工期的结束而结束。

营运期：
一、生产工艺流程及产污环节

[image: image4.png]Ffkab

71

AiFERAL

A&

i

iz

i





图5-1 改扩建后项目工艺流程及产污环节图
工艺简述：

1、投料：项目所用原料为袋装的纯度99%以上的工业氧化铝粉，生产中首先由人工将原料氧化铝粉投入电炉内。

2、高温熔化及冷却：项目电炉只在前段设置一个物料投料口，尾部设置一个液料出料口，其余为封闭状态，电炉快速升温至2000度，待氧化铝粉全部熔化后，打开电炉出料口卸料至料槽内，经水循环系统水循环流动工序对工件间接冷却降温，直至降至常温，水循环使用，使用过程中会有少量水份蒸发，无废水产生。
3、粉碎：冷却的刚玉料投入粉碎机内进行粉碎，每台粉碎机上方设置一个集气罩，并在粉碎工序集中设置一个袋式除尘器，粉碎颗粒物集气罩收集并经袋式除尘器除尘后达标排放，除尘器收集的颗粒物回用于高温熔化工序。

4、筛分、磁选：粉碎后的刚玉粉料封闭运输送至振动筛进行筛分，筛上不能满足粒径要求的料粒返回粉碎机重新粉碎，筛下出料经磁选机磁选去除其中的铁性杂质后即为成品，筛分工序同样设置除尘装置，其除尘工艺同粉碎工艺。

5、成品：将成品按照成品袋包装，包装工序成品袋直接连接出料口，全密闭空间进行，故无废气产生。

产污工序：

废气：电炉投料产生的颗粒物；粉碎工序产生的颗粒物；筛分工序中产生的颗粒物；

废水：无生产废水，无生活污水；

固废：废氧化铝粉包装袋；除尘器收集的颗粒物；磁选工序产生的铁性杂质；

噪声：设备运转噪声。

二、主要污染工序： 
1、废水
本项目生产用水主要为水循环系统冷却降温用水，据企业提供，水循环系统第一次注入新鲜水量为10m³。水循环使用，定期补充水量1m³/月，故水循环用水量为21m³/a。水循环使用，无生产废水产生与排放。

降尘用水主要为对厂区、车间等进行喷淋降尘，根据提供资料，喷淋用水量约0.2m3/d，年喷淋用水量为60m3/a。降尘用水全部损耗。

本项目无新增人员，故无生活用水产生与废水排放。

3、 废气

（1） 有组织废气

厂区内原有排气筒5根，现增加以下4根排气筒，详情如下：

1）电炉投料颗粒物

本项目电炉投料产生的颗粒物，集气罩收集经袋式除尘器处理后通过一根15m高P6排气筒排出。

2）粉碎工序
本项目粉碎工序中产生的颗粒物，集气罩收集经袋式除尘器处理后通过一根15m高P7排气筒排出。

3）筛分工序

本项目筛分工序分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域。

本项目一区域产生的颗粒物，集气罩收集经袋式除尘器处理后通过一根15m高P8排气筒排出。

二区域产生的颗粒物，集气罩收集经袋式除尘器处理后通过一根15m高P9排气筒排出。

（2） 无组织废气

1） 电炉投料颗粒物、筛分工序颗粒物
本项目电炉投料和筛分工序都在南车间生产，电炉投料、筛分工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放。

2）破碎工序

破碎工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放。
3、噪声

项目噪声源主要来自生产车间破碎机、筛分机等生产设备的运转噪声，项目设备噪声级别较低，一般在70～80dB（A）之间。

4、固体废物
本项目产生的固废主要有废氧化铝粉包装袋、除尘器收集的颗粒物以及磁选工序产生的铁性杂质。

废氧化铝粉包装袋，产生量为80万条/a，属一般固废，由供货商回收；

除尘器收集的颗粒物，产生量为114.466t/a，属一般固废，回用于生产工序；

磁选工序产生的铁性杂质，产生量为220t/a，属一般固废，统一外售。
由上可知，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。固体废物经处理后均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单的要求。

表5-4  固体废物产生及处置一览表

序号

污染物

产生量

措施

名称

种类

1

废氧化铝粉包装袋

一般固废

80万条/a

供货商回收

2

除尘器收集的颗粒物

一般固废

114.466t/a

回用于生产工序

3

磁选工序产生的铁性杂质

一般固废

220t/a

统一外售

 5、三本账

     本项目建成后全厂污染物排放三本账如下：

表5-6 改扩建项目实施后全厂三本帐一览表

类别

污染物

现有工程排放量（t/a）

改扩建项目排放量（t/a)

以新带老消减量（t/a)

本项目完成后总排放量（t/a)

增减量变化（t/a)

有组织废气

投料颗粒物

0.073

0.0756

0

0.1486

+0.0756

粉碎颗粒物

0.15

0.00756

0

0.15756

+0.00756

筛分颗粒物

0.36

0.0756

0

0.4356

+0.0756

无组织废气

投料、筛分、粉碎颗粒物

6.424

0.3528

0

6.7768

+0.3528

废水

COD

0

0

0

0

0

氨氮

0

0

0

0

0

固废

废氧化铝粉包装袋

40万条

80万条

0

120万条

+80万条

除尘器收集的颗粒物

57.233

114.46

0

171.693

+114.46

磁选工序产生的铁性杂质
110

220

0

330

+220

生活垃圾

3.75

0

0

3.75

0




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容   

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	污染物处理前
	污染物处理后

	
	
	
	产生浓度

(单位)
	产生量

(单位)
	排放浓度

(单位)
	排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	有

组

织

排

放
	电炉投料
	颗粒物P6
	78.75mg/m³
	1.68t/a
	3.9375mg/m³
	0.0756t/a

	
	
	破碎工序
	颗粒物P7
	12.6mg/m³
	0.168t/a
	0.63mg/m³
	0.00756t/a

	
	
	筛分工序
	颗粒物P8
	31.5mg/m³
	0.84t/a
	1.575mg/m³
	0.0378t/a

	
	
	
	颗粒物P9
	31.5mg/m³
	0.84t/a
	1.575mg/m³
	0.0378t/a

	
	无

组

织

排

放
	电炉投料筛分工序
	颗粒物
	--
	0.336t/a
	＜1.0mg/ m³
	0.336t/a

	
	
	破碎工序
	颗粒物
	--
	0.0168t/a
	＜1.0mg/ m³
	0.0168t/a

	水

污

染

物
	本项目无废水产生

	固

体

废

物
	氧化铝粉包装
	废包装袋
	--
	80万条/a
	供货商回收

	
	除尘器收集
	颗粒物
	--
	114.466t/a
	回用于生产工序

	
	磁选工序
	铁性杂质
	--
	220t/a
	统一外售

	噪声
	设备
	设备噪声
	70～80dB(A)
	--
	50～60dB(A)
	--

	其他
	--

	 主要生态影响(不够时可附另页)：

本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂界的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。


七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目在现有预留车间内进行生产，仅进行设备的安装，不再进行土地的挖掘，在此不再进行施工期工程分析。
营运期环境影响分析：

一、水环境影响分析

本项目生产用水主要为水循环系统冷却降温用水和降尘用水，据企业提供，水循环系统第一次注入新鲜水量为10m³。水循环使用，定期补充水量1m³/月，故水循环用水量为21m³/a。水循环使用，无生产废水产生与排放。

降尘用水主要为对厂区、车间等进行喷淋降尘，根据提供资料，喷淋用水量约0.2m3/d，年喷淋用水量为60m3/a。降尘用水全部损耗。

本项目无新增人员，故无生活用水产生与废水排放。

二、大气污染物环境影响分析
本项目大气污染物主要有电炉投料颗粒物、粉碎工序产生的颗粒物以及筛分工序产生的颗粒物。

（1）有组织废气

1）电炉投料颗粒物

因电炉内温度较高，且炉体封闭，会在投料口形成外溢的热气流，项目原料为粉状固体料，在投料时会因物料落差及热气流的吹拂作用而形成颗粒物废气。根据同行业类比得知，本项目产污系数取万分之一，原材料氧化铝用量为16800t/a，本项目电炉投料颗粒物产生量为1.68t/a，项目在每台电炉投料口上方设置一个集气罩，并在熔化工序集中设置一个袋式除尘器，集气罩收集效率为90%，进入袋式除尘器的颗粒物为1.512t/a，除尘器处理效率为95%，则颗粒物排放量为0.0756t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.0315kg/h，风机风量为8000m³/h，排放浓度为3.9375mg/m³。废气通过一根15m高P6排气筒排放。颗粒物排放浓度符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³。
2） 破碎工序

本项目破碎工序中产生的颗粒物，根据同行业类比得知，本项目产污系数取十万分之一，原材料氧化铝用量为16800t/a，本项目破碎工序颗粒物产生量为0.168t/a，每台球磨机上方设置一个集气罩，并在破碎工序集中设置一个袋式除尘器，集气罩收集效率为90%，进入袋式除尘器的颗粒物为0.1512t/a，除尘器处理效率为95%，则颗粒物排放量为0.00756t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.00315kg/h，风机风量为5000m³/h，排放浓度为0.63mg/m³。废气通过一根15m高P7排气筒排放。颗粒物排放浓度符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³。

3） 筛分工序

本项目筛分分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域。本项目筛分工序中产生的颗粒物。根据同行业类比得知，本项目产污系数取万分之一，原材料氧化铝用量为16800t/a，本项目筛分工序颗粒物产生量为1.68t/a。

根据以上分析得知，一区域颗粒物产生量为0.84t/a，项目在1#～6#每个振动筛上方分别设置一个集气罩，并在筛分工序一区域集中设置一个袋式除尘器，集气罩收集效率为90%，进入袋式除尘器的颗粒物为0.756t/a，除尘器处理效率为95%，则颗粒物排放量为0.0378t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.01575kg/h，风机风量为10000m³/h，排放浓度为1.575mg/m³。废气通过一根15m高P8排气筒排放。

二区域颗粒物产生量为0.84t/a，项目在7#～12#每个振动筛上方分别设置一个集气罩，并在筛分工序二区域集中设置一个袋式除尘器，集气罩收集效率为90%，进入袋式除尘器的颗粒物为0.756t/a，除尘器处理效率为95%，则颗粒物排放量为0.0378t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.01575kg/h，风机风量为10000m³/h，排放浓度为1.575mg/m³。废气通过一根15m高P9排气筒排放。

颗粒物排放浓度符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³。

（2）无组织废气

1）电炉投料颗粒物、筛分工序颗粒物

本项目电炉投料和筛分工序都在南车间生产，电炉投料过程中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放，颗粒物产生量为1.68t/a，10%的颗粒物未被收集的量为0.168t/a。本项目年运行2400h，则无组织颗粒物排放速率为0.07kg/h。

筛分工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放，颗粒物产生量为颗粒物产生量为1.68t/a，10%的颗粒物未被收集的量为0.168t/a。本项目年运行2400h，则无组织颗粒物排放速率为0.07kg/h。

本项目环境空气影响预测计算采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3预测模式，对无组织非颗粒物的地面浓度最大值及浓度占标率进行了预测计算，预测参数及结果详见下表。

表13 无组织颗粒物落地浓度预测参数一览表
污染源

污染物

源强Qc（kg/h）

面源参数（m）

小时评价标准

Cm（mg/m3）

有效高度

有效长度

有效宽度

电炉车间

颗粒物

0.07

14

84

18

0.45

表14  无组织颗粒物小时浓度及占标率预测
序号

地形

生产车间
距离

下风向浓度mg/m3
浓度占标率％

1

简单地形
10
0.001342
0.30
2

简单地形
100
0.01074
2.39
3

简单地形
100
0.01074
2.39
4

简单地形最大值
150
0.01217
2.70
5

简单地形
200
0.01069
2.38
6

简单地形
300
0.01068
2.37
7

简单地形
400
0.009696
2.15
8

简单地形
500
0.00858
1.91
9

简单地形
600
0.00852
1.89
10

简单地形
700
0.008266
1.84
11

简单地形
800
0.007704
1.71
12

简单地形
900
0.007094
1.58
13

简单地形
1000
0.006495
1.44
14

简单地形
1100
0.005947
1.32
15

简单地形
1200
0.005456
1.21
由上表可知，厂区颗粒物最大落地浓度为0.01217mg/ m³，出现最大落地浓度时占标率为2.7%，相对应的距离为150m，项目无组织颗粒物正常排放时浓度较小，距离项目最近的敏感点（厂区南侧800m的秦街村）的无组织颗粒物浓度约0.007704mg/m³，对周围环境影响较小。厂界处浓度＜1.0mg/ m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³。对周围敏感点的影响较小。

2）破碎工序

破碎工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放，颗粒物产生量为0.168t/a，10%的颗粒物未被收集的量为0.0168t/a。本项目年运行2400h，则无组织颗粒物排放速率为0.007kg/h。

本项目环境空气影响预测计算采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3预测模式，对无组织颗粒物的地面浓度最大值及浓度占标率进行了预测计算，预测参数及结果详见下表。

表13 无组织颗粒物落地浓度预测参数一览表
污染源

污染物

源强Qc（kg/h）

面源参数（m）

小时评价标准

Cm（mg/m3）

有效高度

有效长度

有效宽度

破碎车间

颗粒物

0.007

6

24

12

0.45

表14  无组织颗粒物小时浓度及占标率预测
序号

地形

生产车间
距离

下风向浓度mg/m3
浓度占标率％

1

简单地形
10
0.001087
0.24
2

简单地形最大值
95
0.006461
1.44
3

简单地形
100
0.006434
1.43
4

简单地形
100
0.006434
1.43
5

简单地形
200
0.006047
1.34
6

简单地形
300
0.005289
1.18
7

简单地形
400
0.004063
0.90
8

简单地形
500
0.003118
0.69
9

简单地形
600
0.00245
0.54
10

简单地形
700
0.001971
0.44
11

简单地形
800
0.001636
0.36
12

简单地形
900
0.001384
0.31
13

简单地形
1000
0.001187
0.26
14

简单地形
1100
0.001036
0.23
15

简单地形
1200
0.0009135
0.20
由上表可知，厂区颗粒物最大落地浓度为0.006461mg/ m³，出现最大落地浓度时占标率为1.44%，相对应的距离为95m，项目无组织颗粒物正常排放时浓度较小，距离项目最近的敏感点（厂区南侧800m的秦街村）的无组织颗粒物浓度约0.001636mg/m³，对周围环境影响较小。厂界处浓度＜1.0mg/ m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³。对周围敏感点的影响较小。

2、防护距离

（1）大气环境防护距离分析

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织面源的大气环境防护距离，计算结果见表7-2。

表7-2 大气环境防护距离计算表

面源污染源

污染物

排放情况

大气环境防护距离(m)

排放规律

排放量（kg/h）

南生产车间

颗粒物

无组织

0.07kg/h
无超标点

破碎车间

颗粒物

无组织

0.007kg/h

无超标点

本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离分析

本项目无组织排放废气为未收集到的颗粒物，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法计算卫生防护距离。有害气体无组织排放所应设置的卫生防护距离的计算公式如下：


[image: image5.wmf]D

c

m

c

L

r

L

B

A

C

Q

×

+

×

=

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1


式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；r=(s/()0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-3。

表7-3    卫生防护距离计算结果

污染源

污染物

名称

所在地平均风速（m/s）

A

B

C

D

Cm（mg/m3）

L（m）

计算值
确定值
南生产车间

颗粒物

2.4

470

0.021

1.85

0.84

0.45

9.503

50

破碎车间

颗粒物

2.4

470

0.021

1.85

0.84

0.45

1.653

50

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离小于或等于100m时，级差为50m。本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离根据上述预测结果设为50m。两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离根据上述预测结果设为50m。
由企业现有项目环评可知，企业已经设置了100m的卫生防护距离，本次项目完成后，卫生防护距离仍为100m。根据实地调查，项目卫生防护距离内内无居民区、学校、医院等保护目标。项目实施能够满足企业大气污染物卫生防护距离需要。项目卫生防护距离包络图见附图7-1。

三、噪声环境影响分析

本项目主要产生噪声的设备有破碎机、球磨机等设备，项目设备噪声级别较低，一般噪声源强在70～80dB（A）之间。本项目厂房隔声取20 dB(A)。
项目噪声治理措施有：选用低噪声设备，设备全部安装在室内；加强厂房密闭性。

1、噪声影响预测分析
预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：


[image: image6.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

´

=

å

=

n

i

L

pe

pe

L

1

10

10

lg

10


式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A），

Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A），

n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

计算预测点的声级：


[image: image7.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：
[image: image8.wmf](

)

r

L

p

——距声源
[image: image9.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。
2、具体的措施和对策如下： 

（1）尽量选用先进的、低噪音的设备；

（2）把所有高噪声设备置于室内，加隔声门窗；

（3）对高噪音设备加防震垫，减小噪音强度；

（4）风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器等；

（5）厂区周边设置绿化带吸收噪音。

在采取以上措施后，噪声经隔声和距离衰减后到达厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境质量影响较小。设备使用过程中应加强日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。

四、固体废物环境影响分析

本项目产生的固废主要有废氧化铝粉包装袋、除尘器收集的颗粒物以及磁选工序产生的铁性杂质。

废氧化铝粉包装袋，产生量为80万条/a，由供货商回收；

除尘器收集的颗粒物，产生量为114.466t/a，回用于生产工序；

磁选工序产生的铁性杂质，产生量为220t/a，统一外售。
由上可知，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。固体废物经处理后均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单的要求。

五、环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使本项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价遵照国家环保部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，对生产加工过程进行环境风险分析。

（一）机械伤害

生产中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。

企业要购买使用合格的机械设备，应根据国家有关规定取得安全资质与安全标志。生产企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。未经许可不应任意拆除。企业要针对机械设备使用操作等编制具体安全操作规程，做好检查、管理工作。

（二）噪声伤害

该项目的噪声危害主要为破碎机、振动筛、选粉机等设备运行产生的噪声，以及运输车辆等辅助设备运行噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在70～100dB(A)左右，项目厂房安装隔声门窗，对声功率级大的设备安装减振基础，以降低设备噪声对周围环境的影响。物料的搬运、堆放、装卸过程中产生的噪声，这些噪声就一种声源而言有时不是连续的。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。尽量选择低噪声设备，安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。

（三）触电

用电设备多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。

经采取各项有效措施，项目的风险是可以避免的。

 六、项目验收一览表

表7-7  项目环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

设施名称

治理措施

完成

时间

效果

废气

电炉投料

颗粒物

P6排气筒

集气罩收集经布袋除尘器处理后通过P6排气筒排出

申

请

验

收

前

达

标

排

放
破碎工序

颗粒物

P7排气筒

集气罩收集经布袋除尘器处理后通过P7排气筒排出

筛分工序

颗粒物

P8排气筒

集气罩收集经布袋除尘器处理后通过P8排气筒排出

P9排气筒

集气罩收集经布袋除尘器处理后通过P9排气筒排出

电炉投料、筛分工序

颗粒物

（无组织）

厂界

加强环境管理

申请验收前

达标排放

破碎工序

颗粒物

（无组织）

厂界

废水

无外排废水

噪声

生产设备

噪声

隔声、减振装置

隔声、减振装置

申请验收前

厂界达标

固废

氧化铝粉包装

废包装袋

供货商回收

申请验收前

得到有效处理

除尘器收集

颗粒物

回用于生产工序

磁选工序

铁性杂质

统一外售

雨污分流管网建设

/

雨污

分流管网

/

申请验收前

雨污分流




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	本项目无废水产生及排放。

	大

气

污

染

物
	电炉投料
	颗粒物
	集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P6排气筒排放
	满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³

	
	破碎工序
	颗粒物
	集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P7排气筒排放
	满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³

	
	筛分工序
	颗粒物
	一区域由集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P8排气筒排放
	满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求20mg/m³

	
	
	
	二区域由集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P9排气筒排放
	

	
	电炉投料、

筛分工序
	颗粒物

（无组织）
	未收集到的颗粒物无组织排放，加强厂区管理
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³

	
	破碎工序
	颗粒物

（无组织）
	未收集到的颗粒物无组织排放，加强厂区管理
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m³

	噪

声
	生产车间
	机械噪声
	选用低噪声设备，设备全部安装在室内
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准

	固

体

废

物
	氧化铝粉包装
	废包装袋
	供货商回收
	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求

	
	除尘器收集
	颗粒物
	回用于生产工序
	

	
	磁选工序
	铁性杂质
	统一外售
	

	其他
	--

	生态保护措施及预期效果：

加强生产各环节管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。厂区实施绿化，既美化环境，又可发挥吸尘、降噪作用，提高生态效应。

在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好平衡状态。


九、结论与建议

	一、通过环境影响分析可以得出以下结论：

（一）项目概况

公司投资2800万元租赁厂房建设了年产8000吨白刚玉磨料项目。公司于2013年5月委托济宁天雅环境影响评价有限公司编制了《年产8000吨白刚玉磨料项目》环境影响报告表，于2013年5月3日取得汶上县环境保护局批复“汶环报告表[2013]32号”。并于2016年2月26日由汶上县环境保护局完成验收并取得批复，文号为“汶环验[2016]14号”。
现根据公司发展要求和市场情况，公司于2019年1月拟投资7000万对白刚玉磨料生产线进行扩建。本项目建成后可达年产16000吨白刚玉磨料的生产能力。

（二）选址合理性

本项目位于济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米公司现有厂区内，项目所在处地势平坦，所处位置周围环境良好，交通条件优越，供电、供水、通讯等基础设施完善到位。项目选址和总平面布置合理。

（三）政策符合性
根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目行业类别属允许建设的项目，项目建设符合产业政策。

（四）项目厂址附近环境质量现状

（1）环境空气：环境空气质量现状监测数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水：根据地表水功能类别划分的要求，泉河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据山东省省控重点河流水质状况发布可知，泉河水质质量环境较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）地下水：项目所在地地下水环境质量较好，达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。

（4）项目所在地声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

（五）污染物排放情况及影响分析结论

1、水环境影响分析结论

本项目实施后无废水排放。

2、环境空气影响分析结论

本项目大气污染物主要有电炉投料颗粒物、粉碎工序产生的颗粒物以及筛分工序产生的颗粒物。

（1）有组织废气

1）电炉投料颗粒物

本项目电炉投料过程中产生的颗粒物，集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P6排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求。
2）粉碎工序

本项目粉碎工序中产生的颗粒物，集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P7排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求。
3）筛分工序

本项目筛分工序分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域。

一区域集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P8排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求。

二区域集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P9排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中一般控制区排放浓度限值要求。
（2）无组织废气

1）电炉投料颗粒物、筛分工序颗粒物

本项目电炉投料和筛分工序都在南车间生产，电炉投料、筛分工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放。厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2）破碎工序

破碎工序中未被集气罩收集的颗粒物无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、大气防护距离、卫生防护距离分析结论

项目不需设置大气防护距离，需设置100m卫生防护距离，企业卫生防护距离内规划无居民、学校、医院等保护目标。项目实施能够满足企业大气污染物卫生防护距离需要。

4、噪声环境影响分析结论

设备噪声采用隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边影响较小。

5、固体废物环境影响分析结论

本项目产生的固废主要有废氧化铝粉包装袋、除尘器收集的颗粒物以及磁选工序产生的铁性杂质。

废氧化铝粉包装袋，由供货商回收；除尘器收集的颗粒物，回用于生产工序；磁选工序产生的铁性杂质，统一外售。

固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单要求。

（六）项目环保措施与要求

本项目营运期环保措施见下表：

表9-1    建设项目环保措施一览表

影响因素

措施

废气

1、 电炉投料产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P6排气筒排放。

2、 破碎工序产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P7排气筒排放

3、 筛分工序分布在两个区域进行，振动筛1#～6#分布在一区域。振动筛7#～12#分布在二区域，一区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P8排气筒排放。二区域产生的颗粒物集气罩收集后经袋式除尘器处理，通过一根15m高P9排气筒排放。

4、 电炉投料、筛分工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。

5、5、破碎工序集气罩未收集到的颗粒物无组织排放，车间加强管理。

废水

本项目无废水产生与排放。
固废

1、废氧化铝粉包装袋收集后由供货厂家回收。
2、 除尘器收集的颗粒物回用于生产工艺

3、磁选工序产生的铁性杂质统一外售。

噪声

选用低噪声设备，采用隔声、距离衰减等措施。
综上所述，该项目符合国家政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量状况良好，无重大环境制约因素，项目贯彻了“达标排放”的原则，采取的污染物治理技术可行，措施有效。工程实施后，对项目影响小，只要落实好本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环保角度是可行的。

二、建议：

1、项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。

2、固体废物应按种类分别进行收集，确保以上固体垃圾有合理排放去向，并及时清运。

3、环保资金应保证用在实处，配套设施齐全，使设备能发挥全部功能。



	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                       年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日



	审批意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日



	注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1     项目委托书

附件2     营业执照

附件3     立项备案证明

附件4     原有项目审批意见

附件5     原有项目验收批复
附图1     项目地理位置图

附图2     项目周边关系图

附图3     厂区平面布置图

附图4     敏感目标分布图

附图5     卫生防护距离图

附图6     生态保护红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、 大气环境影响专项评价

2、 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、 生态环境影响专项评价

4、 声环境影响专项评价

5、 土壤环境影响专项评价

6、 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可以另外列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




山东省环境保护厅翻印

委托书
 河南金环环境影响评价有限公司：
我公司在 山东省济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米 处建设“ 年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目 ”。根据国家建设项目环境影响评价有关规定，需开展环境影响评价工作。现委托贵单位编制该项目环境影响报告表，请给予配合与支持。
公司名称： 

                      2018 年11月

附件2  营业执照

[image: image10.jpg]000000

kb

AR o
20054£08 A24 H
2005 408 3 24 FI 2025 4F08 A24 H

ARIEBRAER . R s&m&g;& 4

A FABHO, BRERARESE
PRBAREI (REALHAENTH , &
77 A TR E )





附件3  立项备案证明

[image: image11.jpg]B e REDSIRBGH oo o
IR o a0k

BEEE 2018370

30.30.03-061163

LTI 1600

BERHE

5 nes
8
n A BOR00R S| BESETAL e
T o > ESHER. mREEN. GHW, man.
m PO e, REENSEFOBITE, ZHER
| = AR, SRR, BREEA,
SERRSTE
sEA 700057 HEELFR 20185520205
BESE 13705477798
#x
i

| ZEDRERHBRERIG (RQ) FEFASSTRSES . =8, e
BRSRATLRAR. IR, RS AR
anTEesRE g

EEAE TSR EAES




附件4  原有项目环评审批意见

[image: image12.jpg]B

. T 30000 ¥7 . LW,
FRE R E R B, WIEIAR Y Fob 05 R e, T
BARER BN, KFE AR, F B B AT F 4

= R E BRI KRR R AR RH AL TER:

1. %R (A HE X, REBEME; M BRERFELHTHF =4
BLEESEREABERBLRAEE, A 15 kBHAHAFH
7 AT LHBLFE A (KR53 4 3 HARRD (GB16297-1996)
&2 ZBAREREA QR SRR R A (L4 B2 FASTREY
SAHEHATEY (DB37/1996-2011) % 2 FREER.

2, RAT. FARENA, FALBKERN . TELF RS
TAEFEAFE; ABERABUERHLAZE M ZRERERES, T
5hdE.

3. HARBELS AL AT REAHAELRESN, RREE
o e

m, AR, (G2 I
X EEXENE B12348—2008) 2 IR E K.
EAEAR. BAERdh REWAE; SRk

| REHELE. ARBEENLBAS (—RTVE
f4775 R4 B (GBI18599-2001),

LRFFHERER, R0 RE T IR 5
BRABATEA SN,
P E B, AL A R AL R
,ki&-ﬁ%tﬁmaﬁﬁ&%av.ﬁ

@





附件5 原有项目验收检测表

[image: image13.jpg]i AL ERBE R e ST

KB (2016) 14 F
*

2 EETERPR
ST IR A= 8000 1
e S R e

7= 8000

) BRAERA R

1 AFF Tk, 2014 £ 7 AR T, %Eﬂrﬁfﬂm 2500 77 7T,
e ARG 25 F 76, SEHRE 7= BRI E B A 7200 7,

= BAHEE, FHELARETUTH

(:






[image: image14.jpg]e

f&W%Q%#R?%&%%ﬁA%
A A A7 75 A LAY, 4
Stk RRIT M
WS Wiy,
2R,

4. BEANAETE
pppEE, B 15 X
A AR IE Fotke
FHAHAH Eﬂﬁﬂﬁml’#lﬂi&kﬂ,
MAERTES: #i&lﬁ‘/“&ﬁﬁ%t&%/ﬁl&
R T AT A EA R R TARERE S, 4

ET AR EH .
ENCITET T L Qe o T A A LA

7“4 5000 A ERIEBHTE " R IARGY Bk
#) GUF (M) F 2016 49 01 5) K, Bkl

(=) FHRBEAIHARIR S CKAT R G 64
%) (GB16297-1996) % 2 —HERM (LKA BAES
A% & HHARE) (DB3T/1996-2011) F 2 A8 AT % ;
TARESBR IR S (RAT R 54 e 4
(GB16297-1996) & 2 Jo 41 S HE M4 R B TR A B 5

() EFFAGHEMHURBERGERIE, Tt

(2) & RERRE BAGHMES (TY oy 55
RAHHAAE) (GBI2348-2008) kg 2 R Ar T,
(H) BORHA 8] REGAE, H4ie, WA b
EMEERR Y A6 s,

4 7= 8000 i 1| £
AL H AT





[image: image15.jpg]ER, R MR A, A P 7T e 2 AR AT HE A
HARRTE R THRRRP LKA,

I FATER—FRAEFEFRERNY . EEFHER
HRERE, REFREEAT; pBRAFARY I, F0
AEAHPICE AR Y K, %, BELTARHA
RAH AR WEIR AT R, MRS RTRIE
HRCEHAHA . BN, HHEA AT REE, AATURTA.







[image: image16.emf] 

填表人（签字）：

经度

116.516000

纬度

35.557000

起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 工程长度（千米）

环保投资比例

法人代表 张伟 单位名称 证书编号

技术负责人 张伟 环评文件项目负责人 联系电话

联系电话

13705477798

通讯地址

本工程

（拟建或调整变更）

①实际排放量

（吨

/

年）

②许可排放量

（吨

/

年）

③预测排放量

（吨

/

年）

④

“

以新带老

”

削减

量（吨

/

年）

⑤区域平衡替代本工

程削减量

4

（吨

/

年）

⑥预测排放总量

（吨

/

年）

5

⑦排放增减量

（吨

/

年）

5

废水量

(

万吨

/

年

)

0.000 0.000 0.000

         

不排放

COD

0.063 0.000 0.063 0.000

         

间接排放：

      

市政管网

氨氮

0.005 0.000 0.005 0.000

      

集中式工业污水处理厂

总磷

0.000 0.000 0.000

         

直接排放：

总氮

0.000 0.000 0.000

废气量（万标立方米

/

年）

7.007 0.192 7.199 0.192

二氧化硫

0.000 0.000 0.000

氮氧化物

0.000 0.000 0.000

颗粒物

7.007 0.192 7.199 0.192

挥发性有机物

0.000 0.000 0.000

级别

主要保护对象

（目标）

工程影响情况 是否占用

占用面积

（公顷）

/

/

/

/

注：

1

、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2

、分类依据：国民经济行业分类

(GB/T 4754-2017)

3

、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4

、指该项目所在区域通过

“

区域平衡

”

专为本工程替代削减的量

5

、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②

= 0 

时，⑥＝①－④＋③

建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：

济宁市龙腾磨料磨具有限公司



 

建设单位联系人（签字）：



项目名称 年产16000吨白刚玉磨料生产线升级改造项目

项目代码

1

/

建设地点 济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米

项目建设周期（月）

0.0

计划开工时间

2019

年

2

月

环境影响评价行业类别 十九、石墨及其他非金属矿物制品 预计投产时间

2019

年

2

月

建设性质 改

 

、

 

扩

 

建

 

国民经济行业类型

2

C3099 

其它非金属矿物制品制造

现有工程排污许可证编号

（改、扩建项目）

无 项目申请类别 新申项目

规划环评开展情况 不需开展 规划环评文件名

/

规划环评审查机关 / 规划环评审查意见文号

/

建设地点中心坐标

3

（非线性工程）

环境影响评价文件类别 环境影响报告表

建设地点坐标（线性工程）



总投资（万元）

7000.00

环保投资（万元）

31.00 0.44%

单位名称 济宁市龙腾磨料磨具有限公司 河南金环环境影响评价有限公司 国环评证乙字第2551号

统一社会信用代码

（组织机构代码）

91370830779717610H

周晓峰



通讯地址 济宁市汶上县康驿镇秦街村东北800米 河南省郑州市金水区农业路东62号27层2744号-2745号

现有工程

（已建

+

在建）

总体工程

（已建

+

在建

+

拟建或调整变更）

受纳水体_______________________________

/

/

/

/

      

避让

       

减缓

         

补偿

        

重建（多选）

饮用水水源保护区（地下） 无

      

避让

       

减缓

         

补偿

        

重建（多选）

/

                                               

影响及主要措施

生态保护目标

名称 生态防护措施

自然保护区 无

      

避让

       

减缓

         

补偿

        

重建（多选）

风景名胜区 无

      

避让

       

减缓

         

补偿

        

重建（多选）

建

 

设

项

 

目

建

 

设

单

 

位

污

染

物

排

放

量

废水

废气

评价

单位

建设内容、规模

 

建设内容：白刚玉磨料生产线升级改造



 

建设规模：

16000

吨

/

年

项目涉及保护区

与风景名胜区的

情况

排放方式

污染物

饮用水水源保护区（地表） 无



[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image17.png]B

i

g

LS

20 % R EmT






[image: image18.png]| SE= B 200908 (FI LR AEAEET








[image: image19.png]i

S E TN MBRER) &56 (2017002 (512 -1L3






[image: image20.png]




[image: image21.png]AF0EPE

AF0.5€

AF0€5E

AF0.9€

H0ELTT S06LTT M0€911 0911
*E —
P —
wE

bECTAN |
awnauyy Il

EZAL

M 0LTT H0€911

40911

B1%7 7 ) R G 8 QLA 01

A,0€.PE

0.5

F,0€.S€

IF.0.9€




附图6 生态保护红线图

项目位置





�





附图1 项目地理位置图





附图2 项目周边关系图





�











农田





道路





金康路





万森医药





项目位置





5#





7#





6#





9#





8#





2#





3#





1#





4#





原有排气筒





新增排气筒





职工宿舍





�





附图3 厂区平面布置图





南车间





粉


碎


车


间





配电室





电


炉


车


间





北车间





办公楼





大门





附图4 敏感目标分布图





�





厂区





卫生防护距离











附图5 卫生防护距离图





�





100m





项目位置









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

