建设项目环境影响报告表

项目名称：年产40万方商品混凝土技术改造项目

建设单位：济宁奔月木业有限公司(盖章)

编制日期：2018年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万方商品混凝土技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济宁奔月木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王金铎 |  |  | 联系人 | 张勇 |  |  |
| 通讯地址 | 汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13053729059 | 传真 | -- |  | 邮政编码 | 272500 |  |
| 建设地点 | 汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汶上发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-370830-50-03-062731 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 28650 |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5.6% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2019年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 济宁奔月砼业有限公司年产30万方商品混凝土项目环评报告表已于2012年12月26日通过汶上县环境保护局审批（汶环报告表【2012】97号），并于2017年8月通过汶上县环境保护局验收（汶环验【2017】27号）批复并正式运行。由于经营需要由济宁奔月砼业有限公司变更为济宁奔月木业有限公司。 现有项目石子和砂子从外购入，为满足生产需求，本项目在厂区东侧利用闲置生产车间和新建车间进行石子破碎和机制砂生产，同时增加现有项目生产量，由原来的30万方/年商品混凝土增加到40万方/年商品混凝土。在不增加生产设备的情况下，由原来的一班8小时工作制增加到两班16小时工作制以实现增产。 济宁奔月木业有限公司拟投资180万元建设年产40万方商品混凝土技术改造项目。该项目厂址位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，总占地面积28650m2，项目劳动新增员工10人，年生产300天，两班16小时工作制。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018.4.28）的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业—56、石墨及其他非金属矿物制品—其他”，根据要求应该编制环境影响报告表。为此，济宁奔月木业有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，立即组织技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目地理位置及周边环境状况 本项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南。项目区北侧为S333省道，东、南侧为空地，西侧为其他公司。项目区周围1km内无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染；项目用地不属于基本农田，且项目区域交通便利，因此本项目选址合理。项目地理位置图见附图1。 三、项目平面布置 项目占地面积约28650m2，本项目在不增加商品混凝土生产设备的情况下，由原来的一班8小时工作制增加到两班16小时工作制以实现增产。 为满足市直部门大气污染治理技术导则要求，利用现有项目东侧闲置生产车间密闭储存成品和原料。为增加破碎、机制砂生产项目，在储存车间北侧、中间和南侧空地新建密闭厂房。项目厂区大门向北敞开，联通S333省道，为项目物料及人员主要进出口。储存车间建筑面积为4150 m2，新增建车间建筑面积总计为7850 m2，本项目整个生产、储存过程全密闭，采用独立的厂房进行生产（厂区平面布置示意图详见附图2）。 根据本产品的工艺、运输、消防、安全、卫生的要求，结合地形等因素，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施，项目平面布置基本合理。 四、项目建设规模及建设内容 1、工程组成 表1-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1层，钢架结构，储存车间建筑面积4150 m2，新增建车间建筑面积总计为7850 m2。. 公用工程; 给排水; 供水由厂区自来水管网供给；排水采取雨污分流制. 供暖; 办公室采用空调取暖. 供电; 由当地供电站供给. 环保工程; 废气; - 石子破碎和洗砂工序产尘点分别设置集气罩收集经一套布袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；未收集粉尘、原料卸料、堆积、转运及成品堆积产生的扬尘和运输车辆粉尘采用喷淋抑尘、道路洒水、设置洗车台等措施降低无组织粉尘排放量 - 新增商品混凝土生产依托现有生产设备和环保设备. 废水; 生产废水经沉淀池处理后，回用于本项目生产，不外排；生活污水经化粪池处理后清运堆肥. 噪声; 噪声设备基础减振、隔声、消声等. 固废; 沉淀池产生污泥压滤成泥饼外售；除尘器收集粉尘统一收集后，回用于生产；废包装材料收集后暂存危废库后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运. 2、生产规模 表1-2 产品生产方案 产品名称; 单位; 数量; 备注. 机制砂; 万吨/年; 30; 粒径0-5mm，8.4t自用，21.6t外售. 石子; 万吨/年; 20; 粒径10-25mm，15.2t自用，4.8t外售. 商品混凝土; 万方/年; 40; 将现有项目30万方/年增产到40万方/年. 五、主要原辅材料及动力消耗 拟建项目主要原辅材料及动力消耗见表1-3。 表1-3 拟建项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 拟建项目数量; 现有项目数量; 拟建、现有项目总数量; 备注. 一; 原辅料. 1; 废矿石、尾矿、建筑废弃物; t/a; 30.3万; --; 30.3万; 生产机制砂（原料为购入已粉碎好的）. 2; 青石、石头下脚料及废旧建筑材料; t/a; 20.2万; --; 20.2万; 生产石子（废旧建筑材料为购入已粉碎好的）. 3; 机制砂; t/a; 2.1万; 6.3万; 8.4万; 自产; 生产商品混凝土. 水泥; t/a; 3.8万; 11.4万; 15.2万; 外购. 石子; t/a; 3.8万; 11.4万; 15.2万; 自产. 粉煤灰; t/a; 2720; 8160; 10880; 外购. 外加剂; t/a; 280; 840; 1120; 外购. 4; 絮凝剂; t/a; 0.15; --; 0.15; 每处理1m3废水需加10g 的絮凝剂. 二; 能源耗用. 1; 水; m3/a; 32396; 32396; 生活、生产用水. 2; 电; kWh/a; 10万; 10万; 当地供电站. 六、主要生产设备 项目运营后，项目主要设备具体见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 商品混凝土设备; 搅拌机组; 套; 2; 依托现有. 搅拌运输车; 辆; 1. 水泥筒仓（高度为22m）; 个; 2. 粉煤灰筒仓（高度为22m）; 个; 1. 汽车地衡; 台; 1. 铲车; 辆; 1. 试验设备; 套; 1. 变压器; 台; 1. 2; 石子破碎和制砂; 破碎机; 套; 1; 新增. 喷淋除尘; 套; 1. 惯性筛; 台; 1. 喂料机; 台; 1. 制砂机; 台; 1. 洗砂机; 台; 1. 压滤机; 台; 1. 七、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目用水包括生产用水和生活用水。 1）商品混凝土用水 ①混凝土拌合用水 根据建设单位提供的技术资料可知，本项目新增商品混凝土为40万m3，该部分用水量为63.867m3/d，19160m3/a。该部分水全部进入产品，不产生废水。 ②搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目的主要生产设备，搅拌机在暂时停止生产时必须清洗干净。停止生产原因为生产节奏问题和设备检修问题，按搅拌机主机每天清洗一次，清洗用水按2m3/d计，年工作300d，则搅拌主机清洗用水量为600m3/a。其中，新鲜水用量为120m3/a，剩余一部分来自回用水。 2）破碎、制砂用水 ①洗车用水： 本项目在货车入口设置洗车台，卡车装车后进入洗车台，经水枪冲洗掉卡车车皮粉 尘，冲洗干净后，卡车驶出厂区，车辆冲洗台全部进行混凝土地面硬化，四周设置导水 沟，水枪冲洗后的废水流入沉淀池中，沉淀后回用，每天洗车用水量为5 m3，年生产300天，则年用水量为1500 m3，定期补充损耗水，每天需补充水量约1m3，则年补充水量约为300m3/a。 ②生产线用水： i 原料堆场布设在车间内，占地面积约5600m2，为了控制扬尘，要求对原料堆洒水，洒水量按每天2次，用水量为0.6L/次·m2，年生产300天，则年用水量为2016m3。 ii 洗砂水循环使用，根据业主提供的资料，项目成品沙（30万吨）含水率为6%，因此18000t水由产品带走；洗沙水进入沉淀池后，尾泥经压滤机压滤成泥饼，泥饼量年产生3000吨，压滤后得到含水率为20%的泥饼，泥饼带走600t水，经压滤机压滤后的压滤水进入沉淀池循环使用；沉淀池消耗100t。所以，洗沙用水量为18700t/a，因原料（30.3万吨沙子）含水率3%，即原料含水量为9090t，原料含水进入生产工序，因此，项目洗沙用新鲜水用量为9610t/a。 iii 根据业主提供资料，生产线运行过程中喷淋用水为1000m3/a。 ③道路喷洒用水 项目道路面积约100m2，每天不间断晒水（雨天不洒水），按平均2L/m2计，本项目年工作300d，非雨天按200d 计，则道路洒水量为40m3/a。 3）生活用水 项目新增员工10人，每人每天用水按50L计，则职工生活用水量约为0.5m3/d，150m3/a。 综上所述，本项目新鲜水总用量为32396m3/a，该部分用水由厂区内自来水管网提供。 （2）排水 项目厂区内地势平坦，排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。项目料场洒水蒸发损耗，项目废水主要为场地清洗废水、洗车废水和员工生活污水。 ①搅拌机清洗废水 项目搅拌机清洗废水产生量按0.8系数计，则搅拌主机清洗废水量为480m3/a，废水中主要污染物为SS，SS浓度约2000mg/L。搅拌主机清洗废水全部经沉淀处理后回用，不外排。 ①洗砂废水 根据客户提供资料，每10t的砂子产生1t的废水，即产生的废水量为600t/a。主要污染物为SS，浓度约为1000mg/m3，废水进入废水收集池，经加絮凝剂加气浮沉淀处理后，回用于洗砂用水，不外排。 ②洗车废水 项目洗车废水产生量按用水量80%计，洗车产生的废水量为1200m3/a，主要污染物为SS，浓度约为1000mg/m3，废水进入沉淀池，经循环沉淀池沉淀后用于洗车用水，不外排。 ③生活污水 项目员工生活污水产生量较少，且水质较简单，主要为COD和氨氮。生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.4m3/d，即120m3/a。生活污水排入项目区化粪池，由环卫部门定期清运。 用水平衡图 商品混凝土用水 19160 全部进入产品 损耗120 120 搅拌机清洗用水 480 损耗300 循环使用 300 洗车用水 1200 5430 尾泥（含水率60%），压滤 沉淀池 损耗100 9610 新鲜水32396 3150 洗沙用水 循环使用 原料含水9090 成品沙带走18000 （泥饼含水率20%）废泥沙带走600 损耗2036.8 3016 堆场及生产线喷淋用水 损耗40 40 道路喷淋用水 150 生活用水 120 损耗30 化粪池 外运沤肥 120 图1-1 项目水量平衡图（单位 m3/a） 2、用电 本项目用电由附近供电网接入，可以满足本项目用电需求。 3、供热 项目生产车间内不设采暖设施。 八、政策符合性及规划符合性 1、符合国家产业政策的要求 该项目为年产40万方商品混凝土技术改造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，因此该项目应为允许类，项目符合国家产业政策。 2、项目规划符合性及选址合理性分析 该项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，本项目符合寅寺镇总体规划。项目区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。 3、土地使用的合法性分析 根据《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)，凡列入《限制目录》第七类的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制目录》第一至第六类的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续；凡列入《禁止目录》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；按照国务院批准的《产业结构调整指导目录》，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，所用土地不占用农田，不属于国土资发《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)限批、禁批的范围。 4、项目与（环环评[2016]150号）符合性分析 表1-5 本项目与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目不在生态保护红线范围内，见附图3; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本 项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策的规划。; 符合. - 项目与市直部门大气污染治理技术导则符合性分析 表1-6 本项目与市直部门大气污染治理技术导则符合情况 项目; 具体内容; 本项目情况; 符合情况. 1; 上料防尘技术标准. 1.1; 装载机 （ 铲车 ） 给皮带机落料口上料时，上料口应在封闭、半封闭的空间内部，必须有洒水装置或灰尘收集装置。; 上料口设置集气罩收集，经布袋式除尘器处理，后经15m排气筒排放; 符合. 2; 堆场防尘技术规范. 2.1; 堆场地面必须全部硬化。; 堆场地面全部硬化; 符合. 2.2; 贮存易产生扬尘的的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存。; 堆场设置在密闭生产车间内; 符合. 3; 物料输送防尘技术标准. 3.1; 物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。; 采用密闭输送带输送; 符合. 3.2; 洗车台规格应满足运输车辆全面清洗要求，原则上洗车台长度不低于6米，宽度不低于4米，喷水高度不低于1.2米，喷水压力不低于0.4MPa，两侧要有挡板。车辆行驶冲洗过程中时速不高于2公里/小时，以静止洗车为宜。; 厂区内设置洗车台; 符合. 4; 道路防尘技术标准. 4.1; 进出堆场的道路必须全部硬化。; 厂区道路将进行硬化处理; 符合. 4.2; 进出堆场的道路必须配备清扫设施、洒水车或其它喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于2次，洒水不得少于4次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。; 道路按照要求进行洒水; 符合. 4.3; 企业应建立保洁队伍，并有专人负责。; 配备洒水车等; 符合. 九、项目与南水北调工程的关系 项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，距离京杭运河13.6km，属于山东省南水北调沿线重点保护区内。按照《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及其修改单中的重点保护区排放标准。项目生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排。因此，项目对南水北调工程影响较小。 十、经济技术指标及工作制度 本项目总投资180万元，新增职工人数10人，年工作日300天，两班16小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、年产30万方商品混凝土项目 济宁奔月砼业有限公司年产30万方商品混凝土项目。该项目的环评报告表已于2012年12月26日通过汶上县环境保护局审批（汶环报告表【2012】97号），并于2017年8月通过汶上县环境保护局验收（汶环验【2017】27号）批复并正式运行。 现有项目生产工艺流程见下图： 图1-3 现有项目工艺流程图 根据现有项目的环评报告表、审批意见及验收材料，该项目的污染物排放情况如下： 1、废气 主要为原料堆场和车辆运输期间产生的地面扬尘、搅拌工序和原料筒仓呼吸时产生的粉尘。原料堆场原料全部覆盖，长期地面全部硬化，定期洒水、清扫，降低或抑制扬尘的产生；搅拌工序在搅拌时产生的粉尘经脉冲除尘器处理后少量粉尘经排气筒排出；在原料筒仓呼吸口设置了除尘器收集呼吸逸出的粉尘。 2、废水 经现场验收调查，项目实现了“清污分流、雨污分流”。生产废水循环使用，生活污水经化粪池预处理后外运用作农肥，不外排。 3、噪声 项目噪声源主要是生产设备。项目选用低噪声设备，且设备设置在室内，采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震。 4、固废 项目主要是不合格的砂石废料以及剩余混凝土、沉淀池收集的沉淀物、收尘器收集的粉尘和员工生活垃圾。不合用的砂石废料用作道路建设的路面铺垫料，剩余混凝土有砂石分离机分离后回用，沉淀池收集的沉淀物晾干后作为填方材料外运处理，除尘器收集的粉尘全部回收利用，生活垃圾有环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况： |  |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置与交通状况 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，东临古城曲阜，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。汶上县境内105国道纵贯南北，规划中的济（南）徐（州）高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km。新修县乡公路1000余km，在全市率先实现村村通柏油路，建成了以县城为中心、四通八达的交通网络。招商政策优惠，发展环境优越。为最大限度地吸引外商投资，制定了用地、收费、服务等方面的优惠政策。建设了规划面积20平方公里的县经济开发区，相继投入近亿元资金，完善了路网、供电、供水、通讯、排污及污水处理等配套设施，建成区面积达到6.6km2，区内形成了“四纵五横”的道路框架。 二、地形地貌 汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。 汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。 拟建项目场地地势开阔，地形平坦，地面高程一般为38.75～39.28m，地貌成因类型为冲积扇平原，地貌类型为平地。 三、气象与气候 汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。 气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。 降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。 空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。 气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。 蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362.0mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。 风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。 四、水文 1、地表水系 汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。 1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。 2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。 3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。 4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。 5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。 2、地下水 汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。 区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。 五、地质 1、地质构造 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。 北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。 在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。由老到新的顺序分述如下： （1）寒武．奥陶系(∈-O) 区域上主要分布在刘堤头断裂以西，属海相沉积，厚度800m以上，岩性以浅灰色、灰色厚层状隐晶质灰岩为主，少为深灰色石灰岩，夹有灰褐色白云岩或白云质灰岩，岩溶不发育。 （2）石炭系(C) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）石炭系上统太原组(C3t)：厚161：55～175.OOm，为浅海与滨海环境下的碳酸盐岩与细碎屑岩含煤交替沉积。该组共由8层灰色石灰岩与浅灰色细砂岩、中砂岩及灰黑色粉砂岩、泥岩交互沉积，含煤15层。该地层以三灰、八灰、十灰为重要标志，三灰厚度较大，坚硬，含较丰富的蜒科化石及隧石结核，沉积稳定为特征；八灰位于该地层中部以颜色深，沉积稳定，除极不稳定的九灰外，距下部十灰间距较大；十灰位于本组地层下部，十上灰与十下灰组成上薄下厚的双层机构区分于其它灰岩，为该组地层对比的重要标志。 2）石炭系中统本溪组(C2b)：本组厚25.04～29.14m。为浅海及滨海环境沉积。由浅灰色、灰白色石灰岩及灰绿色、紫红色、灰色泥岩及铝质泥岩组成，偶见粉砂岩。底部褐红色铁质泥岩因长期沉积间断，铁质得到富集而形成残余式铁矿，为本溪组地层与奥陶泵的分界标志。 （3）二叠系(P) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）二叠系上石盒子组(P2SS)：最大接露厚度389.84m，岩性由杂色泥岩、粉砂岩及砂岩组成。下部有一层铝质泥岩，为灰一紫红色，含鲕粒。 2）二叠系下石盒子组(P1XS)：厚度42～69m，岩性由灰绿色、浅灰色砂岩和灰绿色含紫斑的粉砂岩、泥岩组成。与下伏地层整合接触。 3）二叠系山西组(P1S)：厚度52～80m，岩性由灰色一深灰色砂岩、粉砂岩、砂岩和煤组成。其中砂岩含量较高。与下伏地层整合接触。 （4）侏罗系(J3) 区域上分布在郓城断裂以南，刘堤头断裂以东。 最大揭露厚度10.93m，岩性主要为紫红色或红色中、细粒砂岩。夹紫红色泥岩或粉砂岩，与下伏地层不整合接触。 （5）第四系(Q) 在本区广泛分布，厚度达284.41m。岩性以粘土、粉质粘土、细砂、中砂、混粒砂为主，局部发育有呈透镜体或条带状分布粗砂。与下伏地层呈不整合接触。 拟建厂址区地层为第四系全新统冲积层(Q4 aL)、第四系上更新统冲积层(Q3 aL)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其地层特征描述如下： （6）第四系全新统冲积层(Q4 aL) 1）粉土（Q4 aL）：褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。 2）粉质粘土(Q4 aL)：灰褐、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值fak=100N130kpa。 （7）第四系上更新冲积层(Q3 aL) 1）粉质粘土(Q3 aL)：灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.l0m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 2）中粗砂(Q3 aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 3）粉质粘土(Q3aL)：棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。 4）中粗砂(Q 3 aL)：黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。该层揭露厚度为1.60～8.70m。 5）粉质粘土(Q 3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层揭露厚度为1.60～9.20m。 6）中粗砂(Q3aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层揭露厚度为0.70～>4.00m。 7）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90 m。 2、水文地质 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。 汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。 汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细砂为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。 其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的砂层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。 汶上地下粗砂含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。 地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。 拟建厂址区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入渗为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。 六、地震 拟建项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（2015）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。 七、生物多样性 汶上县生物种类繁多。主要有香附、蔓荆子、枸杞子、桔梗等药材资源104科259种，苇、藕、荸荠 等水生植物，鲤、鲫、鲢、草鱼、鲇鱼等水生动物，兔，獾、狸、刺猬等兽类动物，猫头鹰、麻雀、喜鹊等飞禽。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，面积877平方公里，辖13处乡镇、2个街道和一个省级经济开发区，495个村居，总人口79万人。汶上行政区划：2个街道：中都街道、汶上街道。13个乡镇：南站镇、康驿镇、南旺镇、刘楼镇、次丘镇、寅寺镇、郭楼镇、郭仓镇、杨店镇、白石镇、苑庄镇、义桥镇、军屯乡。 汶上历史悠久，文化灿烂，是北辛文化，大汶口文化的发祥地之一，儒家文化，佛教文化，运河文化，始祖文化在此交相辉映，素有“千年佛都，儒贤圣地”之美誉。汶上交通网络发达，境内有日东高速济宁北出入口、济徐高速汶上南出入口、济徐高速汶上西出入口三个高速公路出入口，105国道纵贯南北，县城距离济宁机场50公里，东距兖州火车站30公里，西距京九铁路梁山站35公里。汶上大部为平原，东北部少量丘陵山地，自然资源丰富，主要有煤、铁、金、花岗岩等矿产资源，其中煤炭储量30亿吨，铁矿石储量近亿吨，花岗岩储量13亿立方米。工业结构不断优化，形成了新兴产业、高端化工、装备制造和纺织服装四大支柱产业。旅游业膨胀壮大，县内有国家4A级旅游景区宝相寺景区、3A级景区莲花湖湿地、3A级景区南旺大运河考古遗址公园。农业发展成效显著，被评为全国高标准基本农田建设示范县、中国核桃之乡。 2015年，全县生产总值249亿元，五年年均增长11%；一般公共预算收入13.77亿元，年均增长20.8%；规模以上固定资产投资202亿元，年均增长21.2%；社会消费品零售总额105亿元，年均增长14.6%；城、乡居民人均可支配收入分别达到23936元、12190元，年均分别增长10.9%、12.7%；14处乡镇一般公共预算收入全部超过千万元，实现了翻番增长。成功承办了全国春季农业生产现场会议，粮食高产创建、土地确权颁证、土地托管先进经验在全国推广。 汶上自然资源丰富。其矿产资源以煤为主，总储量18亿吨，设计年产量45万吨的唐阳煤矿正在建设当中。此外，还有金、铁、铅、水晶、脉石英、花岗岩、石灰石等。其中黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达13亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。 汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。 汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜，小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而倍受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。 汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。 汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。 |  |  |  |  |  |  |
| # 三、环境质量状况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据济宁市环保局（http://www.jiningepb.gov.cn/art/news/2018/122_35195.html）济宁市大气环境质量2017年全年14县市区排名，汶上县2017年全年公告数据，具体见下表： 表3-1 汶上县大气环境质量数据 单位：（μg/m3） 监测因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测数值; 23; 42; 106; 70. 根据山东省城市环境空气质量信息发布的汶上县大气环境质量，汶上县实时监控点位布设了两个，分别为汶上污水厂、政务新区，监测点2019年1月17日17时公告数据，具体见下表： 表3-2 汶上县实时监测点数据 监测点; 二氧化硫 （μg/m3）; 二氧化氮 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 汶上污水厂; 16; 47; 123; 78. 政务新区; 22; 52; 118; 72. 根据以上数据，经过治理，环境质量均得到改善，说明本项目汶上县环境空气质量满足二级标准，空气质量良好。 二、水环境 项目所在地地表水泉河环境质量功能区属三类区，根据济宁市环保局网站发布的“省控重点河流水质状况”，泉河牛庄闸断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。项目所在地地下水环境质量较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 三、声环境 所建项目所在地厂界环境噪声质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准，声环境质量较好。 四、生态环境 该项目所在地周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在评价区域2km范围内无自然保护区，名胜古迹及风景旅游等特殊环境保护目标。 表3-2 主要环境保护目标 类别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 空气环境; 崔辛庄; NW; 100; 二类区. 金石楼社区; N; 200. 南王府庄; ES; 400. 东石楼村; NE; 560. 攒庄村; S; 1380. 地表水; 京杭运河; W; 13600; Ⅲ类. 地下水; 周围浅层地下水; ≤6km2范围内; III类. 声环境; 崔辛庄; NW; 100; 2类区. 金石楼社区; N; 200. 1、环境空气：主要保护本项目区周边村庄，保护级别要达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 2、地表水：保护项目区周边地表水体，保护级别要达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求； 3、地下水：主要保护项目区周围浅层地下水，保护级别要达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求； 4、声环境：保护厂界四周，保护级别要达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。 |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准； 表4-1 地表水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6.5～8.5; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.1; ≤1; ≤0.05; ≤0.002. 地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1.0. 项 目; 氰化物; 氟化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤0.05; ≤1.0; ≤20; ≤0.002. 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 表4-3 环境空气质量二级标准 污染物项目; 浓度限值; 单位. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. 声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 有组织粉尘排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2排放标准限值；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；无组织粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放 监控浓度限值。（0.5mg/m3）。 表4-5 废气排放执行标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 排气筒高度(m); 排放速率. 颗粒物; 15; 3.5; 20; 0.5; 有组织粉尘排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2排放标准限值；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；无组织粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放监控浓度限值。. 2、废水：《山东省南水北调沿线水污染综合排放标准》（DB37/599-2006）及修改单中重点保护区域排放标准，本项目生产废水全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期由附近农户外运堆肥。项目废水为零排放。 3、噪声 项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6工业企业厂界噪声标准 （单位：dB(A)） 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区域; ≤60; ≤50. 4：固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目无SO2、NOx的产生及排放，生产废水全部循环使用，不外排，生活污水经厂区化粪池处理后外运做农田肥料，不外排。故该项目无需申请污染物总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、工艺流程及产污环节 本项目主要从事年产40万方商品混凝土技术改造项目。 1、机制砂生产工艺流程及产污环节图见图5-1。 原料 G 储存 输送带输送 G、N G、N 筛分 W、S 水洗 成品 外售 注：W-废水 G—废气 N—噪声 S—固废 图5-1 机制砂生产工艺流程产污环节图 工艺流程简述： 机制砂生产项目只需对外购粉碎好的尾料、建筑垃圾进行简单筛分、洗砂后用于商品混凝土生产，其余外售。 原料由铲车机装进料斗，经过密闭输送带输送至振动筛，经筛分后由密闭输送带运至水洗池进行水洗成成品机制砂，产品外售。 各工艺流程如下： ①原料料场：运送来物料储存于料场内（料场设置在密闭生产车间内）。此过程中会有G产生。 ②输送带输送：本项目原料经铲车运至进料口，经过密闭输送带输送至振动筛，此过程中会有G、N产生。 ③筛分：利用振动筛进行筛分，筛上物直接外售，筛下物进入洗砂工序。此过程会有G、N产生。 ④水洗：筛分后进行水洗，利用斗式捞砂机进行捞砂，成成品外售。此过程产生废水、沉淀污泥。 2、石子生产工艺流程及产污环节 噪声、粉尘 石子 筛选 破碎 捣石 石头 筛下物作为机制砂使用 图5-2 石子生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简要说明： ①捣石：项目将采购的粒径约为20cm-80cm的青石、石头下脚料及废旧建筑材料采购进厂，利用捣石机加工为较小的尺寸。 ②破碎：较小尺寸的石头通过粉石机进一步加工为更小的尺寸。 ③筛选：将破碎后的石头通过筛选机筛选出石子。过程产生噪声和粉尘。 废气 废气 3、商品混凝土生产工艺流程及产污环节 废气 水泥、粉煤灰 砂子储存 石子储存 废气 计量 计量 计量 上料配料投料 噪声 固废 噪声 混凝土搅拌机 冲洗 水、外加剂 沉淀池 商品混凝土 噪声 混凝土运输车 输 图5-3 商品混凝土生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简要说明： 本项目工艺混合，搅拌，为物理反应，无化学反应。 ①原料进厂：生产用沙子和石子由本项目提供，储存在料场内。粉煤灰和水泥使用罐车运输进厂后，使用软管链接进料仓的进料口，使用运输车辆的动力系统将物料打进料仓。 ②配料：由铲车在原料堆场将沙子、石子推入进料口，原料从进料口落入配料斗。通过配料斗下边的计量系统计量后，经皮带输送机输送到搅拌主机内，该过程为密闭进行，没有粉尘外排。水泥和粉煤灰通过仓底卸料阀门进入密封的计量设备和输送设备，将物料输送到粉料集料斗，后进入搅拌主机。配料需要的水由水泵从储水槽抽入计量设备，计量后进入搅拌主机。外加剂由运输罐车运送至厂区内，由输送管道导入储罐中，计量后进入搅拌主机。所有计量过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 ③搅拌：将计量好的物料投入搅拌机中，依靠旋转叶片对混合物料进行强烈的搅拌，制成均匀的混凝土。 ④装车外运：搅拌好的混凝土直接从搅拌机卸入混凝土运输车，外运至需要的工地。 二、营运期主要污染工序 1、废气 （1）有组织废气 1）破碎工序 本项目石子加工时需捣石、破碎、筛选加工，生产车间内设置喷淋装置，对要进行破碎的大块石子进行洒水，保持矿石表面一定湿度，大大减少破碎时粉尘产生量。将根据《逸散性工业粉尘控制技术》，石子生产过程中破碎及筛分工序颗粒物产生按 0.05kg/t-原料计。项目年生产规模20万吨，则其捣石、破碎、筛分工段粉尘产生量为10t/a。 2）制砂工序 本项目制砂过程中上料、筛分工序产生粉尘粉尘，生产车间内设置喷淋装置，保持表面一定湿度，大大减少上料、筛分粉尘产生量。粉尘产生量按0.05kg/t-原料计。项目年生产规模30万吨，则制砂上料、筛分工序产生粉尘为15t/a。 综上所述，本项目在破碎和制砂工序各个产尘点布设集气罩进行收集，经一套脉冲布袋式除尘器进行处理，集气罩收集效率为90%，项目设计风机风量为10000m3/h，处理效率按99%，后经一根15米排气筒达标排放。有组织粉尘产生量为22.5t/a，产生速率为4.69kg/h，产生浓度为468.8mg/m3。经过处理后排气筒排放量为0.225t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为4.69mg/m3。 3）商品混凝土 本项目商品混凝土新增产量依托现有项目设备和环保设备进行生产。 ①原料筒仓呼吸粉尘 本项目共配备2个水泥圆筒仓和1个粉煤灰筒仓。每个仓顶设置一个脉冲式除尘器，3个圆筒仓粉尘分别经各自脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后经各自风量为1000m3/h的风机由不低于15m的排气筒排放，年作业300天，每日工作16小时。项目水泥用量为1.8万t/a、粉煤灰用量为0.272万t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，粉尘产生系数为0.12kg/t计算，水泥、粉煤灰产生量共2.5t/a，则单个筒仓呼吸粉尘产生量为0.8t/a，单个排放速率是0.15kg/h，单个粉尘产生浓度为150mg/m3。经各自排气筒排放的粉尘最终排放量为0.008t/a，排放速率分别为0.0015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376—2013)表2一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3）要求，圆筒仓排气筒之间的距离小于15米，应合并为一个排气筒，合并后的排放速率为0.009kg/h，合并后的排气筒高度为15米，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级排放标准对于排放速率的要求（15m排气筒：3.5kg/h），对周围空气环境质量影响较小。 ②配料、搅拌粉尘 项目配料、搅拌工序产生的粉尘由各自集气罩收集后，经1套脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后通过不低于15m高排气筒排放，项目设置风机量为2000m3/h，年作业300天，每日工作16小时。据类比同类型《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，逸散尘排放因子取0.02kg/t，项目总原料31.89万t，则投料搅拌工序粉尘产生量为6.4t/a，产生浓度为666.68mg/m3。经不低于15m高排气筒排放的粉尘排放量约为0.064t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为6.67mg/m3，搅拌站设置排气筒和筒仓设置的排气筒不满足等效排气筒的条件，无需等效。排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376—2013)表2一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3）要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物二级排放标准对于排放速率的要求（15m排气筒：3.5kg/h），对周围空气环境质量影响较小。 （2）无组织废气 1）卸料、投料、输送、筛洗及堆存粉尘 项目卸料、投料、输送、筛洗及堆存（原料、成品及泥饼）过程中均会产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，由于原料装车时进行喷水降尘，因此原料含有一定的水分和湿度。同时卸料、投料及堆存过程均在封闭的车间内进行，严禁露天堆存（原料、成品及泥饼），受风力作用影响极小；车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并实行自动喷淋作业，料堆设置遮盖网，并定时洒水使其表面保持一定的湿度；原料输送过程采用封闭式输送机，筛洗过程为湿法作业，且设备投料口全封闭，无粉尘外溢；成品沙、泥饼在车间内落地后随产随走，不在车间内长时间堆放。本项目的扬尘量可类比同类型项目估算，扬尘量约为0.001kg/t 物料，本项目原材料耗量约50.5万t/a，则扬尘量为0.505t/a，约0.21kg/h。采取上述措施后，生产车间内作业产生的粉尘绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，扬尘产生量可降低 60%以上，则场地扬尘无组织排放量为 0.202t/a，0.084kg/h。 2）破碎、制砂未被收集的粉尘 本项目破碎、制砂工序，产生的含尘废气通过集气罩（收集效率 90%）进行收集，收集的废气经布袋除尘器处理后的废气通过高 15 米的排气筒排放。未被收收集的粉尘以无组织形式排放，排放量为 2.5t/a。 3）商品混凝土生产过程中砂子、石子上料、储存粉尘 本项目原料砂子、石子储存总面积6000m2，砂子湿度较大、石子粒径较大，均不易产生颗粒物，储存颗粒物可采参考如下计算公式： 式中：Qp——产生量，mg/s； Ap——储存的表面积，m2； U——地面10m平均风速，m/s。 经查阅相关气象资料，U取2.5m/s，经计算，上料、储存颗粒物产生量1.96t/a，项目对原料砂子、石子储存采取洒水降尘、篷布遮盖；原料砂子、石子上料在封闭车间基础上采取洒水抑尘，生产区周边设置防风抑尘网后除尘效率达90%，储存颗粒物排放量为0.19t/a，排放浓度小于0.5mg/m3。故无组织粉尘浓度可满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2标准中无组织排放监控浓度（0.5mg/m3）限值的要求，对周围环境空气质量影响较小。 4）道路运输粉尘 本项目原料和成品需要运入和运出，运输工具为各种汽车，运输颗粒物包括物料洒落颗粒物和汽车引起的道路二次颗粒物。车辆行驶产生的颗粒物，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的颗粒物，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面颗粒物量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各110辆·次； 空车重约10.0t，重车重约50.0t，以速度5km/h行驶，根据本项目的实际情况，本环评要求企业在生产时对于原料及成品运输车辆车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落颗粒物对公路周围大气环境的影响，对进出车辆携带的颗粒物，采取在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置，及时对进出车辆进行清洗，并对厂区内地面进行硬化并定期清扫路面、洒水抑尘、控制车速，以减少道路颗粒物，采取上述措施后，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目道路运输产生量约0.003t/a，排放浓度小于0.5mg/m3。满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2标准中无组织排放监控浓度（0.5mg/m3）限值的要求，对周围环境空气质量影响较小。 2、废水 项目产生的废水全部循环用于生产，不外排；生活污水产生量120m3/a，水质较为简单，主要为COD、氨氮等，全部排入化粪池，由周边农户定期清运至农田，用作农肥。 项目废水产生情况及处理措施见下表5-1。 表5-1 项目废水产生情况及处理措施 废水量 （m3/a）; 污染物名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施及排放去向. 生活污水 120; CODCr; 300; 0.036; 产生的生产废水全部循环用于生产，不外排；经化粪池收集后外运作农肥，不外排. BOD5; 260; 0.031. SS; 220; 0.024. 氨氮; 30; 0.0036. 洗砂废水600; SS; 1000; 15. 车辆冲洗废水1200; SS; 1000; 0.48. 3、噪声 项目营运期噪声源主要为破碎机、搅拌机、筛分机、水泵、物料传输装置等设备运行时产生的噪声，运行时噪声值在75～95dB(A)之间。通过合理布局，高噪声设备如搅拌站尽量远离厂界；机械装置设备设置减振器，加强厂区管理，建设绿化带，经过厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表5-2 主要生产设备噪声产生情况及处理措施一览表 设备名称; 声级/dB(A); 处理措施. 破碎机、搅拌机、筛分机、水泵、物料传输装置等; 75~95dB(A); 隔声、减振，远离厂界等. - 固废 项目营运过程中产生的固体废物主要是沉淀池产生污泥、收集粉尘、废包装材料和职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 沉淀池产生沉淀污泥，产生量为3000t/a，沉淀后的的污泥压滤成泥饼外售； 除尘器收集粉尘，产生量为24.5t/a，统一收集后，回用于生产。 项目职工10人，每人每天生活垃圾量按0.5kg，年生产天数为300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，生活垃圾统一收集后，交由环卫部门定期清运。 表5-3 固体废物排放一览表 名称; 产生位置; 产生量; 性质; 处理处置方式. 沉淀污泥; 沉淀池; 3000t/a; 压滤成泥饼外售. 收集粉尘; 除尘器; 24.5 t/a; 回用于生产. 生活垃圾; 生活、办公; 1.5t/a; 环卫部门外运处理. （ 2）危险废物 废包装材料来源于絮凝剂的包装，产生量为0.01t/a，参照《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物，危险废物类别为“HW49 其他废物”，危险废物编号为“900-041-49-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 表5-4 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废包装材料; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.01; 絮凝剂包装; 固体; PAM; PAM; 1年; T/In; 危废间暂存，委托处置.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量（单位） | 排放浓度及排 放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、洗砂工序 | 有组织粉尘 | 468.8mg/m3；22.5t/a | 4.69mg/m3；0.225t/a |
|  | 水泥、粉煤灰筒仓 | 有组织粉尘 | 150mg/m3，0.8t/a | 1.5mg/m3，0.008t/a |
|  | 商品混凝土配料、搅拌 | 有组织粉尘 | 666.68mg/m3，1.6t/a | 6.67mg/m3，0.016t/a |
|  | 原料卸料、堆积、转运及成品堆积 | 无组织粉尘 | --，0.202t/a | <0.5mg/m3，0.202t/a |
|  | 破碎、制砂未被收集的粉尘 | 无组织粉尘 | --，2.5t/a | <0.5mg/m3，2.5t/a |
|  | 商品混凝土生产过程中砂子、石子上料、储存粉尘 | 无组织粉尘 | --，0.19t/a | <0.5mg/m3，0.19t/a |
|  | 车辆运输 | 无组织粉尘 | --，0.003t/a | <0.5mg/m3，0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 120 m3/a | CODCr | 300mg/L，0.036t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 260mg/L，0.031t/a | 0 |
|  |  | SS | 220mg/L，0.12t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0036t/a | 0 |
|  | 洗砂废水600 m3/a | SS | 1000mg/L，0.6t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗废 水480 m3/a | SS | 1000mg/L，3.75t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 收集粉尘 | 24.5 t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉淀污泥 | 3000t/a | 0 |
|  | 絮凝剂包装 | 废包装材料 | 0.01t/a | 0 |
| 噪声 | 运营期噪声源主要为破碎机、搅拌机、筛分机、水泵、物料传输装置等设备运行时产生的噪声，运行时噪声值在75～95dB(A)之间。通过合理布局，高噪声设备如搅拌站尽量远离厂界；机械装置设备设置减振器，加强厂区管理，建设绿化带，经过厂房隔声和距离衰减后，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目运营期，应在厂区内部加强绿化，增加厂区内生物多样性程度，生态系统服务功能将增强。通过合理绿化，不会对周围区域的生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目依托现有生产车间、办公设施，为增加破碎、机制砂生产项目，新增建生产车间，因工程量较小，故施工期影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、粉尘 （1）有组织废气 1）破碎工序 本项目石子加工时需捣石、破碎、筛选加工，生产车间内设置喷淋装置，对要进行破碎的大块石子进行洒水，保持矿石表面一定湿度，大大减少破碎时粉尘产生量。将根据《逸散性工业粉尘控制技术》，石子生产过程中破碎及筛分工序颗粒物产生按 0.05kg/t-原料计。项目年生产规模 20万吨，则其捣石、破碎、筛分工段粉尘产生量为10t/a。 2）制砂工序 本项目制砂过程中上料、筛分工序产生粉尘粉尘，生产车间内设置喷淋装置，保持表面一定湿度，大大减少上料、筛分粉尘产生量。粉尘产生量按0.05kg/t-原料计。项目年生产规模30万吨，则制砂上料、筛分工序产生粉尘为15t/a。 综上所述，本项目在破碎和制砂工序各个产尘点布设集气罩进行收集，经一套脉冲布袋式除尘器进行处理，集气罩收集效率为90%，项目设计风机风量为10000m3/h，处理效率按99%，后经一根15米排气筒达标排放。有组织粉尘产生量为22.5t/a，产生速率为4.69kg/h，产生浓度为468.8mg/m3。经过处理后排气筒排放量为0.225t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为4.69mg/m3。 3）商品混凝土 本项目商品混凝土新增产量依托现有项目设备和环保设备进行生产。 ①原料筒仓呼吸粉尘 本项目共配备3个水泥圆筒仓。每个仓顶设置一个脉冲式除尘器，3个圆筒仓粉尘分别经各自脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后经各自风量为1000m3/h的风机由不低于15m的排气筒排放，年作业300天，每日工作16小时。项目水泥用量为1.8万t/a、粉煤灰用量为0.272万t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，粉尘产生系数为0.12kg/t计算，水泥、粉煤灰产生量共2.5t/a，则单个筒仓呼吸粉尘产生量为0.8t/a，单个排放速率是0.15kg/h，单个粉尘产生浓度为150mg/m3。经各自排气筒排放的粉尘最终排放量为0.008t/a，排放速率分别为0.0015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，颗粒物排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中一般控制区颗粒物排放浓度限值20 mg/m3，对周围空气环境质量影响较小。 ②配料、搅拌粉尘 项目配料、搅拌工序产生的粉尘由各自集气罩收集后，经1套脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后通过不低于15m高排气筒排放，项目设置风机量为2000m3/h，年作业300天，每日工作16小时。据类比同类型《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，逸散尘排放因子取0.02kg/t，项目总原料31.89万t，则投料搅拌工序粉尘产生量为6.4t/a，产生浓度为666.68mg/m3。经不低于15m高排气筒排放的粉尘排放量约为0.064t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为6.67mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度满足颗粒物排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中一般控制区颗粒物排放浓度限值20 mg/m3，对周围空气环境质量影响较小。搅拌站设置排气筒和筒仓设置的排气筒不满足等效排气筒的条件，无需等效。 （2）无组织废气 1）卸料、投料、输送、筛洗及堆存粉尘 项目卸料、投料、输送、筛洗及堆存（原料、成品及泥饼）过程中均会产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，由于原料装车时进行喷水降尘，因此原料含有一定的水分和湿度。同时卸料、投料及堆存过程均在封闭的车间内进行，严禁露天堆存（原料、成品及泥饼），受风力作用影响极小；车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并实行自动喷淋作业，料堆设置遮盖网，并定时洒水使其表面保持一定的湿度；原料输送过程采用封闭式输送机，筛洗过程为湿法作业，且设备投料口全封闭，无粉尘外溢；成品沙、泥饼在车间内落地后随产随走，不在车间内长时间堆放。本项目的扬尘量可类比同类型项目估算，扬尘量约为0.001kg/t 物料，本项目原材料耗量约50.5万t/a，则扬尘量为0.505t/a，约0.21kg/h。采取上述措施后，生产车间内作业产生的粉尘绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，扬尘产生量可降低 60%以上，则场地扬尘无组织排放量为 0.202t/a，0.084kg/h。 2）破碎、制砂未被收集的粉尘 本项目破碎、制砂工序，产生的含尘废气通过集气罩（收集效率 90%）进行收集，收集的废气经布袋除尘器处理后的废气通过高 15 米的排气筒排放。未被收收集的粉尘以无组织形式排放，排放量为 2.5t/a。 3）商品混凝土生产过程中砂子、石子上料、储存粉尘 本项目原料砂子、石子储存总面积6000m2，砂子湿度较大、石子粒径较大，均不易产生颗粒物，储存颗粒物可采参考如下计算公式： 式中：Qp——产生量，mg/s； Ap——储存的表面积，m2； U——地面10m平均风速，m/s。 经查阅相关气象资料，U取2.5m/s，经计算，上料、储存颗粒物产生量1.96t/a，项目对原料砂子、石子储存采取洒水降尘、篷布遮盖；原料砂子、石子上料在半封闭车间基础上采取洒水抑尘，生产区周边设置防风抑尘网后除尘效率达90%，储存颗粒物排放量为0.19t/a。 4）道路运输粉尘 本项目原料和成品需要运入和运出，运输工具为各种汽车，运输颗粒物包括物料洒落颗粒物和汽车引起的道路二次颗粒物。车辆行驶产生的颗粒物，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的颗粒物，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面颗粒物量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各110辆·次； 空车重约10.0t，重车重约50.0t，以速度5km/h行驶，根据本项目的实际情况，本环评要求企业在生产时对于原料及成品运输车辆车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落颗粒物对公路周围大气环境的影响，对进出车辆携带的颗粒物，采取在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置，及时对进出车辆进行清洗，并对厂区内地面进行硬化并定期清扫路面、洒水抑尘、控制车速，以减少道路颗粒物，采取上述措施后，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目道路运输产生量约0.003t/a。 （3）大气环境影响预测与评价 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型计算各无组织排放源的大气环境防护距离。 1）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见下表7-1： 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2）估算模型参数 估算模型参数见下表7-2： 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km. 岸线方向/°. 主要污染源估算模型计算结果： 本项目无组织颗粒物排放2.895t/a。颗粒物最大落地浓度为0.0314mg/m³，占标率3.49%，无组织排放颗粒物浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2中无组织排放监控浓度限值（0.5mg/m3）的要求，对周围大气环境影响很小。 图7-1 估算模式AERSCREEN程序占标率运行结果 图7-2 估算模式AERSCREEN程序最大落地点浓度运行结果 3）评价等级判别 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 对照表7-3评价等级判别表，本项目为二级评价项目。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4）污染物排放量核算 无组织排放量核算 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 粉尘; 2.895. 二、水环境影响分析 1、项目污水排放及处理措施 （1）项目污水排放 本项目产生的废水主要有洗砂废水，废水进入废水收集池，经加絮凝剂加气浮沉淀处理后，回用于洗砂用水，不外排。本项目洗砂废水产生量为600m3/a，车辆冲洗废水产生量为1200m3/a，废水的水质简单，主要污染物为SS，主要污染物SS浓度为1000mg/L。 （2）项目污水处理措施 污水处理工艺流程图 污水 清水 清水回用 加絮凝剂 气浮沉淀一体机 浮渣 沉淀 图7-1 污水处理工艺流程图 本项目产生的废水主要有洗砂废水和车辆冲洗废水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，洗砂废水处理的工艺采用加絮凝剂后经气浮沉淀一体机沉淀处理，处理后的清水用于洗砂，沉淀后的的污泥压滤成泥饼。 （3）污水处理可行性 污水处理的工艺采用加絮凝剂后经气浮沉淀一体机沉淀处理，处理后的清水用于洗砂，处理效率达到90%以上，处理后的污染物浓度SS为100mg/L，满足回用水要求。 2、地表水环境影响分析 项目运营期生产废水经沉淀后全部回用于生产，不外排。生活污水产生量为120m3/a。生活污水经化粪池处理后定期由附近农户外运堆肥，对周围水环境影响很小。 3、地下水环境影响分析 （1）项目评价等级 本项目为年产40万方商品混凝土技术改造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，行业类别为附录A，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目不在生活供水水源地的保护区、供水水源地补给径流区，也不在与地下水环境相关的其他保护区内，应该对地下水环境进行影响分析。 （2）地下水环境影响分析 项目建成后，各污水管道采用防渗透性好的材料，各管道接口要对接好无渗漏，杜绝跑、冒、滴、漏现象；各垃圾收集点及各构筑物等做严格的防渗处理等，因此，只要采取适当的防治措施（化粪池、地面防渗）并加强管理，可消除拟建项目污水对地下水的影响。 为进一步防止对地下水环境的影响，还应采取以下措施： ①企业内部料场必须采取有效抑尘措施，场地和道路必须实施硬化。厂区裸露地面必须实施硬化、绿化。生产区进行地面硬化，空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。 ②对可能产生污染的场地进行固化处理，完善污、雨水排水的收集措施。 ③建设单位应与设计单位密切配合，适当调整厂区总平面布置，将易产生跑、冒、滴、漏现象的设施等环节置于地质条件较好的位置，最大限度地降低拟建工程对地下水的影响。 ④作好堆放、储存物料、产品场地的防渗处理。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要为筛分机、破碎机、搅拌机、水泵、物料传输装置等设备运行时产生的噪声，运行时噪声值在75～95dB(A)之间。通过合理布局，高噪声设备如搅拌站尽量远离厂界；机械装置设备设置减振器，加强厂区管理，建设绿化带，经过厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、收集粉尘、沉淀污泥和废包装材料。生活垃圾由环卫部门统一清运；沉淀污泥压滤成泥饼外售；除尘器收集粉尘统一收集后，回用于生产；废包装材料设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，对项目区周围的环境产生影响较小。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，该废物应集中收集单独存放于危险废物储存间，危险废物储存间应按照要求采取防渗措施、设置明显警示标志，在厂内暂存后需委托有危废处理资质的单位处理。 根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，危险废物的转移应按照如下规定严格执行： （1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （2）产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 （3）危险废物产生单位每转移一车、船(次)同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船(次)有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （4）危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 （5）联单保存期限为五年，环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，应当按照要求延期保存联单。 表7-5项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废包装材料; HW49 其他废物; 900-041-49; 絮凝剂包装; 10m2; 堆放; 1t; 1年. 固体废物全部得到妥善处理，不直接排入外环境，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染指控标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，对周围环境不会产生明显影响。 五、大气环境防护距离与卫生防护距离 1、大气环境防护距离 项目无组织排放废气主要为粉尘，本次评价对大气环境防护距离作进一步的估计。 ①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 本项目无组织废气排放情况见表7-6。 表7-6 项目无组织废气排放情况 序号; 污染物 名称; 污染源 位置; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源平均 高度m. 1; 粉尘; 项目区; 0.6; 12000; 8. ②计算结果 本项目无组织粉尘厂界无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，主要按企业大气污染源无组织排放水平确定其所需卫生防护距离。在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。如果工业企业按多种有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，其卫生防护距离级别应提高一级。 根据项目生产过程中产生的废气的无组织排放情况计算卫生防护距离，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中给出的计算公式进行卫生防护距离计算。 卫生防护距离计算公式如下： Qc / Cm＝ (BLc+0.25r2)0.50LD／A 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——标准小时平均浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近三年平均风速及大气污染源构成类别确定。 本项目各无组织排放的粉尘，经上述公式计算后，其结果见下表。 表7-7 项目卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 标准; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); L （m）. 生产区; 粉尘; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的“TSP”二级标准日均浓度的3倍; 0.6; 0.9; 29.870. 经计算后，项目无组织排放的粉尘所需的卫生防护距离最大为29.870m，根据要求，确定项目卫生防护距离以生产区为界50m范围。项目卫生防护距离范围内无敏感点，满足卫生防护距离的要求。 六、生态环境影响分析 拟建项目所在区域受人类活动影响，自然生态系统退化严重，现有生态系统以人工生态系统为主；生态环境相对简单，没有濒危珍稀物种。因此，项目运营不会引起物种灭绝，不会破坏生态系统的地域的连续性和物种的多样性，也不会改变区域生态系统的功能，对生态环境影响极小。 七、清洁生产 （1）清洁生产的要求 清洁生产是指使用清洁的原料、采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。推行清洁生产，实施生产全过程控制、进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。国家环保局〔1997〕232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。 由于国家尚未颁布本行业的清洁生产标准，本次评价依据清洁生产基本原则，结合国内外实际情况，采用类比调查的方式，从原辅材料使用、产品方案、生产工艺、定性分析生产的清洁性，评价工程的“清洁生产”水平。 （2）生产工艺及设备的先进性 本项目主要技术工艺、设备均是由投资方购进，无论是工艺、设备还是最终产品质量均参照国家标准执行，处于国内先进水平。 （3）原料和产品的清洁性 生产过程中不使用有害原料，主要原料砂石、水泥等全部产自济宁及周边地区，设备自动化水平相对较高；同时对生产过程严格进行控制，以保证产品的质量。 （4）节能、降耗 根据节能原则，项目所采取的节能措施如下： ①按生产流向，合理地布置设备，减少物料往返运送次数，从而节省能源；总图布置上力求紧凑，仓库位于生产车间北侧，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免产品大量二次倒运，从而节省能源； ②选择节能型设备，如风机及节能的物料输送系统； ③生产线自动化程度较高，主要生产设备均从国内采购，目前处于国内先进水平。 （5）污染排放量控制 项目对产生的废水、废气、噪声和固体废弃物均采取了相应的处置措施。生活污水排入化粪池，委托周边农户定期清理外运沤制农肥；对产生废气和粉尘的排放单元进行净化处理，并设置绿化隔离带，阻隔和削减废气、粉尘对环境的影响；对强噪声源采取减震、隔声、降噪措施；对固体废物全部综合利用，污染物均达标排放，保护环境。 因此从总体上讲，该项目在设计生产工程中体现了清洁生产的原则，符合清洁生产的要求。 八、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 本项目为商品混凝土技术改造项目，生产过程中原辅材料和产品均不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本项目无重大危险源。项目潜在风险概率较小，可能发生的风险是粉尘事故排放。 （2）风险预测 项目可能发生的风险是粉尘事故排放，项目粉尘事故状态影响主要有原料筒仓及搅拌机发生破损或除尘装置发生故障导致粉尘大量排放对周边的影响。 （3）应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、队伍和联络方式； ③配备必要的救灾器具及防护用品； ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援； ⑥预留风险事故基金，以备风险事故发生后财产人员损失伤害的补偿。 （4）风险防范措施 为减少拟建项目粉尘事故排放对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： ①加强对原料筒仓、搅拌机及水喷淋装置的管理与维护，减少粉尘外溢的情况发生。 ②项目原料筒仓倒塌概率小于百万分之一，但企业应加强对原料筒仓的安全管理。 ③加强工人的安全生产教育与培训，增强工人安全生产的意识和责任。 （5）选址及敏感目标分析 本项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，交通便利。距项目最近的敏感目标为项目西北侧100m处的崔辛庄。项目无重大危险源，潜在风险概率较小，对敏感目标的影响不大。 （6）环境风险分析小结 本项目生产过程中不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质，无重大危险源，项目潜在风险概率较小，可能发生的风险是粉尘事故排放，在做好风险防范措施和应急预案的情况下，本项目的环境风险影响不大。 九、环保投资估算： 拟建项目总投资180万元，环保投资为10万元，占总投资的5.6%，拟建项目环保投资一览表见表7-8。 表7-8 拟建项目环保投资一览表 序号; 项目; 投资额（万元）. 1; 废气治理措施; 集气罩+布袋式除尘器+15m排气筒；水喷淋装置、封闭料场、洗车台、防风抑尘网; 4. 2; 废水治理措施; 生活污水经化粪池处理外运堆肥；沉淀池; 2. 3; 固废处理措施; 设置一般固废暂存处，并做好地面防渗、防雨、防淋溶、封闭处理，设规范暂存间、规范标识标牌，规范堆放边角料，及时清运。; 1. 4; 噪声治理措施; 基础减震; 2. 5; 其它; 厂区地面硬化、绿化等; 1. 合计; ---; 10. 占总投资比例; ---; 10%. 十、监测计划 表7-9 监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 半年一次. 废水; 无; 无; 无. 噪声; 厂界; Leq; 每季度一次. 固体废物; 统计各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计一次. - 三本帐 表7-10 三本帐 类别; 污染源名称; 现有项目（t/a）; 本项目（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 总排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 无组织; 颗粒物; 9.4; 2.895; 0; 12.295; +2.895. 有组织; 颗粒物; 1.458; 0.249; 0; 1.707; +0.249. 固体废物; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 0; 0; 0; 0; 0. 沉淀污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 切削液; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; 生活污水; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、洗砂工序 | 粉尘 | 有组织粉尘采用密闭车间及密闭走廊等设施降低筛选粉尘，然后通过引风机抽至袋式除尘器进行处理，经15m高的排气筒排放；无组织粉尘采用封闭料场、送料时进行喷淋抑尘、道路洒水、设置洗车台等措施降低无组织粉尘排放量 | 有组织粉尘排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2排放标准限值；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；无组织粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放 监控浓度限值。（0.5mg/m3） |
|  | 水泥、粉煤灰筒仓 |  |  |  |
|  | 商品混凝土配料、搅拌 |  |  |  |
|  | 原料卸料、堆积、转运及成品堆积 |  |  |  |
|  | 破碎、制砂未被收集的粉尘 |  |  |  |
|  | 商品混凝土生产过程中砂子、石子上料、储存粉尘 |  |  |  |
|  | 车辆运输 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池处理后外运 沤制农肥 | 零排放 |
|  | 洗砂废水 | SS | 经气浮沉淀处理后全部回用于生产 | 零排放 |
|  | 车辆冲洗 废水 | SS | 经沉淀后全部回用于生产 | 零排放 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门 清运处理 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 收尘 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 压滤成泥饼外售 | 零排放 |
|  | 絮凝剂包装 | 废包装材料 | 设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 |  |
| 噪声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 拟建项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。拟建项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，拟建项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管拟建项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，拟建项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本项目为年产40万方商品混凝土技术改造项目，属于改扩建项目，项目总投资180万元，地处汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，占地面积28650m2。项目劳动定员10人，年生产300天，两班 16小时工作制度。 2、符合国家产业政策的要求 该项目为年产40万方商品混凝土技术改造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，因此该项目应为允许类，项目符合国家产业政策。 3、项目规划符合性及选址合理性分析 该项目位于汶上县寅寺镇东石楼村西333省道南，本项目符合寅寺镇总体规划。项目区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。 4、土地使用的合法性分析 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 5、厂区周围环境质量现状 项目附近评价区域大气质量现状较好，各项监测因子(SO2、NO2、PM10、TSP)均无超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。本项目所在地区地表水主要水质监测指标均符合《地表水质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地表水水质状况较好。本项目所在地区地下水主要水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地下水水质状况较好。该项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。项目所在区周边主要为农田，主要种植玉米、小麦等北方作物，树木主要为杨树等高大乔木，该区域以农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，区域生态环境质量尚可。 6、营运期污染物排放情况及影响 （1）大气环境影响分析 （一）有组织废气 1）破碎工序 本项目石子加工时需捣石、破碎、筛选加工，生产车间内设置喷淋装置，对要进行破碎的大块石子进行洒水，保持矿石表面一定湿度，大大减少破碎时粉尘产生量。将根据《逸散性工业粉尘控制技术》，石子生产过程中破碎及筛分工序颗粒物产生按 0.05kg/t-原料计。项目年生产规模 20万吨，则其捣石、破碎、筛分工段粉尘产生量为10t/a。 2）制砂工序 本项目制砂过程中上料、筛分工序产生粉尘粉尘，生产车间内设置喷淋装置，保持表面一定湿度，大大减少上料、筛分粉尘产生量。粉尘产生量按0.05kg/t-原料计。项目年生产规模30万吨，则制砂上料、筛分工序产生粉尘为15t/a。 综上所述，本项目在破碎和制砂工序各个产尘点布设集气罩进行收集，经一套脉冲布袋式除尘器进行处理，集气罩收集效率为90%，项目设计风机风量为10000m3/h，处理效率按99%，后经一根15米排气筒达标排放。有组织粉尘产生量为22.5t/a，产生速率为4.69kg/h，产生浓度为468.8mg/m3。经过处理后排气筒排放量为0.225t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为4.69mg/m3。 3）商品混凝土 本项目商品混凝土新增产量依托现有项目设备和环保设备进行生产。 ①原料筒仓呼吸粉尘 本项目共配备2个水泥圆筒仓和1个粉煤灰圆筒仓。每个仓顶设置一个脉冲式除尘器，3个圆筒仓粉尘分别经各自脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后经各自风量为1000m3/h的风机由不低于15m的排气筒排放，年作业300天，每日工作16小时。项目水泥用量为1.8万t/a、粉煤灰用量为0.272万t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，粉尘产生系数为0.12kg/t计算，水泥、粉煤灰产生量共2.5t/a，则单个筒仓呼吸粉尘产生量为0.8t/a，单个排放速率是0.15kg/h，单个粉尘产生浓度为150mg/m3。经各自排气筒排放的粉尘最终排放量为0.008t/a，排放速率分别为0.0015kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，颗粒物排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中一般控制区颗粒物排放浓度限值20 mg/m3，对周围空气环境质量影响较小。 ②配料、搅拌粉尘 项目配料、搅拌工序产生的粉尘由各自集气罩收集后，经1套脉冲式除尘器（处理效率99%）处理后通过不低于15m高排气筒排放，项目设置风机量为2000m3/h，年作业300天，每日工作16小时。据类比同类型《梁山宏润新型建材有限公司年产50万立方商品混凝土项目》，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，逸散尘排放因子取0.02kg/t，项目总原料31.89万t，则投料搅拌工序粉尘产生量为6.4t/a，产生浓度为666.68mg/m3。经不低于15m高排气筒排放的粉尘排放量约为0.064t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为6.67mg/m3。颗粒物排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中一般控制区颗粒物排放浓度限值20 mg/m3，对周围空气环境质量影响较小。搅拌站设置排气筒和筒仓设置的排气筒不满足等效排气筒的条件，无需等效。 （二）无组织废气 本项目无组织颗粒物排放2.895t/a。颗粒物最大落地浓度为0.0314mg/m³，占标率3.49%，无组织排放颗粒物浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2中无组织排放监控浓度限值（0.5mg/m3）的要求，对周围大气环境影响很小。 （2）水环境影响分析 项目运营期生产废水经沉淀处理后循环用于生产。生活污水经化粪池处理后定期由附近农户外运堆肥，对周围水环境影响很小。 （3）噪声环境影响分析 本项目营运期产生噪声主要为破碎机、搅拌机、筛分机、水泵、物料传输装置等设备运转时产生的噪音，这些设备在运转时产生的噪声值在75～95dB(A)左右。噪声设备安装隔声、减震设施，项目噪声经距离衰减、建筑隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。对敏感点的影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要是沉淀污泥、收集粉尘、废包装材料和职工生活垃圾。沉淀污泥压滤成泥饼外售；除尘器收集粉尘统一收集后，回用于生产；废包装材料设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，对项目区周围的环境产生影响较小。 7、项目环保措施与要求 拟建项目环保措施见下表： 表9-1 拟建项目环保措施一览表 实施 阶段; 影响 因素; 措施. 运 营 阶 段; 废水; 生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥；生产废水经沉淀池处理全部回用于本项目，不外排. 废气; 破碎、制砂工序各个产尘点分别经集气罩收集经布袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，生产车间洒水抑尘，车间密闭，粉尘可沉降至车间内，随着洒水、清扫收集回用于生产。 2、商品混凝土生产依托现有项目生产设备和环保设备。. 2、运输车辆车厢采取封闭措施、道路洒水，设置洗车机及洗车平台；. 噪声; 噪声设备基础减振、隔声、消声等. 固废; 沉淀污泥压滤成泥饼外售；除尘器收集粉尘统一收集后，回用于生产；废包装材料设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运. 8、结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。生活废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥；破碎、制砂工序产生粉尘采用密闭车间及密闭走廊等设施降低粉尘产生量，然后通过集气罩收集经引风机抽至袋式除尘器进行处理，经15m高的排气筒排放；未收集粉尘和运输车辆粉尘采用喷淋抑尘、道路洒水、设置洗车台等措施降低无组织粉尘排放量；噪声经隔声、减振处理后符合国家标准；固废合理处置；各项措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低火灾风险。加强人员教育，增加强应急处理能力，则可使工程环境风险降低到最低程度。该工程在认真落实各项污染防治措施，做到主体工程与环境工程“三同时”的前提下，对周围环境影响较小，从环境保护方面，该生产项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 2、加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。 3、化粪池须严格按照防渗要求设计施工。 4、加强厂区绿化，进一步减少本项目废气、噪声对周围环境的影响。 5、对噪声设备采取多种减振、隔振治理措施。 6、 严格落实各项消防措施，严防火灾事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 企业营业执照 附件3 租赁合同 附件4 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和 地形地貌等) 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目生态红线图 附图4 项目周围敏感目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。