	审批意见：                           

汶环报告表〔2018〕330号

经研究，对《汶上县宏凯石业有限公司“年产6000立方米石板材及异形石材加工项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目位于汶上县白石镇北陈村东北550米，总投资201万元，其中环保投资20.1万元，占地面积约4662平方米。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第四版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设封闭式加工场所，经营场地硬化，切割、打磨等工序采用湿法作业；在切割、打磨、喷砂、火烧等产尘工序上方安装集气装置，收集的粉尘分别引入脉冲除尘器处理后，通过不低于15m高排气筒排放；加大无组织粉尘和非正常工况下粉尘排放的治理力度，并加强管理，文明操作，确保粉尘排放浓度符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2013）中表2（一般控制区域）浓度限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2、厂区采取雨、污分流制排水；生产用水沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用作农田肥料，不外排。沉淀池、化粪池等采取严格的防渗措施，防止污染地下水。

3、优化厂区平面布置，采取减震、降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、做好固废的综合利用和处理处置。生活垃圾、废油布由环卫部门及时清运处理；边角料、除尘器收集的粉尘、废钢砂石材污水处理池及沉淀池的泥渣收集后外售；设立规范的危废暂存间，收集的废机油交由有资质单位处理，固体废物要依法合理处置，确保固体废物储存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。

三、认真落实环评文件提出的各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

（公 章）

经办人：房立新                                2018年11月23日


PAGE  


