[image: image1.png]



排污许可证
（副本）
中华人民共和国生态环境部监制
济宁市生态环境局印制

持证须知
一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。
二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。
七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

3

二、大气污染物排放

3

（一）有组织排放许可限值

4

（二）无组织排放许可条件

11

（三）特殊情况下许可限值

13

（四）排污单位大气排放总许可量

14

三、水污染物排放

14

（一）排放口

15

（二）排放许可限值

18

四、噪声排放信息

19

五、固体废物排放信息

20

六、环境管理要求

20

（一）自行监测

28

（二）环境管理台账记录

30

（三）执行（守法）报告

30

（四）信息公开

31

（五）其他控制及管理要求

31

七、其他许可内容

32

第二册

33

八、排污单位登记信息

33

（一）水处理行业生产线信息

34

（二）污水厂进水信息

36

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

46

（四）排污权使用和交易信息

47

九、附图和附件

52

附录1




排污许可证

副本
第一册

[image: image2.png]



证书编号：913708307456742882003Y
单位名称：山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）
注册地址：汶上县经济开发区（环城南路）
行业类别：污水处理及其再生利用
生产经营场所地址：汶上县经济开发区（吉祥路西）
统一社会信用代码：913708307456742882
法定代表人（主要负责人）：张东平
技术负责人：郑本贺
固定电话：05373318316  移动电话：18454777866
有效期限：自2019年06月28日起至2022年06月27日止
发证机关：（公章）济宁市生态环境局
发证日期：2019年06月28日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）
	注册地址
	汶上县经济开发区（环城南路）

	运营商名称

山东公用集团汶上水务有限公司

污水处理厂名称

山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）



	邮政编码
	272500
	生产经营场所地址
	汶上县经济开发区（吉祥路西）

	行业类别
	污水处理及其再生利用
	投产日期
	2012-12-10

	生产经营场所中心经度
	116º 27′ 49.50″
	生产经营场所中心纬度
	35º 40′ 33.02″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	913708307456742882

	技术负责人
	郑本贺
	联系电话
	18454777866

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	是
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	否

	是否位于工业园区
	是
	所属工业园区名称
	山东汶上经济开发区

	污水处理厂类型

城镇污水处理厂

是否属于工业园区配套污水处理设施

否



	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	□颗粒物

□SO2

□NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,氟化物（以F-计）,石油类,动植物油,水温,流量）

	大气污染物排放形式
	□有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑连续排放，流量稳定 

	大气污染物排放执行标准名称
	/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002

	水污染物排放执行标准名称
	城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,山东流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域DB 37/ 3416.1—2018


二、大气污染物排放

（一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	/


（二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

硫化氢

/

城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002

0.06mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

厂界

臭气浓度

/

城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002

20

/

/

/

/

/

/

3

厂界

氨（氨气）

/

城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002

1.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

厂区体积浓度最高处

其他

甲烷

/

城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002

1%

/

/

/

/

/

/%

5

MF0001

污泥处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

6

MF0002

污泥处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

7

MF0002

污泥处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

8

MF0002

污泥处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

9

MF0001

污泥处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

10

MF0001

污泥处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

11

MF0001

污泥处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

12

MF0002

污泥处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

13

MF0008

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

14

MF0005

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

15

MF0005

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

16

MF0012

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

17

MF0013

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

18

MF0014

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

19

MF0003

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

20

MF0004

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

21

MF0004

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

22

MF0015

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

23

MF0017

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

24

MF0006

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

25

MF0005

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

26

MF0006

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

27

MF0007

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

28

MF0008

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

29

MF0009

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

30

MF0010

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

31

MF0010

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

32

MF0011

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

33

MF0012

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

34

MF0011

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

35

MF0010

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

36

MF0007

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

37

MF0015

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

38

MF0004

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

39

MF0006

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

40

MF0014

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

41

MF0013

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

42

MF0008

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

43

MF0016

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

44

MF0007

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

45

MF0010

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

46

MF0012

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

47

MF0016

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

48

MF0015

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

49

MF0011

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

50

MF0009

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

51

MF0006

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

52

MF0014

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

53

MF0017

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

54

MF0012

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

55

MF0013

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

56

MF0013

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

57

MF0009

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

58

MF0016

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

59

MF0003

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

60

MF0008

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

61

MF0004

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

62

MF0011

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

63

MF0003

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

64

MF0005

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

65

MF0017

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

66

MF0007

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

67

MF0009

污水处理过程中产生的恶臭气体

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

/

68

MF0003

污水处理过程中产生的恶臭气体

甲烷

/

/

/

/

/

/

/

/

69

MF0015

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

70

MF0016

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/

71

MF0017

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）

/

/

/

/

/

/

/

/

72

MF0014

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

/



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况
（四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
三、水污染物排放

（一）排放口

表6  废水直接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1

DW001

废水排放口

116°27′46.48″

35°40′29.21″

直接进入江河、湖、库等水环境

连续排放，流量稳定

/

泉河

III类

116°29′44.00″

35°40′18.00″




表7 入河排污口信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	名称
	编号
	批复文号
	

	1

DW001

废水排放口

泉河

370830005

济水许可字[2017]54号




（二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	1

DW001

废水排放口

五日生化需氧量

10mg/L

/

/

/

/

/

2

DW001

废水排放口

pH值

6-9

/

/

/

/

/

3

DW001

废水排放口

总汞

0.001mg/L

/

/

/

/

/

4

DW001

废水排放口

动植物油

1mg/L

/

/

/

/

/

5

DW001

废水排放口

总磷（以P计）

0.5mg/L

/

/

/

/

/

6

DW001

废水排放口

色度

30

/

/

/

/

/

7

DW001

废水排放口

总铬

0.1mg/L

/

/

/

/

/

8

DW001

废水排放口

总氮（以N计）

15mg/L

/

/

/

/

/

9

DW001

废水排放口

流量

/

/

/

/

/

/

10

DW001

废水排放口

水温

/mg/L

/

/

/

/

/

11

DW001

废水排放口

总砷

0.1mg/L

/

/

/

/

/

12

DW001

废水排放口

石油类

1mg/L

/

/

/

/

/

13

DW001

废水排放口

六价铬

0.05mg/L

/

/

/

/

/

14

DW001

废水排放口

氟化物（以F-计）

2mg/L

/

/

/

/

/

15

DW001

废水排放口

总镉

0.01mg/L

/

/

/

/

/

16

DW001

废水排放口

氨氮（NH3-N）

5mg/L

/

/

/

/

/

17

DW001

废水排放口

化学需氧量

50mg/L

/

/

/

/

/

18

DW001

废水排放口

烷基汞

/mg/L

/

/

/

/

/

19

DW001

废水排放口

总铅

0.1mg/L

/

/

/

/

/

20

DW001

废水排放口

悬浮物

10mg/L

/

/

/

/

/

21

DW001

废水排放口

阴离子表面活性剂

0.5mg/L

/

/

/

/

/

22

DW001

废水排放口

粪大肠菌群

1000个/L

/

/

/

/

/



	主要排放口合计
	CODcr

547.500000

547.500000

547.500000

氨氮

54.800000

54.800000

54.800000

总氮（以N计）

164.250000

164.250000

164.250000

总磷（以P计）

5.475000

5.475000

5.475000



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	CODcr

氨氮

总氮（以N计）

总磷（以P计）



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

547.500000

547.500000

547.500000

/

/

氨氮

54.800000

54.800000

54.800000

/

/

总氮（以N计）

164.250000

164.250000

164.250000

/

/

总磷（以P计）

5.475000

5.475000

5.475000

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	

	频发噪声
	否
	否
	/
	
	
	

	偶发噪声
	否
	否
	/
	
	
	


五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息 

	固体废物排放信息

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1

SCX002

污泥

其它固体废物（含半液态、液态废物）

一般工业固体废物

污泥

2555

委托利用

/

/

/

2555

/

/



	固体废物排放信息补充表

	序号
	固体废弃物名称
	自行处置量（t/a）
	委托处置量（t/a）
	外委处置单位名称
	危险废物处置单位名称
	危险废物处置单位经营许可证编号

	1

污泥

/

2555

汶上县永发新型建材有限公司

/

/




六、环境管理要求

（一）自行监测

表11 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 多个

1次/季

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

2

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 多个

1次/季

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

3

废气

厂界

温度,气压,风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 多个

1次/季

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

4

废气

厂区体积浓度最高处

温度,气压,风向,风速

甲烷

手工

非连续采样 多个

1次/季

气相色谱法

5

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

水温

自动

是

/

出水口

是

混合采样 多个混合样

/

水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

6

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总砷

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87

7

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

流量

自动

是

小时流量监测设备

出水口

是

混合采样 多个混合样

/

超声波回声测距法

自动监测

设备故障

期间，应

采取人工

监测方式

，监测频

次不少于

4次/日

8

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总铅

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 铅的测定 双硫腙分光光度法GB 7470-87

9

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

化学需氧量

自动

是

化学需氧量监测设备

出水口

是

瞬时采样 多个瞬时样

/

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

10

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总铬

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987

11

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

烷基汞

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

气相色谱法

12

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

粪大肠菌群

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

多管发酵法

13

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总汞

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007

14

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

石油类

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996

15

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总磷（以P计）

自动

是

总磷监测设备

出水口

是

瞬时采样 多个瞬时样

/

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

16

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

pH值

自动

是

pH在线监测仪

出水口

是

瞬时采样 多个瞬时样

/

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

17

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总镉

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

18

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

氨氮（NH3-N）

自动

是

氨氮监测设备

出水口

是

瞬时采样 多个瞬时样

/

水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

19

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

六价铬

手工

混合采样 多个混合样

1次/月

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87

20

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

总氮（以N计）

自动

是

总氮监测设备

出水口

是

瞬时采样 多个瞬时样

/

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

21

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

五日生化需氧量

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

22

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

动植物油

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996

23

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

色度

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

水质 色度的测定GB 11903-89

24

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

悬浮物

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

25

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 多个混合样

1次/季

水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87

26

废水

DW001

废水排放口

流量,水温

阴离子表面活性剂

手工

瞬时采样 多个瞬时样

1次/月

亚甲蓝分光光度法

27

污泥

污泥稳定化指标检测

含水率

含水率

手工

其他

1次/日

重量法




监测质量保证与质量控制要求:
1、按照HJ819要求，根据自行监测方案及开展情况，树立全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。2、对所委托的检测公司资质严格审核。3、对本单位化验人员要求持证上岗。4、确保实验室操作环境满足要求。5、确保监测方法选择正确。6、及时准确上传监测数据。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、监测期间手工监测记录和自动检测运维记录按照HJ819执行。2、同步记录监测期间的运行工况。3、监测项目负责人对监测数据记录整理由质量负责人进行监督。4、设有档案室对监测数据进行分类整理并保存。5、纸质台账与电子台账分别有专人保存，保存方法及年限严格执行档案管理办法执行。
表12 进水自行监测信息表
	序号
	污染源类别
	进水口编号
	进水口名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1

废水

MW001

进水口

流量,水温

化学需氧量

自动

是

化学需氧量监测设备

进水口

是

混合采样 多个混合样

/

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

1

MW001

进水口

流量,水温

总氮（以N计）

自动

是

总氮监测设备

进水口

是

混合采样 多个混合样

/

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

1

MW001

进水口

流量,水温

氨氮（NH3-N）

自动

是

氨氮监测设备

进水口

是

混合采样 多个混合样

/

水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

1

MW001

进水口

流量,水温

总磷（以P计）

自动

是

总磷监测设备

进水口

是

混合采样 多个混合样

/

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日

1

MW001

进水口

流量,水温

流量

自动

是

小时流量监测设备

进水口

是

混合采样 多个混合样

/

超声波回声测距法

自动监测设备故障期间，应采取人工监测方式，监测频次不少于4次/日




（二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。

电子台账+纸质台账

台账记录至少保存三年

2

监测记录信息

手工监测记录信息和自动监测运维记录信息

按自行监测方案规定的监测频次进行记录

电子台账+纸质台账

台账记录至少保存三年

3

其他环境管理信息

排污单位所在区域生态环境主管部门有其他环境管理信息要求的，可根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际生产内容、生产规律等确定。

每次记录

电子台账+纸质台账

台账记录至少保存三年

4

污染防治设施运行管理信息

a） 进水信息

记录进水总口水质、水量信息。

b） 污水处理设施日常运行信息

记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息。

c） 废气治理设施日常运行信息

废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。

d） 污泥处理设施日常运行信息

记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。

e） 污染治理设施维修维护记录

排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告等。

1次/日

电子台账+纸质台账

台账记录至少保存三年




（三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	1

1、排污单位基本情况；2、污染治理设施正常和异常情况；3、自行监测执行情况；4、环境管理台账执行情况；5、实际排放情况及合规判定分析；6、信息公开情况；7、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；8、其他排污许可证规定的内容执行情况；9、其他需要说明的问题；10、结论；11、截图附件等。

年报

执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中“8.2排污许可证执行报告编制要求”及附录C执行。1月底前上报。

2

报告内容至少包括污染物实际排放浓度和排放量，合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。

季报

执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中“8.2排污许可证执行报告编制要求”及附录C执行。4月15日、7月15日、10月15日前上报。




（四）信息公开

表15  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

1、国家排污许可证信息公开平台；2、其他易于公众知晓的方式公开

及时公开，及时更新。

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（三）防治污染设施的建设和运行情况；（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）企业自行监测方案； （七）其他应当公开的环境信息。

按照《排污许可证管理办法（试行）》和《企业事业单位信息公开办法》执行。




（五）其他控制及管理要求

	/


七、其他许可内容

	/


排污许可证

副本
第二册

[image: image3.png]



证书编号：913708307456742882003Y
单位名称：山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）
注册地址：汶上县经济开发区（环城南路）
行业类别：污水处理及其再生利用
生产经营场所地址：汶上县经济开发区（吉祥路西）
统一社会信用代码：913708307456742882
法定代表人（主要负责人）：张东平
技术负责人：郑本贺
固定电话：05373318316  移动电话：18454777866
有效期限：自2019年06月28日起至2022年06月27日止
发证机关：（公章）济宁市生态环境局
发证日期：2019年06月28日

八、排污单位登记信息

（一）水处理行业生产线信息

表16 排污单位生产线基本情况表
	序号
	生产线类别
	生产线名称或编号
	设计处理能力
	年运行时间（h）
	厂外进水类别
	其他信息
	工艺单元
	污染治理设施名称
	污染治理设施编号
	是否可行技术
	污染治理设施其他信息

	1

废水处理工程

SCX001

30000m3/d

8760

厂外生活污水,厂外工业废水,厂外雨水

进水设施

进水泵站

TW001

是

预处理

格栅

TW004

是

机械粗格栅

格栅

TW005

是

机械细格栅

沉砂池

TW002

是

格栅

TW006

是

机械粗格栅

格栅

TW007

是

机械细格栅

沉砂池

TW003

是

生化处理

二沉池

TW008

是

二沉池

TW009

是

生化处理

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

TW010

是

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

TW011

是

深度处理及回用

混凝沉淀池

TW013

是

V型滤池

TW012

是

深度处理及回用

消毒设施

TW014

是

其他工艺

储水池

TW015

是

2

固废处理工程

SCX002

4600t/a

2555

/

/

离心机

TS001

是

螺旋输送机

TS002

是




（二）污水厂进水信息

表17 生活污水进水信息
	序号
	收水四至范围
	服务人口数量（万人）
	服务范围所属行政区域
	进水水量（m3/d）
	管网属性
	管网所有权单位
	备注

	
	东至
	西至
	南至
	北至
	
	
	
	
	
	

	1

中都大街

峨眉山路

泉河大道

九华山路

10

汶上经济开发区

23376

生活污水、雨水及工业废水合流

汶上县住房和城乡规划建设局




表18 工业废水进水信息

	序号
	排污单位名称
	排放口编号
	排污许可证编号
	统一社会信用代码
	组织机构代码
	所属行业
	所在地
	协议情况
	管网属性（分流/合流）
	管网所有权单位
	接入管网坐标
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	进水水量（m3/d）
	进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L）
	
	
	经度
	纬度
	

	1

济宁华城百灵服饰后整理有限公司

DW001

91370830MA3CCJFM6D

棉印染精加工

山东省汶上县经济开发区

2000

化学需氧量:400,100;总磷（以P计）:4,0;pH值:6-9,6-9;悬浮物:280,20;氨氮（NH3-N）:25,15;色度:70,50;五日生化需氧量:220,20;总氮（以N计）:40,0

生活污水与工业废水合流

汶上县住房和城乡规划建设局

116.470556

35.685278

2

济宁振舟服装洗涤有限公司

DW001

91370830MA3CC53K56

棉印染精加工

山东省汶上县经济开发区

300

总氮（以N计）:40,0;pH值:6-9,6-9;色度:70,50;化学需氧量:400,100;五日生化需氧量:220,20;悬浮物:280,20;总磷（以P计）:4,0;氨氮（NH3-N）:25,5

生活污水与工业废水合流

汶上县住房和城乡规划建设局

116.47170

35.69392

3

汶上凯蒙纺织有限公司

DW001

91370830MA3ELG6D8W

棉印染精加工

山东省汶上县经济开发区

1600

氨氮（NH3-N）:25,15;pH值:6-9,6-9;总氮（以N计）:40,0;悬浮物:280,20;色度:70,50;总磷（以P计）:4,0;五日生化需氧量:220,20;化学需氧量:400,50

生活污水与工业废水合流

汶上县住房和城乡规划建设局

116.474444

35.674444



	进水量合计（m³/d）
	3900.000000


（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	治理设施参数名称
	设计值
	计量单位
	其他污染治理设施参数信息
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

进水泵站

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

格栅

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

格栅

污水处理过程中产生的恶臭气体

臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷

无组织

沉砂池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

二沉池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

混凝沉淀池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

消毒设施

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

TS001

离心机

污泥处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

TS002

螺旋输送机

污泥处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

V型滤池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢,甲烷

无组织

储水池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

格栅

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

格栅

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

沉砂池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

二沉池

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

污水处理过程中产生的恶臭气体

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷

无组织




表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	来源
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	生产线编号或名称
	污染治理设施

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息

	1

厂外

厂外生活污水,厂外工业废水,厂外雨水

化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,总铅,粪大肠菌群,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,氟化物（以F-计）,石油类,六价铬,烷基汞,总镉,动植物油,氨氮（NH3-N）

SCX001

/

/

/

/

2

厂内

厂内生活污水,厂内雨水,反冲洗废水,污泥脱水间废水

化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,氟化物（以F-计）,动植物油,六价铬,烷基汞,总镉,氨氮（NH3-N）

SCX001




	序号
	污染物种类
	生产线编号或名称
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口编号
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	1

化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,总铅,粪大肠菌群,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,氟化物（以F-计）,石油类,六价铬,烷基汞,总镉,动植物油,氨氮（NH3-N）

SCX001

直接进入江河、湖、库等水环境

直接排放

连续排放，流量稳定

DW001

废水排放口

是

主要排放口-总排口

因设计出水有25000m3/d的废水用于中水回用，但实际由于无中水回用单位，目前企业30000m3/d全部外排。

2

化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,氟化物（以F-计）,动植物油,六价铬,烷基汞,总镉,氨氮（NH3-N）

SCX001

不外排

无




表21 污泥污染治理设施信息表
	序号
	污泥产污设施
	污染治理设施
	去向
	其他信息

	
	
	污染治理设施编号和名称
	污染治理设施工艺
	设施参数
	设计值
	计量单位
	处理前含水率（%）
	处理后含水率（%）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	

	1

螺旋输送机TS002,离心机TS001

离心机TS001

离心

功率

37

kw

99.5

78

是

外委

螺旋输送机TS002

机械

功率

1.5

kw

78

78

是

外委

委托汶上县永发新型建材有限公司处置




（四）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
九、附图和附件

[image: image4.png]iiﬁ:_& EA%  IMARN 1%

RETAEA = —
30000m3/d ]
1AL [Tz |

HAL r__ Nl

w |
A eEEEE can | ANREIRE | SRATED
- l”lll 1

BEREE OMRAAE  TREAAR o

TREE





图1 生产工艺流程图
[image: image5.png]W
seassm R RERN LA AR AR BT FER . S000)

Eid

o

s

ALz it
Rz
i A/B/01A/76/0
pUd 4t A
=
% f
g WAl [ .
FAdke BV
g LR





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image6.png]Eid

b LR A ERATBBAAT AR ()
O el <7 armme O free O T3
BANE Y i
R s
— A/A/O1A/7670] ™
il O [atm | s
PEENE RS
o i3]
£ Rep— £
. okd [ .
R
BARWE
O il g





图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表
1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TW001

	TW001

	进水泵站

	
	TW002

	TW004

	沉砂池

	
	TW003

	TW014

	沉砂池

	
	TW004

	TW002

	格栅

	
	TW005

	TW003

	格栅

	
	TW006

	TW012

	格栅

	
	TW007

	TW013

	格栅

	
	TW008

	TW005

	二沉池

	
	TW009

	TW015

	二沉池

	
	TW010

	TW006

	厌氧缺氧好氧池（A2/O）

	
	TW011

	TW016

	厌氧缺氧好氧池（A2/O）

	
	TW012

	TW008

	V型滤池

	
	TW013

	TW007

	混凝沉淀池

	
	TW014

	TW009

	消毒设施

	
	TW015

	TW010

	储水池

	

	


2.3污泥污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称


	TS001

	TS011

	离心机


	TS002

	TS017

	螺旋输送机



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DW001

	DW001

	废水排放口

	主要排放口-总排口



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节


	MF0001

	TS017

	污泥处理过程中产生的恶臭气体


	MF0002

	TS011

	污泥处理过程中产生的恶臭气体


	MF0003

	TW005

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0004

	TW015

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0005

	TW010

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0006

	TW006

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0007

	TW001

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0008

	TW016

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0009

	TW008

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0010

	TW013

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0011

	TW009

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0012

	TW002

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0013

	TW007

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0014

	TW004

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0015

	TW012

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0016

	TW014

	污水处理过程中产生的恶臭气体


	MF0017

	TW003

	污水处理过程中产生的恶臭气体



	


5. 废水进水口编码对照表
	进水口许可编号

	进水口企业内部编号

	进水口名称


	MW001

	JS001

	进水口



	


附录1
厌氧缺氧好氧池（A2/O）
	设施名称：厌氧缺氧好氧池（A2/O）            设施编号：TW011  

	设计水质
	废水流量：625 m³/h
进水：COD：380 mg/L  氨氮：25 mg/L

      总氮：40 mg/L    总磷：4 mg/L

出水：COD：80 mg/L  氨氮：5 mg/L

      总氮：15 mg/L    总磷：0.8 mg/L

	设计参数
	单池处理水量：625 m³/h

数量：1
污泥负荷
COD污泥负荷：/kg（COD）/kgMLSS·d 
BOD5污泥负荷：0.13kg（BOD5）/kgMLSS·d 
NH₃-N污泥负荷：/kg（NH₃-N）/kgMLSS·d 
NO₃-N污泥负荷：/kg（NO₃-N）/kgMLSS·d
污泥浓度（MVSS）：3500 g/L

硝化液回流比：150-300 

污泥回流比：100 %

好氧池DO：3 mg/L       pH：6-9 

缺氧池ORP：400 mV       pH：6-9
剩余污泥量：/ m³/d

剩余污泥含水率：99.5 %

	厌氧区
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

	缺氧区1
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

搅拌设备的类型： 

搅拌设备的台数：

	好氧区1
	曝气量： m³/min
有效容积： m³

水力停留时间： h

长： m  宽： m  深： m

	缺氧区2
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

搅拌设备的类型： 

搅拌设备的台数：

	好氧区2
	曝气量： m³/min
有效容积： m³

水力停留时间： h

长： m  宽： m  深： m

	鼓风机
	台数：（用 备）
额定功率： kW   

额定风量： m3/min

额定压力： kPa    

	曝气设施
	种类：  

通气量： m³/（h·个）
个数：
种类：
通气量： m³/（h·个）
个数：
长度：

	硝化液回流泵
	回流泵型式：  

流量： m³/h

扬程： m

台数：（用 备）

	药剂使用情况
	是否添加药剂：是  

投加药剂名称：醋酸钠
投加量：0.08 mg/L

	是否加盖
	否

0


沉砂池
	设施名称：沉砂池              设施编号：TW002            

	设计水质
	废水流量：906                

进水：SS：280  mg/L 

出水：SS：210  mg/L

	设计参数
	型式：旋流沉砂池     池内流速：0.5 m/s
排砂量：1  m³/d

	结构尺寸
	长：  m  宽：  m  深：  m

或（直径：3.65 m 深：6 m）
有效水深：1.69m
容积：17.67  m³   

有效停留时间：1  min

	除砂洗砂设备
	排砂：气提排砂  

洗砂：旋流砂水分离器  

	是否加盖
	否


沉砂池
	设施名称：沉砂池              设施编号：TW003            

	设计水质
	废水流量：906                

进水：SS：280  mg/L 

出水：SS：250  mg/L

	设计参数
	型式：旋流沉砂池     池内流速：0.5 m/s
排砂量：1  m³/d

	结构尺寸
	长：  m  宽：  m  深：  m

或（直径：3.65 m 深：6 m）
有效水深：1.69m
容积：17.67  m³   

有效停留时间：1  min

	除砂洗砂设备
	排砂：气提排砂  

洗砂：旋流砂水分离器  

	是否加盖
	否


混凝沉淀池
	设施名称：混凝沉淀池            设施编号：TW013  

	设计水质
	废水流量：1812.5 m³/h
进水：COD：80 mg/L  SS：60 mg/L

      总磷：0.8 mg/L

出水：COD：50 mg/L  SS：40 mg/L

      总磷：0.5 mg/L

	设计参数
	单池处理水量：1812.5 m³/h

数量：1
表面水力负荷：4.55 m³/（m²·h）

	混凝池
	长：27.2 m  宽：24.22 m  深：6.4 m

有效水深： m
容积： m³

反应时间： min

搅拌机型式： 

台数：
转速： rpm

	絮凝池
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
容积： m³

反应时间： min

搅拌机型式： 

台数：
转速： rpm

	沉淀池
	沉淀池型式：  

进出水方式：
长： m  宽： m  深： m

或（直径： m  深： m）
有效水深： m
有效容积： m³

有效停留时间： h

	刮泥设备
	是否重力排泥：是

	污泥泵信息
	剩余污泥排放方式：
剩余污泥泵参数：流量： m³/h

                扬程： m

台数：（用 备）
剩余污泥量： m³/d

剩余污泥浓度： %

	药剂使用情况
	mg/L  其他药剂:聚合氯化铁
投加量：0.08 mg/L

	是否加盖
	否


二沉池
	设施名称：二沉池            设施编号：TW008  

	设计水质
	废水流量：906 m³/h                

出水：COD：80 mg/L  氨氮：5 mg/L

      总氮：15 mg/L    总磷：0.8 mg/L

      SS：60 mg/L      

	设计参数
	单池处理量：906 m³/h

数量：1

表面水力负荷：1.06 m³/（m2·h）
污泥回流比：100%

	沉淀池
	沉淀池型式：辐流式
进出水方式：中心进水周边出水

	沉淀池结构尺寸
	长： m     宽： m  深： m 

或（直径：33 m  深：5 m）
有效水深:4.5 m 

有效容积：3846 m3 

水力停留时间：4.2 min

	刮泥设备类型
	刮吸泥机
传动型式：中心传动
工作桥类型：半桥
功率： kW    行走速度/转速： m/min

	污泥回流泵
	污泥回流比：
泵流量： m³/h 

扬程： m

台数：（ 用  备）

	剩余污泥泵
	剩余污泥排放方式：连续

回流方式：从回流污泥引支管排放
剩余污泥泵参数：流量： m³/h

                扬程： m
台数：（  用  备）
剩余污泥量： m³/d

剩余污泥浓度： %

	是否加盖
	否

0


二沉池
	设施名称：二沉池            设施编号：TW009  

	设计水质
	废水流量：906 m³/h                

出水：COD：80 mg/L  氨氮：5 mg/L

      总氮：15 mg/L    总磷：0.8 mg/L

      SS：60 mg/L      

	设计参数
	单池处理量：906 m³/h

数量：1

表面水力负荷：1.06 m³/（m2·h）
污泥回流比：100%

	沉淀池
	沉淀池型式：辐流式
进出水方式：中心进水周边出水

	沉淀池结构尺寸
	长： m     宽： m  深： m 

或（直径：33 m  深：5 m）
有效水深:4.5 m 

有效容积：3846 m3 

水力停留时间：4.2 min

	刮泥设备类型
	刮吸泥机
传动型式：
工作桥类型：半桥
功率： kW    行走速度/转速： m/min

	污泥回流泵
	污泥回流比：
泵流量： m³/h 

扬程： m

台数：（ 用  备）

	剩余污泥泵
	剩余污泥排放方式：连续

回流方式：从回流污泥引支管排放
剩余污泥泵参数：流量： m³/h

                扬程： m
台数：（  用  备）
剩余污泥量： m³/d

剩余污泥浓度： %

	是否加盖
	否

0


厌氧缺氧好氧池（A2/O）
	设施名称：厌氧缺氧好氧池（A2/O）            设施编号：TW010  

	设计水质
	废水流量：625 m³/h
进水：COD：380 mg/L  氨氮：25 mg/L

      总氮：40 mg/L    总磷：4 mg/L

出水：COD：80 mg/L  氨氮：5 mg/L

      总氮：15 mg/L    总磷：0.8 mg/L

	设计参数
	单池处理水量：625 m³/h

数量：1
污泥负荷
COD污泥负荷：/kg（COD）/kgMLSS·d 
BOD5污泥负荷：0.13kg（BOD5）/kgMLSS·d 
NH₃-N污泥负荷：/kg（NH₃-N）/kgMLSS·d 
NO₃-N污泥负荷：/kg（NO₃-N）/kgMLSS·d
污泥浓度（MVSS）：3500 g/L

硝化液回流比：150-300 

污泥回流比：100 %

好氧池DO：3 mg/L       pH：6-9 

缺氧池ORP：400 mV       pH：6-9
剩余污泥量：/ m³/d

剩余污泥含水率：99.5 %

	厌氧区
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

	缺氧区1
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

搅拌设备的类型： 

搅拌设备的台数：

	好氧区1
	曝气量： m³/min
有效容积： m³

水力停留时间： h

长： m  宽： m  深： m

	缺氧区2
	长： m  宽： m  深： m

有效水深： m
有效容积： m³

水力停留时间： h

搅拌设备的类型： 

搅拌设备的台数：

	好氧区2
	曝气量： m³/min
有效容积： m³

水力停留时间： h

长： m  宽： m  深： m

	鼓风机
	台数：（用 备）
额定功率： kW   

额定风量： m3/min

额定压力： kPa    

	曝气设施
	种类：  

通气量： m³/（h·个）
个数：
种类：
通气量： m³/（h·个）
个数：
长度：

	硝化液回流泵
	回流泵型式：  

流量： m³/h

扬程： m

台数：（用 备）

	药剂使用情况
	是否添加药剂：是  

投加药剂名称：醋酸钠
投加量：0.08 mg/L

	是否加盖
	否

0


57

