汶上县市场监督管理局

眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定配眼镜 | 1 | 1 | / |
| 2 | 老视成镜 | 2 | 1 | 1 |

2 检验依据

表2 眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镜片顶焦度 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 可见光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 3 | 镜片光学中心水平距离允差 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 镜片光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1-2005  眼镜片 第一部分：单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006  眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法

GB 13511.1-2011  配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019  装配眼镜 第3部分：单光老视成镜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。