	审批意见：

汶环报告表〔2018〕268号
经研究，对《济宁市童星游乐设施有限公司“年产18000台智能游乐设备项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目位于位于汶上县郭仓镇项目区（干河头村西350米），项目总投资6000万元，其中环保投资8.4万元，占地面积2860平方米。生产工艺为：将外购的钢件经切割、机加工、焊接、与配件（部分自产，含喷漆工序）组装、检验后既得产品。项目分三期建设，主要体现在项目设备配置上，主体工程及辅助工程等在一期建设完成。项目运行达产后，项目一期年产游乐玩具车8000台、二期年产旋转木马4000台、三期年产雪地车6000台。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：
1、该项目废气主要为食堂油烟、焊接烟尘、等离子切割机切割烟尘、玻璃钢外壳生产废气、调漆和喷漆、烘干过程产生的有机废气。

食堂油烟经油烟净化处理设施处理后通过建筑物顶1.5m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放；玻璃钢外壳生产、喷漆、烘干工序在喷漆室内进行，产生的废气经一套“活性炭棉+UV光氧催化+活性炭棉”处理装置处理后通过不低于15米高排气筒（P1）排放；玻璃钢外壳切边、钻孔、打磨工序产生的粉尘经滤芯除尘器处理后引入喷漆室废气处理装置排气筒P1排放；等离子切割烟尘经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒（P2）排放；加大生产区、非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作，外排废气必须符合《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）表2一般控制区标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2、表3标准中相关标准要求。

2、采用雨、污分流制排水，雨水单独收集后外排。项目生产过程中无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后用作农田肥料，不外排。化粪池、固体废物贮存场地等采取严格的防渗措施，防止污染地下水。

3、优化厂区平面布局，选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，采取消声、降噪等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、固体废物要依法合理处置。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；下脚料、除尘器收集粉尘、焊接产生的焊渣收集后外售处理；漆渣、废活性炭棉、废UV灯管、废油漆桶及废胶桶交由有资质单位处理，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。

6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实环评文件提出的各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。
四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。
五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
（公  章）

经办人：房立新                                  2018年9月26日


38


