汶上县眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

定配眼镜：每批次产品抽取样品1副，其中1副作为检验样品，复检在原样进行；

老视成镜：每批次产品抽取样品2副，其中1副作为检验样品，1副作为备用样品。

2 检验依据

表1  定配眼镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片的厚度 |  | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 镜片顶焦度 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 光透射比 | 可见光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 4 |  | 紫外光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 5 | 定配眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差 |  | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 定配眼镜的水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 |  | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 定配眼镜的光学中心垂直互差 |  | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 |

表2  老视成镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片和镜圈的几何形状 |  | GB/T 13511.3-2019 |
| 2 | 镜片顶焦度 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 光透射比 | 可见光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 4 |  | 紫外光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 5 | 光学中心水平偏差 |  | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 7 | 光学中心垂直互差 |  | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 8 | 两镜片顶焦度互差 |  | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 9 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第 1 部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019 配装眼镜  第3部分：单光老视成镜

GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。