汶上县粉煤灰砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2抽样基数

抽样样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

每批次产品抽取样品 40块，其中 20块作为检验样品，另20块作为备用样品。

2 检验项目及检验方法

表2 陶瓷砖产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 缺棱掉角 | GB/T 2542 |
|  |  | 裂纹 |  |
|  |  | 弯曲 |  |
|  |  | 层裂 |  |
| 2 | 尺寸偏差 | 长度 | GB/T 2542 |
|  |  | 宽度 |  |
|  |  | 高度 |  |
| 3 | 孔洞率 |  | GB/T 2542 |
| 4 | 吸水率 |  | GB/T 4111 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 26541 蒸压粉煤灰多孔砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。