建设项目环境影响报告表

项目名称：30万吨/年废弃资源利用及20万吨/年水稳碎石加工项目

建设单位（盖章）：汶上县森石建材有限公司

编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 30万吨/年废弃资源利用及20万吨/年水稳碎石加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汶上县森石建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李中国 |  |  | 联系人 |  | 李中国 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省汶上县郭仓镇徐堂村西1000m |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15263746666 |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 | 272500 |  |
| 建设地点 | 汶上县郭仓镇徐堂村西240m |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批单位 |  | 汶上县发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 2018-370830-42-03-050330 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4220废弃资源综合利用业C3039 其他建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 8000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 2600 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 40 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.54% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 投产日期 |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、工程规模： 1、项目由来 随着经济的快速发展，城市发展过程中产生的建筑废弃物日益增多，由于处置场所严重匮乏，导致建筑废弃物处置困难，甚至发生乱倾倒建筑渣土的违法行为，为了推进建筑废弃物资源化处理和再利用，以及随着汶上县棚户区改造工程等重大基础设施项目陆续开工，当地对砂石料、石屑等建材的巨大需求量。 汶上县森石建材有限公司拟投资2600万元在汶上县郭仓镇徐堂村西240m建设30万吨/年废弃资源利用及20万吨/年水稳碎石加工项目。项目占地面积8000m2，项目建设内容主要对建筑废弃物和矿山尾矿进行资源化加工利用，同时生产水稳拌合土20万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）等有关条款规定，该项目需完善环境影响评价手续。该项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中“86废旧资源（含生物质)加工、再生利用”中“其他”，及“十九、非金属矿物制品业”中“防水建材材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”中“全部”类别，该项目需要编制环境影响报告表。因此，项目投资方委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，并编制“环境影响报告表”。我公司在接受委托后，对厂址周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、产业政策符合性 （1）根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目废弃资源利用部分属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于鼓励类建设项目。项目水稳碎石加工部分不属于其“限制类”及“淘汰类”中规定的项目类别，为允许建设项目，项目使用的生产设备经核实不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）淘汰目录，属于允许设备。本项目不违背国家产业政策。 （2）本项目于2018年9月已在汶上县发展和改革局进行了备案，取得了建设项目备案证明（项目代码2018-370830-42-03-050330），因此本项目符合当地产业政策。 （3）国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对本项目未做出限制和禁止的规定，故本项目属允许类项目。 根据以上分析，本项目属于允许发展的产业，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、环境管理及规范符合性分析 （1）项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），本项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。本建项目与该规划的符合情况见下表。 表1-1 项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析 要求; 符合性. （一）促进产业转型发展; 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。; 本项目不在以上禁止改扩建项目之列。. 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。; 本项目为新建项目，项目不属于造纸、印染等重污染项目。. 强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内改扩建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。; 本项目为新建项目，不属于造纸、印染等重污染项目。. 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于“十小”企业。. （二）提升工业清洁生产水平; 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。; 本项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。. （三）实施工业污染源全面达标排放计划; 加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。 深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。; 本项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。. 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。; 本项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。. 加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。; 本项目职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。. 由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。 （2）本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》文件的规定，本项目与该规划符合性分析见下表。 表1-2 项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合性分析 要求; 本项目符合性. 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》. 大力调整产业结构; 全面淘汰燃煤小锅炉，到2015年底前，城市建成区、热力管网覆盖范围内，除保留必要的应急、调峰供热锅炉外，淘汰全部10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶浴炉。将工业企业纳入集中供热范围，2017年底前，现有各类工业园区与工业集中区硬实施热电联产活集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉；不在大型热源管网覆盖范围内的，每个工业园区只保留一个燃煤热源。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用型煤或洁净煤。; 本项目不使用锅炉。. 严格环境准入; 城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。; 本项目不使用锅炉。. 《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》. 加强污染源执法监管; 落实国家大气污染热点网格监管要求，加强工业炉窑、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法; 本项目粉尘采用集气罩+布袋除尘器进一步减少无组织废气排放。. 由上表可见，本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》文件的规定的要求。 （3）本项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙4种生态功能类型。 项目位于汶上县郭仓镇徐堂村西240m，对照汶上县生态红线规划图，与项目区域最近的生态保护红线区为汶上县莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区（JN-B2-01），红线概况见下表。 表1-3 与项目最近的生态红线区域情况表 名称; 外边界; Ⅰ类红线区; 生态功能; 类型; 备注. 边界描述; 面积（km2）; 边界 描述; 面积（km2）. 汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区; 汶上县中部南北向的狭长地带; 21.93; 汶上县中部南北向的狭长地带; 2.06; 土壤保持; 湿地; 为汶上莲花湖省级湿地公园。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B2-01区块. 本项目距离汶上县莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区（JN-B2-01）3.8km，与规划生态保护红线区域无相交。因此，本项目符合《山东省生态保护红线规划》中的要求。 （4）本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的规定，本项目与该文件符合性分析见下表。 表1-4 本项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 本项目符合性. 生态保护红线; 本项目位于汶上县郭仓镇徐堂村西240m，项目中心坐标东经116.488917，北纬35.802378，距离红线区最近距离约为3.8km，不在汶上县莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区（JN-B2-01）范围内。与规划生态保护红线区域无相交，符合生态红线要求。详见附图2. 环境质量底线; 汶上县8月份大气环境质量SO2、NO2、PM10和PM2.5均能满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，汶上县空气质量较好。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定的电源等资源消耗，且本项目不使用锅炉，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 负面清单; 项目区未实施负面清单。. 由上表可见，本项目满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求。 4、选址合理 本项目选址在汶上县郭仓镇徐堂村西240m处，占地内无不良地质，适宜建厂；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，满足卫生及环境防护距离的要求，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。本项目占地属于规划的工业用地，符合汶上县郭仓镇总体发展规划，故本项目选址合理。 二、工程内容： 1、项目概况 本项目属于新建项目，项目厂址位于汶上县郭仓镇徐堂村西240m处（地理位置见图1），主要建设内容包括生产设施以及辅助设施和公用工程等。项目总投资2600万元，其中环保投资40万元，总占地面积8000m2，总建筑面积4500m2；项目建成后可形成年处理废弃建筑材料30万吨及年产20万吨水稳碎石的生产规模；职工定员20人，全年生产时间300天，4800小时。该项目经济技术指标见表1-5。 表1-5 本项目经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 生产规模. 1; 石子、石屑; 万吨/年; 20; 其中188666.31吨用于生产水稳拌合土原料，剩余部分外售. 2; 水稳拌合土; 万吨/年; 20; 主要产品. 二; 年操作日; d; 300; 4800h. 三; 主要原辅料用量. 1; 废建筑材料; 万吨/年; 20. 2; 矿山废石; 万吨/年; 10. 3; 水泥; 万吨/年; 0.6. 4; 粉煤灰; 万吨/年; 0.4. 四; 公用工程消耗量. 1; 水; m3/a; 4074. 2; 电; 万kW·h/a; 20. 五; 全厂定员; 人; 20. 六; 厂区占地面积; m2; 8000. 七; 总建筑面积; m2; 3500. 2、项目组成 本项目组成见表1-6。 表1-6 本项目组成 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，建筑面积4200m2，框架结构，主要设废弃资源利用生产线1条、水稳拌合土生产线1条等。车间为框架密闭结构。. 储运工程; 仓库; 2座，1层，位于生产车间内，密闭结构。主要为独立存放原料、产品。水泥仓1个，容积30m3（18m高），粉煤灰仓1个，容积30m3（18m高）。. 配套工程; 办公楼; 1座，3F，建筑面积840m2，主要用于办公经营管理。. 食堂; 1座，1F，建筑面积56m2，主要服务于职工生活。. 配电室; 1座，1F，建筑面积36m2. 公用工程; 供水; 本项目用水依托郭仓镇供水管网，项目总用水量约4074m3/a。. 排水; 本项目采取雨污分流制，雨水经雨水管网外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后外运堆肥。. 供电; 本项目用电由郭仓镇供电站负责提供，依托村级变压器，年用电量约20万kW·h/a. 环保工程; 废气; 破碎、筛分粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（1#）排放，选粉机粉尘由自带袋式除尘器处理收集，由1#排气筒排放；水稳拌合站生产线，搅拌粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（2#）排放；水泥、粉煤灰筒仓进料，筒仓仓顶设置袋式除尘器，除尘后废气分别经23m排气筒（3#、4#）排放。 无组织废气采用原料仓密闭、物料喷淋、洗车台等措施 食堂油烟采用油烟净化器处理后经屋顶1.5m高烟囱排放; 达标排放. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池（1处、10m3）处理后外运堆肥，不外排。洗车废水经沉淀池处理后重复使用。; 资源化利用. 噪声; 减振、隔声等措施。; 达标排放. 固废; 一般固废收集分类处理（固废间一间、占地250m2），位于生产车间西侧。; 零排放. 生活垃圾：由环卫部门统一收集，卫生填埋。. 3、产品方案 本项目主要产品方案见表1-7。 表1-7 本项目产品方案 产品名称; 单位; 产量; 备注. 石子、石屑; 万吨/年; 20; 其中188833吨用于生产水稳拌合土原料，剩余部分外售. 水稳拌合土; 万吨/年; 20; 主要产品，用于道路修筑. 4、总平面布置 本项目总占地面积约8000m2，项目区场地呈长方形，工程场地地形平坦。本项目主要建筑包括生产车间、仓库、办公室等。本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。本项目厂区按照功能划分为生产区和办公生活区，具体分布如下： （1）生产区：位于厂区北部，主要由生产车间组成。 （2）办公生活区：位于厂区西部。 （3）停车场：位于厂区中部，占地面积约600m2。 （4）道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置道路，以形成完整的道路系统。由于本项目平时人流、物流较大，于厂区东侧设置出入口1个，可保证产品生产和货料畅通运输。 （5）根据区域风频图和气象资料，本项目所在区域主导风向为S（南风），项目废气污染物主要为粉尘。本项目办公生活区位于生产区上风向位置，不会对办公生活区空气环境质量产生较大影响。 （6）本项目主要噪声源为废弃资源利用生产线、水稳拌合站等生产设备等，均位于车间内，采取减振、隔声、距离衰减等措施后，对办公生活区及周围声环境质量影响较小； （7）生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要及物料快捷输送的目的； （8）本项目各功能区布置分区明确，能满足非生产及无关人员进入生产区的要求； （9）本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。 通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小，总图布置基本合理。 本项目厂区总平面布置见附图3，主要建筑物情况见表1-8。 表1-8 本项目主要建筑物一览表 编号; 工程名称; 长×宽×高; 结构; 数量; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 105.6m×36m×10m，1F; 框架; 1; 3800. 2; 仓储区; 30m×23m×10m，1F; 框架; 1; 600; 位于生产车间内. 3; 固废暂存区; 10m×10m×4m，1F; 框架; 1; 100. 4; 食堂; 8 m×7m; --; 1; 56. 5; 配电室; 6m×6m; --; 1; 36. 6; 办公室; 25×7m×3m，3F; --; 1; 520. 合计; 4500. 5、主要原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见表1-9。 表1-9 本项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 一、原辅料. 1; 废建筑材料; 万吨/年; 20; /. 2; 矿山废石; 万吨/年; 10; /. 3; 水泥; 万吨/年; 0.6; 水稳拌合土原料. 4; 粉煤灰; 万吨/年; 0.4; 水稳拌合土原料. 二、动力. 1; 水; m3/a; 4074; 自来水. 2; 电; 万kW·h/a; 20. 6、主要设备 本项目主要设备见表1-10。 表1-10 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废弃资源利用生产线; 条; 1; 内置破碎机、粉碎机、振动筛等. 2; 水泥筒仓; 个; 1; 30m3、18m高. 3; 粉煤灰仓; 个; 1; 30m3、18m高. 4; 水稳拌合站; 条; 1. 5; 铲车; 台; 4. 6; 物料输送带; 个; 若干. 7、公用工程 （1）供电：本项目供电由郭仓镇变电站负责提供，项目年用电量约20万kW·h。 （2）供水： ① 给水： 项目用水由厂区自备井提供，项目用水为生活用水和生产用水。 项目劳动定员20人，用水量按40L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。 ## 项目生产用水包括生产用水、喷洒抑尘用水、洗车用水和绿化用水。 根据建设单位资料，项目水稳拌合站生产用水量约1334 m3/a。 原料场、成品仓、原料上料口及厂区地面道路需要定期进行喷淋洒水降尘，根据企业提供资料，用水量为5m3/d，1500m3/a。 洗车用水经沉淀处理后循环使用，补充损耗，补水量为2m3/d，600m3/a。 厂区绿化面积为1000m2，每天绿化用水量按2.0L/m2·d计，则绿化用水量约为2m3/d，即400m3/a（全年以200天计）。 项目合计用水量为4074m3/a。 ② 排水： 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。项目生产废水随产品带走。职工生活污水按生活用水的80%计，产生量为0.64m3/d，192m3/a，食堂污水经隔油池预处理与生活污水一同经化粪池收集处理后定期外运做农肥。洗车用水经沉淀处理后循环使用，不外排。洒水抑尘水和绿化水蒸发、下渗损耗。 项目给排水平衡图如下： 图1-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目区目前为空置状态，不存在与本项目有关的原有污染存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，东临古城曲阜，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。汶上县境内105国道纵贯南北，规划中的济（南）徐（州）高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km。新修县乡公路1000余km，在全市率先实现村村通柏油路，建成了以县城为中心、四通八达的交通网络。招商政策优惠，发展环境优越。为最大限度地吸引外商投资，制定了用地、收费、服务等方面的优惠政策。建设了规划面积20平方公里的县经济开发区，相继投入近亿元资金，完善了路网、供电、供水、通讯、排污及污水处理等配套设施，建成区面积达到6.6km2，区内形成了“四纵五横”的道路框架。 二、地形地貌 汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5m。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5m，地形较为平缓。 汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7m，最低点在蜀山湖底，海拔36.5m，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。 拟建项目场地地势开阔，地形平坦，地面高程一般为38.75～39.28m，地貌成因类型为冲积扇平原，地貌类型为平地。 三、气象与气候 汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。 气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。 降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。 空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。 气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。 蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362.0mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。 风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。 四、水文 1、地表水系 汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。 （1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2，从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。 （2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。 （3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。 （4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。 （5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。 2、地下水 汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。 区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。 五、地质 1、地质构造 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。 北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。 在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。由老到新的顺序分述如下： （1）寒武．奥陶系(∈-O) 区域上主要分布在刘堤头断裂以西，属海相沉积，厚度800m以上，岩性以浅灰色、灰色厚层状隐晶质灰岩为主，少为深灰色石灰岩，夹有灰褐色白云岩或白云质灰岩，岩溶不发育。 （2）石炭系(C) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）石炭系上统太原组(C3t)：厚161：55～175.OOm，为浅海与滨海环境下的碳酸盐岩与细碎屑岩含煤交替沉积。该组共由8层灰色石灰岩与浅灰色细砂岩、中砂岩及灰黑色粉砂岩、泥岩交互沉积，含煤15层。该地层以三灰、八灰、十灰为重要标志，三灰厚度较大，坚硬，含较丰富的蜒科化石及隧石结核，沉积稳定为特征；八灰位于该地层中部以颜色深，沉积稳定，除极不稳定的九灰外，距下部十灰间距较大；十灰位于本组地层下部，十上灰与十下灰组成上薄下厚的双层机构区分于其它灰岩，为该组地层对比的重要标志。 2）石炭系中统本溪组(C2b)：本组厚25.04～29.14m。为浅海及滨海环境沉积。由浅灰色、灰白色石灰岩及灰绿色、紫红色、灰色泥岩及铝质泥岩组成，偶见粉砂岩。底部褐红色铁质泥岩因长期沉积间断，铁质得到富集而形成残余式铁矿，为本溪组地层与奥陶泵的分界标志。 （3）二叠系(P) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）二叠系上石盒子组(P2SS)：最大接露厚度389.84m，岩性由杂色泥岩、粉砂岩及砂岩组成。下部有一层铝质泥岩，为灰一紫红色，含鲕粒。 2）二叠系下石盒子组(P1XS)：厚度42～69m，岩性由灰绿色、浅灰色砂岩和灰绿色含紫斑的粉砂岩、泥岩组成。与下伏地层整合接触。 3）二叠系山西组(P1S)：厚度52～80m，岩性由灰色一深灰色砂岩、粉砂岩、砂岩和煤组成。其中砂岩含量较高。与下伏地层整合接触。 （4）侏罗系(J3) 区域上分布在郓城断裂以南，刘堤头断裂以东。 最大揭露厚度10.93m，岩性主要为紫红色或红色中、细粒砂岩。夹紫红色泥岩或粉砂岩，与下伏地层不整合接触。 （5）第四系(Q) 在本区广泛分布，厚度达284.41m。岩性以粘土、粉质粘土、细砂、中砂、混粒砂为主，局部发育有呈透镜体或条带状分布粗砂。与下伏地层呈不整合接触。 本项目区区地层为第四系全新统冲积层(Q4 aL)、第四系上更新统冲积层(Q3 aL)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其地层特征描述如下： （6）第四系全新统冲积层(Q4 aL) 1）粉土（Q4 aL）：褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。 2）粉质粘土(Q4 aL)：灰褐、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值fak=100N130kpa。 （7）第四系上更新冲积层(Q3 aL) 1）粉质粘土(Q3 aL)：灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.l0m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 2）中粗砂(Q3 aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 3）粉质粘土(Q3aL)：棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。 4）中粗砂(Q3 aL)：黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。该层揭露厚度为1.60～8.70m。 5）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层揭露厚度为1.60～9.23m。 6）中粗砂(Q3aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层揭露厚度为0.70～>4.00m。 7）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90 m。 2、水文地质 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。 汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。 汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。 其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。 汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。 地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。 本项目区区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入渗为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。 六、地震 拟建项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（2015）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。 七、生物多样性 汶上县生物种类繁多。主要有香附、蔓荆子、枸杞子、桔梗等药材资源104科259种，苇、藕、荸荠 等水生植物，鲤、鲫、鲢、草鱼、鲇鱼等水生动物，兔，獾、狸、刺猬等兽类动物，猫头鹰、麻雀、喜鹊等飞禽。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 汶上县总面积877km2，耕地84.7万亩，辖14处乡镇，即：汶上镇、次丘镇、南站镇、康驿镇、郭楼镇、康驿镇、苑庄镇、南旺镇，白石镇、义桥镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、刘楼镇，493个村居，全县总面积877 km2，总人口78万，是全省30个经济欠发达县之一。 汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等，其中煤炭储量20亿吨，设计年产量45万吨的唐阳煤矿正在建设当中。黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达1.2亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。 汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而倍受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。 汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。 汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。 汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。 汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。 近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气质量 根据济宁市环保局（http://www.jiningepb.gov.cn/art/news/2018/917_36742.html）济宁市大气环境质量2018年8月份14县市区排名，汶上县2018年8月公告数据，具体见下表： 表3-1 汶上县大气环境质量数据 单位：（μg/m3） 监测因子; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5. 监测数值; 12; 17; 57; 38. 根据以上数据，说明本项目汶上县环境空气质量满足二级标准，空气质量良好。 2、地表水环境 项目所在地地表水环境质量功能区属III类区，根据济宁市环保局官方网站发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水泉河牛庄闸桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、地下水环境 评价区域属于农业用水区域，确定地下水质量功能为Ⅲ类，区域内地下水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量 评价区域属于居住、商业和工业混杂区域，确定声环境功能为2类功能区域，评价区域平均噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类功能区标准要求。 5、生态环境 该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差。由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。本项目周围主要环境保护敏感目标见表3-2，附图4。 表3-2 主要环境目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 大气环境; 徐堂村; E; 240; 2573; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 霍仓村; SW; 530; 1560. 任仓村; SW; 390; 1501. 沙岗村; NW; 850; 785. 声环境; 项目区周围200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 地表水 环境; 泉河; E; 7100; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水 环境; 项目周边区域; 《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3; /. 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅲ类标准; 6~9; ≤23mg/L; ≤4mg/L; ≤1.0mg/L; ≤0.2mg/L. 3、地下水环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量标准限值 项 目; pH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1.0. 项 目; 氰化物; 氟化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤0.05; ≤1.0; ≤20; ≤0.002. 4、声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目粉尘排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求、粉尘排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排气筒15m标准要求；无组织粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）无组织排放监控浓度限值。食堂油烟执行《山东省饮食油烟排放标准》 (DB37/ 597-2006)小型饮食单位排放标准（1.5mg/m3）净化设施的最低去除效率不低于85%。 表4-4 污染物有组织排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h（排气筒高度15m）; 采用标准. 颗粒物; 20; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求. 食堂油烟; 1.5; /; 《山东省饮食油烟排放标准》 (DB37/ 597-2006). 表4-5 污染物无组织排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值mg/Nm3; 采用标准. 颗粒物; 1.0; 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）无组织排放浓度限值. 2、废水污染物排放标准 本项目废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及关于批准发布4项标准修改单的通知（鲁质监标发[2011]35号）中重点保护区标准。总氮参考关于批准发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等7项标准修改单的通知（鲁质监标发[2016]46号）。 表4-6 废水排放标准限值 项目; COD; 氨氮; BOD5; SS; 色度; 动植物油; 总氮. 标准; 50mg/L; 5mg/L; 10mg/L; 16mg/L; 30倍; 3mg/L; 15mg/L. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 4、固体废物排放标准 本项目一般固废贮存、处置场的建设满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001、环保部公告2013年第36号修改单）的要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物排放，不需要申请污染物总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： # 一、施工期 项目施工期污染因素主要为：运输及建筑材料运输等产生扬尘，施工机械、设备及运输车辆产生燃油废气对周围环境空气质量的影响；施工机械、设备及运输车辆作业时产生噪声对周围声环境有一定影响；少量施工污水及施工期固体废物（包括建筑垃圾和生活垃圾）对环境的影响；施工对陆域生态环境的影响等。建设期废气、废水、噪声、固体废物等环境影响多为暂时性影响，施工一结束，影响将基本消除。但生态环境的影响为永久性、不可逆影响。 围挡工程 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装工程 工程验收 运行期 土地清理 弃土、废气、废水、噪声 废气、废水、噪声 固废、废气、废水、噪声 固废、废气、废水、噪声 固废、废气、废水、噪声 固废、噪声、废水 废气、废水、固废、噪声 施工期 图5-1 施工期工艺流程及产污工序图 # 二、运营期 1、废建筑材料再生工艺流程及产污环节分析 （1）工艺流程图 本项目以废建筑材料、矿山废石为原料，经人工分拣、上料、破碎、筛分等工序制成，主要工艺流程如下。 石屑 图5-2 本项目废建筑材料再利用生产工艺及产污环节图 （2）工艺流程说明 ① 人工分拣：收集进厂后的废建筑材料暂存于生产车间内，通过人工分拣出杂物及钢筋。 ② 上料：废建筑材料由铲车投入地下上料口，通过振动给料机送至车间颚式破碎机进行破碎。 ③ 破碎：颚式破碎机将物料初破碎后通过密闭皮带送反击式破碎机进一步破碎，然后进入选粉机进行选粉。 ④ 除铁：颚式破碎机和反击式破碎机后输送皮带分别布置除铁器，去除颚式破碎机破碎后的物料和反击式破碎机破碎后的物料中含有的钢筋铁件，除铁器为电磁除铁器，能够自动卸铁。 ⑤ 筛分 振动筛通过多层筛分，大粒径物料进入重新进破碎机进行再破碎，满足粒径规格要求的筛分物料出料成为废弃资源利用产品、建筑道路材料（主要成分为砖砾、土块等），下部细粒径筛分物料进入冲击破碎机进一步破碎生产石子。 ⑥ 风选：完成破碎的物料进入选粉机，通过搅拌布料并通风抽风，将物料中的石屑吹脱，通过选粉机自带的袋式除尘器将石屑拦截下来，存储，形成石屑产品，完成选粉的物料进入振动筛进行筛分。 ⑦ 筛分 振动筛通过多层筛分，大粒径物料进入重新进破碎机进行再破碎，满足粒径规格要求的筛分物料出料成为废弃资源利用产品，下部细粒径筛分物料进入冲击破碎机进一步破碎生产石子。 2、水稳拌合土工艺流程及产污环节分析 （1）水稳拌合站工艺流程 石子、石屑 （2）工艺流程说明 水稳碎石料是由骨料（碎石、砂）、水泥和水混合拌制而成，其一般流程分为预处理工序和搅拌缸拌合工序。 ① 上料 本项目碎石料依托废建筑材料再利用工序产生的石子、石屑。满足产品需要规格的碎石料通过铲车送入碎石料斗及提升机，然后通过密闭的集料输送机，经计量后通过皮带输送机自动进料，送入搅拌缸。水泥、粉煤灰由粉料车运输至厂区，通过粉料输送泵进入水泥及粉煤灰储罐，再经粉料提升机、计量器进入搅拌缸。水泥、粉煤灰从储罐输送至搅拌缸的全过程在密闭条件下进行。水从水箱中经计量泵送至搅拌缸。 ② 计量、配料 石子、砂料卸入料仓内进行计量，计量好后卸到转运的输送带上，由输送带送至搅拌锅上部的料斗等待指令； 同时水泥、粉煤灰等由绞龙输送机输送至各自的计量斗中进行计量。水及外加剂分别由水泵送到计量斗中进行计量。 ③ 物料搅拌 各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令开始顺次投料到搅拌主机中进行搅拌；产出水稳料。 ④ 卸料运输 搅拌完成后，有上料机输送至放料仓，经指令打开放料仓卸料门，将稳定料经卸料斗卸至运输车中，运输车直接运往施工场地，厂内不储存稳定料。

主要污染工序： 项目生产过程的产污环节见下表： 表5-1 项目生产过程产排污环节一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 处理措施. 废气; 上料; 粉尘; 喷淋降尘. 废建筑材再利用废弃资源利用生产线; 粉尘; 破碎、筛分粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15米排气筒（1#）排放，选粉机粉尘由自带袋式除尘器处理收集，由1#排气筒排放. 水稳拌合站生产线; 粉尘; 搅拌粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15米排气筒（2#）排放. 水泥、粉煤灰筒仓进料; 粉尘; 仓顶设置袋式除尘器，除尘后废气由1根15米排气筒（3#）排放. 物料及产品堆放、装卸; 粉尘; 物料机产品存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋系统进行喷水降尘. 车辆运输; 扬尘; 洗车台、厂区道路洒水抑尘. 废水; 职工; 生活污水; 经化粪池收集处理后外运做农肥. 洗车; 洗车废水; 经沉淀、压滤处理后回用. 噪声; 机加工设备; LeqA; 隔声减震、厂房遮挡. 固体废物; 沉淀池; 灰渣; 外售综合利用. 人工分拣; 废钢筋. 除铁器; 废钢筋. 除尘器; 石粉; 回用于生产. 人工分拣; 杂物; 环卫部门清运. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 项目源强分析 - 本项目生产产生的废气包括废建筑材再利用生产中废弃资源利用生产线粉尘、水稳拌合站生产线粉尘、水泥仓、粉煤灰仓呼吸粉尘、物料及产品在装卸、上料过程中产生的粉尘、厂区车辆运输扬尘。 - 废弃资源利用生产线粉尘 废弃资源利用生产线主要的产尘点包括破碎粉尘、选粉粉尘和筛分粉尘。 破碎机在上料、破碎及出料过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂和砾石破碎的经验估算产尘量为0.05kg/t，本项目废弃资源利用生产线原料用量为300000t/a，则粉尘产生量为15t/a。破碎机及下料口连接抽风管，上料、破碎及下料时产生的粉尘由袋式除尘器风机经抽风管抽出处理。 首次筛分机在筛分过程中会产生粉尘，项目使用筛分机为通风筛分，筛分机上部连接除尘器抽风管，筛分机下部进风，风由下至上携带粉尘由抽风管进入袋式除尘器。参考《济宁君蓝环保科技有限公司建筑废弃物资源化综合利用建设项目环境影响报告表》中砂和砾石破碎的经验估算产尘量为0.01kg/t，本项目首次筛分原料为300000t/a，则粉尘产生量为3t/a。 风选工序为通过选粉机将物料中的石屑吹脱后进行收集，参考《济宁君蓝环保科技有限公司建筑废弃物资源化综合利用建设项目环境影响报告表》根据建设方提供资料，完成破碎的物料中石屑含量约为3%，按照石屑全部被吹脱计算，则石屑产生量为6000t/a，选粉机自带集尘器除尘效率为99%，则收集石屑量为5490t/a，剩余60t/a的未收集石粉由生产线袋式除尘器处理。 筛分机在筛分过程中会产生粉尘，项目使用筛分机为通风筛分，筛分机上部连接除尘器抽风管，筛分机下部进风，风由下至上携带粉尘由抽风管进入袋式除尘器。参考《济宁君蓝环保科技有限公司建筑废弃物资源化综合利用建设项目》环境影响报告表，中砂和砾石破碎的经验估算产尘量为0.01kg/t，本项目废弃资源利用生产线筛分原料为19400t/a，则粉尘产生量为1.94t/a。 废弃资源利用生产线收集后经袋式除尘器处理后由废弃资源利用生产线排气筒（1#，15米）排放，除尘效率大于97%，除尘器风机风量为40000m3/h，年生产4800h，则粉尘排放量为2.48t/a，排放浓度为12.90mg/m3，排放速率为0.52kg/h。 表5-2 项目废弃资源利用生产线 废弃资源利用生产线废气; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 上料、破碎及出料工序; 粉尘; 15; 3.13; 0.45; 0.094. 筛分工序; 粉尘; 3; 0.63; 0.09; 0.019. 风选工序; 粉尘; 60.00; 12.50; 1.80; 0.375. 筛分工序; 粉尘; 1.94; 0.40; 0.06; 0.012. 合计; 粉尘; 79.94; 16.65; 2.40; 0.50. - 水稳拌合站生产线粉尘 本项目水泥仓、粉煤灰仓贮存源强参考《第一次全国污染源普查工业污染排污系数手册》（中册）（2010修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表（见表5-2）。 本项目水稳土搅拌工序上方设置布袋除尘器（处理效率99.8%）经除尘后通过排气筒（2#）（高度为15m）高空排放，水泥仓、粉煤灰仓上方设置分别安装一台仓顶式负压脉冲袋式除尘器（处理效率99.8%）经除尘后通过排气筒（3#）（高度为15m）高空排放，污染物产生情况见表5-3、表5-4。本次评价粉煤灰产尘系数参考水泥产尘系数。 表5-3 产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺（工序）名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送 储存工序; 所有 规模; 工业废气量（工艺）; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合 搅拌工序; 所有 规模; 工业废气量（工艺）; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. 表5-4 配料、搅拌工序粉尘排放情况表 污染物; 水泥、粉煤灰用量; 产生量; 废气产生量; 产生浓度; 排放浓度; 排放量. 粉尘; 10000t/a; 57.5t/a; 1419万m3; 4052mg/m3; 8.10 mg/m3; 0.115t/a. 表5-5 水泥仓、粉煤灰仓粉尘排放情况表 污染物; 水泥、粉煤灰用量; 产生量; 废气产生量; 产生浓度; 排放浓度; 排放量. 粉尘; 6000t/a; 12.54t/a; 276万m3; 4543mg/m3; 9.1 mg/m3; 0.025t/a. 粉尘; 4000t/a; 8.36t/a; 184万m3; 4543mg/m3; 9.1 mg/m3; 0.017t/a. - 物料及产品装卸、上料粉尘 物料及产品在装卸、上料过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂石、砾石卸料的经验估算逸散尘量为0.01kg/t，项目总物料产品量为60万吨每年，则粉尘产生量为6t/a。本项目原料及产品均存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋降尘系统，上料口设置在原料仓库内且进行喷淋降尘，降尘效率按95%计，则粉尘排放量为0.3t/a。 （5）石子沙子起尘量 本项目废建筑材再利用废弃资源利用生产线产生的石料、石屑存放于生产车间内，不受风力影响，且项目石料、石屑区配套喷淋装置，产生量小，其产生量包括于厂区车辆运输扬尘量中，本项目不再重复计算。 # （6）厂区车辆运输扬尘 # 项目厂区运输车辆行驶会产生扬尘污染，参考《济宁君蓝环保科技有限公司建筑废弃物资源化综合利用建设项目》环境影响报告表，运输车辆动力起尘量约为0.0014kg/m3，则项目厂区车辆运输粉尘产生量为1.4t/a。 # 出厂的车辆覆盖严实，车辆底盘、车轮和车身周围用冲洗干净，不带尘上路。在厂区设置洗车台，洗车台总长度8m，总宽度6m，两侧设有挡板。喷水高度1.5m，喷水压力0.5MPa，车辆清洗时间不少于5min。采取上述措施的情况下，扬尘治理效率可以达到80%以上，则本项目运输车辆动力起尘量分别为0.28t/a、0.058t/a。 # （7）项目采取的减少无组织粉尘排放的措施 # ① 厂区地面及道路、原料及产品堆场地面全部硬化； # ②封闭仓库存放原料及产品，仓库内设置中央控制式喷淋降尘系统； # ③ 物料上料口、产品卸料口设置在仓库内，上料和卸料时进行喷淋降尘； # ④ 各物料输送皮带全部密闭； # ⑤ 运输车辆覆盖严实并清扫干净，厂区门口设置洗车台，洗车台总长度不低于7m，总宽度不低于5m，两侧有挡板，喷水高度不低于1.2m，水压不低于0.4MPa； # ⑥ 洗车台处设置沉淀池，废水送车间内水处理设施沉淀处理后循环使用； # ⑦ 厂区内配备洒水车对厂区及道路进行定期洒水，道路每天清扫不低于2次，洒水不少于4次，以不产生扬尘； # ⑧ 厂区周围种植防护林，裸露地面必须全部绿化； # ⑨ 厂区配备扬尘监测设备，能够实时监测PM10等粉尘指标； 表5-6 项目合计废气产排情况一览表 合计废气; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3. 有组织; 废弃资源利用生产线（1#排气筒）; 粉尘; 79.94; 16.65; 416.35; 2.4; 0.5; 12.5; 20. 水稳拌合站生产线（2#排气筒）; 粉尘; 57.5; 11.98; 4052; 0.115; 0.024; 8.10; 20. 水泥仓进料粉尘（3#排气筒）; 粉尘; 20.90; 4.35; 4543; 0.042; 0.009; 9.10; 20. 粉煤灰仓进料粉尘（4#排气筒）; 粉尘; 20.90; 4.35; 4543; 0.042; 0.009; 9.10; 20. 无组织; 物料及产品装卸上料粉尘; 粉尘; 6; 1.25; --; 0.3; 0.063; --; 0.5. 车辆运输扬尘; 粉尘; 1.4; 0.293; --; 0.28; 0.058; --; 0.5. （8）食堂油烟 本项目职工定员20人，项目配套食堂为小型饮食单位，食堂油烟采用净化设施去除效率为90%，风机风量均为1000m3/h。项目日运行4h，油烟排放量为0.0004t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，食堂每人每日消耗食用油预计0.02kg/d，则年消耗食用油约0.108t/a，在炒菜时挥发损失约3%，则油烟产生量约0.004t/a。 物料平衡分析 根据企业提供资料及项目源强分析，项目物料平衡见下表。 表5-7 项目全厂物料平衡计算表 输入; 输出. 类别; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 废建筑材料; 300000; 石子、石屑; 200000. 水泥; 6000; 其中; 水稳拌合土使用; 188666.31. 粉煤灰; 4000; 成品销售; 11331.69. 水; 1334; 建筑道路材料（砖砾、土块等）; 95000. 钢筋; 3000. 杂物; 2000. 水稳拌合土; 200000. 废弃资源利用生产线粉尘; 79.94. 其中; 收集; 77.54. 1#排气筒有组织排放; 2.40. 水稳拌合站生产线; 57.5. 其中; 收集; 57.385. 2#排气筒有组织排放; 0.115. 水泥仓、粉煤灰仓贮存; 20.9. 其中; 收集; 20.858. 3#、4#排气筒有组织排放; 0.042. 物料及产品装卸、上料粉尘; 6. 其中; 收集; 5.7. 无组织排放; 0.3. 合计; 311334; 合计; 311334. 表5-8 废建筑材料再利用生产项目物料平衡计算表 输入; 输出. 类别; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 废建筑材料; 200000; 石子、石屑; 200000. 矿山废石; 100000; 其中; 水稳拌合土使用; 188666.31. 成品销售; 11331.69. 建筑道路材料（砖砾、土块等）; 95000. 钢筋; 3000. 杂物; 2000. 废弃资源利用生产线粉尘; 79.94. 其中; 收集; 77.54. 1#排气筒有组织排放; 2.40. 物料及产品装卸、上料粉尘; 3. 其中; 收集; 2.85. 无组织排放; 0.15. 合计; 300000; 合计; 300000. 表5-9 水稳拌合土物料平衡计算表 输入; 输出. 类别; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 石子、石屑; 188666.31; 水稳拌合土; 200000. 水泥; 6000; 水稳拌合站生产线; 57.5. 粉煤灰; 4000; 收集; 57.385. 水; 1334; 2#排气筒有组织排放; 0.115. 水泥仓、粉煤灰仓贮存; 20.9. 其中; 收集; 20.858. 3#、4#排气筒有组织排放; 0.042. 物料及产品装卸、上料粉尘; 3. 其中; 收集; 2.85. 无组织排放; 0.15. 合计; 200000.31; 合计; 200000.31.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 废弃资源利用生产线（1#排气筒） | 粉尘 | 79.94t/a | 2.40t/a |
|  |  |  |  | 16.65kg/h | 0.50kg/h |
|  |  |  |  | 416.35g/m3 | 12.5mg/m3 |
|  |  | 水稳拌合站生产线（2#排气筒） | 粉尘 | 57.5t/a | 0.115t/a |
|  |  |  |  | 11.98kg/h | 0.024 kg/h |
|  |  |  |  | 4052mg/m3 | 8.10mg/m3 |
|  |  | 水泥仓进料粉尘（3#排气筒） | 粉尘 | 12.54t/a | 0.025t/a |
|  |  |  |  | 5.23kg/h | 0.010kg/h |
|  |  |  |  | 4353mg/m3 | 9.10mg/m3 |
|  |  | 粉煤灰仓进料粉尘（4#排气筒） | 粉尘 | 8.36t/a | 0.017t/a |
|  |  |  |  | 3.48kg/h | 0.007kg/h |
|  |  |  |  | 4353mg/m3 | 9.10mg/m3 |
|  |  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 0.004t/a | 0.0004t/a |
|  |  |  |  | 0.003kg/h | 0.0003kg/h |
|  |  |  |  | 3.0mg/m3 | 0.3mg/m3 |
|  | 无组织 | 物料及产品装卸上料粉尘 | 粉尘 | 6t/a | 0.3t/a |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 粉尘 | 1.4 t/a | 0.28 t/a |
| 水污染物 | 生活污水 192 m3/a |  | COD | 400 mg/ L | 资源化利用 |
|  |  |  |  | 0.077t/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/ L |  |
|  |  |  |  | 0.058t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L |  |
|  |  |  |  | 0.007t/a |  |
| 固体 污染物 | 沉淀池 |  | 灰渣 | 6.6t/a | 零排放 |
|  | 人工分拣、除铁器 |  | 废钢筋 | 3000t/a |  |
|  | 除尘器 |  | 石粉 | 156.12t/a |  |
|  | 建筑道路材料 |  | 砖砾、土块等 | 95000t/a |  |
|  | 人工分拣 |  | 杂物 | 2000t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 6t/a |  |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要包括废弃资源利用生产线、水稳拌合站设备噪声及配套风机噪声。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为新建项目，原占地内主要野生植物物种是草科植物，野生动物物种类别较少，主要存在昆虫纲类动物，所占区域内没有珍稀动植物物种，故生态环境质量一般。本项目建成后，在所占地内进行了地面硬化处理，破坏了原有的生态环境质量，造成占地内植物物种消失，动物迁徙。总体上本工程建成后对周围生态环境影响体现在降低了占地内生物量、生物物种消失、影响生物流通等3个方面。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方产生的弃土、植被毁坏造成的生态破坏以及建筑施工人员少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、空气环境影响分析 施工期环境空气污染主要来源于土方填挖及现场堆放、管沟回填和其他施工扬尘、施工机械废气。 （1）施工扬尘 施工过程中扬尘污染的危害较大，影响施工人员及周围居民的身体健康，并且扬尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。扬尘量大小主要取决于风速及地表植被、地表干湿状况。据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，但这与道路状况有很大关系。扬尘粒径都在3～80um，大多为球形，比重在1.3～2.0之间。扬尘由于大小、比重不同，在大气中的停留时间和空间分布也不同。扬尘在受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，因此在施工场地时常可以看到尘土飞扬的现象，就是这原因所致。在自然风作用下，道路产生的扬尘一般影响范围在 100m 以内，为了尽量抑制扬尘产生，需定时洒水和清扫，洒水抑尘的试验结果见表7-1。 表7-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP 小时浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 通过以上对施工期环境影响分析，为将施工期对周围环境的影响控制在最低水平，建议建设单位采取如下控制措施： ① 施工现场需设2m高的隔离防护墙、施工道路硬化。 ② 建筑工地出入口及其它场地建设洗车平台，由专人负责对出场车辆进行清洗，定期洒水，保持建设场地清洁。 ③ 建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放及时清运等防尘防污染措施。 ④ 对易产生扬尘的路面、沙石料堆、存土等采取覆盖、定时洒水措施。 ⑤ 建筑施工企业应当按规定使用预搅拌混凝土，减轻扬尘污染和噪声污染。 ⑥ 合理安排施工顺序，不经许可严禁夜间施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工。噪声较大的工种、工序，施工单位应采取措施减少噪声。因施工特殊要求需夜间施工的，要到环保部门办理审批手续，经审查同意后方可施工。 （2）施工机械废气 主要以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，主要为CO、NOx和THC（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放，难以进行定量预测分析。建议施工单位选择优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，提高机械的正常使用率，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 2、水环境影响分析 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，产生量约为20t/d，经简易沉淀池处理后回用，不外排，不影响周围地表水环境。 施工人员产生少量的生活污水，产生量以20L/天·人计（50人），共为1t/a。施工期间，项目建设临时环保型厕所，生活污水排入环保型厕所预处理后用作农肥，不外排。本工程施工期间采用地下水，会对地下水产生一定的影响，施工时注意加强水的循环利用，避免大量采用地下水，以减小对地下水环境的影响。 3、声环境影响分析 不同施工阶段(拆迁、土石方、打桩、结构、装修)，推土机、挖土机、各种打桩机、混凝土搅拌机、电锯、吊车、升降机等各种机械设备及运输材料的汽车产生的噪声，将对环境造成一定影响。上述机械的噪声值在84～100dB(A)之间，根据西安公路学院环境工程研究室实测结果统计施工机械不同距离处噪声情况见7-2。 表7-2 施工机械不同距离处噪声情况 单位：dB(A) 距离 机械名称; 5m; 10m; 100m; 200m. 推土机; 82; 66; 55.4; 48. 挖掘机; 84; 67.2; 56; 49. 搅拌机; 93.2; 78.2; 64; 51.8. 铲运机; 80.2; 66.3; 55.7; /. 电锯、电刨; 71; 65; 45; 39. 由于项目距离周围的居住区较远，根据噪声预测，施工期施工噪声对附近居民住宅环境影响较小。虽然施工项目距离周围的居住区较远，但还是应该合理安排施工时间、对敏感区设置围栏或临时声屏障、提前公示告知周围公众等污染防治措施，以最低程度的降低施工产生的噪声影响。 4、固体废弃物的环境影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要是建筑弃土和建筑垃圾。据工程土方初步估算，本工程基础工程挖方量较少。处置方案为：工程产生的所有弃土和建筑垃圾全部回填以调整工程场地标高以及用于园区绿化，无外运弃土和建筑垃圾。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。施工期产生的生活垃圾（约为0.01t/d），经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理外运处理。由于施工期拟采用固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。

营运期环境影响分析： - 工程环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目废建筑材料再利用生产工艺以废建筑材料为原料，破碎、筛分粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（1#）排放，选粉机粉尘由自带袋式除尘器处理收集，由1#排气筒排放；水稳拌合站生产线，搅拌粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（2#）排放；水泥、粉煤灰筒仓进料，筒仓仓顶设置袋式除尘器，除尘后废气经由23m排气筒（3#、4#）排放。 （1）有组织排放分析 根据计算，项目有组织粉尘产生及排放情况见下表。 表7-3 项目合计废气产排情况一览表 合计废气; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3. 有组织; 废弃资源利用生产线（1#排气筒）; 粉尘; 79.94; 16.65; 416.35; 2.4; 0.5; 12.5; 20. 水稳拌合站生产线（2#排气筒）; 粉尘; 57.5; 11.98; 4052; 0.115; 0.024; 8.10; 20. 水泥仓粉尘（3#排气筒）; 粉尘; 20.90; 4.35; 4543; 0.042; 0.009; 9.10; 20. 粉煤灰仓进料粉尘（4#排气筒）; 粉尘; 20.90; 4.35; 4543; 0.042; 0.009; 9.10; 20. 由上表可知，本项目有组织废气排放速率最大值为0.50kg/h，排放浓度最大值为12.5mg/m3，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排气筒15m标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求（23mg/m3）。 （2）项目排气筒合理分析 本项目排气筒高度均为15m以上，项目区240m范围内无大气环境敏感保护目标，项目西侧为服装加工厂普通厂房，项目排气筒200m范围内，无15m以上建筑物。项目排气筒高度设置合理。本项目生产车间长100m，生产工位间距较大，排气筒间距均大于30m，本报告不对排气筒进行等效计算。 （3）无组织排放环境影响分析 根据工程分析，物料及产品装卸上料粉尘、车辆运输扬尘经处理后以无组织废气通过车间排放，项目无组织废气产排情况见下表。 表7-4 本项目无组织废气产生排放情况一览表 产污环节; 污染因子; 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率. 物料及产品装卸上料粉尘; 粉尘; 6; 1.25; 0.3; 0.063. 车辆运输扬尘; 粉尘; 1.4; 0.293; 0.28; 0.058. 合计; 粉尘; 7.4; 1.543; 0.58; 0.121. 表7-5 评价标准采用一览表 污染物; 标准; 标准浓度限值(mg/m3). TSP; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均值3倍; 0.9. 由工程分析可知，项目无组织厂界估算参数表详见下表。 表7-6 项目无组织废气面源估算参数表 面源名称; 污染物名称; 面源参数; 排放速率（kg/h）; 标准（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 105.6m×36 m×10 m; 0.121; 0.9. 根据SCREEN估算模式计算，项目无组织估算值详见下表。 表7-7 项目无组织废气面源估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物; 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.008722; 0.97; 1300; 0.0122; 1.36. 193; 0.02904; 3.23; 1400; 0.01111; 1.23. 100; 0.0322; 3.58; 1500; 0.01015; 1.13. 200; 0.03215; 3.57; 1600; 0.009317; 1.04. 300; 0.03125; 3.47; 1700; 0.008593; 0.95. 400; 0.02991; 3.32; 1800; 0.007957; 0.88. 500; 0.02973; 3.30; 1900; 0.007393; 0.82. 600; 0.0272; 3.02; 2000; 0.00689; 0.77. 700; 0.02414; 2.68; 2100; 0.006457; 0.72. 800; 0.02129; 2.37; 2200; 0.00607; 0.67. 900; 0.01883; 2.09; 2300; 0.005722; 0.64. 1000; 0.01672; 1.86; 2400; 0.005406; 0.60. 1100; 0.01497; 1.66; 2500; 0.005119; 0.57. 1200; 0.01347; 1.50; 最大落地浓度; 0.02904; 3.23. 出现距离m; 193. 根据上述计算结果可知，本项目粉尘厂界贡献浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表1无组织排放浓度限值，同时满足目前未实施《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2无组织排放浓度限值，对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目职工定员20人，项目配套食堂为小型饮食单位，燃料采用清洁型能源液化气。食堂油烟采用净化设施去除效率为90%，风机风量均为1000m3/h。项目日运行4h，油烟排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，通过一根高于屋顶1.5m高排气筒排放，排放浓度满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型规模标准（1.5mg/m3），废气产生量较少，对周围环境影响很小。 2、地表水环境影响分析 （1）源项分析 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。项目生产废水随产品带走。洗车用水经沉淀处理后循环使用，不外排。洒水抑尘水和绿化水蒸发、下渗损耗。 职工生活污水按生活用水的80%计，产生量为0.64m3/d，192m3/a，食堂污水经隔油池预处理与生活污水一同经化粪池收集处理后定期外运做农肥。废水中主要的污染物为COD、SS和氨氮，原始浓度分别约为400mg/L、300mg/L和35mg/L，产生量分别约为0.054t/a、0.040t/a和0.005t/a。 （2）污染防治及措施分析 本项目废水主要为生活污水，产生量约为192m3/a，经厂区内化粪池处理后，外运堆肥不外排，洗车废水经三级沉淀池处理后重复使用，不外排。项目对周围地表水环境质量影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产”中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”报告表项目及“J 非金属矿采选及制品制造”中的“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”报告表项目，确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为IV类。 （1）地下水污染途径分析 生产废水、生活污水通过管沟、三级沉淀池、化粪池池体池壁跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染。本项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管沟泄漏下渗、池体池壁下渗等2个类型。 （2）主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表。 表7-8 本项目地下水污染途径及应采取的防制措施 污染途径; 污染环节; 污染防治措施. 管线泄漏; 污水输送; ①选用耐腐蚀耐高温材料管材； ②管线内衬防腐材料； ③管线连接处及阀门重点检查，选用优质产品； ④尽可能地上设置，并在管线下方设置收集槽与事故水池连通； ⑤沟渠建设严格按照《渠道防渗工程技术规范》的要求采取有效的防渗漏措施； ⑥地下走管的管道、 阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖； ⑦排水系统建设雨污分流制。. 池体池壁; 三级沉淀池、隔油池、化粪池; ①自然地基采用粘土夯实硬化； ②池体建设应采用高标号防渗混凝土； ③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等； ④池体内衬防腐、耐高温材料； ⑤混凝土浇筑严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝； ⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。. 本项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。本项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水的影响较小。 4、声环境影响分析 （1）源项分析 该项目主要噪声源为废弃资源利用生产线、水稳拌合站设备噪声及配套风机噪声，根据类比调查，各具体声源等效声级值见下表。 表7-9 项目厂区主要噪声源表 序号; 主要噪声源; 强度dB(A); 噪声控制方法. 1; 废弃资源利用生产线; 95～105; 减振、厂房隔声. 2; 水稳拌合站; 95～105. 3; 风机; 75～85. （2）防治措施及影响分析 本项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减振、隔声等措施后，项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 5、固废环境影响分析 （1）源项分析 本项目固体废弃物主要有建筑道路材料（砖砾、土块等）、钢筋、杂物、除尘器收集的粉尘、厂区沉淀池泥渣、生活垃圾。 ① 项目建筑道路材料（砖砾、土块等）的产生量为95000t/a，全部用于项目区周边道路修筑。厂区沉淀池泥渣6.6t/a，全部用于项目区周边道路修筑。 ② 除尘器收集的粉尘156.12t/a，全部回用于水稳拌合土生产。 ③ 废钢筋：人工分拣、除铁器产生的废钢筋年产生量约30000t/a，收集外售给废旧物资公司。 ④ 杂物：人工分拣产生的杂物，主要为丢弃衣物等生活垃圾，年产生量约20000t/a，送垃圾填埋场处理。 ⑤ 生活垃圾：生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为6t/a。委托环卫部门统一清运。 注：本项目不具备车辆维修能力，车辆维修外送维修厂，因此厂内不会产生废机油。 （2）污染防治及措施分析 本项目固体废物产生及处置措施详见下表。 表7-10 本项目固体废物产生及处理措施 类型; 名称; 形态; 主要成分; 理化性质; 产生量 （t/a）; 处理措施. 一般固废; 沉淀池; 固态; 灰渣; /; 6.6; 全部用于项目区周边道路修筑. 人工分拣、除铁器; 固态; 废钢筋; /; 3000; 收集外售给废旧物资公司. 除尘器; 固态; 石粉; /; 156.12; 全部回用于水稳拌合土生产. 建筑道路材料; 固态; 砖砾、土块等; /; 95000; 全部用于项目区周边道路修筑. 人工分拣; 固态; 杂物; /; 2000; 送垃圾填埋场处理. 职工生活; 固态; 塑料、废纸、餐余垃圾; /; 6; 由环卫部门 定期清运. 合计; 100168.72. 备注：本项目叉车全部到专修部进行维修，不在厂内更换机油。 本项目固体废物产生总量为100168.72t/a，其中沉淀池灰渣，建筑道路材料（砖砾、土块等），全部用于项目区周边道路修筑；人工分拣、除铁器废钢筋收集外售给废旧物资公司；人工分拣产生的杂物送垃圾填埋场处理；生活垃圾由环卫部门收集处置。项目固废暂存间符合一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对周围环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险物质识别 本项目涉及的物料主要为废建筑材料、矿山废石、水泥、粉煤灰等，无危险环评品。 （2）重大危险源辨别 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中未规定以上原辅材料的贮存场所临界量，因此本项目原辅材料均不构成重大危险源。 （3）源项分析 本项目主要危险源为电器燃烧等引发的火灾，产生的环境危害主要包括环境空气、土壤和地下水污染；辐射和热污染；火灾事故下产生消防废水对环境造成二次污染；产生的健康危害主要为辐射、热灼伤和中毒。 （4）最大可信事故 本项目生产过程中产生的最大可信事故为电器设备燃烧引发的火灾事故。 （5）事故防范措施 ① 火灾事故防范措施：严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。 ② 定期检查污水管线，定期检修设备。 （6）火灾事故应急预案 ① 岗位人员立即停车，现场值班人员最大限度组织自救，并组织炉顶人员疏散。 ② 发生火灾事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源（如采取紧急停车）；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 ③ 迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因；接到报警后，通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。 ④ 抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。 ⑤ 救援人员进入现场后，配带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场。 ⑥ 消防人员可根据火灾情况采取相应措施；救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 ⑦ 环保部门接到报警后，应迅速佩戴好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，监测浓度，预测事故影响，采取相应措施。发生火灾事故后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度。 ⑧ 所有电器设备和照明保持原有状态，机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，控制事故扩大。 ⑨ 当事故得到控制，应尽快实现生产自救，同时核查事故对周围环境造成的影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。 ⑩ 事故调查组开展调查，查明原因，总结教训。 （7）结论 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 二、环境防护距离的确定 1、大气环境防护距离 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）A1估算模式，通过将数据带入环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的大气环境防护距离计算软件，大气环境防护距离计算结果见下表。 表7-11 大气环境防护距离计算结果 污染物名称; 生产车间. 粉尘. 无组织排放量（kg/h）; 0.121. 面源长（m）; 105.6. 面源宽（m）; 36. 标准浓度限值（mg/m3）; 0.90. 计算结果; 无超标点. 注：粉尘评价标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值的三倍。 由计算结果可知，本项目生产车间粉尘大气环境防护距离计算结果为无超标点。 2、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm为标准浓度限制（mg/m3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r 为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L 为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。根据当地气象条件和企业的实际情况计算参数取A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84。项目所在地年平均风速2.6m/s，计算得本项目环境防护距离。 卫生防护距离计算结果见下表。 表7-12 卫生防护距离计算结果 污染物名称; 生产车间. 粉尘. 无组织排放量（kg/h）; 0.121. 面源长（m）; 105.6. 面源宽（m）; 36. 标准浓度限值（mg/m3）; 0.90. 计算结果; 3.377. 注：粉尘评价标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值的三倍。 由计算结果可知，本项目生产车间粉尘卫生防护距离计算值为3.377m，根据《有害气体无组织排放控制与工业企业环境防护距离标准的制定方法》的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此本项目生产车间卫生防护距离计算为50m。本项目生产车间边界距离相对较近的敏感目标为厂区东侧徐堂村为240m，满足卫生防护距离要求，今后在此距离范围内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。本项目卫生防护距离包络图见附图5。 三、环保投资 本项目环保措施及环保投资情况见下表。 表7-13 本项目环保措施及环保投资一览表 污染类别; 产污环节; 采取措施; 投资额 （万元）. 废气污染; 废弃资源利用生产线; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（1#）高空排放; 7. 水稳拌合站生产线; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（2#）高空排放; 5. 水泥仓进料粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（3#）高空排放; 0.5. 粉煤灰仓进料粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（4#）高空排放; 0.5. 物料及产品装卸上料粉尘; 原料及产品均存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋降尘系统; 25. 车辆运输扬尘; 洗车台; 1.8. 职工食堂; 油烟净化器; 0.2. 水污染; 职工生活污水; 经隔油池、化粪池、污水管道; 1. 洗车台废水; 沉淀池; 2. 噪声污染; 生产设备; 减振、隔声; 2. 固体废弃物; 一般固废; 一般固废暂存区; -. 合计; 40. 六、建议总量控制指标 本项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物排放，不需要申请污染物总量控制指标。 七、环境管理、监测计划及项目三同时验收 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。 （2）监测计划 本项目污染源和环境质量监测计划如下表。 表7-14 污染源监测计划一览表 污染类型; 监测因子; 监测频次. 废气; 颗粒物; 1次/半年. 噪声; 等效连续A声级; 1次/半年. 监测要求; ①有组织废气：颗粒物（可以委托有资质的单位进行监测） 监测点位：出口排放浓度、排放速率 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测1次。 验收监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个。 无组织废气：粉尘 监测点位：厂界外10m范围内浓度最高点，监控点最多设4个，参照点1个 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测4次 验收监测频次：连续监测2天，每天2次，每次连续采样或在1h内等时间间隔采样4个 ②厂界噪声 监测点位：厂界外1m 例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，昼、夜各监测1次 验收监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测2次. 2、“三同时”验收情况 本项目实施后，“三同时”验收内容见下表 表7-15 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 数量; 验收标准. 废气; 废弃资源利用生产线（1#排气筒）; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（1#）高空排放; 1; 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排气筒15m标准要求. 水稳拌合站生产线（2#排气筒）; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（2#）高空排放; 1. 水泥仓进料粉尘（3#排气筒）; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（3#）高空排放; 1. 粉煤灰仓进料粉尘（4#排气筒）; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（4#）高空排放; 1. 物料及产品装卸上料粉尘; 粉尘; 原料及产品均存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋降尘系统; 1; 粉尘厂界无组织浓度须满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）无组织排放浓度限值. 车辆运输扬尘; 粉尘; 洗车台; 1. 职工食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 1; 《山东省饮食油烟排放标准》 (DB37/ 597-2006)小型饮食单位排放标准. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS等; 化粪池处理措施、污水管道防渗效果良好，无污水外溢; 1个化粪池; 零排放. 地下水; 隔油池、化粪池、污水管道; ——; 对易产生渗漏装置的设施，进行防渗处理，对堆放场还要采取防风吹雨淋措施，防止污染地下水; ——; ——. 噪声; 废弃资源利用生产线、水稳拌合站设备噪声及配套风机噪声; 噪声; 合理布局，采取隔声、减振等措施; ——; 厂界昼夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求. 固废; 一般固废、生活垃圾; 灰渣、废钢筋、石粉、砖砾、土块等、杂物、生活垃圾; 本项目应按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则落实各类固废收集、收集、综合利用及处理处置措施，做到固废零排放; 1处一般固废暂存区; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 风险; 本项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备（例如灭火器、沙箱等）并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。. 卫生防护距离; 今后在本项目生产车间外50m卫生防护距离范围内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。. 施工期; ——. 其它; 待项目所在区域内污水处理厂管网覆盖到后，项目废水应经在水质满足市政污水管网进水水质要求的前提下通过市政管网排入城市污水处理厂进行深度处理后达标排放。. 八、环境管理、监测计划及项目三同时验收 本项目污染物排放清单及管理要求一览表见下表 表7-16 项目污染物排放清单及管理要求一览表 项目; 污染工序; 污染因子; 环保措施; 排放浓度mg/m3; 执行标准; 排放量t/a; 排污口; 环境监测. 工程组成; 占地面积8000平方米，建筑面积5000平方米，办公室面积840平方米，购置破碎机、振动筛、水稳拌合站、物料输送带等加工设备，项目建设内容主要对建筑废弃物和矿山尾矿进行资源化加工利用，同时生产水稳拌合土20万吨的生产规模。. 原辅材料; 建筑废弃物、矿山尾矿、水泥、粉煤灰. 废气; 废弃资源利用生产线; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒高空排放; 12.5; （DB37/2376-2013）表2一般区域标准（颗粒物：23mg/m3）; 2.40; 1#排气筒; 每半年1次. 水稳拌合站生产线; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒高空排放; 8.10; 0.115; 2#排气筒. 水泥仓进料粉尘; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒高空排放; 9.10; 0.025; 3#排气筒. 粉煤灰仓进料粉尘; 粉尘; 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒高空排放; 9.10; 0.017; 4#排气筒. 物料及产品装卸上料粉尘; 粉尘; 原料及产品均存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋降尘系统; -; （DB37/2373-2013）标准无组织排放浓度限值; 0.3; 无组织. 车辆运输扬尘; 粉尘; 洗车台; --; 0.28; 无组织. 职工食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 0.3; （DB37/ 597-2006）小型; 0.0004; 食堂烟囱; —. 废水; 生活污水; 废水、COD、NH3-N; 隔油池、化粪池、防渗; －; （DB37/599-2006）重点保护区标准; 0; 零排放; —. 生产废水; SS; 三级沉淀池; -; （DB37/599-2006）重点保护区标准; 0; 零排放; —. 固体废物; 生产; 废钢筋; 定期收集外售; －; （GB18599-2001）及修改单，（GB18597－2001）及环保部2013年第36号公告修改单要求。; 0; －; 每月1次. 沉淀池灰渣、砖砾、土块等; 全部用于项目区周边道路修筑; 0. 除尘器收集粉尘; 回用于生产; 0. 职工生活; 生活垃圾; 统一收集，由环卫部门定期清运; －; 0; 每月1次. 噪声; 生产设备等; Leq; 基础减振、隔声; －; （GB12348-2008）2 类标准; －; －; 每半年1次. 风险; 主要是可能发生火灾等事故，加强管理，配套灭火设施等. 防渗; 重点防渗区; 化粪池、隔油池、沉淀池. 一般污染防渗区; 车间、厂区地面等. 环境监测; 详见报告表. 信息公开; 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 废弃资源利用生产线 | 粉尘 | 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（1#）高空排放 | 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2排气筒15m标准要求 |
|  | 水稳拌合站生产线 | 粉尘 | 布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（2#）高空排放 |  |
|  | 水泥仓进料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（3#）高空排放 |  |
|  | 粉煤灰仓进料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘装置处理后经23m高排气筒（4#）高空排放 |  |
|  | 物料及产品装卸上料粉尘 | 粉尘 | 原料及产品均存放在封闭仓库内，仓库内设置中央控制喷淋降尘系统 | 粉尘厂界无组织浓度须满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）无组织排放浓度限值 |
|  | 车辆运输扬尘 | 粉尘 | 洗车台 |  |
|  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《山东省饮食油烟排放标准》 (DB37/ 597-2006)小型饮食单位排放标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后外运堆肥，不外排。 | 资源化利用 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 生产废水 | SS | 三级沉淀池 | 零排放 |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 灰渣 | 全部用于项目区周边道路修筑 | 零排放 |
|  | 人工分拣、除铁器 | 废钢筋 | 收集外售给废旧物资公司 |  |
|  | 除尘器 | 石粉 | 全部回用于水稳拌合土生产 |  |
|  | 建筑道路材料 | 砖砾、土块等 | 全部用于项目区周边道路修筑 |  |
|  | 人工分拣 | 杂物 | 送垃圾填埋场处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处置 |  |
| 噪声 | 本项目针对噪声的特点和位置分别采用减振、隔声等措施后，生产过程中厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂区内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响，但是相对于评价区域来说，本项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 30万吨/年废弃资源利用及20万吨/年水稳碎石加工项目属于新建项目，项目厂址位于汶上县郭仓镇徐堂村西240m处，主要建设内容包括项目生产车间以及辅助设施和公用工程等。项目总投资2600万元，其中环保投资40万元，总占地面积8000平方米，建筑面积5000平方米，办公室面积840平方米，购置破废弃资源利用生产线1条、水稳拌合站1条生产设备，项目建设内容主要对建筑废弃物和矿山尾矿进行资源化加工利用，同时生产水稳拌合土20万吨的生产规模。职工定员20人，全年生产时间300天，4800小时。 2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目废弃资源利用部分属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于鼓励类建设项目。项目水稳碎石加工部分不属于其“限制类”及“淘汰类”中规定的项目类别，为允许建设项目，项目使用的生产设备经核实不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）淘汰目录，属于允许设备。本项目不违背国家产业政策。本项目于2018年9月已在汶上县发展和改革局进行了备案，取得了建设项目备案证明（项目代码2018-370830-42-03-050330），因此本项目符合当地产业政策。 3、选址合理 本项目选址在汶上县郭仓镇徐堂村西240m处，占地内无不良地质，适宜建厂；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，满足卫生及环境防护距离的要求，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。本项目占地属于规划的建设用地，符合汶上县郭仓镇总体发展规划，故本项目选址合理。 4、污染物达标排放 （1）废气排放情况 本项目废建筑材料再利用生产工艺以废建筑材料为原料，破碎、筛分粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（1#）排放，选粉机粉尘由自带袋式除尘器处理收集，由1#排气筒排放；水稳拌合站生产线，搅拌粉尘由抽风管收集后经袋式除尘器处理，由15m排气筒（2#）排放；水泥、粉煤灰筒仓进料，筒仓仓顶设置袋式除尘器，除尘后废气经由23m排气筒（3#、4#）排放。 根据计算，本项目有组织废气排放速率最大值为0.50kg/h，排放浓度最大值为12.5mg/m3，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排气筒15m标准要求（3.5kg/h），排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区域的排放要求（23mg/m3）。 物料及产品装卸上料粉尘、车辆运输扬尘经处理后以无组织废气通过车间排放，经SCREEN估算模式计算，本项目粉尘厂界贡献浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）无组织排放浓度限值，对周围环境影响较小。 本项目职工定员20人，项目配套食堂为小型饮食单位，燃料采用清洁型能源液化气。食堂油烟采用净化设施去除效率为90%，风机风量均为1000m3/h。项目日运行4h，油烟排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，通过一根高于屋顶1.5m高排气筒排放，排放浓度满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型规模标准（1.5mg/m3），废气产生量较少，对周围环境影响很小。 （2）废水排放情况 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。项目生产废水随产品带走。洗车用水经沉淀处理后循环使用，不外排。洒水抑尘水和绿化水蒸发、下渗损耗。项目对周围地表水环境质量影响较小。 （3）地下水污染防治情况 本项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。拟建项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水的影响较小。 （4）噪声排放情况 本项目噪声源包括破碎机、振动筛、水稳拌合站、风机等设备运转噪声。通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声等措施后，本项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。 （5）固体物实现零排放 本项目固体废弃物主要有建筑道路材料（砖砾、土块等）、钢筋、杂物、除尘器收集的粉尘、厂区沉淀池泥渣、生活垃圾。 项目建筑道路材料（砖砾、土块等）全部用于项目区周边道路修筑；除尘器收集的粉尘，全部回用于水稳拌合土生产；人工分拣、除铁器产生的废钢筋，收集外售给废旧物资公司。人工分拣产生的杂物，主要为丢弃衣物等生活垃圾，送垃圾填埋场处理；生活垃圾，委托环卫部门统一清运。 项目固废暂存间符合一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对周围环境影响较小。 （6）环境风险水平较低 本项目主要的危险因素来自于电器设备燃烧等引发的火灾，主要风险类型为火灾、中毒和水环境污染事故；危害类型为中毒、灼伤和物理伤害；无重大危险源；环境敏感特征一般；最大可信事故确定为木材遇明火，引起火灾、中毒和水环境污染事故，造成设备损坏和人员伤亡；次生风险事故为消防水对周围地表水以及地下水环境产生不利影响。通过采取严格的防范措施和制定完善的应急预案，可有效降低本项目环境风险水平。 （7）总量控制 本项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物排放，不需要申请污染物总量控制指标。 5、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，工艺设计合理，有良好的污染物处理能力，污染物达标排放，符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑项目可行。 二、必须采取的措施 1、本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。 2、严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。 3、加强环境监测，防止污染物排放超标。 三、建议 （1）落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区应经常打扫，保持清洁。加强对环境保护工作的认识，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 （3）在本项目卫生防护距离范围内不得规划及新建学校、医院、行政部门、居民区等环境敏感项目。 （4）建设单位须按本环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，在以后生产过程中，如需扩大规模或更改生产内容，需向当地环境部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目登记备案证明 附件3 项目选址用地证明 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边敏感环境保护目标 附图4 项目勘探定界图 附图5 项目卫生防护距离包络图 附图6 项目与汶上县莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区位示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印