建设项目环境影响报告表

项目名称: 5000m3/a石板材及异形石材加工项目

建设单位: 汶上县新金盛石材制品厂（盖章）

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 5000m3/a石板材及异形石材加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汶上县新金盛石材制品厂 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 何敬国 |  |  | 联系人 | 何敬国 |  |
| 通讯地址 | 济宁市汶上县白石镇后郑村西830米 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13963710368 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 272500 |
| 建设地点 | 济宁市汶上县白石镇后郑村西830米 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汶上县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-370830-30-03-049582 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3032建筑用石加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4665 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |
| 总投资 (万元) | 183 | 其中：环保 投资(万元) |  | 18.3 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 汶上县新金盛石材制品厂位于济宁市汶上县白石镇后郑村西830米。2010年6月2日汶上县环保局对《汶上县新金盛石材制品厂2200立方米/年石板材加工项目》出具了审批意见，审批文号为汶环登记表[2010]85号。由于产品产量、投资额、设备数量、占地面积、平面布置等发生变化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，并结合济发[2016]33号关于印发《生态济宁建设三年行动计划（2016-2018年）》的通知、《济宁市直部门大气污染治理技术导则》和《济宁市2017年大气污染防治工作方案》（济政字[2017]15号）等文件精神，规范石材加工行业的大气污染治理工作，本项目需重新编制环评报告表。 项目建设方委托我单位对此项目进行环境影响评价。我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场调查和收集资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。（委托书见附件） 二、项目厂址及总平面布置 本项目位于济宁市汶上县白石镇后郑村西830米。厂址地势平坦，所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，厂址地质结构稳定，不压矿，也没有断层通过，场地平整，工程地质条件良好。场址交通便利，基础设施完善，环境良好。（见附图1：项目地理位置图） 厂区总平面布置根据工厂性质、规模、生产流程、物流运输、环境保护、防火防爆、安全卫生、施工检修、生产经营等要求，结合场地地形地貌、气象因素、防洪排涝等自然条件及厂外配套设施分布，进行合理布置。 本项目总占地4665m2，主要建设内容为生产车间、办公室及公用工程等。本厂区按照功能分为生产区、办公区。厂区西侧为运输道路，大门正对运输道路，四周均为石材厂。办公楼位于大门北侧，大锯车间位于厂区北部，喷砂车间和切边磨光火烧车间位于厂区南部。（见附图2：项目平面布置示意图） 表1-1 建设内容一览表 类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 大锯车间; 建筑面积500m2，钢构结构，用于切割下料等。. 切边磨光火烧车间; 建筑面积580m2，钢构结构，用于切边磨光火烧等。. 喷砂车间; 建筑面积130m2，钢构结构，用于喷砂等。. 辅助工程; 办公室; 建筑面积200m2，砖混结构，用于办公等。. 休息区; 建筑面积40m2，砖混结构，用于员工休息等。. 洗车台; 占地面积50m2。. 石材污水处理池; 600m3，用于切割、打磨等工序冷却降尘废水的沉淀分离（四级沉淀）。. 储运工程; 石料堆场; 占地面积约1600m2。. 公用工程; 供水; 厂区自备水井提供。. 供电; 设置变压器一台，年用电量3万kWh。. 环保工程; 废气处理; 生产车间封闭，切割、打磨等工序采用湿法作业；在切割工序上方安装集气装置，收集后经一套脉冲除尘器处理，再经15m高排气筒排放；切边、打磨、喷砂、火烧等产尘工序上方安装集气装置，收集后经一套脉冲除尘器处理，再经15m高排气筒排放车间内加强通风；石料堆场地面硬化，定期洒水；厂区四周设置6m高防尘网；进料、卸料时，进行洒水喷雾抑尘；厂区地面硬化，定期清扫与喷洒路面、料堆，洒水抑尘；厂区设置洗车台。. 废水处理; 冷却降尘废水经石材污水处理池处理后回用于生产； 洗车废水经沉淀池沉淀处理后回用； 生活污水经化粪池处理后外运用于农田沤肥。. 噪声处理; 选用低噪音设备、安装隔声门窗、设备基础加固、安装减振设施，合理布局，厂区进行绿化； 对运输车辆设施进行严格管理。. 固废处理; 石材加工产生的边角料、石材污水处理池和沉淀池的泥渣、废钢砂、废旧絮凝剂包装袋外售，生活垃圾和废油布由环卫部门定期清运，废机油送有资质的单位处理。. 三、生产规模及设备 1、建设规模 表1-2 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 数量. 1; 石板材及异形石材; 5000立方米. 2、主要设备 表1-3 主要设备一览表 序号; 名 称; 型号; 数 量. 1; 大型锯石机; 160-12型; 5台. 2; 红外线切机; 400型; 3台. 3; 磨光机; 2台. 4; 火烧机; 1台. 5; 喷砂机; 1台. 6; 手摇切边机; 1台. 7; 叉车; 4辆. 8; 磨圆机; 1台. 9; 变压器; 160KVA; 1台. 四、原辅材料及能源消耗 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 类别; 名称; 年耗/用量; 来源/备注. 1; 原辅材料; 石材; 6000m3; 外购. 乙炔; 0.5t; 外购. 氧气; 1.5t; 外购. 钢砂; 2t. 絮凝剂; 1t. 2; 能源 消耗; 水; 5544; 自备水井. 电; 3万kWh; 当地供电站. 注：絮凝剂主要成分为聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。 五、公用工程 1、给排水： （1）给水 本项目用水环节主要为职工生活用水，切割、打磨等工序冷却降尘用水，场地降尘用水，洗车台用水，用水来自厂区自备水井。 1）生活用水： 本项目劳动定员22人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），项目职工用水按40L/d计算，生活用水量为0.88m3/d；折合264m3/a。 2）切割、打磨等工序冷却降尘用水 切割、打磨等设备工作过程中不添加冷却液，使用水冷却降尘。根据企业提供资料，切割、打磨时，加工10000m3石材需要用水约3000m3，项目共加工0.6万m3/a石材，冷却降尘用水量约为1800m3/a。冷却降尘产生的生产废水经过石材污水处理池沉淀过滤后回用于生产，不外排，损耗量约占20%，则项目新鲜用水补充量约为1.2m3/d；折合360m3/a。 本项目冷却降尘废水泵入石材污水处理池，加入絮凝剂（聚丙烯酰胺）促进废水中的泥渣沉淀，池底的泥渣和吸附了泥渣的絮凝剂外售，上层水回用于生产。 3）场地降尘用水 项目场地降尘1天4次，范围包括生产车间及石料堆放场地，根据建设单位提供的资料，其面积约为4000m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），项目场地降尘用水系数取1L/(m2·次)，降尘天数300天/a，则项目场地降尘用水量为16m3/d；折合4800m3/a。 4）洗车台用水 项目洗车台1座，车辆清洗用水2m3/d，600m3/a。清洗废水全部经沉淀处理后回用，不外排。循环水损耗量约占20%，则项目新鲜用水补充量约为0.4m3/d；折合120m3/a。 （2）排水 排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。切割、打磨等工序冷却降尘废水经石材污水处理池沉淀后循环使用，不外排。洗车台清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.704m3/d，合211.2m3/a。经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。 切割、打磨等用水 18.48 洗车台用水 1.2 0.4 损耗0.4 循环使用2 沉淀池 地面降尘用水 16 损耗16 生活用水 0.88 损耗0.176 0.704 经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排 石材污水处理池 循环使用6.0 损耗1.2 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电工程 本项目用电由附近现有供电系统就近接入，年用电量3万kWh，厂区内设变配电室，可满足项目用电需求。 3、供热 本项目火烧用热采用氧气+乙炔，办公室冬季取暖、夏季降温均采用空调供给。 六、项目选址及建设可行性分析 1、产业政策符合性 本项目为石材加工项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 （1）项目城市规划符合性分析 项目位于济宁市汶上县白石镇后郑村西830米，该宗用地为建设用地，符合汶上县白石镇产业规划，同意该公司项目入驻，相关证明情况见附件。 （2）土地使用的合法性分析 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 3、环发[2012]77号文符合性 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足环发[2012]77号关于环境风险评价的要求。 4、项目与南水北调工程的关系 项目所在地属于山东省南水北调一般保护区内。按照《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及其修改单中的一般保护区排放标准。项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。因此，项目对南水北调工程影响较小。 5、与《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目厂区位置为35.79°N、116.648°E，根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）图集及济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县），项目不在济宁市生态保护红线规划范围内。汶上县生态保护红线区见附图4，济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县）详见表1-5。 表1-5 济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县） 序号; 生态保护红线区名称; 代码 *; 行政区域县(区、市); 边界描述; 面积 km2; I类红线区; 生态功能; 类型; 备注. 边界描述; 面积 km2. 1; 汶上生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区; JN-B4-03; 汶上县; 汶上县北部边界，黄河以南; 9.84; 汶上县北部边界，黄河以南; 5.4; 生物多样性维护、水源涵养; 森林; 图7-3 包含汶上大汶河省级湿地公园.该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B4-03区块。. 2; 汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区; JN-B2-01; 汶上县; 汶上县中部南北向的狭长地带; 21.93; 汶上县中部南北向的狭长地带; 2.06; 土壤保持; 湿地; 图7-4 为汶上莲花湖省级湿地公园。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B2-01区块。. 3; 汶上县水源涵养生态保护红线区; JN-B1-01; 汶上县; W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域; 0.006; W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域; 0.006; 水源涵养; 湿地; 图7-5 为汶上县饮用水水源地保护区。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B1-01区块。. 七、其他 本项目总投资183万元，年加工石板材及异形石材5000立方米。本项目职工总数为22人，年工作300天，实行八小时工作制。 该项目符合当地经济发展方向，项目技术成熟，产品市场前景广阔。项目回报高、风险小、污染小，具有良好的经济效益、社会效益。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 汶上县新金盛石材制品厂位于济宁市汶上县白石镇后郑村西830米。2010年6月2日汶上县环保局对《汶上县新金盛石材制品厂2200立方米/年石板材加工项目》出具了审批意见，审批文号为汶环登记表[2010]85号。 - 产品产量发生变化，原工程产量2200m3/a，现工程5000m3/a； - 建设地点未发生变化； - 生产工艺未发生变化； - 生产设备量发生变化，原工程生产设备有10片组合锯石机3台，磨光机2台，切边机2台、叉车1台等，现工程生产设备见表1-3； - 占地面积发生变化，原工程4000m2，现工程4665m2； - 投资总额发生变化，原工程120万，现工程183万； - 厂区平面布置发生变化，见附图2和附件； 因此，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》需重新编制环评报告表。 根据原环评登记表，原有项目污染情况如下： 1）废气： 原有项目锯切、磨平、切边等工序均为湿法加工工艺，湿法加工工艺采用喷水降温冷却方式，车间产生的粉尘经风机排出，场地地面硬化并定期洒水，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 2）废水： 原有项目生产冷却水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后合理用作农田肥料，不外排。项目加工冷却水严禁排入水体，保证当地居民饮用水水质安全。 3）噪声： 原有项目的噪声主要是锯石机、磨光机、切边机等设备运行噪声，采用吸声、隔震与减震等措施，以减少噪声对厂区及厂外周围环境的影响，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4）固体废物： 主要为加工过程中生产的废石料（18m3/a）和沉淀池回收的废沉淀渣（5m3/a），二者均回收做建筑材料。厂区职工产生的少量生活垃圾（1t/a）由环卫部门定期外运处理。 2、现有项目存在的主要环境问题： 加工产生的粉尘未做到有组织收集并排放。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置与交通状况 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市。汶上县境内105国道纵贯南北，济（南）徐（州）高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km。新修县乡公路1000余km，在全市率先实现村村通柏油路，建成了以县城为中心、四通八达的交通网络。招商政策优惠，发展环境优越。为最大限度地吸引外商投资，制定了用地、收费、服务等方面的优惠政策。建设了规划面积20平方公里的县经济开发区，相继投入近亿元资金，完善了路网、供电、供水、通讯、排污及污水处理等配套设施，建成区面积达到6.6km2，区内形成了“四纵五横”的道路框架。 二、地形地貌 汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区，包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。 汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。 本项目场地地势开阔，地形平坦，地面高程一般为38.75～39.28m，地貌成因类型为冲积扇平原，地貌类型为平地。 三、气象与气候 汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。 气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。 降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。 空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。 气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。 蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362.0mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。 风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。 日照：年最多日照日数2596.4小时，发生于1995年。 四、水文 1、地表水系 汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。 （1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。 （2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。 （3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。 （4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。 （5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。 2、地下水 汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。 区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。 五、地质 1、地质构造 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。 北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。 在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。由老到新的顺序分述如下： （1）寒武．奥陶系(∈-O) 区域上主要分布在刘堤头断裂以西，属海相沉积，厚度800m以上，岩性以浅灰色、灰色厚层状隐晶质灰岩为主，少为深灰色石灰岩，夹有灰褐色白云岩或白云质灰岩，岩溶不发育。 （2）石炭系(C) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）石炭系上统太原组(C3t)：厚161：55～175.OOm，为浅海与滨海环境下的碳酸盐岩与细碎屑岩含煤交替沉积。该组共由8层灰色石灰岩与浅灰色细砂岩、中砂岩及灰黑色粉砂岩、泥岩交互沉积，含煤15层。该地层以三灰、八灰、十灰为重要标志，三灰厚度较大，坚硬，含较丰富的蜒科化石及隧石结核，沉积稳定为特征；八灰位于该地层中部以颜色深，沉积稳定，除极不稳定的九灰外，距下部十灰间距较大；十灰位于本组地层下部，十上灰与十下灰组成上薄下厚的双层机构区分于其它灰岩，为该组地层对比的重要标志。 2）石炭系中统本溪组(C2b)：本组厚25.04～29.14m。为浅海及滨海环境沉积。由浅灰色、灰白色石灰岩及灰绿色、紫红色、灰色泥岩及铝质泥岩组成，偶见粉砂岩。底部褐红色铁质泥岩因长期沉积间断，铁质得到富集而形成残余式铁矿，为本溪组地层与奥陶泵的分界标志。 （3）二叠系(P) 区域上主要分布在刘堤头断裂以东。 1）二叠系上石盒子组(P2SS)：最大接露厚度389.84m，岩性由杂色泥岩、粉砂岩及砂岩组成。下部有一层铝质泥岩，为灰一紫红色，含鲕粒。 2）二叠系下石盒子组(P1XS)：厚度42～69m，岩性由灰绿色、浅灰色砂岩和灰绿色含紫斑的粉砂岩、泥岩组成。与下伏地层整合接触。 3）二叠系山西组(P1S)：厚度52～80m，岩性由灰色一深灰色砂岩、粉砂岩、砂岩和煤组成。其中砂岩含量较高。与下伏地层整合接触。 （4）侏罗系(J3) 区域上分布在郓城断裂以南，刘堤头断裂以东。 最大揭露厚度10.93m，岩性主要为紫红色或红色中、细粒砂岩。夹紫红色泥岩或粉砂岩，与下伏地层不整合接触。 （5）第四系(Q) 在本区广泛分布，厚度达284.41m。岩性以粘土、粉质粘土、细砂、中砂、混粒砂为主，局部发育有呈透镜体或条带状分布粗砂。与下伏地层呈不整合接触。 拟建厂址区地层为第四系全新统冲积层(Q4 aL)、第四系上更新统冲积层(Q3aL)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其地层特征描述如下： （6）第四系全新统冲积层(Q4 aL) 1）粉土（Q4 aL）：褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。 2）粉质粘土(Q4 aL)：灰褐、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值fak=100N130kpa。 （7）第四系上更新冲积层(Q3aL) 1）粉质粘土(Q3 aL)：灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.l0m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 2）中粗砂(Q3 aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。 3）粉质粘土(Q3aL)：棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。 4）中粗砂(Q 3 aL)：黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。该层揭露厚度为1.60～8.70m。 5）粉质粘土(Q 3aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层揭露厚度为1.60～9.20m。 6）中粗砂(Q3aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层揭露厚度为0.70～>4.00m。 7）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90 m。 2、水文地质 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。 汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。 汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。 其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。 汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。 地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。 拟建厂址区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入渗为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。 六、地震 本项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（1990）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 汶上县总面积877平方公里，耕地84.7万亩，辖2个街道、13处乡镇，即：中都街道、汶上街道、南站镇、康驿镇、南旺镇、刘楼镇、次丘镇、寅寺镇、汶上县、郭仓镇、杨店镇、白石镇、苑庄镇、义桥镇、军屯乡，493个村居，全县总面积877平方公里，总人口74万，是全省30个经济欠发达县之一。 汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等，其中煤炭储量20亿吨。黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达1.2亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。 汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而倍受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。 汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。 汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。 汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。 汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。 近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。参照《济宁市大气环境质量2018年6月份14县市区排名》可知项目附近评价区域大气质量现状较好，各项监测因子(SO2、NO2、PM10、TSP)均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 表3-1 2018年6月全市大气环境质量污染物浓度情况一览表 二、水环境 项目所在地表水泉河环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。根据2017年对泉河牛庄闸的水质在线监测年均数据分析，其监测结果具体见表3-2。 表3-2 2017年泉河牛庄闸河流断面监测年均浓度一览表 （单位：mg/L） 河流名称; 断面名称; 监测结果. CODcor; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 汶上县泉河; 牛庄闸; 15; 0.409; 0.1; 1.4; 4.3. 标准. 汶上县泉河; 牛庄闸; CODcor; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 20; 1.0; 0.2; 1.0; 6. 由上表监测数据可知，项目所在地地表泉河水质能够符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 项目所在地地下水环境质量较好，达到《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。 三、声环境 本项目所在地周围声环境昼间和夜间均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 四、生态环境 该项目所在地周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目所在地周边2km处无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。 表3-3 主要环境保护目标 类别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 水环境; --; 周边; --; III类水域. 环境空气; 后郑村; E; 830; 二类. 前郑村; E; 850. 寨子社区; NW; 1030. 东营村; N; 1060. 声环境; 厂界; --; --; 2类.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准； 表4-1 地表水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥5.0; ≤20; ≤4. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准 项 目; PH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450mg/L; ≤3.0MPN/100mL; ≤1.0mg/L. 项 目; 耗氧量; 氯化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤3.0mg/L; ≤250mg/L; ≤20mg/L; ≤0.002mg/L. 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量二级标准 污染物项目; 浓度限值; 单位. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. 声环境：《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准； 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）“一般控制区”标准。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 排气筒高度(m); 排放速率. 颗粒物; 15; 3.5; --; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; --; --; 20; --; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》. 废水：《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及其修改单中的一般保护区排放标准（环评要求本项目废水零排放）。 噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348--2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单要求，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期产生的污水主要为生活污水，经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。故本项目不占用区域COD和氨氮总量。 |

五、建设项目工程分析

营运期工艺流程及产污环节分析 工艺流程简述（图示）： 图5-1项目生产工艺流程及排污节点情况图 原料石材 湿法切割 火烧、喷砂 成品入库 注：G：废气 N：噪声 S：固废 W：废水 G、N、S、W 湿法打磨 G、N、S G、N、W 工艺说明： 1、原料石材首先经过大型锯石机、红外线切机等湿法切割后，根据客户要求不同，进行后续不同加工。项目切割工艺为湿法切割，切割的同时需喷水进行降温、抑尘。此过程有设备噪声N、边角料S、粉尘G和冷却降尘废水W 产生。 2、打磨工序：打磨工序利用磨光机、磨圆机进行湿法打磨成光面板后，产品入库外售。此过程有设备噪声N、粉尘G和打磨冷却降尘废水 W 产生。 3、火烧工序：通过强热加工成粗糙表面，石材表面在火烧机中经高温火焰加热至晶体爆裂，火焰喷烧采用乙炔、氧气、喷枪，火焰在板面上均匀地移动，喷枪口与板面互相成倾角，火焰的温度约为800~1000℃，造成表面粗糙的效果后，火烧板入库外售。项目采用氧气+乙炔燃烧进行加热，产生二氧化碳和水，不产生有害气体。此过程有设备噪声N、粉尘G、固废S产生。 4、喷砂工序：利用喷砂机的喷枪喷射出的钢砂对石材表面进行处理，产品入库外售。此过程有设备噪声N、粉尘G、固废S产生。 主要污染工序及处理措施： 1、废水 本项目采用湿法作业，切割、打磨等生产工序废水产生量为4.8m3/d折合1440m3/a，主要污染物为SS，其浓度约为2000mg/L，经石材污水处理池沉淀后，直接回用于生产，无生产废水外排。洗车台清洗废水产生量为1.6m3/d折合480 m3/a，主要污染物为SS，其浓度为2000mg/L，经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。抑尘用水全部损耗。 项目工作定员22人，生活污水产生量为0.704m3/d折合211.2 m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水全部经厂区化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。 表5-1 项目厂区废水产生情况及处理措施 项目; 污染物名称; 废水量 （m3/d）; 产生浓度; 产生量; 处理措施及排放去向. 冷却降尘废水; SS; 1440 m3/a; 2000mg/L; 2.88t/a; 经石材污水处理池沉淀后回用. 洗车台清洗废水; SS; 480 m3/a; 2000mg/L; 0.96t/a; 经沉淀池沉淀后回用. 生活污水; CODCr; 211.2m3/d; 300mg/L; 0.06336t/a; 经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排. BOD5; 260mg/L; 0.05491t/a. SS; 200mg/L; 0.04224t/a. 氨氮; 30mg/L; 0.006336t/a. 2、废气 （1）车间粉尘 本项目切割、打磨等工艺采用湿法（边加工边喷水）作业方式。项目年加工石材量15600t，类比同类项目，粉尘产生量取0.1‰，则粉尘产生量为1.56t/a。其中，大锯车间粉尘产生量约占总产生量的50%，0.78t/a；切边、打磨、火烧、喷砂粉尘产生量为0.78t/a。 ①大锯车间：在切割工序上方安装集气装置，经1#脉冲除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 ②切边、打磨、火烧、喷砂工序：在切边、打磨、火烧、喷砂等工序上方安装集气装置，经2#脉冲除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 （2）堆场及道路扬尘 项目原料及成品均为坚固石块，不易起尘，堆场起尘基本可忽略不计。另外本项目每年有15600t原料运入及15600t成品和下脚料运出，车辆行驶会产生道路扬尘，根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内运输地面进行定期清洁路面、晒水抑尘后，路面灰尘量以0.1kg/m2计，项目路面200m2计，则起尘量0.02t/a，以无组织形式排放。 3、噪声 该项目主要噪声源为锯石机、磨光机等设备噪声，根据类比调查，各具体声源等效声级值见表5-2。 表5-2 项目厂区主要噪声源表 序号; 主要噪声源; 强度dB(A); 噪声控制方法. 1; 锯石机; 95～105; 减振、厂房隔声. 2; 切边机; 95～105. 3; 磨光机; 85～100. 4; 磨圆机; 85～95. 5; 喷砂机; 85～95. 要选用低噪声设备，采用吸声或隔音厂房，泵类机组加装隔音罩，机组基础采取隔震与减震措施，主厂房尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要有石材加工边角料、除尘器收集的粉尘、废钢砂、石材污水处理池及沉淀池的泥渣、废旧絮凝剂包装袋、生活垃圾及废机油和废油布。 （1）石板材加工下角料的产生量为2594t/a，石材污水处理池泥渣为3.88t/a，沉淀池泥渣0.96t/a，除尘器收集的粉尘1.467t/a，废钢砂2t/a，絮凝剂包装袋0.005t/a，全部定期收集后外售。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为3.3t/a。委托环卫部门统一清运。 （3）废机油和废油布：产生量分别为0.001t/a，属于危险废物，废机油（900-214-08）送有资质的单位处理，废油布（900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品），已列于危险废物豁免管理清单内，可委托环卫部门处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目工程分析中危险废物汇总表见表5-3。 表5-3 危险废物产生一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.001; 设备检修; 液态; 机油; 废机油; 0.5年; T/In; 危废间暂存、委托有资质单位处理. 2; 废油布; 900-041-49; 900-041-49; 0.001; 设备擦拭; 固体; 油布机油; 废机油; 0.5年; T/In; 委托环卫部门处理.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 大锯车间 | 有组织粉尘 | 61.75mg/m3 | 0.741t/a | 0.6175mg/m3 | 0.00741t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | -- | 0.039t/a | ＜1.0mg/m3 | 0.039t/a |
|  | 切边、打磨、火烧、喷砂工序 | 有组织粉尘 | 61.75mg/m3 | 0.741t/a | 0.6175mg/m3 | 0.00741t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | -- | 0.039t/a | ＜1.0mg/m3 | 0.039t/a |
|  | 堆场、运输道路 | 粉尘 | -- | 0.02t/a | ＜1.0mg/m3 | 0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 冷却降尘废水 | SS | 2000mg/L | 2.88t/a | 0 |  |
|  | 洗车台清洗废水 | SS | 2000mg/L | 0.96t/a | 0 |  |
|  | 生活污水 211.2m3/a | CODCr | 300mg/L | 0.06336t/a | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 260mg/L | 0.05491t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.04224t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.006336t/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要是锯石机、磨光机等设备运行噪声。要选用低噪声设备，采用吸声或隔音厂房，泵类机组加装隔音罩，机组基础采取隔震与减震措施，主厂房尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 3.3t/a |  | 环卫部门处理 |  |
|  | 车间 | 废油布 | 0.001t/a |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.001t/a |  | 送有资质的单位处理 |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 1.467t/a |  | 外售 |  |
|  |  | 废钢砂 | 2t/a |  |  |  |
|  |  | 石材边角料 | 2594t/a |  |  |  |
|  |  | 沉淀池泥渣 | 0.96t/a |  |  |  |
|  |  | 污水处理池泥渣 | 3.88t/a |  |  |  |
|  |  | 絮凝剂包装袋 | 0.005t/a |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 对项目区内进行适当的绿化，各种草坪，乔木、灌木合理搭配，增加区域内的生物多样性，生态系统服务功能增强。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建成投产，本环评不涉及施工期环境影响分析。 运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）车间粉尘 本项目切割、打磨等工艺采用湿法（边加工边喷水）作业方式。项目年加工石材量15600t，类比同类项目，粉尘产生量取0.1‰，则粉尘产生量为1.56t/a。其中，大锯车间粉尘产生量约占总产生量的50%，0.78t/a；切边、打磨、火烧、喷砂粉尘产生量为0.78t/a。 ①大锯车间：在切割工序上方安装集气装置，经1#脉冲除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 ②切边、打磨、火烧、喷砂工序：在切边、打磨、火烧、喷砂等工序上方安装集气装置，经2#脉冲除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 综上，有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求；本环评建议企业加强车间通风，提高空气流通速度，减少废气对工作人员的影响，在采取通风措施后，无组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限制标准，对周围空气环境质量影响不大。 （2）堆场及道路扬尘 项目原料及成品均为坚固石块，不易起尘，堆场起尘基本可忽略不计。另外本项目每年有15600t原料运入及15600t成品和下脚料运出，车辆行驶会产生道路扬尘，根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内运输地面进行定期清洁路面、晒水抑尘后，路面灰尘量以0.1kg/m2计，项目路面200m2计，则起尘量0.02t/a。 项目应切实做好堆场的水泥硬化，定期清洁路面，道路旁设施喷淋洒水装置，保持路面湿润，两侧加强绿化。厂区出入口设置洗车装置，进一步减少运输中的扬尘。采取上述措施后，预计无组织颗粒物周界外最高点浓度小于1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 综上所述，本项目废气的排放浓度能够相应标准要求，项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。 2、废水污染影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目切割、磨光等工序采用湿法作业，废水经石材污水处理池沉淀后，直接回用于生产，无生产废水外排。洗车台清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。抑尘用水全部损耗。 项目工作定员22人，生活污水产生量为0.704m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水全部经厂区化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。 （2）地下水环境影响分析 项目区内表层土主要为第四系孔隙潜水等，其渗透性较强，隔层、自净能力差，有利于地面水和大气降水的下渗。如果防治措施不当，将会对当地的地下水环境造成不良影响。 项目建成后无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后外运用于农田沤肥，不外排。项目污水水质简单，且水量很小，只要采取适当的防渗措施，污水产生和储存处的地面防渗，并加强管理，可消除项目生活污水对地下水的影响。 3、噪声 本项目噪声源主要是锯石机、磨光机等生产设备，噪声级在85～105dB（A）之间。项目对噪声的治理措施为采用隔音门、窗，对强噪声设备加设减振基础，并将噪声设备全部安置在车间内，同时加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，主厂房尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。厂内加强绿化，种植花草树木，厂界种植乔灌结合的绿化带，进一步减轻噪声的影响。 （1）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 （2）预测结果和分析 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是石材污水处理池和沉淀池的泥渣、石材边角料、除尘器收集的粉尘、废钢砂、废旧絮凝剂包装袋、厂区职工的生活垃圾及废机油和废油布。石材污水处理池和沉淀池的泥渣、石材边角料、除尘器收集的粉尘、废钢砂、废旧絮凝剂包装袋外售；厂区职工的生活垃圾，由环卫部门定期外运处理；废机油和废油布属于危险废物，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08本项目废机油应集中收集在专用贮存桶内，并单独存放于危险废物暂存库，危险废物暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取防渗、防雨措施、设计堵截泄漏的裙脚、设置明显警示标志等，在厂内暂存后需委托有危废处理资质的单位处理。废油布（900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品），已列于危险废物豁免管理清单内，可委托环卫部门处理。 堆放固废的地面要硬化处理，并将固废分类堆放。固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。经上述处理措施处理后，项目固体废物对周围环境影响很小。 5、环境风险事故及防范措施分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，通过对该项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1）、风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等相关规定，未列举氧气的临界量；乙炔的临界量为1t。本项目乙炔使用量约0.5t/a，乙炔最大贮存量为0.05t。单元（500米）内存在多种危险化学品时，按照q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1，判别是否为重大危险源。根据计算，本项目不构成重点危险源。 2）、生产危害和卫生防范措施 （1）生产过程的职业危害因素分析 ①火灾 在生产过程中应该加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。 ②触电 用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 ③机械伤害 生产装置中有电机转动设备，存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 ④噪音伤害 生产装置中的转动机械等设备，有噪音伤害因素。 （2）劳动安全卫生措施 ①制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ②生产场地运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派专人定期检查接地状况。 ③生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物质浓度在规定值以下。 ④为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施的设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 （3）劳动卫生 ①加强管理，严格遵守操作规程；操作人员在工作过程要按规定配备穿戴必要的劳动保护用品，并定期进行体检；加强操作人员的技术技能培训，提高业务水平。 ②按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）要求，设置相应的安全防护措施，保持厂区良好的卫生状况。操作人员定期发放劳保卫生防护用品。同时本项目所选设备采用国内外先进设备和工艺技术，提高运行过程中自动化水平，管理也应严格，劳动安全卫生工作达到国家现行的规范和标准要求。 3）、事故防范措施 本项目防范措施主要体现在风险管理方面，项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大：立即报警；采取阻止紧急措施，控制和减少事故危害。 4)、小结 本项目在积极落实好环境风险防范措施的前提下，从环境风险的角度，在可接受范围内。 6、绿化措施 根据《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》鲁环评函[2013]138号文要求，企业应加强厂区绿化、要因地制宜地选择污染物高耐受性植物，尽可能多种植乔木，沿厂界要设置乔木绿化带，努力把企业建在“森林”中。 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。因此，充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在厂区内外采取有效的绿化措施是非常必要的。 （1）注意乔木、灌木、草本植物的比例 按照生态服务功能确定的绿当量，种植一株乔木或大灌木相当于浓密草地1.5m2，因此在有限的面积内扩大乔、灌木的比例，就可以提高绿地生态服务功能。一般，乔木占所有绿化投影面积的比例应保持在50%以上，灌木应至少为20%，草地达60%。 （2）绿化时应保持一定的层次结构 绿化时在生物群落结构上应至少包括乔木－灌木－草本三个层次，这样形成的生态系统功能较完善，抗干扰能力强。另外乔木在种植时应注意株与株的间距，在树与树之间补种草本植物和灌木。 （3）选择混交林代替纯林 绿化时可采用多种树种组成针－阔叶混交林，避免使用抗干扰能力差的纯林。 （4）尽可能使用乡土种 乡土种长期适应本区环境，成活率高，适应力强，抗灾能力强，应是绿化时首选的树（草）种。 （5）道路两侧行道树的种植可考虑减噪绿带设置 在区内道路旁可设减噪绿带，研究表明：由乔木、大灌木与绿篱三者组成的绿带每100m宽度可衰减噪声2.5～5.5dB。道路两侧的绿地均应设置低于路面，便于其获得天然或人工补给水分。 （6）其他区域应派专人做好绿化和管理工作，配备专门浇水、修剪、施肥、车辆等器具，用作日常管理和维护，并制定规章制度，对破坏生态防护成果的行为进行处罚，使生态环境持续得到改善。 （7）各功能区之间及厂区周围建成高大树木的绿化隔离带，形成绿化屏障，以减少噪声对周边居民的影响； （8）绿化种植应避开地下管道和电缆； （9）种植若干花卉，以美化厂容； （10）要做好树木的除虫灭害工作。 本项目对外环境的主要影响是噪声及粉尘。因此，充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在厂区内外采取有效的绿化措施是非常必要的。 7、卫生防护距离分析 （1）大气环境防护距离 采用环境保护部评估中心实验室制作并发布大气环境防护距离标准计算程序(ver1.0)进行计算，计算结果表明，本项目无组织排放污染物无超标点，不设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 本项目不在《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》适用范围内。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，主要按企业大气污染源无组织排放水平确定其所需卫生防护距离。在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。如果工业企业按多种有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，其卫生防护距离级别应提高一级。 根据项目生产过程中产生的废气的无组织排放情况计算卫生防护距离，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中给出的计算公式进行卫生防护距离计算。 卫生防护距离计算公式如下： Qc / Cm＝ (BLc+0.25r2)0.50LD／A 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——标准小时平均浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近三年平均风速及大气污染源构成类别确定。 本项目各无组织排放的粉尘，经上述公式计算后，其结果见下表。 表7-2 项目卫生防护距离计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 面积m2; 计算距离m; 提级后的距离m. 厂区; 粉尘; 0.0408; 4665; 1.127; 50. 由于本项目面源较为分散，因此以整个厂区作为一个面源。根据计算，本项目卫生防护距离50m。因此，项目针对整个厂区划定50m的卫生防护距离。 距离本项目周围最近的敏感点为东侧830m处的后郑村，满足卫生防护距离要求。评价提出在进行城市、乡镇或新农村建设总体规划时，本项目卫生防护距离内不得建设住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 大锯车间 | 粉尘 | 生产车间封闭，切割工艺采取湿法作业，工序上方设置集气罩，经1#脉冲除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放；车间加强通风 | 有组织粉尘满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准 无组织组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放浓度监控限值要求 |
|  | 切边、打磨、火烧、喷砂工序 | 粉尘 | 生产车间封闭，切边、打磨等工艺采取湿法作业，产尘工序上方设置集气罩，经2#脉冲除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放；车间加强通风 |  |
|  | 原料堆场、运输道路 | 粉尘 | 定期洒水抑尘 |  |
| 水 污 染 物 | 冷却降尘废水 | SS | 石材污水处理池沉淀后回用 | 无废水外排 |
|  | 洗车台清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后回用 |  |
|  | 生活污水 | CODcr BOD5 NH3-N SS | 化粪池处理后，外运用于农田沤肥 |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 石材边角料 | 外售 | 一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单要求， 危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 废钢砂 |  |  |
|  |  | 沉淀池泥渣 |  |  |
|  |  | 污水处理池泥渣 |  |  |
|  |  | 絮凝剂包装袋 |  |  |
|  |  | 废机油 | 送有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废油布 | 环卫部门定期清运处理 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 生产过程 | 噪声 | 采取选用优质设备、隔音、减振等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 为了减少该项目对生态环境造成的不利影响，建议采取如下措施应加强厂区绿化建设，包括在生产及生活区植树、种草、养花，在运输道路两侧建设护路林等，美化厂区环境，调节生态平衡。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 汶上县新金盛石材制品厂5000m3/a石板材及异形石材加工项目位于济宁市汶上县白石镇后郑村西830米，投资183万元，项目生产规模为年产成品石板材及异形石材5000立方米，符合国家产业政策。该项目符合白石镇产业规划。 2、产业政策符合性 本项目为石材加工项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 3、周围环境质量现状 （1）环境空气 项目选址区域SO2、NO2、PM10等其它指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值，表明该地区环境空气质量较好。 （2）水环境 项目所在地水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境 该项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 4、运营期的环境影响分析结论 （1）环境空气 1）车间粉尘 本项目切割、打磨等工艺采用湿法（边加工边喷水）作业方式。项目年加工石材量15600t，类比同类项目，粉尘产生量取0.1‰，则粉尘产生量为1.56t/a。其中，大锯车间粉尘产生量约占总产生量的50%，0.78t/a；切边、打磨、火烧、喷砂粉尘产生量为0.78t/a。 ①大锯车间：在切割工序上方安装集气装置，经1#脉冲除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 ②切边、打磨、火烧、喷砂工序：在切边、打磨、火烧、喷砂等工序上方安装集气装置，经2#脉冲除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放。集气效率为95%，除尘效率为99%，引风机设计风量5000m3/h，每天工作8h，年工作时间300d，则废气量为1.2×107m3/a，通过计算，有组织粉尘产生浓度为61.75mg/m3，排放浓度为0.6175mg/m3、排放量为0.00741t/a。另外，车间内仅少量弥散在空气中无组织排放，排放量为0.039t/a。 综上，有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求；本环评建议企业加强车间通风，提高空气流通速度，减少废气对工作人员的影响，在采取通风措施后，无组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限制标准，对周围空气环境质量影响不大。 2）堆场及道路扬尘 项目原料及成品均为坚固石块，不易起尘，堆场起尘基本可忽略不计。另外本项目每年有15600t原料运入及15600t成品和下脚料运出，车辆行驶会产生道路扬尘，根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内运输地面进行定期清洁路面、晒水抑尘后，路面灰尘量以0.1kg/m2计，项目路面200m2计，则起尘量0.02t/a，以无组织形式排放，对周围空气环境质量影响不大。 综上所述，本项目废气的排放浓度能够满足相应标准要求，项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。 （2）水环境 本项目切割、磨光等工序采用湿法作业，废水经石材污水处理池沉淀后，直接回用于生产，无生产废水外排。洗车台清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。抑尘用水全部损耗。厂区内生活污水经化粪池收集后，定期外运沤制农田肥料，不外排。 本项目对地下水产生影响的可能环节为化粪池、石材污水处理池、沉淀池和垃圾暂存地等。化粪池、石材污水处理池、沉淀池采用了防腐，防渗漏设计；沉淀池、石材污水处理池、垃圾暂存地要做好防雨、防渗。因此对地下水环境影响较小。 （3）声环境 本项目产生的噪声主要是锯石机、磨光机等设备在运行过程中产生的机械噪声，噪声级在85～105dB(A)。 在设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。高噪声设备合理布置，尽量远离厂界和办公休息区。加强厂房密闭性，采用隔声门、窗，墙壁加贴吸声材料，经常保养和维护，避免在不良状态下运行。厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化。采取上述措施后，厂界外噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要是石材边角料、石材污水处理池和沉淀池的泥渣、除尘器收集的粉尘、絮凝剂包装袋、废钢砂、厂区职工的生活垃圾及废机油和废油布。石材污水处理池和沉淀池的泥渣、石材边角料、除尘器收集的粉尘、废钢砂、废旧絮凝剂包装袋外售；生活垃圾和废油布由环卫部门定期外运处理，废机油送有资质的单位处理。固体废物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单要求，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单要求。 5、环评总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向。项目产生的生活污水经化粪池处理后外运用于农田沤肥；切割、打磨等工序冷却降尘废水经石材污水处理池沉淀后循环使用，不外排；洗车台清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。切割、打磨等工序采用湿法（边加工边喷水）作业方式，切割工序上方设置集气罩，经1#脉冲除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放，切边、打磨、火烧、喷砂等工序上方设集尘罩，经2#脉冲除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放；同时车间加强通风，厂区及时洒水抑尘，厂界外粉尘能满足国家有关排放标准。固体废物能得到合理处置。该工程在认真落实各项污染防治措施的前提下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。 二、建议 1、要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施。 2、项目生产应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响。 3、要严格进行安全教育培训，认真执行操作规程。 4、加强车间工人的劳动安全保护，根据不同的工序，要配有防护设施。 5、加强厂区内的环境绿化，美化厂区环境。 6、企业切实落实噪声防治措施，设备基础要采取防震措施，墙体加设隔声材料，安装隔声门窗。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置示意图 附图3 卫生防护距离包络线图 附图4 汶上县生态保护红线区图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。