建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产10万立方米商品混凝土项目

建设单位（盖章）:汶上县和润建材有限公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万立方米商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汶上县和润建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡新元 |  |  |  | 联系人 |  | 胡新立 |  |
| 通讯地址 | 汶上县郭仓镇政府南1000米（陈堂村） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13465373234 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 272500 |
| 建设地点 | 汶上县郭仓镇于咀村东北150米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汶上县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-370830-30-03-060402 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3029其他水泥类似制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 14674 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 16000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 160 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。由于商品混凝土搅拌站是一个专业性的混凝土生产企业，管理模式基本定型且比较单一，设备配置先进，不仅产量大、生产周期短，而且配率较为准确，搅拌较为均匀，生产工艺相对简洁、稳定，生产人员有比较丰富的经验，而且实现全天候生产，质量相对施工现场搅拌的混凝土更稳定可靠，提高了工程质量。 随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此大力推广和运用预拌商品混凝土已成历史的必然。混凝土的预拌化是工业发达国家共同的成功经验，也是我国混凝土今后发展方向。 汶上县和润建材有限公司原有“年产10万m3商品混凝土项目”位于汶上县东二环北段路西，苑庄镇水坡崖村南1500米，汶上县环境保护局于2012年1月19日对该原有项目进行了批复，批复文号为汶环报告表【2012】7号。按照汶上县大气污染防治工作领导小组《关于加快商品混凝土行业环境保护三年攻坚转型升级实现绿色生产的实施意见》，城区二环以内、县经济开发区范围内，现有商品混凝土企业完成搬迁。该原有项目建设地点位于城区二环以内，需搬迁，建设单位选址汶上县郭仓镇于咀村东北150米建设本项目。本项目选址距离该公司原有项目约5Km，原有项目现已拆除。由于项目建设地点发生变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》有关规定，该项目需办理环评手续。汶上县和润建材有限公司委托我公司承担其项目环境影响评价报告编制工作，我单位接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行实地勘查与调研，收集有关工程资料，进行该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制该项目环境影响报告表。 2、项目政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目于2018年11月已在汶上县发展和改革局进行了备案，取得了建设项目备案证明（项目代码2018-370830-30-03-060402），本项目符合当地产业政策。 （2）用地及规划符合性 本项目新建厂房进行生产，本项目所在地符合当地建设项目要求，不占用基本农田，且本项目用地不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的用地项目，符合土地利用政策。项目周边多为企业和道路，根据郭仓镇政府出具的证明，项目符合郭仓镇总体规划和产业布局，同意项目入驻。 综上，该项目建设符合国家当前的产业政策，国家及地方土地利用政策。 （3）与园区规划符合性 郭仓工业园位于汶上县郭仓镇政府驻地南，105国道西，规划面积10平方公里。园区内现已完成“三纵三横”道路网络建设，实现了道路、供排水、电力、通讯等基础设施“八通一平”。根据《汶上郭仓工业园区控制性详细规划》，园区产业定位为：纺织服装、机械加工、建材工业（以水泥制品为主）。此外，在发展主导产业的基础上，可适当引进其他的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如无污染或轻污染的高新技术产业，以及利于主导产业链延伸的行业。 本项目属建材行业，符合郭仓工业园区的产业定位要求，项目所在地位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，在郭仓工业园内，根据汶上县郭仓镇土地利用规划图（见附图6），项目占地为工业用地，符合汶上县郭仓镇土地利用规划图。 3、选址合理性分析 本项目位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，新建厂房进行生产，项目东侧为105国道，西侧为其他公司厂房，南侧为田地，北侧为力加力钢结构公司。（项目地理位置见附图1） 项目生产过程中产生的污染在采取有效的防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；大气环境防护距离和卫生防护距离范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感保护目标项目；区域具有水、电及交通便利等有利条件。 4、平面布置合理性分析 项目所处位置地势平坦，厂区大门位于厂区南部，朝向生产道路，办公室位于厂区东南部，砂石仓库位于厂区西部，水泥筒仓、粉煤灰筒仓、添加剂储罐设置于生产车间内部，位于厂区中部，厂区生产设备均远离办公区。项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的间距，项目噪声及废气排放源距离敏感点较远，影响较小，其平面布置基本合理。（具体位置见附图2：平面布置图） - 环境管理及规范符合性分析 （1）项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），本项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。本项目与该规划的符合情况见下表。 表1-1 项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析 要求; 符合性. （一）促进产业转型发展; 严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。; 本项目不在以上禁止改扩建项目之列。. 优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。; 本项目位于汶上县郭仓镇，符合规划。. 强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内改扩建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。; 本项目为新建项目，不影响当地水环境承载能力。. 全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于“十小”企业。. （二）提升工业清洁生产水平; 依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。; 本项目不在强制性开展清洁生产审核行业范围之内。. （三）实施工业污染源全面达标排放计划; 加强工业污染源排放情况监管。2018年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。 深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。; 企业加强污染防治工作，废气达标排放，废水不外排。. 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。. 加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。. 由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。 （2）本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》文件的规定，本项目与该规划符合性分析见下表。 表1-2 项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合性分析 要求; 本项目符合性. 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》. 大力调整产业结构; 全面淘汰燃煤小锅炉，到2015年底前，城市建成区、热力管网覆盖范围内，除保留必要的应急、调峰供热锅炉外，淘汰全部10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶浴炉。将工业企业纳入集中供热范围，2017年底前，现有各类工业园区与工业集中区硬实施热电联产活集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉；不在大型热源管网覆盖范围内的，每个工业园区只保留一个燃煤热源。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用型煤或洁净煤。; 本项目不使用锅炉。. 严格环境准入; 城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。; 本项目不使用锅炉。. 《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》. 加强污染源执法监管; 落实国家大气污染热点网格监管要求，加强工业炉窑、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法。; 加强管理，减少无组织废气排放。. 由上表可见，本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》文件的规定的要求。 （3）本项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙4种生态功能类型。 本项目位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，项目中心坐标东经116.484038，北纬35.774286，距离汶上生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区、汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区及汶上县水源涵养生态保护红线区均较远，不在上述汶上县3个生态保护红线区范围内。距离最近的汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区约2.8km，与规划生态保护红线区域无相交。因此，本项目符合《山东省生态保护红线规划》中的要求。 （4）本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的规定，本项目与该文件符合性分析见下表。 表1-3 本项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 本项目符合性. 生态保护红线; 本项目位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，项目中心坐标东经116.484038，北纬35.774286，距离最近的汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区约2.8km，与规划生态保护红线区域无相交，符合生态红线要求。详见附图3。. 环境质量底线; 汶上县2018年8月份大气环境质量SO2、NO2、PM10和PM2.5均能满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，汶上县空气质量较好。 2018年9月省控地表水泉河牛庄闸断面水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据汶上县环境监测站2017年度例行监测信息情况，汶上县2个集中式生活饮用水水源（东圣泉水厂、中都水厂）共监测项目23项，水质全部达标。 项目废水、废气、固废合理处置，噪声达标，不会触及当地环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定的电源等资源消耗，且本项目不使用锅炉，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 负面清单; 项目区未实施负面清单。. 由上表可见，本项目满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求。 6、建设规模 建设规模：项目新建厂房进行生产，主要建筑物包括生产车间、办公室、原料仓库等，总建筑面积21105m2。 本项目需要员工50人，一班8小时工作制，年有效工作时间300d。 项目总投资16000万元，其中环保投资160万元。 项目建设2条商品混凝土生产线，投产后达到年产10万立方米商品混凝土的生产规模，投产日期为2019年7月。 项目组成情况见表1-1。 表1-4 项目组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积19105m2，1层建筑，钢结构。设置2条180型生产线，内置混凝土搅拌站2处，装载机2台，砂石分离机1台，混凝土罐车10辆，水泥筒仓，粉煤灰筒仓等。; 新建. 配套工程; 砂石仓库; 建筑面积1000m2，主要储存砂石。; 新建. 办公室; 建筑面积1000m2，主要用于日常办公、休息和接待。; 新建. 配电房; 建筑面积50m2，配置500KVA变配电设备。; 新建. 水泥筒仓、 粉煤灰筒仓; 筒仓8个，其中4个水泥筒仓（220吨储存量筒仓2个，300t储存量筒仓2个），4个粉煤灰筒仓（100吨储存量筒仓2个，300t储存量筒仓2个），每个筒仓高度均为20米。; 新建. 添加剂储罐; 4个，卧式储罐，储存量均为10t。. 公用工程; 供水; 本项目采用自备井为水源，用水量为21260m3/a。; 新建. 排水; 采取雨污分流制，雨水排入厂区雨水管网；生活污水经化粪池收集后外运堆肥，不外排；生产废水经四级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。; 新建. 供电; 利用周边供电线路提供，年用电约120万kW·h。; 新建. 环保工程; 废气; 筒仓粉尘：8个筒仓经各自脉冲式除尘器（除尘效率99%）+各自20m高排气筒排放；投料搅拌工序粉尘经各自脉冲式除尘器（处理效率99.9%）处理后经各自15m高排气筒排放； 生产过程在输送、计量过程产生的粉尘：全封闭式生产；散装运输车抽料时放空口产生的粉尘：放空口处安装自动衔接输料口，待每次放料结束后先关闭圆筒仓进料口阀门，然后出料车辆才能行驶；进料斗粉尘洒水抑尘； 运输车辆动力起尘：对原材料运输车辆采取蓬布覆盖或罐装运输措施，地面全部硬化，并对进出车辆轮胎进行冲洗，根据项目的实际情况，对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘；汽车尾气无组织排放；物料装卸及堆放粉尘：密闭堆放，洒水抑尘。; 达标排放. 废水; 生活污水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排；生产废水经四级沉淀池（30m3，10m×5m×0.6m）沉淀处理后循环使用，不外排。; 零排放. 噪声; 对设备进行隔声、减振措施，对运输车辆设施进行严格管理。; 达标排放. 固废; 除尘系统收集的粉尘全部回用于生产；沉淀池沉渣收集作为路基材料外运处理；生活垃圾由环卫部门外运处理。 固废暂存于固废间（1处，10m2），定期处理。; 零排放. 7、主要设备及原材料消耗 主要设备型号及数量见表1-5。 表1-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 搅拌楼系统; 2HZS180; 2套. 2; 地磅; 80t; 1台. 2; 装载机; ZL50; 2台. 3; 搅拌运输车; 8m3; 10辆. 4; 地泵; 600t; 2台. 5; 车轮清洗机; 1台. 6; 洒水车; 1辆. 7; 喷淋装置; 1套. 8; 水泥筒仓; 4个; 220吨储存量筒仓2个， 300t储存量筒仓2个. 9; 粉煤灰筒仓; 4个; 100吨储存量筒仓2个， 300t储存量筒仓2个. 10; 添加剂储罐; 4个; 储罐储存量均为10t. 11; 风机; 10台; 风量3000m3/h. 12; 布袋除尘器; 10台; 水泥筒仓配套4个，粉煤灰筒仓配套4个，搅拌站生产线配套2个. 注：项目设备无国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制及淘汰使用的设备。 项目投产后，根据企业提供的材料，每年所需主要原辅料情况见表1-6。 表1-6 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原材料. 1; 砂子（中砂）; t; 10万; 外购. 2; 石子; t; 10万; 外购. 3; 水泥; t; 4万; 外购. 4; 粉煤灰; t; 8000; 外购. 5; 添加剂 （LY-2 高效泵送减水剂）; t; 1700; 外购. 6; 水; t; 20000. 能源消耗. 1; 电; 万kW·h; 120; 利用周边现有供电线路引入，厂区内设置一座500KVA配电室. 2; 一次水; m3; 21260; 经厂区自备井提供. 本项目主要产品产量见表1-7。 表1-7 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产量; 备注. 1; 商品混凝土; 立方米/年; 10万; 外售. 商品混凝土的比重一般为2500kg/m3，10万立方米/年商品混凝土按重量可折算为25万吨/年。本项目实际所需原材料合计重量为26.2万吨，具体物料平衡见下表。 表1-8 物料平衡表 单位：t/a 输入; 输出. 类别; 数量; 类别; 数量. 砂子; 10万; 产品：商品混凝土; 25万. 石子; 10万; 废气（粉尘）; 1.316. 水泥; 4万; 固废（除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣）; 383.364. 粉煤灰; 8000; 生产废水（搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水）; 11615.32. 添加剂; 1700. 水; 20000. 合计; 26.2万; 合计; 26.2万. 8、公用工程情况 （1）给水：本项目用水主要为生产工艺用水、搅拌冲洗用水、运输车辆清洗用水、作业区冲洗用水、生活用水。一次总用水量为21260m3/a，本项目用水情况及水平衡图见表 1-9和图1-1。 表1-9 项目用水情况一览表 用水环节; 用水规模; 用水定额; 用水量（m3/a）; 来源. 生产工艺用水; 2万m3; 0.2m3/m3产品; 14060; 一次水. （5940）; （回用水）. 搅拌冲洗用水; 2台，每天冲洗一次; 每天总冲洗量约为2m3; 600; 一次水. 车辆冲洗用水; 共运输6000车次; 一次用水量约为0.5m3; 3000; 一次水. 作业区冲洗用水; 作业区面积约为2000m2; 按0.5m3/100m2·d计; 3000; 一次水. 生活用水; 50人不住宿; 40L/人·d; 600; 一次水. 合计; 21260; 一次水. 14060 20000 生产工艺用水 进入产品 5940 损耗120 经化粪池收集后，外运堆肥，不外排 生活用水 600 480 损耗60 21260 600 540 3240 一次水690 搅拌楼清洗用水 砂石分离机 四级沉淀池 损耗300 3000 2700 运输车辆清洗用水 损耗300 3000 2700 作业区喷洒用水 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/a （2）排水：排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。生产废水包括搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水。其中搅拌冲洗废水和运输车辆冲洗废水经砂石分离机分离后与作业区地面冲洗废水一并排入四级沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，不外排。职工生活污水经化粪池处理后外运堆肥，实现资源化利用，不外排。 （3）消防：总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围设置消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的干粉灭火器。 - 供电：项目用电由周边现有供电线路引入，厂区内设置一座500KVA配电室，能够满足用电需求。 - 采暖：办公室使用空调供暖。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目现状为空地，没有建设，不存在原有污染情况及主要的环境问题。 图1-2 项目所在地现状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 拟建项目位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米（东经116.484038，北纬35.774286）。 汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，东临古城曲阜，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。汶上县境内105国道纵贯南北，济徐高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km，交通便利。 2、地形地貌 汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。 3、气候、气象 汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。 4、地表水 汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。 （1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57m3/s，多年平均最小流量1.48m3/s，为季节性河流。 （2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。 （3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。 （4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。 （5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。 5、地下水 汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。 6、地质 （1）地质构造 汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。 北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300°～350°的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。 在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。 （2）水文地质 汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。 其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。 汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。 地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。 7、南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单保护区域中的标准要求： 表2-1 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单 指标; BOD5（mg/L）; COD（mg/L）; SS （mg/L）; 石油类（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 总氮（mg/L）; 依据. 标准值; 20; 60; 30; 5; 10; 20; 一般保护区域标准. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 15; 重点保护区域标准. 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目厂区距离南水北调东线工程主干线最近距离约24km，属于南水北调东线工程沿线一般保护区。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 汶上县总面积877km2，耕地84.7万亩，辖14处乡镇，即：汶上镇、次丘镇、南站镇、康驿镇、郭楼镇、康驿镇、苑庄镇、南旺镇，白石镇、义桥镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、刘楼镇，493个村居，全县总面积877km2，总人口78万，是全省30个经济欠发达县之一。 汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等，其中煤炭储量20亿吨，设计年产量45万吨的唐阳煤矿正在建设当中。黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达1.2亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。 汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而备受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。 汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。 汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。 汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。 汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。 近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气质量 根据济宁市生态环境局公示信息，汶上县2018年1月-12月公告数据： 表3-1 汶上县大气环境质量数据单位：（μg/m3） 监测数值 监测因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5; 综合指数; 优良天（天）. 1月份; 27; 47; 153; 109; 7.89; 12. 2月份; 22; 35; 133; 82; 6.53; 13. 3月份; 18; 26; 83; 49; 4.82; 23. 4月份; 16; 29; 102; 52; 5.2; 22. 5月份; 18; 26; 83; 49; 4.82; 23. 6月份; 11; 22; 75; 44; 4.46; 19. 7月份; 8; 20; 59; 37; 4.11; 19. 8月份; 12; 17; 57; 38; 4.1; 15. 9月份; 19; 30; 66; 38; 4.56; 24. 10月份; 27; 43; 90; 50; 5.66; 27. 11月份; 18; 48; 129; 84; 6.87; 18. 12月份; 24; 55; 143; 90; 7.31; 15. 根据以上数据，说明汶上县环境空气质量部分满足二级标准，随着环境治理力度增强及重污染天气预案的实施，汶上空气质量将进一步改善。 2、地表水环境 项目所在地地表水环境质量功能区属III类区，根据济宁市环保局官方网站发布的“山东省省控重点河流水质状况（2018年9月）”，项目周边地表水泉河牛庄闸桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 图3-1 山东省省控重点河流水质状况图 3、地下水环境 参照汶上县环境监测站2017年度例行监测信息情况，汶上县2个集中式生活饮用水水源（东圣泉水厂、中都水厂）共监测项目23项，水质全部达标。该区域地下水环境质量较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量 评价区域属于居住、商业和工业混杂区域，确定声环境功能为2类功能区域，评价区域平均噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类功能区标准要求。 5、生态环境 该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。本项目周围主要环境保护敏感目标见表3-2，附图4。 表3-2 建设项目周边环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 大气环境; 于咀村; SW; 150; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 陈堂村; W; 620; 500. 佛店村; SW; 730; 600. 双楼村; SW; 960; 400. 夏庄村; SW; 870; 800. 陈堂小学; SW; 1050; 200. 路桥村; S; 1100; 600. 路庄村; SE; 550; 800. 王楼村; SE; 850; 300. 干河头村; E; 280; 800. 王庄村; NW; 500; 600. 王庄小学; NW; 660; 200. 声环境; 于咀村; SW; 150; 300; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水 环境; 小汶河; W; 1400; ---; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 莲花湖; SW; 3000; ---. 地下水 环境; 项目周边区域; ---; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10和PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量执行标准 单位：µg/m3 污染物名称; 年平均浓度限值; 日平均浓度限值; 1小时平均浓度限值. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. 2、地表水环境质量标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、地下水环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目; pH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1.0. 项 目; 阴离子表面活性剂; 氨氮（以N计）; 硝酸盐; 挥发性酚类（以苯酚计）. 标准值; ≤0.3; ≤0.5; ≤20; ≤0.002. 4、声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 表4-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 表4-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 依据. 噪声限值[Leq：dB（A）]; 70; 55; GB12523-2011. 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 2、废气污染物排放标准 有组织粉尘执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业一般控制区标准；无组织粉尘执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准要求。 表 4-7 山东省建材工业大气污染物一般控制区排放标准 单位：mg/m3 工业; 受控工艺或设备; 污染物; 新建; 无组织排放限值. 水泥; 散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 20; 0.5. 3、废水污染物排放标准 本项目废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）修改单（鲁质监标发[2011]35号）中的一般保护区域标准及修改单的要求，本项目废水零排放。 表4-9 废水排放标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5. 标准限值; 6~9; 60; 20. 项目; 氨氮; 悬浮物; 动植物油. 标准限值; 10; 30; 5. 4、固体废物排放标准 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营后，不产生SO2、NOx废气，不需申请SO2、NOx总量控制指标。 本项目生产废水经四级沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池收集后外运堆肥，不外排。故本项目无需申请CODCr、氨氮总量控制指标。 因此，本项目无需单独申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期 （一）工艺流程 图5-1 施工期流程及产污环节图 （二）主要污染工序 1、废气 拟建项目施工期产生的废气主要有施工扬尘、装修废气、运输车辆汽车尾气。 2、废水 拟建项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。 3、噪声 拟建项目施工期产生的噪声主要为施工机械设备运行产生的噪声。噪声源强一般在75dB(A)~115dB(A)。 4、固体废物 拟建项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期 （一）建设项目工艺流程及污染工序： 扬尘、噪声 扬尘、噪声 铲车 石子 原料仓库 进料口 铲车 原料仓库 砂子 粉状原料 水泵 终端显示器 石仓 砂仓 筒仓 水槽 添加剂槽 配料门 微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作 键盘输入 粉尘 配料门 螺旋机 水泵 计量 计量 计量 计量 计量 放料阀 泵 输送带 放料阀 搅 拌 机 出料门 粉尘、噪声 混凝土搅拌车 送工地 图5-2 商品混凝土生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程文字说明： 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 项目砂子、石子提升以输送机输送方式完成。水泥、粉煤灰则以压缩空气吹入水泥、粉煤灰筒仓，辅以螺旋输送机给秤供料，搅拌用水采用压力供水。项目添加的外加剂主要为高效泵送减水剂等外加剂。 注：项目商品混凝土搅拌站成套设备均由PLC计算机操作控制，全密闭式生产。水泥外购，不存在水泥粉磨及水泥制造等工艺。 （二）主要污染工序 1、废气 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，其来源包括原料输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、搅拌工艺粉尘、筒仓粉尘及堆场扬尘。 （1）有组织废气 ①筒仓粉尘 本项目设置4个水泥筒仓，4个粉煤灰筒仓，水泥、粉煤灰筒仓仓顶粉尘产生量与水泥厂水泥筒仓基本相同，每个筒仓设置一个仓顶除尘器进行拦截除尘，库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器。本项目仓顶除尘器除尘效率可达99%以上，处理后的废气经20m高的排气筒排放。类比同类型企业，单个筒仓粉尘产生情况如下表： 表5-1 单个筒仓粉尘产生及排放情况一览表 除尘 设施; 风量 (m3/h); 入口浓度（mg/m3）; 粉尘产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 粉尘排放量（t/a）; 除尘效率(%). 筒仓仓顶除尘器; 3000; 1800; 12.96; 18; 0.13; 99. 项目共设置筒仓仓顶除尘器8个，故项目产生粉尘量为103.68t/a；其粉尘排放量为1.04t/a。 ②搅拌粉尘 料仓内的水泥、粉煤灰及矿粉经计量后经过封闭式管道加入搅拌机中，在此过程中无粉尘产生。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订版）3122混凝土结构件产排污系数表，物料混合搅拌工序工业废气产生系数为1419m3/t-水泥，粉尘产生系数为5.75kg/t-水泥。本项目水泥、粉煤灰原料总用量为4.8万t/a，项目共设置两条搅拌站生产线（均为180型），每条生产线水泥、粉煤灰原料用量为2.4万t/a。单条生产线搅拌废气量为3405.6万m3/a，粉尘产生量138t/a，故粉尘产生浓度为4052.1mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理后由15m排气筒排放。除尘系统总去除效率为99.9%，则排气筒排放量为0.138t/a，排放浓度4.05mg/m3。 两条生产线粉尘产生量合计276t/a，搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理后分别由15m排气筒排放（除尘系统去除效率均为99.9%），则两条生产线搅拌粉尘处理后经排气筒排放量为0.276t/a。 表5-2 搅拌粉尘产生及排放情况一览表 生产线; 除尘设施; 入口浓度（mg/m3）; 粉尘产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 粉尘排放量（t/a）; 除尘效率(%). 单条180型; 布袋除尘器; 4052.1; 138; 4.05; 0.138; 99.9. 两条180型合计; /; /; 276; /; 0.276; /. （2）无组织粉尘 ①输送、投料粉尘 本项目石子、砂子等提升以输送机输送的方式完成，项目在投料过程中采用水喷淋润湿，输送原料采用封闭式的输送方式，因此，该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为碎石浮尘，排放方式呈现无组织排放，类比济宁中联混凝土有限公司年产150万m³/a商品混凝土项目（位于济宁市高新区柳行街道办事处南营村西），该项目在输送、计量过程中产生的粉尘量非常小，约为0.3t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。 ②运输车辆起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各150辆·次；空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表5-3 车辆行驶扬尘量一览表 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 1.12; 1.92; 2.60; 3.24; 3.82; 4.40. 重车; 3.12; 5.20; 7.08; 8.86; 10.42; 11.98. 合计; 4.24; 7.12; 9.68; 12.10; 14.24; 16.38. 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，在厂区出口处设置运输车辆清洗设施，对运输车辆进行清洗，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，车辆行驶扬尘量为7.12kg/d，则项目汽车动力起尘量为2.14t/a。 ③堆场起尘 根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。本项目石子、砂子堆场面积为2000平方米，室内存放，并且设置喷淋系统，仅设置一个运输车辆通道口，并配备降尘喷水设施，相对于普通露天料场，具有较好的封闭性，堆场产生的粉尘主要为人为扰动引起，粉尘以无组织形式排入环境，经类比分析，其无组织粉尘产生量约为0.3t/a。 项目粉尘合计产排情况如表5-4所示： 表 5-4 项目粉尘合计产排情况一览表 合计粉尘; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放标准 mg/m3. 有组织; 八个筒仓; 1800; 103.68; 18; 1.04; 20. 搅拌; 4052.1; 276; 4.05; 0.276. 无组织; --; 2.74; --; 2.74; 1.0. 为进一步减少运营期扬尘对周周围环境的影响，根据《济宁市扬尘污染防治工作实施方案》、济宁市《关于开展大气污染防治“十大行动”的意见》、《济宁市大气污染防治“百日攻坚行动”实施方案》、《济宁市大气污染防治2016年度实施方案》、济宁市《生态济宁建设三年行动计划（2016-2018年）》（济发〔2016〕33号）、《济宁市市直部门大气污染治理技术导则（第四版）技术导则--济宁市非煤矿产资源加工工业企业和其他工业企业内部堆场扬尘治理技术导则》等文件要求，企业应采取以下扬尘控制措施：项目实施和营运过程中应严格执行环评及“三同时”制度；应建立扬尘污染控制管理制度，配备专职环保工作人员，加强营运期的环境管理工作，确保扬尘防治措施落实到位；石子、砂子室内存放，并且设置喷淋系统；划分料区和道路界限，路面进行硬化处理，并采取洒水降尘措施；物料装卸和输送过程采取喷淋等防尘措施；在厂区出口处设置车辆冲洗设施，对运输车辆进行清洗，严禁车辆带尘带土出厂；运输车辆应采取密闭措施或有效篷盖，严禁敞开式运输，防止沿途抛洒造成扬尘污染；厂区内地面定期派专人进行路面清洗、洒水，以减少道路扬尘；设置防风抑尘网；另外可在四周及道路两旁种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化。 2、废水 项目运营期生产工艺用水直接进入产品，项目产生的废水主要为生产废水和职工生活污水，生产废水和生活污水均不外排。生产废水包括搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水，搅拌冲洗废水和运输车辆冲洗废水经砂石分离机分离后与作业区地面冲洗废水一并排入四级沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，不外排。生活污水经化粪池收集后外运堆肥，不外排。 3、噪声 本项目营运期产生噪声主要为搅拌运输车、搅拌站等设备运转时产生的噪音，这些设备在运转时产生的噪声值在70～90dB(A)左右。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，噪声设备应安装隔声、减振设施，再经距离衰减、建筑隔声，预计项目区厂界外噪声可降至60dB（A）以下，且项目夜间不生产，因此厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表5-5 主要生产设备噪声产生情况及处理措施一览表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施; 处理后dB(A). 1; 搅拌运输车、装载机、洒水车; 70～80; 减速慢行，禁鸣等; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 2; 搅拌站、风机、砂石分离机、车轮清洗机; 85～90; 低噪声设备，加强管理，经常保养和维护，采取隔声、减振等措施. 4、固废 本项目产生的固体废物主要为除尘器收尘、沉淀池清理的沉渣、员工生活垃圾。 除尘器收尘产生量为378.364t/a，全部回用于本项目生产。沉淀池中的沉渣根据项目生产规模，产生量约5t/a，晾干后可外售作为填方材料处理。本项目职工定员50人，职工生活产生生活垃圾，本次环评垃圾排污系数取0.5kg/人·d，则本项目职生活产生的垃圾量约为7.5t/a，收集后由环卫部门外运处理。 表5-6 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 除尘器收集的粉尘; 378.364; 回用于生产. 2; 沉淀池沉渣; 5; 晾干后外售作填方材料. 3; 生活垃圾; 7.5; 收集后由环卫部门外运处理.

六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | 八个筒仓 | 粉尘 | 1800mg/m3；103.68t/a |  | 18mg/m3；1.04t/a |  |
|  |  | 搅拌机 | 粉尘 | 4052.1mg/m3；276t/a |  | 4.05mg/m3；0.276t/a |  |
|  | 无组织排放 | 运输 车辆 | 粉尘 | 2.14t/a |  | 2.14t/a |  |
|  |  | 输送、投料工序 | 粉尘 | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  |  | 堆场 | 粉尘 | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （480m3/a） |  | CODCr | 300mg/L；0.144t/a |  | 经化粪池收集后外运堆肥 |  |
|  |  |  | BOD5 | 260mg/L；0.125t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；0.096t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.012t/a |  |  |  |
|  | 搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水（5940m3/a） |  | SS | 5000mg/L；29.7t/a |  | 经四级沉淀池沉淀处理后， 全部回用 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活系统 |  | 生活垃圾 | 7.5t/a |  | 0 |  |
|  | 生产系统 |  | 除尘系统收集粉尘 | 378.364t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 沉淀池沉淀物 | 5t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 生产设备 |  | 噪声 | 70~90dB(A) | -- | 50~60dB(A) | -- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目建成后对区内进行适当的绿化，各种草坪，乔木、灌木合理搭配，增加区域内的生物多样性，生态系统服务功能增强，对施工建设带来的环境破坏起到一定的恢复作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 拟建工程预期完成日期为2019年7月，在施工期土建工程施工过程中，施工场地的清理、土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节，以及建设完成后设备调试、室内装修等均会对周围环境产生一定的影响。 - 施工期噪声环境影响分析 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大，施工各阶段声级为75～115dB(A)，由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单级设备噪声一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切地预测施工场地各厂界噪声值。根据有关实测资料，开挖施工时能产生长50m、噪声值87dB(A)的线声源，其衰减量按△L＝10Lg(r2/r1)规律衰减，40m以外可降至70dB(A)以下，再加上厂址周围建筑物和树木的隔声作用，施工期间噪声的影响范围可大大缩小。施工期主要噪声源状况见表7-1。 表7-1 施工阶段主要噪声源情况 施工阶段; 噪声源; 声级/dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78～96. 冲击机; 95. 空压机; 75～85. 打桩机; 95～100. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100. 振捣机; 100～105. 电锯; 100～110. 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. 装修安装阶段; 电钻; 100～115. 电锤; 100～105. 无齿锯; 105. 混凝土搅拌站; 100～110. - 施工期废气影响分析 施工期间废气主要包括施工扬尘、汽车尾气和装修废气。 （1）施工扬尘：在施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露，原材物料的大量堆存，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府第248号），施工期间，统筹设计，科学施工，合理限定工期，严格遵守下列规定： ① 施工现场采用围栏隔离，减小扬尘扩散范围。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③建筑垃圾应当及时清运，日产日清，装卸车不得凌空抛洒，对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落，车辆不得粘带泥土驶出施工工地。 ④临时设施的搭建应做到布局合理、经济适用；施工现场的临时道路应尽量硬化或加铺炉渣、石子等以减少扬尘的产生。 ⑤使用预搅拌混凝土，减少扬尘的产生，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑥文明施工、规范操作，施工现场的物料应分区布置、排放整齐。 （2）汽车尾气：运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 （3）装修废气：室内装修过程中，废气主要来自装修中使用的大量胶、白灰、石材、地砖、木材等材料，污染源属于无组织的面源。由于装饰工程基本上在室内、界内分散进行，且建设时间较长，住宅装修时间不确定，持续较长，对界外影响甚小。 - 施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土石方施工时开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。拟建工程对固体废弃物定点堆放、管理，所以对周围环境影响甚微。 - 施工期对水环境的影响分析 施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。本工程施工期民工人数约20人左右，生活污水排放按0.05m3/人.d计算，日排生活污水约为1m3/d。由于此部分生活污水产生量较小，经项目区内临时化粪池收集后外运周围农田施肥，不外排。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。产生量较少，约0.1m3/d，要求施工方在施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工废水经隔油、沉淀除渣后循环使用，不外排。 施工期污染控制措施：通过对施工期环境影响分析，施工期主要污染为噪声和扬尘，由于施工期是短期的、局部的，为减少对周围环境的影响，采取了以下控制措施，将不利影响降到最低。 （1）噪声污染控制措施 a、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 b、因“生产工艺要求”进行的夜间施工，必须具备当日昼间已进行不少于12小时施工的前提条件，而且必须是在申报核定以后才能进行夜间施工审批。 c、降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 e、建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，可适当建立单面声障。 （2）扬尘污染控制措施 a、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。 b、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 c、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。 d、施工渣土外运车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。 e、避免起尘原材料的露天堆放。 f、所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。 g、施工过程中，应采用商品(湿)水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥。 拟建项目采取上述措施后，满足《山东省扬尘污染防治管理办法》中的要求，拟建项目与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合性分析详见表7-2。 表7-2 项目与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合性 《山东省扬尘污染防治管理办法》要求; 拟建项目采取的措施; 是否满足要求. 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁; 拟建项目施工期原料采取半封闭管理，采取遮盖、围挡、绿化等措施; 满足要求. 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染; 拟建项目污水管网、雨水管网等建设建成后对回填的沟槽采取覆盖措施; 满足要求. 禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾; 拟建项目建筑施工过程中产生的少量建筑垃圾经粉碎后作为厂区道路硬化的基层材料; 满足要求. 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染; 拟建项目原料运输过程运输车辆采取遮盖、密闭等措施; 满足要求. 堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁; 拟建项目施工过程中建筑原料堆场场坪采取硬化处理; 满足要求. 堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施; 拟建项目施工过程中施工原料堆场设置高于物料的围挡、采取防风抑尘网; 满足要求. 对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；; 拟建项目建筑施工原料采取覆盖和围挡等防风抑尘措施; 满足要求. 露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施; 拟建项目施工原料装卸过程中在装卸点处采取洒水措施; 满足要求. 由上表可见，拟建项目符合《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府第248号）要求。 该建设项目施工期的扬尘污染属于局部和短期的影响，同时若建设单位在施工期间文明施工，采取有效的防尘、降尘措施，扬尘对该项目所在地的大气环境不产生太大的影响。 （3）固体废弃物控制措施 a、施工过程中产生的建筑垃圾主要为①弃土：项目场址平整过程开挖的地表熟土，产生量约2000立方米，应暂存于合适位置，待将来就地用于绿化、道路等生态景观建设。②包装袋：项目工程建设、装修过程产生大量管材等包装袋，可回收利用的作为废品外卖，不可回收利用的作为不可重复利用建筑垃圾处理。③废旧钢筋：项目工程施工期产生的废旧钢筋等钢材，集中收集后全部外卖。④碎砖石等：项目施工期产生大量的碎砖石等无法重复利用的建筑垃圾，该部分垃圾暂存于有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，然后运至专门的建筑垃圾堆放场。要严格实行定点堆放，并及时清运处理。 b、生活垃圾产生量约10kg/d，禁止乱堆乱放，集中收集后定期清运，及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，以免影响环境卫生。生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。 对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，其来源包括原料输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、搅拌工艺粉尘、筒仓粉尘及堆场扬尘。 本项目水泥及粉煤灰采用罐车送至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，在以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内。整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。单个筒仓粉尘的产生浓度为1800mg/m3，粉尘产生量为12.96t/a。仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台脉冲式袋式除尘器，其除尘效率为99%，处理后的排放浓度为18mg/m3，粉尘排放量为0.13t/a，其排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业一般控制区大气污染物排放浓度限值（20mg/m3）要求。每个筒仓分别设置一个20m高排气筒，粉尘经除尘处理后达标高空排放，对周围空气环境质量影响较小。 项目搅拌机主机除尘系统采用脉冲布袋除尘器处理，所有粉状物从上料、配料、计量、加料到搅拌机都是在封闭状态下进行，搅拌机盖、水泥、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，采用负压除尘，使投料时产生的粉尘完全进入除尘器而不向外扩散，投料时粉尘产生浓度为4052.1mg/m3，两条生产线粉尘产生量合计276t/a。脉冲布袋除尘器的除尘效率为99.9%，经除尘后的粉尘排放浓度为4.05mg/m3，两条生产线搅拌粉尘处理后经排气筒排放量为0.276t/a。其排放浓度符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业一般控制区大气污染物排放浓度限值（20mg/m3）要求，经15m高的排气筒高空排放。 在物料的配料、装卸、进料等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关。为了有效的控制各个扬尘点的粉尘，碎石提升过程中采用水喷淋进行湿润后通过搅拌站配套的封闭式皮带输送机完成，粉尘产生量较小。砂子和石子在卸车时应尽量降低物料转运的距离和落差，减少无组织粉尘的产生。各物料堆场的扬尘为面源污染，根据建设单位设计，砂子、石子等堆场在密闭仓库内存放，仅设置一个运输车辆通道口，并配备了降尘喷水设施，相对于普通露天料场，具有较好的封闭性，堆场产生的粉尘主要为人为扰动引起，无组织粉尘的排放量极少；设置防风抑尘网；另外可在四周及道路两旁种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，加大厂区内的清扫工作，定时洒水减少无组织粉尘对外环境的影响；遇干晴天气，对厂区附近主要起尘路段洒水，以减轻扬尘污染。通过采取上述防治措施后，项目区产生的扬尘能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2水泥行业无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求，对周边空气环境质量影响较小。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。本项目大气环境防护距离的计算以本项目粉尘为计算因子。计算参数见表表7-3。 表7-3 无组织计算参数 废气来源; 排放污染物及源强; 执行标准 （mg/m3）; 面源尺寸（m）; 防护距离. 污染物名称; 年排放量（t/a）. 原料堆场区; 粉尘; 0.3; 0.3; 50×40×8; 无超标点. 生产区; 粉尘; 0.3; 0.3; 100×70×20; 无超标点. 经计算，本项目大气污染物大气防护距离计算结果无超标点，因此，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元(贮罐区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目卫生防护距离的计算以无组织排放的粉尘为预测因子。 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 表7-4 卫生防护距离计算结果 装置名称; 污染物名称; 污染物排放量 （t/a）; 执行标准 （mg/m3）; 面积 （m2）; 卫生防护距离 （m）. 原料堆场区; 粉尘; 0.3; 0.3; 2000; 5.593. 生产区; 粉尘; 0.3; 0.3; 7000; 2.658. 根据上述公式，计算结果为：原料堆场区无组织排放的粉尘的卫生防护距离计算值为5.593m，生产区无组织排放的粉尘的卫生防护距离计算值为2.658m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，主要按企业大气污染源无组织排放水平确定其所需卫生防护距离。在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。因此，本项目原料堆场区卫生防护距离为50m，生产区卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离包络线图见附图5。 综上，本项目需以原料堆场区和生产车间为界分别设置50m的卫生防护距离，该范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感保护目标，今后也不得设置居民点、学校、医院等环境敏感保护目标。本项目离最近的村庄于咀村距离为150m，满足该卫生防护距离规定要求。根据卫生防护距离设定的要求，在该卫生防护距离内禁止新建任何包括居住、文教及卫生等人居生活设施。 2、地表水环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期用水为生产工艺用水、搅拌冲洗水、运输车辆冲洗水、作业区冲洗水、职工生活用水，一次水用量约21260m3/a。 ①生产工艺用水：本项目商品混凝土生产量约为10万m3/a，搅拌工序需加入水，按0.2m3水/m3混凝土（或砂浆）计，则用水量约2000m/a（其中一次用水量为14060m3/a，回用用水量为5940m3/a），该水分进入产品，不产生废水。 ②搅拌清洗废水：本项目设置2座搅拌楼，搅拌楼在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按单台搅拌楼每天冲洗一次，每次冲洗用水量以1m3计，则搅拌冲洗水总用水为600m3/a，除去10%的损耗，则搅拌冲洗废水产生量为540m3/a，主要污染因子为SS，产生浓度约为5000mg/L，产生量约为2.7t/a。 ③运输车辆清洗废水：本项目需要运输6000车次，每车冲洗水量为0.5m3/车，则用水量为3000m3/a，除去10%的损耗，则冲洗废水产生量为2700m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为5000mg/L，产生量为13.5t/a。 ④作业区地面冲洗废水：本项目混凝土作业区面积约为2000m3，冲洗水量按0.5m3/100m3.d计，则用水量为3000m3/a。产污系数0.9，废水产生量为2700m3/a，主要污染物为SS，原始浓度分别为5000mg/L，产生量为13.5t/a。 ⑤职工生活污水：产生量为480m3/a，其水质简单，主要污染物为CODCr：300mg/L、BOD5：260mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L等。 （2）治理措施及影响分析 本项目产生的废水包括生产废水和职工生活污水，生产废水包括搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水，搅拌冲洗废水和运输车辆冲洗废水经砂石分离机分离后与作业区地面冲洗废水一并排入四级沉淀池沉淀处理后全部回用于生产，不外排。生活污水经化粪池收集后外运堆肥，不外排。 综上所述，项目产生的废水全部得到综合利用，对周围地表水环境质量影响较小。 3、地下水环境影响分析 （1）地下水污染途径分析 ①污水集水管网跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染； ②沉淀池池体、池壁渗漏对周围地下水造成的污染。 通过以上分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管线沟槽泄露下渗、通过池体池壁下渗等 2 个类型。 （2）主要防渗措施 拟建项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，拟建项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见表7-5。 表7-5 拟建项目地下水污染途径及应采取的防制措施 污染途径; 污染环节; 污染防治措施. 污水管线泄漏; 污水管沟; ①选用耐腐蚀耐高温材料管材； ②沟渠建设严格按照《渠道防渗工程技术规范》的要求采取有效的防渗漏措施； ③排水系统建设雨污分流制。. 池体、 池壁渗漏; 化粪池、 四级沉淀池; ①自然地基采用粘土夯实硬化； ②池体建设应采用高标号防渗混凝土； ③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等。 ④池体内衬防腐、耐高温材料； ⑤混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝； ⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。. 本项目废水对地下水造成影响的环节主要是生活污水的产生、输送、存储环节。本项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。 4、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本项目生产过程中噪声主要来源包括清洗机、搅拌站、运输车辆、泵车、物料传输装置、风机等设备。各设备噪声见表7-6。 表7-6 本项目主要噪声源情况 序号; 名称; 源强; 数量; 排放规律. 1; 车轮清洗机; 85dB(A); 1台; 间断. 2; 搅拌站; 90dB(A); 2台; 连续. 3; 搅拌运输车; 70dB(A); 10辆; 间断. 4; 装载机; 80dB(A); 2台; 间断. 5; 洒水车; 80dB(A); 1辆; 间断. 6; 风机; 90dB(A); 10台; 连续. 7; 砂石分离机; 85dB(A); 1台; 间断. （2）防治措施及影响分析 本项目选用低噪声设备，根据噪声产生的位置及特点分别采取减振、隔声、消声等措施，对靠近厂界的噪声源重点治理，如设置隔声屏等。对于运输车辆和装载机，加强对司机的规范化管理并采取场内限速禁鸣等措施。经治理后本项目生产过程的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。对周围声环境质量影响较小。各设备治理情况见表7-7。 表7-7 本项目主要噪声源及降噪措施一览表 序号; 名称; 源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强. 1; 车轮清洗机; 85dB(A); 减振、隔声; 60dB(A). 2; 搅拌站; 90dB(A); 减振、隔声; 60dB(A). 3; 搅拌运输车; 70dB(A); 限速、禁鸣; 55dB(A). 4; 装载机; 80dB(A); 限速、禁鸣; 60dB(A). 5; 洒水车; 80dB(A); 限速、禁鸣; 50dB(A). 6; 风机; 90dB(A); 减振、隔声、消声; 60dB(A). 7; 砂石分离机; 85dB(A); 减振、隔声; 55dB(A). 5、固体废弃物环境影响分析 1）源项分析 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为除尘系统收集的粉尘，生产废水沉淀处理产生的沉渣以及职工生活垃圾。 （1）除尘系统收集粉尘：根据除尘系统的除尘效率进行推算，项目除尘系统收集粉尘量为378.364t/a。 （2）沉淀池沉渣：根据建设单位提供资料，沉淀池产生的沉渣约为5t/a。 （3）生活垃圾：本项目职工定员50人，职工生活产生生活垃圾，本次环评垃圾排污系数取0.5kg/人·d，则本项目职生活产生的垃圾量约为7.5t/a。 2）治理措施及影响分析 （1）除尘系统收集粉尘全部回用到料仓。 （2）沉淀池沉渣晾干后外售做路基填料外运处理。 （3）生活垃圾由环卫部门统一收集集中处理。 此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 表7-8 项目固废产生情况及处理措施一览表 序号; 名称; 种类; 性质; 成分; 产生量; 采取处理方式. 1; 生活垃圾; 固态; 一般; 生活垃圾; 7.5t/a; 收集后由环卫部门外运处理. 2; 沉淀池沉渣; 固态; 一般; 砂石; 5t/a; 晾干后外售做路基填料. 3; 粉尘; 固态; 一般; 水泥; 378.364t/a; 回用到料仓. 6、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险源识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，基本没有环境风险源，根据《危险化学品重大危险源辨识》，项目不涉及危险化学品，故项目构不成重大危险源。 （2）最大可信事故 本项目最大可信事故为管理不善，操作失误，造成的原料及成品、电气设备等的火灾事故，类比同类项目，这类事故发生的概率极低。 （3）风险管理 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 应保持作业场所良好的通风。生产厂房、危废库的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合，配备一定数量的消防器材。 生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段。 （3）结论 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对环境风险源进行了识别、制定了防范措施，本项目的建设符合《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）关于环境风险评价的要求。 7、环保设施及投资概算 - 环保投资具体见表7-9。 表7-9 项目环保投资一览表 序号; 治理项目; 治理方案; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池收集后外运堆肥; 3. 生产废水; 经四级沉淀池沉淀处理后回用; 12. 2; 废气; 粉尘; 有组织：仓顶除尘器（8套）+排气筒（8根），搅拌站除尘器（2套）+排气筒（2根）。 无组织：全封闭式生产设备，洒水系统等。; 85. 3; 生活垃圾; --; 环卫部门清理外运; 5. 4; 一般固废; 除尘系统收集的粉尘，沉淀池沉渣; 一般固废暂存地、防渗; 20. 5; 噪声; 生产设备：采取隔声、减振措施、定期维修; 30. 6; 合计; 160. 8、项目绿色生态屏障建设分析 绿色植物是城市生态中不可缺少的一个重要组成部分。绿色植物不仅能美化城市、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音和监测空气污染等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。 绿色植物，特别是树木，对粉尘也有明显的阻挡、过滤和吸附作用。树木的枝冠能降低风速，使灰尘下降，叶子表面不平，还分泌粘性的油汁和汁浆，能吸附空气中的尘埃。一般情况下，绿化树木能使降尘量减少23—25%；而飘尘量减少37—60%，落叶阔叶树比常绿阔叶树滞尘能力要强。 项目对外环境的主要影响是噪声和废气。因此，充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在厂区内外采取有效的绿化措施是非常必要的。 （1）各功能区之间及厂区周围建成高大树木的绿化隔离带，形成绿化屏障，以减少噪声对周边居民的影响； （2）种植相当数量的常绿树，保持四季常绿，选择种植吸附、净化能力强的灌木、乔木； （3）绿化种植应避开地下管道和电缆； （4）种植若干花卉，以美化厂容。

八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓 | 粉尘 | 经除尘器处理后通过20m排气筒排放 | 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业一般控制区大气污染物排放浓度限值（20mg/m3）要求 |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 经除尘器处理后通过15m排气筒排放 |  |
|  | 输送、计量工序 | 粉尘 | 采用封闭式和喷淋相结合的输送方式 | 满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2中水泥行业无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 清扫运输路面，保持地面清洁，定期洒水 |  |
|  | 料堆 | 粉尘 | 室内堆放；配降尘喷水设施；加强绿化和清扫 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经化粪池收集后外运堆肥 | 资源化利用 |
|  | 生产废水 | SS | 经四级沉淀处理后废水全部回用于生产 | 资源化利用 |
| 固 体 废 物 | 生活系统 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求 |
|  | 生产系统 | 除尘系统收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 沉淀池沉淀物 | 作为路基材料外运处理 |  |
| 噪 声 | 根据噪声产生的位置和特点采取合理的减振、隔声、消声等措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。 |  |  |  |
| 其他 | 通过对原材料运输车辆采取篷布遮盖或罐车运输；原料库封闭、装卸时采取洒水作业，地面全部硬化，并对进出车辆轮胎进行清洗，对厂区地面进行定时洒水，以减少道路扬尘。 |  |  |  |
| 生态保护措施： 加强厂区内及周围的绿化工作，尽量提高绿化覆盖率，可以达到减噪、降尘、美化环境的目的。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论： 1、项目概况 本项目为汶上县和润建材有限公司投资16000万元建设的年产10万立方米商品混凝土项目，建设地点位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，项目建设2条商品混凝土生产线，投产后达到年产10万立方米商品混凝土的生产规模。 2、项目符合国家当前政策 （1）国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目于2018年11月已在汶上县发展和改革局进行了备案，取得了建设项目备案证明（项目代码2018-370830-30-03-060402），本项目符合当地产业政策。 - 用地及规划符合性 本项目新建厂房进行生产，本项目所在地符合当地建设项目要求，不占用基本农田，且本项目用地不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的用地项目，符合土地利用政策。 （3）与园区规划符合性 本项目属建材行业，符合郭仓工业园区的产业定位要求，项目所在地位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，在郭仓工业园内，根据汶上县郭仓镇土地利用规划图（见附图6），项目占地为工业用地，符合汶上县郭仓镇土地利用规划图。 3、选址合理性分析 本项目位于汶上县郭仓镇于咀村东北150米，新建厂房进行生产，项目东侧为105国道，西侧为其他公司厂房，南侧为田地，北侧为力加力钢结构公司。项目生产过程中产生的污染在采取有效的防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 综上所述，本项目选址此处基本合理可行。 4、平面布置合理性分析 项目所处位置地势平坦，厂区大门位于厂区南部，朝向生产道路，办公室位于厂区东南部，砂石仓库位于厂区西部，水泥筒仓、粉煤灰筒仓、添加剂储罐设置于生产车间内部，位于厂区中部，厂区生产设备均远离办公区。厂区内道路布置形式采用网格式，主要建筑四周都有道路环绕，以满足消防及物料运输的要求。综上所述，项目平面布置合理。 5、项目周围环境质量现状评价结论 空气环境：本区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境：项目所在地地表水环境质量功能区属III类区，周边地表水泉河牛庄闸桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 项目所在地地下水环境质量较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。 声环境：本项目所在地声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）2类标准。 6、营运期的环境影响结论 （1）大气环境影响分析 本项目采取措施后外排废气主要为有组织废气和无组织废气。 1）有组织废气：主要为水泥、粉煤灰筒仓进料时产生的粉尘。8个圆筒仓粉尘分别经各自配套除尘器（处理效率99%）处理后经8根排气筒排放，投料搅拌工序粉尘经配套布袋除尘器（处理效率99.9%）处理后经2根15m高排气筒排放。粉尘最终排放浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）大气污染物一般控制区排放浓度限值要求。 2）无组织废气 主要包括石子、砂原料装卸及堆放粉尘、车辆交通、骨料仓粉尘、散装水泥车、粉煤灰车抽料时放空口产生的粉尘、水泥、粉煤灰计量工序产生的粉尘、投料工序产生的粉尘、运输车辆尾气。 本项目输送、计量、投料采取钢结构环保建筑封闭覆盖，抽料时放空口处安装自动衔接输料口，原材料运输车辆采取蓬布覆盖或罐装运输，厂区内地面进行定时洒水，砂石堆场位于料库内，装卸时采取洒水作业，运输时采取篷布覆盖等措施，采取上述废气污染控制措施后，本项目粉尘厂界浓度均满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。 综上，本项目对周围大气环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水包括搅拌冲洗废水、运输车辆冲洗废水、作业区地面冲洗废水。生产废水经四级沉淀池处理后回用于生产，不排放；职工生活污水经化粪池收集后外运堆肥，不外排，对周围地表水质量环境影响较小。 （3）地下水环境影响分析 本项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。本项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水的影响较小。 （4）噪声环境影响分析 项目运行过程中产生的噪声主要是设备运转时产生的机械噪声。通过选用低噪声设备，合理布置噪声源以及根据噪声的特点和位置分别采取减振、隔声、消声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求，对周围声环境影响较小。 （5）固体废弃物环境影响分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。除尘系统收集粉尘全部回用到料仓，沉淀池沉渣晾干后可外售作为填方材料处理，生活垃圾由环卫部门统一收集集中处理。通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 7、环境风险影响 本项目无重大危险源，生产过程中必须严格按国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免泄漏事故的发生。在认真落实工程采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 8、总量控制 本项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物产生和排放，不需要申请污染物总量控制指标。 9、综合结论 综上所述，本项目建设符合产业政策要求；厂址选择较为合理；生产过程中采取有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；具有较好的经济效益。本项目从环境保护角度考虑基本可行。 二、措施和建议 1、必须采取的措施 （1）本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。 （2）严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。 （3）项目环保措施情况见下表9-1。 表9-1 建设项目环保措施一览表 实施阶段; 影响因素; 措施. 运 营 阶 段; 废气; 1、有组织：各圆筒仓放空口粉尘经各自配套仓顶除尘器处理后由各自排气筒排放；投料搅拌工序粉尘经配套布袋除尘器处理后经各自排气筒排放。. 2、无组织：应加强无组织废气污染控制措施，粉尘厂界浓度均须满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。. 噪声; 项目通过采用低噪设备，合理布局，并针对减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声昼间、夜间须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类功能区标准要求。. 废水; 1、生活污水：经化粪池收集后外运堆肥。. 2、生产废水：经四级沉淀池处理后全部回用于生产，不得外排。. 固 废; 1、生活垃圾：由环卫部门外运处理。. 2、除尘系统收集粉尘：回用于生产。. 3、沉淀池沉渣：作为路基材料外运处理。. 2、建议： （1）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （2）加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。 （3）加强厂区绿化，进一步减少本项目废气、噪声对周围环境的影响。 （4）严格落实各项消防措施，严防火灾事故发生。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 厂区平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

| 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 汶上县和润建材有限公司 |  |  |  | 填表人（签字）： | 胡新立 |  | 项目经办人（签字）： |  | 胡新立 |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产10万立方米商品混凝土项目 |  |  |  | 建设内容、规模 |  | 建设2条商品混凝土生产线，年产10万立方米商品混凝土 |  |  |  |  |
|  | 项目代码1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 汶上县郭仓镇于咀村东北150米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期（月） |  | 7.0 |  |  |  | 计划开工时间 |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 十九非金属矿物制品业50、商品混凝土加工 |  |  |  | 预计投产时间 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新 建（迁 建） |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  | C3029其他水泥类似制品制造 |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） |  |  |  |  |  | 项目申请类别 |  | 新申项目 |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | 已开展并通过审查 |  |  |  | 规划环评文件名 |  | 汶上郭仓工业园区环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | 汶上县环境保护局 |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  | 汶环审〔2018〕3号 |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） |  | 经度 | 116.484038 | 纬度 | 35.774286 | 环境影响评价文件类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米） |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 16000.00 |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 160.00 |  | 所占比例（%） | 1.00% |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 |  | 汶上县和润建材有限公司 |  | 法人代表 | 胡新元 | 评价 单位 | 单位名称 | 宁夏中蓝正华环境技术有限公司 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第3813号 |  |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 91370830564069919R |  | 技术负责人 | 胡新立 |  | 环评文件项目负责人 | 张入侠 |  | 联系电话 | 15898603297 |  |
|  | 通讯地址 |  | 汶上县郭仓镇政府南1000米（陈堂村） |  | 联系电话 | 13465373234 |  | 通讯地址 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区宜人世家13号楼1单元401号 |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  | 排放方式. |
|  |  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年） | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 | 0.000 | 不排放 |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 | 0.000 | 间接排放： | 市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 | 0.000 |  | 集中式工业污水处理厂 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 直接排放： | 受纳水体_______________________________ |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 4.056 |  |  | 4.056 | 4.056 | / |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施. |
|  |  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |
|  |  | 风景名胜区 |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |
| 注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |