审批意见： 济环报告表（汶上）〔2020〕81号 经研究，对《汶上县展梦新材料科技有限公司“废弃资源综合利用生产线改建项目”建设项目环境影响报告表》批复如下： 一、汶上县展梦新材料科技有限公司位于济宁市汶上县义桥镇冯庄村18号，公司现有年产18万立方米加气混凝土砌块生产项目和废弃资源综合利用项目。年产18万立方米加气混凝土砌块生产项目于2019年2月由我局予以审批，审批文号为汶环报告表[2019]117号，目前该项目尚未动工建设。废弃资源综合利用项目于2019年4月由我局予以审批，审批文号为汶环报告表[2019]162号， 2019年7月5日，在企业自主验收的基础上，固体废物由我局予以验收，验收文号为济环验（汶上）[2019]141号。为适应市场发展，该公司拟投资2000万元对废弃资源综合利用项目进行改建。项目主体工程依托现有2座生产车间，新建1座生产车间，辅助工程、储运工程、公用工程、废水、固废治理工程依托现有，配套建设废气、噪声治理工程。同时更新生产设备和调整生产工艺。项目改建后，生产规模不变。项目建成后，年产石子20万吨（粒径范围0.5-1cm、1-2cm、2-3cm）、石粉15万吨（粒径范围＜0.5mm）、水洗砂45万吨（粒径范围0.5-2mm，含水率为5%）。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。 二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准，减少噪声污染；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。 三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求： 1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第五版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设全封闭生产车间及原料、产品堆放场地。2#、3#生产车间上料、破碎、筛分工序产生的粉尘经收集、袋式除尘器处理后通过不低于15m高（P1）排气筒排放；1#生产车间上料、破碎、筛分工序产生的粉尘经收集、袋式除尘器处理后通过不低于15m高（P2）排气筒排放；加大无组织废气和非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作。颗粒物排放浓度应满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表2一般控制区标准、表3无组织排放监控浓度限值要求。 2、采用雨、污分流制排水。生活废水经化粪池处理后用作农田肥料，不外排；生产废水经沉淀处理后回用，不外排；化粪池、沉淀池、洗沙池采取多项措施做好防渗处理。 3、采取消声、降噪等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 4、按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；布袋除尘器收尘、污泥等收集后外售综合利用；设备维护产生的废矿物质油、废油桶交由有资质单位处理。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求、危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。 6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。 三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。 四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。 五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。 （公 章） 经办人：房立新 2020年6月19日