
建设项目环境影响报告表

项目名称：高端装备零部件产业园项目
建设单位：山东省齐驱汽车服务有限公司(盖章)   
编制日期：2019年07月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	高端装备零部件产业园项目

	建设单位
	山东省齐驱汽车服务有限公司

	法人代表
	潘稚华
	联系人
	潘稚华

	通讯地址
	济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧

	联系电话
	15801104711
	传  真
	
	邮政编码
	272500

	建设地点
	济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧

	立项审批部门
	汶上县行政审批服务局
	批准文号
	2019-370830-34-03-041931

	建设性质
	新建( 改扩建( 技改(
	行业类别

及代码
	C3484 机械零部件加工

	占地面积

（平方米）
	181224.44
	绿化面积

（平方米）
	26800

	总投资

（万元）
	108888
	其中：环保投资（万元）
	500
	环保投资占

总投资比例
	0.46%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模：

一、项目建设背景 

工业机器人是一种机电一体化、自动化、数字化、智能化的高技术装备，它可以辅助和代替人类开展一些重复性、高精度、重载荷的工作任务，或者在一些有毒有害环境下进行作业，目前已广泛应用于各行各业。工业机器人涉及机械制造、自动控制、计算机、软件系统等多学科、多领域、是多种高新技术的高度集成。进入21世纪以来，中国正处于产业升级换代的黄金时期，对于工业机器人的市场需求已经超过全球需求的20%，成为全球第一大工业机器人市场。工业机器人市场的发展可有效带动上下游产业的发展和技术进步，为实现“中国制造2025”的奋斗目标提供强有力的支撑。因此，国内外各行业机器人主要制造商纷纷加紧在中国市场的布局，抢占技术和市场制高点。
在此背景下，山东省齐驱汽车服务有限公司决定以市场为导向投资108888万元建设高端装备零部件产业园项目，项目建成后不仅可提高企业经济效益，还可解决当地富余劳动力就业，增加当地居民收入，推动当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于 “二十三、通用设备制造业 69、通用设备制造及维修”中的其他（仅切割组装除外），应编制环境影响评价报告表。项目建设方委托我单位对此项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，派有关工程技术人员到现场调查和收集资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。

二、项目厂址及周边现状
本项目拟建厂区位于济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧，中心地理坐标为：东经116°28′55.2″，北纬35°41′9.6″，项目厂址所处位置地势平坦，所在区域周边无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，厂址地质结构稳定，不压矿，也没有断层通过，场地平整，工程地质条件良好。（详见附图1：项目地理位置图，图中★处为项目所在地）。
根据企业提供资料和现场勘察，项目拟建厂区所在位置北侧为南外环路、南侧为书香路、东侧为鸿福路、西侧为宁民路。距离本项目最近的环境敏感保护目标为厂区北侧约100m处的立国如意花园小区，满足项目卫生防护距离要求。（详见附图3：项目卫生防护距离图）。
工程内容

1、项目基本概况

（1）项目名称：高端装备零部件产业园项目；

（2）建设单位：山东省齐驱汽车服务有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧；

（5）工程投资：总投资108888万元，其中环保投资500万元；

（6）职工定员及工作制度：职工定员200人，实行单班8小时工作制，年有效工作时间约300天；.
2、建设规模及内容

项目拟建厂区总占地面积约181224.44m2，总建筑面积130014.06m2，包括新建生产车间（1~5#）、仓库、办公楼（1~3#）、职工宿舍（1~2#）等，具体建设内容见下表。
表1-1   项目组成一览表

类别

建设内容

建设规模

备注

主体

工程

1#生产车间
1F，钢结构，拟建于厂区西北部，建筑面积10400m2；
拟建
2#生产车间
1F，钢结构，拟建于厂区西北部，建筑面积10400m2；
拟建
3#生产车间
1F，钢结构，拟建于1#车间东侧，建筑面积15252m2；
拟建
4#生产车间

1F，钢结构，拟建于2#车间南侧，建筑面积16900m2；
拟建
5#生产车间

1F，钢结构，拟建于4#车间东侧，建筑面积22620m2；
拟建
辅助

工程

仓库
1F，钢结构，拟建于厂区东部，建筑面积4712m2；
拟建
空压泵房

1F，钢结构，拟建于厂区东部，建筑面积920m2；
拟建

危废仓

1F，钢结构，拟建于厂区东部，建筑面积1980m2；
拟建

办公
1#办公楼
11F，拟建于厂区北部办公生活区；总建筑面积11800.8m2；
拟建
2#办公楼
11F，拟建于厂区北部办公生活区；总建筑面积11800.8m2；
拟建
3#办公楼
11F，拟建于厂区北部办公生活区；总建筑面积11800.8m2；
拟建
职工宿舍

1#职工

宿舍楼
4F，拟建于厂区北部办公生活区；总建筑面积4320m2；

拟建
2#职工

宿舍楼
4F，拟建于厂区北部办公生活区；总建筑面积3780m2；

拟建
公用

工程

供电

由汶上县经济开发区供电网接入，能够满足生产、生活需要；

拟建
给水

由汶上县经济开发区供水管网提供，项目总用水量约13730m3/a。
拟建
排水
采取雨污分流制，雨水经雨水管网外排；生活污水通过厂区化粪池处理后由污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂深度处理；
拟建

供热

生产采用电加热，办公室冬季取暖采用空调；

拟建
环保

工程
废气治理
车间密闭作业，定期洒水降尘，清理地面，将收集到的金属碎屑集中收集后作为固废外售处理
严格执行“三同时”制度

废水治理

项目无生产废水排放，生活污水通过厂区化粪池处理后由污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂深度处理；
噪声治理

在选取高质量、低噪音设备基础上，采取消声、隔声、减震、合理布局等措施控制噪声源和噪声传播途径；
固废治理

下脚料及金属碎屑收集后外售处理；废切削液、废润滑油收集后暂存于危废间，定期委托资质单位处理；含油抹布及生活垃圾定期由环卫部门外运处理；
3、产品方案
项目运营后产品主要为工业机器人零部件，具体产品方案见下表。

表1-2 产品规模一览表

序号

产品名称

年产量

备注

1

工业机器人零部件

100万件
--
4、主要生产设备
项目主要生产设备配置方案详见表1-3。
表1-3    主要设备一览表
序号

设备名称

数量

型号

1

数控车床
300台

--
2

数控加工中心

240台
3

铣床

260台
4
数控钻床

200台
--
5
攻螺丝机

260台
--
6
磨床

150台

--
7
自动锯床
100台
--
8
手提式抛光机
30台
--

9
检测仪
13台
11
自动三坐标测量机

20台
--

14
硬度计
30台
15
空压机

10台
--
合计

1613台

备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2011年本修正)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。
5、主要原材料
项目主要原辅材料见下表：
表1-4  项目主要原辅材料一览表
序号

名称

年用量
来源/备注

1
黑色金属铸件

2000t
外购
2
圆钢

1200t
外购
3
铜件
500t
外购

4
铝件

800t
外购

5

切削液

1.0t
外购

6

润滑油

1.5t
外购

四、厂区平面布置

本项目厂区平面布置以生产区和办公生活区为主。项目生产区位于厂区西部与南部，分1~5#生产车间，；北部为办公生活区，分1~3#办公楼、1~2#职工宿舍等；项目拟建厂区内平面布置以工艺流程要求为主进行设计，功能分区明确，平面布置紧凑，满足工艺要求，可实现生产作业线连续、短捷、方便。同时厂区内按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（见附图2：项目平面布置图）

五、公用工程

1、给排水

（1）给水

本项目用水由汶上县经济开发区自来水管网统一供给，可以保证连续稳定正常供水。项目用水主要为切削液配置用水、厂区绿化用水以及职工生活用水。
①切削液配置用水：根据企业提供数据，项目切削液与水配置比例为1:10，本项目切削液用量为1.0t/a，则切削液配置用水约为10m3/a，循环使用后约有95%消耗，其余5%成为废切削液，约为0.5t/a。

②绿化用水：绿化用水按2L/（m2.d）计，项目拟建厂区绿化面积共约26800m2，年灌溉期约200天，则全年绿化用水量为10720m3/a。。
③职工生活用水：本项目职工定员200人，生活用水按50L/人·d计，生活用水量为10m3/d，年用水量3000m3/a（年工作300天）。

综上，项目厂区用水总量为13730m3/a。
（2）排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网，排出厂外。项目消耗后的切削残液作为危废委托资质单位处理。产生的废水主要为生活污水，按产污系数80%计，则生活污水产生量为8m3/d（2400m3/a），经化粪池收集后排入山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）处理。

本项目水量平衡见图1-1：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[image: image23.png]53 L 4x
0=+ 4. .1
Q1 0, Q,,

BE,

A g g
01, 0. ... O——TFRIE BT I Ft ik,





图1-1  项目用水平衡图（单位：m3/a）
2、用电
本项目用电由汶上县经济开发区供电线路提供，主要为生产设备用电和办公用电、生活用电等。
3、供热
本项目不建锅炉等燃煤设施，办公区采暖采用空调。

六、项目选址及建设可行性分析

1、项目与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令），产业结构由鼓励、限制、淘汰三类目录组成。本项目为工业机器人零部件生产项目，不属于这三类，且符合国家有关法律、法规和政策规定；项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及限制类及淘汰类。因此，项目为国家允许建设项目，符合产业政策要求。

2、与汶上县经济开发区准入条件符合性分析
《山东汶上经济开发区环境影响报告书》提到：经济开发区产业定位为以先进机械、纺织服装为主导，以培育战略新兴产业和生产性服务业为辅助，产城一体化发展新区。本区产业发展方向主要包括两个方面：机械制造和纺织及服装。重点引进矿山与工程机械项目、高档服装加工出口项目、纺织项目等。此外，在发展主导产业的基础上，可适当引进其他的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如无污染或轻污染的高新技术产业，以及利于主导产业链延伸的行业。

本项目为工业机器人零部件生产项目，符合汶上县开发区产业定位，有利于开发区的主导产业链延伸。因此，项目符合汶上县经济开发区准入条件。
3、规划符合性及土地利用合理性
本项目拟建于济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧，根据山东汶上经济开发区管理委员会开具的证明可知，本项目建设符合汶上县经济开发区的统一规划，项目建设区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵野生动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。
根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围，用地性质合理。

4、与环发[2012]77号文和环发[2012]98号文的符合性

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）中要求：新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应该按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，突出环境风险防范和应急措施；从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，科学开展环境风险预测，并提出合理有效的环境风险防范和应急措施。《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）中要求：环境影响评价文件里设置环境风险评价内容，环境风险防范设施和应急措施完善。

本项目为工业机器人零部件生产项目，不存在重大环境风险。本次环评对项目环境风险进行评价，项目方应按照规定设计完善的防范措施和应急措施。
5、“三线一单”符合性分析

根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）、山东省环保厅《关于转发环境保护部<关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理通知>的通知》（鲁环办函[2016]179号，2016年11月14日），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
    （1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须实行强制性严格保护的区域。为贯彻落实党中央、国务院和山东省关于划定生态保护红线、加强生态环境空间管制的总体要求，积极推进济宁市生态文明建设，构建区域生态安全和经济社会协调发展的空间格局，济宁市编制完成了《济宁市生态保护红线规划（2016—2020年）》，经与国家、省、市各类规划充分衔接，共划定37个生态保护红线区，总面积为1695.0平方千米，约占全市总面积的15.1%，其中省级生态保护红线总面积1681.1平方千米，约占全市面积的15.0%，市级生态保护红线总面积13.9 平方千米，约占全市面积的0.1%。济宁市生态保护红线区块登记表（节选）详见表1-5。
表1-5  生态保护红线区块登记表（济宁市汶上县）
生态保护红线区名称
代码
行政区域县(区、市)
边界描述
面积
km2
I类红线区
生态功能
类型
备注
边界描述
面积
km2
汶上生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区
JN-B4-03
汶上县
汶上县北部边界，黄河以南
9.84
汶上县北部边界，黄河以南
2.43
生物多样性维护、水源涵养
森林
包含汶上大汶河省级湿地公园.该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B4-03区块
汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区
JN-B2-01
汶上县
汶上县中部南北向的狭长地带
21.93
汶上县中部南北向的狭长地带
2.06
土壤保持
湿地
为汶上莲花湖省级湿地公园。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B2-01区块。
汶上县水源涵养生态保护红线区
JN-B1-01
汶上县
W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域
0.006
W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域
0.006
水源涵养
湿地
为汶上县饮用水水源地保护区。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B1-01区块。
*注：1、济宁市生态保护红线区块代码由地区代码+主导生态功能代码＋阿拉伯数字组成。JN代表济宁市；B代表生态功能，其中，B1代表水源涵养，B2代表土壤保持，B3代表防风固沙，B4代表生物多样性维护；阿拉伯数字由两位数组成，代表该类生态保护红线序号。如，“JN-B1-01”表示济宁市第1块水源涵养生态保护红线区。
2、属于省级生态保护红线的，除了在备注栏中标明级别外，还给出了与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》登记表中省级生态保护红线区块的对应关系。如，“SD-08-B1-01”为济宁市第一块省级水源涵养生态保护红线区。
本项目中心地理坐标为：东经116°28′55.2″，北纬35°41′9.6″。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）图集及济宁市生态保护红线区块登记表，本项目不在济宁市生态保护红线规划范围内，济宁市生态保护红线规划详见附图4。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。汶上县经济开发区环境质量底线见表1-6。

表1-6  环境质量底线一览表

序号

项目

环境质量底线

1

大气环境质量

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
2

地表水环境质量

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
3

地下水环境质量

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
4

声环境质量

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
5

土壤环境质量
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
本项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生产工艺较为先进，没有高耗能、高水耗的工艺、设备，本项目的物耗、能耗、水耗均较低，处于同行业先进水平，符合资源利用上线约束要求。
（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目符合汶上县项目准入要求。

综合以上分析，本项目建设符合汶上县“三线一单”总体要求。
6、本项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析
根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），本项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。本项目与该规划的符合情况见表1-7。

表1-7  项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析
要求

本项目符合性

（一）促进产业转型发展

严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。

本项目为工业机器人零部件生产项目，不在以上禁止新建项目之列。

优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。

强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。

项目不属于造纸、印染等重污染项目。

全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目不属于“十小”企业
（二）提升工业清洁生产水平

依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。

本项目无废水外排。

（三）实施工业污染源全面达标排放计划

加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。

深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。

本项目无废水外排。

加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。

本项目无废水外排。

加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。

本项目无废水外排。

由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。

7、与南四湖东平湖流域相关要求符合性分析

根据山东省地方标准《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1—2018），本项目处于南四湖流域一般保护区域，项目无生产废水排放，职工生活污水经厂区化粪池处理后通过管网送山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂进行深度处理，对周围地表水环境造成的影响很小。

因此，本项目符合南四湖流域相关要求，对南水北调工程影响很小。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场踏勘及调查，本项目拟建区域现为一片空地，项目尚未实施建设，因此，不存在与本项目有关的原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置


汶上县地处山东省西南部，地理坐标为东经116°18′～116°4′，北纬35°31′～35°56′，南北长58km，东西宽25km，全县总面积877.22km2。东毗兖州、宁阳，南邻济宁，西隔梁济运河和嘉祥、梁山两县相依，北依大汶河和东平相望。泉河、小汶河纵贯南北，105国道、日东高速公路从境内通过，有较为发达的公路交通网络。

二、地形地貌

汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。

汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。

三、气候气象

汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。

气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。

降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。

空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。

气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。

蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。  

风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。

日照：年最多日照日数2596.4小时，发生于1995年。

四、水文

1、地表水系

汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。

（1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。

（2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。

（3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。

（4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。

（5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。

2、地下水

汶上县地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细沙为主，粉细沙次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水沙层以粉细沙为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。

区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。

五、地质

1、地质构造

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。 

本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300°～350°的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。

2、水文地质

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。

汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。

汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。

其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的沙质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚沙、淤泥和粘土互层。

汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。

地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化.

六、地震
项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（1990）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。

七、生物多样性
汶上县生物种类繁多。主要有香附、蔓荆子、枸杞子、桔梗等药材资源104科259种，苇、藕、荸荠等水生植物，鲤、鲫、鲢、草鱼、鲇鱼等水生动物，兔，獾、狸、刺猬等兽类动物，猫头鹰、麻雀、喜鹊等飞禽。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

汶上县古称中都，位于济宁最北部，周边与梁山县、兖州区、任城区和泰安市东平县、宁阳县接壤。总面积877平方公里，辖14处乡镇和1个省级经济开发区，总人口79万。

汶上历史悠久，文化灿烂，儒家文化、佛教文化、运河文化在此交相辉映，素有“千年佛都、儒释圣地”之美誉。汶上资源丰富，已探明的地下矿藏主要有煤、铁、花岗岩等，其中煤炭储量30亿吨，可开采量18亿吨，铁矿石储量近亿吨，花岗岩储量13亿立方米。

汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产服装、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而倍受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。
汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。

汶上交通网络四通八达。日东高速、济徐高速贯穿汶上东西和南北，与济南形成1小时经济圈，与济宁、泰安形成半小时经济圈。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。

汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。

近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。本评价采用济宁市生态环境局公开发布的环境空气质量现状数据，根据其每月公布的“全市环境空气质量状况及14县市区排名”，汶上县2019年4月、5月连续2个月的统计结果见表3-1。

 表3-1  2019年5月-2019年6月汶上县基本污染物监测数据

[image: image1.png]itk 13730

3000

1H#E 600

el

]

200 | HAUFAR

10720

A

AT (A

oS

el

Y _EkSHR
i)

ETHAR

! PIHbRE B A

el d

[ bk

TRELAK




      监测项目

月份
二氧化硫（μg/m3）
二氧化氮（μg/m3）
PM10（μg/m3）
PM2.5（μg/m3）
综合指数
优良天
（天）
2019年04月

21
33
99
60
5.52
20
2019年05月

23
33
80
42
5.04
11
根据上表可知，汶上县环境空气质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
二、水环境

项目所在地地表水环境质量功能区属III类区，根据济宁市环保局官方网站发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水泉河牛庄闸桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

[image: image2.png]



三、声环境

本项目所在地周围声环境昼间和夜间均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

四、生态环境

项目所在地周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。
表3-2    项目主要环境保护目标
大气环境保护目标

编号

名称

保护对象

保护要求

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

1

如意花园小区
居民

符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
二类区

N
100
2

路通花园社区
居民

NE
100
3

关帝庙
居民

W
250
4

谷铁炉
居民

W
450
5

船口
居民

SW
500
6

骆庄村
居民

SW
800
7

辛店
居民

SE
500
地表水环境保护目标

编号

名称

保护对象

保护要求

与本项目生产车间的相对距离

与本项目的水力联系

1

南泉河
水质

符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

E，1.5km

无

地下水环境保护目标

编号

名称

保护要求

1

厂区附近潜水含水层

符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境保护目标

编号

名称

与本项目生产车间的相对距离

1

如意花园小区
N,100m
2

路通花园社区
NE，100m



四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、地  表  水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；

表4-1    地表水环境质量Ⅲ类标准    

项  目
PH

溶解氧
CODCr

BOD5

标准值
6～9（无量纲）
≥5.0mg/L
≤20mg/L
≤4mg/L
项  目
总磷
氨氮
石油类
挥发酚
标准值
≤0.2mg/L
≤1.0mg/L
≤0.05mg/L
≤0.005mg/L
2、地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准；

表4-2   地下水环境质量Ⅲ类标准

项  目
PH

总硬度
总大肠菌群
亚硝酸盐
标准值
6.5～8.5

≤450 mg/L

≤3.0MPN/100mL
≤1.00mg/L

项  目
耗氧量
氯化物
硝酸盐
挥发酚
标准值
≤3.0 mg/L

≤250 mg/L

≤20.0 mg/L

≤0.002 mg/L

3、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；
表4-3   环境空气质量二级标准

污染物项目

环境质量标准

平均时间

浓度限值

二氧化硫(SO2)

年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮(NO2)

年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均
200μg/m3
一氧化碳（CO）
24小时平均
4mg/ m3
1小时平均
10 mg/ m3
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
颗粒物（粒径小于等于10μm）
年平均
70μg/m3
24小时平均
150μg/m3
颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
年平均
35μg/m3
24小时平均
75μg/m3
4、声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准；

表4-4    声环境质量标准

类别
适用区域
昼间
夜间
3

工业生产、仓储物流
65dB(A)
55dB(A)


	污

染

物

排

放

标

准
	废    水：执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A等级及汶上县经济开发区污水处理厂进水水质标准；

表4-5   污水排入城镇下水道水质控制标准限值 单位：mg/L（pH无量纲）
项目

pH

悬浮物

COD

BOD5
标准值

6.5～9.5

280
400
220
项目

氨氮

石油类

总氮

总磷

标准值

25
15

70

8

噪    声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表4-6    噪声排放标准 （Leq[dB(A)]）

污染因子

执行标准
昼间

夜间

施工期噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

营运期噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
65
55
废    气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值；
表4-7  大气污染物综合排放标准
标准名称

标准文号

污染物

无组织排放监控限值（mg/Nm3)

大气污染物综合排放标准

GB16297-1996

粉尘

1.0

固体废物：营运期执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求；

	总量控制指标
	本项目生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂处理，总量指标纳入到污水处理厂。项目无需锅炉，无SO2、氮氧化物的产生及排放。因此，建议项目单位申请总量控制指标：

COD：0.72t/a、氨氮：0.06t/a


五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期
本项目为新建项目，施工期建设内容主要包括场地的平整、掘土，基础设施建设，地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为。项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。
[image: image3.png]TREBK

gERE [

EmIE [

IR [

ERIE [

WIEK ||

< ES

[ e |

e

HERIE

TEEFAIA





图5-1  施工期工艺流程及产污环节图

主要污染工序：

根据企业提供资料及现场勘察，本项目基础设施建设期为12个月，扣除不可预见因素，项目基础设施施工天数为300d，其中施工人员平均每天50人。建设项目施工期将进行场地清理、土石方开挖、结构施工、管道施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。在施工的各个阶段都将产生废气、废水、噪声和固体废物。

  1、废气
  施工期主要大气污染物有扬尘以及机械设备尾气。
 （1）扬尘
建设期施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。主要污染因子为TSP，施工现场扬尘影响范围为周边200m，道路运输扬尘影响范围为影响源两侧各30m。
项目施工前期约50天，土方工程的扬尘属无组织排放，不同的地形和土质条件下，施工时的扬尘量也不同，在大风天时，受风的影响，容易扩散影响周边空气环境。
在建筑物主体结构施工期和装修工程期间，主要是在装卸建筑材料和搅拌水泥灰浆的过程中易产生粉尘，此外在大风天气下，建筑材料的堆积也会产生扬尘。但与施工前期的土石方工程相比，这个过程中产生的粉尘较少，主要集中在施工区范围内，对周围的空气环境影响不大。
（2）机械设备尾气

建设期施工过程中用到的施工机械，主要包括挖掘机、装载机、推土机、压路机、起重机等。他们以柴油为燃料，在使用过程中将产生一定量的废气，其污染物主要有HC、NOX，CO等燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。

2、废水
施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水。

生活污水：项目基础设施施工期为300d，工地按每天50人/d考虑，根据《建筑施工手册》第四版相关内容，用水量按30L/人·d计，废水产生量按用水量的80%计，则废水量为1.2m3/d，项目施工期生活废水排放总量为360m3。根据《环境保护实用数据手册》，主要污染物浓度COD：300mg/L、 BOD5：180mg/L、SS：2200mg/L、NH3-N：30mg/L。
施工废水：施工期主要废水为浇筑养护和车辆冲洗废水，工程施工阶段，施工废水量较小，对水质影响较小，在厂区内设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后循环利用。

3、施工噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~91dBA）的特征，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各类施工机械声级采用类比调查法获取，主要噪声源及声级见下表5-1：

表5-1各施工阶段的噪声源统计

施工期

主要声源

声级dB（A）
施工期

主要声源

声级dB（A）
土石方阶段

推土机

86

装饰、装修

阶段

电钻

86

挖掘机

84

电锤

85

空压机

85

手工钻

80

装载机

90

电锯

90

底板与结构阶段

混凝土输送泵

80

木工刨

80

振捣棒

80

切割机

91

电锯

90

云石机

85

电焊机

82

角向磨光机

85

表5-2施工期各交通运输车辆噪声排放统计

声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB（A）
95

80~85

75

4、固体废物 

施工期的固体废物主要为施工建筑垃圾、废弃包装材料及施工人员产生的生活垃圾，施工过程产生的土石用于场地平整，不外运。

（1）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾主要来自散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目建设的钢结构车间及砖混建筑施工建筑垃圾量约为100t，运往建筑垃圾填埋场。

（2）废弃包装材料

项目建设过程需要用的混凝土为外购商品混凝土，建材废弃包装材料产生量为5t。

（3）施工人员生活垃圾

根据《建筑施工手册》第四版相关内容，生活垃圾产生量按每人0.2kg/d计，基础设施施工时间300d，施工人员50人，则施工人员生活垃圾量约为3.0t，由建设单位收集后，委托当地环卫部门集中清运。

二、营运期
根据建设方提供的生产工艺，本项目工艺流程如下：






图5-1  生产工艺流程及产污环节图

一、生产工艺简介：

首先将外购的原料根据订单要求利用自动锯床切割成所需的大小及形状，然后利用数控车床、加工中心、铣床、钻床等设备进行精密加工，接着利用攻螺丝机加工螺孔，然后利用磨床、手持式抛光机等对金属零部件表面进行处理，经检验合格后即可包装入库待售。

二、主要污染工序及源强分析
根据对该项目生产工艺的初步分析，其主要污染源及污染因子识别见表5-3。

表5-3  产污环节一览表
类别

名称

产生环节
性质/特性
污染物
废气

金属粉尘
磨削、抛光
无组织
颗粒物
废水
生活污水
职工办公、生活

--

CODcr、SS、NH3-N、BOD5等
固体废物

下脚料

下料、机加工

一般固体废物

金属边角料

生活垃圾
职工
--
生活垃圾
废润滑油

机械设备检修

危险废物

废润滑油

废切削液

切割下料

废切削液

噪声

噪声源为机加工设备及配套的风机、空压机设备

1、废气

本项目金属原材料经过机加工后表面会残留毛刺，需采用磨床、手持式抛光机等对物件表面进行磨削、抛光，以增加工件的平整度，期间会间歇性产生少量的金属粉尘。通过类比同类项目，项目磨削、抛光过程中粉尘的产生量约为原料用量的0.1‰，项目原料总量为4500t/a，则产生的粉尘量为0.45t/a。

由于项目磨削、抛光过程中产生的粉尘主要为金属碎屑，其自身密度和比重较大，易沉降，不易扩散，最终约90%会沉降在车间加工点附近，只有少部分10%进入外部环境。因此项目无组织排放量约为0.045t/a，企业拟通过定期洒水清扫，将收集到的金属碎屑作为固体废弃物统一外售处理，同时日常生产过程中严格管理、规范操作，减少粉尘的产生。
2、废水

本项目无生产废水产生和排放，项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为8m3/d，2400m3/a，经化粪池收集后排入山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）处理。
本项目废水产生情况及处理效果见表5-4：
表5-4  项目废水产生情况及处理效果

污染物名称
废水量（m3/a）
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放去向
CODCr
2400
300

0.72
经化粪池收集后排入山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）处理

BOD5
180

0.432
SS

200

0.48
氨氮
25

0.06
3、噪声

本项目噪声源主要是机加工设备运行时产生的噪声，生产时的车间平均噪声值为75~90dB(A)左右。

项目优先选用低噪声设备，噪声设备全部布置在车间内，对高噪声设备采取隔声、减振及合理布置等措施，并对设备所在厂房采取适当的隔声等降噪措施，厂区合理布局，具体如下：

①定期检修维护设备，使其处于良好运行状态；对高噪声设备安装消声器；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。

②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。

③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。
4、固废

本项目主要固废包括下脚料及金属碎屑、废润滑油、废切削液以及职工生活垃圾。
（1）生活垃圾

本项目职工定员200人，生活垃圾每人每日0.5kg，年工作日为300d，生活垃圾产生量为30t/a。

（2）一般工业固废

下脚料及金属碎屑由机械加工过程产生，根据建设提供资料，下脚料及金属碎屑产生总量约25t/a，收集后外售给物资回收部门。

（3）危险废物

①废切削液
根据分析，本项目切削配置液中约有5%成为废切削液，约0.5t/a，参照《国家危险废物名录》，废切削液属于危险废物，废物类别分别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）废物代码为900-006-09，收集后采用桶装，暂存于专用危险废物暂存间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理。。
②废润滑油

设备工作润滑油定期更换（一年更换一次），机加工过程产生的废润滑油产生量约1.5t/a，属于危险废物，润滑油危险废物编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08，收集后采用桶装，暂存于专用危险废物暂存间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理。
表5-5  项目固体废物产生及治理情况一览表
序号

名称

产生量

来源

性质

处置措施

一、生活垃圾
1
生活垃圾
30t/a
职工办公、

生活
废纸、果皮纸屑、

废包装物
环卫部门处理
二、一般工业固废
1

下脚料及金属碎屑
25t/a

机加工
主要为金属边角料等

分类收集后暂存于一般工业固体废物储存间，定期外售废品收购站
三、危险废物
1

废润滑油

1.5t/a

机械加工

HW08，废物代码为

900-249-08

分类收集后采用塑料袋或桶装，暂存于专用危险废物暂存间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理
2
废切削液
0.5t/a
机械加工

HW09，废物代码为

900-006-09
表5-6     项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

危险

特性

污染防治措施

1
废润滑油

HW08
900-249-08

1.5t

机械设备检修

液态
废油
矿物油

T，I
定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理
2
废切削液
HW09
900-006-09
0.5t
机械加工
液态
切削液
废切削液
T



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容
	排放源

(编号)
	污染物名称
	污染物处理前
	污染物处理后

	
	
	
	产生浓度

(单位)
	产生量

(单位)
	排放浓度

(单位)
	排放量

(单位)

	大气

污染物
	磨削、抛光
	金属粉尘
	--
	0.45t/a
	--
	0.045t/a

	水污

染物
	生活污水

2400m3/a
	CODCr
	300mg/L
	0.72t/a
	经厂区化粪池处理后，经污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂深度处理

	
	
	BOD5
	180mg/L
	0.432t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	0.48t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L
	0.06t/a
	

	固体

废物
	职工
	生活垃圾
	30t/a
	环卫部门处理

	
	生产
	下脚料
	25t/a
	收集后暂存于一般工业固体废物储存间，定期外售废品收购站

	
	
	废切削液
	0.5t/a
	分类收集后采用塑料袋或桶装，暂存于专用危险废物暂存间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理

	
	
	废润滑油
	1.5t/a
	

	噪声
	设备运转噪声
	75-90dB(A)
	55～65dB(A)

	其他
	--

	 主要生态影响(不够时可附另页)：
本项目生产过程产生的废气、废水、固体废物均能进行有效的处理和控制，达标排放，对当地生态环境基本没有影响。为了减少该项目对生态环境造成的不利影响，建议采取如下措施应加强厂区绿化建设，包括在生产及生活区植树、种草、养花等，美化厂区环境，调节生态平衡。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目为新建项目，施工期间主要环境影响表现在下面几点：

1、大气环境影响

（1）扬尘影响分析

根据施工期工程特点，该建设项目施工期的土石方开挖、土方回填、土方运输、施工材料装卸等施工期过程都会产生粉尘，施工场地道路与沙石料堆遇风亦会产生扬尘，运输车辆往来也会造成道路扬尘。

施工扬尘对施工场地内大气环境质量的影响也会间接的影响本地区的大气环境质量，结合《关于贯彻实施山东省扬尘污染防治管理办法有关问题的通知》（鲁环函〔2012〕179号）、《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》的要求，项目拟采取以下防治措施减轻扬尘对环境的影响：

①建设单位在与施工单位签订施工承发包合同时，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任列入承包内容，将扬尘污染防治费用列入工程预算，并在施工过程中由专人负责。

②建设项目施工监理单位应当把扬尘污染防治措施纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。

③工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制。施工场地四周应设置围墙，不低于2.5m；施工工地行车道应按设计要求硬化地面，裸露地面应当铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，出入口设专人清扫，指定专人负责并经常洒水，保持清洁；

④ 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染，并设置车轮冲刷设施，对进出施工场地的车辆进行冲洗，不得带泥灰上路；

⑤建筑材料料堆应采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，散装材料必须遮盖；

⑥露天装卸物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施；

⑦提高开挖速度，避开大风天气作业，降低施工机械操作过程中的落差，以减轻扬尘的飞扬；

⑧对施工场地易起尘的场所、路段根据天气情况每天洒水降尘，以防随风起尘，遇到大风适当增加洒水次数；

⑨工程建设单位应规定运输道路、运输时间。避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。

采取上述措施后，项目施工扬尘主要影响范围在施工现场内。受扬尘影响的敏感目标主要是附近的村庄，但施工扬尘对大气环境质量的这些不利的影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工过程中不可避免的，其将随施工的结束而消失。

（2）机械设备尾气影响分析

本项目施工过程中用到的施工机械，主要包括挖掘机、装载机、推土机、起重机等。他们以柴油为燃料，在使用过程中将产生一定量的废气，其污染物主要有HC、CO、NOX等。施工机械所产生的燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。该建设项目施工期的运输车辆使用时间短，较集中，再加上周围地形开阔，因此在稍有风速的天气里，汽车尾气产生的污染物对项目所在区域大气环境影响较小。

综上，通过采取措施，可最大限度的降低施工期废气对施工场区周边环境的影响。施工废气随着施工期的结束而自然消失，其影响也是相对短暂的。尽管如此，仍建议建设方选择施工管理规范的施工单位，做到文明施工。施工单位应对施工人员进行文明施工教育，提高文明素质，提高管理水平。

2、水环境影响

施工期废水包括施工生产污水和施工人员生活污水。
（1）生活污水：拟建项目施工期建设期间，生活污水经化粪池处理后，由附近村民运往农田施肥，不外排，所以对水环境的影响较小。
（2）工程废水：施工期工程用水主要用于工程养护，该部分水绝大部分蒸发，对项目周围水环境不会造成污染影响。项目施工过程中，应在施工场界处做好围挡，并对土石方堆放场地进行排水沟设置，避免因地表径流和雨水冲刷而引起场地内物料和水土流入，对水体环境造成污染影响。
3、噪声环境影响
施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~91dBA）的特征，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。

土方阶段噪声源主要有装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础工程阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。
根据目前的施工水平，施工噪声既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。
为了尽量减少因本项目施工对项目区噪声环境带来的不利影响，本评价建议采取以下控制措施：
（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12：00-14：00）和夜间（22：00-6：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；
（2）对拟建项目的施工场地及运输路线进行合理设置，运输路线尽量不经过居民区。
（3）加强管理：选择低噪声的机械设备；将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理；尽可能减少施工中的撞击、磨擦噪声。对交通噪声造成的影响要加强管理，采用较低声级喇叭的运输车辆，在途径环境敏感点限制车辆鸣笛。
总之，建设单位必须全面落实上述要求，采取上述措施后可使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响较小。
4、固体废物环境影响

施工期固体废物主要是建筑垃圾，也有少部分的生活垃圾、废弃包装物。本项目建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。
（1）项目主体结构及装修施工产生的建筑垃圾均运往建筑垃圾填埋场填埋。
（2）施工人员生活垃圾由建设单位集中收集后，委托当地环卫部门统一清运。

（3）废弃的包装纸箱、编织袋，可分类收集后外售。
5、生态环境保护措施

本项目用地为预留建设用地，区域内无敏感及保护类动植物，但在进行场地清理、基坑开挖和填埋时会使土地直接裸露，存在发生水土流失的可能性，应及时做好措施。同时，项目建设施工过程中应加强管理，要严格划定施工区域，将施工场地面积控制在最低限度，以避免造成厂区内土壤和植被的大面积破坏，施工结束，应及时恢复绿化。

综上所述，施工期产生的固体废物应本着资源化、减量化、无害化的原则分类进行综合利用和妥善处置。建筑垃圾应与当地环卫部门协商，堆放在环卫部门指定的地点，并由环卫部门统一处理；生活垃圾集中收集存放，由环卫部门统一处理，采取以上措施后，项目施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响不大。
施工期存在的各种污染，通过分别采取相应的措施及时处理、处置，将随着施工期的结束而消失。
营运期环境影响分析：

一、环境空气影响分析
1、达标性分析
根据工程分析，项目磨削、抛光过程中产生的粉尘主要为金属碎屑，其自身密度和比重较大，易沉降，不易扩散，最终约90%会沉降在车间加工点附近，只有少部分10%进入外部环境。因此项目无组织排放量约为0.045t/a，

根据导则中推荐的估算模型对排放废气中的主要污染物进行预测，项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求；
环评建议企业通过加强车间管理，定期洒水降尘，加强清扫，厂区绿化等措施最大程度降低无组织废气对周围环境的影响。
3、大气环境影响预测与评价

根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中有关要求，本评价采用导则中推荐的估算模型 AERSCREEN对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的预测，根据预测结果判定运营期大气环境影响评价等级。

（1）评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准见下表：

表7-1 评价因子和评价标准一览表
污染物名称

功能区

平均时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

颗粒物
二类区

日均

450.0

GB 3095-2012中日均值的3倍
（2）估算模型参数

估算模型参数见下表7-2。

表7-2 估算模型参数一览表

参数

取值

城市

城市/农村
农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度（℃）

42.5
最低环境温度（℃）

-18.1
是否考虑地形

考虑地形

□是 (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是 (否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

（3）预测结果及评价工作等级确定
根据估算模型AERSCREEN 核算本项目的大气环境影响评价等级，本项目无组织排放的颗粒物估算结果如下：

无组织颗粒物最大落地浓度为0.0007964mg/m3，占标率0.18%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（4）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“三级评价项目不进行进一步预测与评价，因此，本次环评只对项目污染物排放量进行核算：

表7-3 项目无组织排放量核算

有组织位置

产污环节

污染物

标准名称

浓度限值（mg/m3）

年排放量（t/a）

生产车间
磨削、抛光
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值
1.0
0.045
（5）大气防护距离和卫生防护距离

①大气环境防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境防护距离要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准。

通过估算，本项目厂界外无超标点，说明项目废气排放影响范围仅限于生产厂区之内。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离分析

本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下：


[image: image4.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：
[image: image5.wmf]m

C

——标准浓度限值，mg/m3；

[image: image6.wmf]L

——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

[image: image7.wmf]r

——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，
[image: image8.wmf]5

.

0

)

/

(

p

S

r

=

；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；

[image: image9.wmf]c

Q

——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-4。

表7-4  卫生防护距离计算用污染物参数及结果一览表
污染物

名称

所在地平均风速（m/s）

A

B

C

D


[image: image10.wmf]c

Q

（kg/h）
Cm（mg/m3）

L（m）

计算值
确定值
颗粒物
2.6
070
0.021

1.85

0.84

0.01875
0.45

0.118
50

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目应以厂区内生产区为界设置50m卫生防护距离。根据现场勘查， 距离本项目最近敏感保护目标为项目厂区北侧100m的立国如意花园小区，能够满足企业卫生防护距离需要。同时本评价建议在今后的城镇规划中，在该区域内不得迁入、新建、规划人群居住及三产设施，以及粮油、食品医药，学校等敏感行业。（项目卫生防护距离包络图见附图4）
二、水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

本项目营运后，无生产废水产生和排放，产生的污水主要是来自生活污水。生活污水水质简单，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，经厂区化粪池收集后排入山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）深度处理。
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见表7-5。

表7-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q /（m3/d）；水污染物当量数W /（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

——

本项目生活污水排放量Q为8.0m3/d，生活污水经园区污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司（佛都分公司）进行深度处理，排放方式为间接排放，因此，评价等级为三级B。
山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司简介：
山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司位于汶上县开发区西南角，规划设计规模日处理污水3万m3，配套污水管网规模达24.852km，场区总占地面积5.93公顷，合88.95亩，总投资7034.46万元。

①污水处理厂处理工艺
山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司污水处理工艺要求具有良好的脱氮除磷效果的二级生化处理，并辅以三级深度处理，以保证稳定的出水水质，主要采取以下处理工艺。
污水处理工艺见下图：

[image: image11.png]ElenE | rzs o ane | mm‘ ]
s

v EERG Ein EETE R e A20E8E

= #k

|

kg — BB





图7-1  山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司工艺流程图

②进出水质情况
山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司设计进水水质为：CODCr≤400mg/L、BOD5≤220mg/L、SS≤280mg/L、NH3-N≤25mg/L。出水水质指标为：CODCr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L。

污水处理厂设计进出水量及水质情况具体见表7-6。

表7-6  山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司设计进、出水质情况  mg/L
项目

BOD5
COD

SS

氨氮(以N计)

进水

220
400
280

25
出水

10
50

10
5

出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。

③接管可行性分析
a、水质接管可行性分析
本项目废水经过处理后外排废水水质见表7-7。
表7-7   外排废水水质一览表  mg/L
种类

废水量

（m3/a）

污染物产生浓度mg/L

CODCr
SS

氨氮

BOD5
生活污水
2400
300
200
25
180
排放标准限值

400
280

25
220
由上表可知，本项目废水水质较为简单且不含有毒有害的物质，排放浓度满足山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司的接管标准要求。

（2）水量接管可行性

建设项目废水量约8m3/d，仅占山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司处理能力3万m3/d的0.026%，占污水处理厂的比重较小，因此，从水量上来说，山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司完全有能力接纳建设项目的废水量。

（3）污水管网建设进度

从污水管网建设进度来说，项目废水完全能排入污水处理厂进行处理。本项目主要为生活污水，可生化性较好，与其他进水混合后，也不会对即将投入运行的生化处理工艺产生影响。因此，拟建项目废水处理措施经济上可行，技术上可靠，所以从水量、水质方面可以接纳项目产生废水。

综上所述，项目排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水分公司具有可行性。
2、地下水环境影响分析

本项目选址不处于集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。
由《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。因此，本次环评仅对地下水环境进行简要分析评价。
一般情况 下，项目污染地下水 的途径主要是通 过包气带渗漏污染和通 过河流侧渗或垂直渗漏污染地下水。为防止项目污染地下水，项目可采取以下地下水污染源及防治措施：

（1）车间防渗措施
项目车间地面防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限。
（2）重点污染防治区防渗措施
本项目厂区设化粪池和危废库，应进行重点防渗。因此，必须严格按照地下水保护要求，对化粪池和危废库进行严格防渗，防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

严格落实以上防渗措施，本项目对周边地下水环境影响很小。
三、声环境影响分析

本项目噪声源主要是数控车床、加工中心、铣床、钻床等生产设备运行时产生的噪声，生产时平均噪声值为75~90dB(A)左右，项目夜间不生产。

本项目噪声控制措施主要包括：

从治理噪声源入手，选择先进的低噪声设备，在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求；设备均设置在厂房内部，加强厂房密闭性，高噪声设备布置在远离厂界以及周边环境保护目标的位置；设备安装减震基础，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行；在风机进气口安装消声器，设置隔声风机房；在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

1、噪声影响预测分析

预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：  

                 Lpe =10×lg[
[image: image12.wmf]å

=

n

i

1



 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]10

10

PI

L

]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)；

      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)；

      n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

计算预测点的声级：


[image: image14.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：
[image: image15.wmf](

)

r

L

p

——距声源
[image: image16.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。
2、预测结果和分析

经过预测，本项目噪声采用上述降噪措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中昼间≤65dB(A) 、夜间≤55dB(A)（夜间不生产）的要求，对周围声环境质量影响较小。
四、固体废物环境影响分析

1、一般工业固体废物环境影响分析
项目产生的生活垃圾统一收集后，由环卫部门外运处理；下脚料及金属碎屑经收集后外售物资回收部门。
本项目设置一般固体废物暂存间一座，固体废物分类收集、暂存，不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单要求，对周围环境影响很小。
2、危险废物环境影响评价
（1）危险废物属性判断

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定。
根据工程分析及相关判定依据，本项目危险废物主要包括废润滑油、废切削液，危险废物经厂区危废间暂存后，定期委托资质单位外运处理。
（2）危险废物储存、转移要求

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装桶以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。
（3）危废仓库的建设要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的规定，危险固废要有专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。

（4）危废仓库应按照以下要求进行设置：

①存放间场地标高高于厂区地面标高，并在仓库内设置围堰，应进行防雨设计。

②一般固体废物和危险废物暂存区内部场地均要进行人工材料的防渗处理，一般固体废物存放间场地防渗处理后渗透系数要小于1×10-7cm/s；危险废物暂存区场地防渗处理后，渗透系数要小于1×10-10cm/s。

③一般工业固体废物存放间和危险废物暂存区门外要按照GB15562.2-1995的要求设置提示性和和警示性图形标志。

④应建立档案制度，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，危险废物暂存区还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。
⑤危险废物暂存区特定要求
a.在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在暂存区内分别堆放，其它危险废物要装入容器内，并禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；无法装入正常容器的危险废物可用防漏胶袋盛装；容器上必须粘贴符合GB18597-2001附录A所示的危险废物标签。

b.装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容(不相互反应)，液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

c.危险废物暂存区地面与墙裙要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；必须有泄漏液体的收集装置；内部要有安全照明设施和观察窗口；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 
本项目严格按照上述规范要求建设危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行危险废物的收集、暂存，并委托具备相应资质的危险废物处置单位处理，本项目产生的危险废物均能合理处置，对周围环境影响很小。
五、风险分析

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本评价结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险调查、环境风险潜势初判、识风险别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

1、风险评价工作等级
（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目所用的润滑油属于重点关注的危险物质。
（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先计算危险物质数量与临界量比值Q。

计算参数及结果见表7-8。
表7-8  危险物质数量与临界量比值Q计算表

序号

原料名称

最大总存在量（t）

临界量（t）

计算结果
1

润滑油
1.5
2500
Q=0.0006＜1
根据计算结果，本项目风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

表7-9  评价工作等级划分
[image: image17.png]B JUN

1

[I

i #5537 *

ERImsE =

© R TR TN A, R ERYR . AR HRETGEIE A, B T

HUEPERI BT JLHESE AL





本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级为简单分析。

3、环境风险分析

根据对项目工程分析，本项目存在的潜在风险主要为：
（1）火灾：明火管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。

（2）触电：项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。

（3）机械伤害：生产加工过程中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产加工过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。

（4）噪音伤害：该项目的噪声危害主要包括生产加工过程中机械设备运转时产生的噪声。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。

4、环境风险防范措施及应急要求

（1）将原料、产品分区存放仓库中，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。

（2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。

（3）企业要购买使用合格的机械设备，应根据国家有关规定取得安全资质与安全标志。企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。未经许可不应任意拆除。企业要针对机械设备使用操作等编制具体安全操作规程，做好检查、管理工作。

（4）项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。

（5）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。

（6）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。

5、风险事故应急预案

企业应以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定适合企业自身情况的应急预案，切实落实应急预案内容要求，在发生环境风险事故的情况下能够有效组织实施，尽可能降低对环境的损害。

本项目应急预案纲要具体见表7-10。

表7-10  突发事故应急预案纲要一览表

序号

项目

内容及要求

1

危险源概况

详述危险源类型、数量及其分布

2

应急计划区

生产区、存储区、邻区

3

应急组织

工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理

地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援

4

应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

5

应急设施、设备与材料

生产装置及原料存储区：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等

6

应急通讯、通知和交通

应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测及事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备

邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

9

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

12

记录和报告

设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

13

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

6、环境风险分析小结

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中辨识、分析，本项目未构成危险化学品重大危险源。企业在采取本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，项目环境风险度在可接受范围内。
七、环境管理与监测计划

1、环境管理

（1）机构设置

本项目运营后，根据开展环境保护工作的实际需要，在全厂范围内建立环保监督管理机构，管理人员至少1人，负责环境管理工作。

（2）基本职能

①编制企业环境保护规划，提出环境目标，与生产目标进行综合平衡，把环境保护规划纳入企业的生产发展规划之中。

②建立、健全环境保护管理制度，并随时督促和检查落实情况。

③制定环保治理设施运行和管理，指导环保治理设施的维护、检修和保养。

④制定污染物控制和考核指标及环保设施运行指标，与生产指标同时进行考核，完成环境统计工作。

⑤组织污染源调查，掌握污染状况，定期进行污染源监测和有关环境监测。

⑥组织环境教育和相关技术培训，提高职工的环境意识和技术水平。

2、环境监测

根据工程排污特点及该厂实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。有关监测项目、监测点位的选取及监测频率等的确定均按照环境影响评价技术导则以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求。各类监测项目所涉及到的样品从采集、保存、前处理、分析测试和数据处理统一按现行国家和环境保护部等部委颁布的国家标准和有关规定执行。应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。在污染物排放监控位置须设置规范的永久性测试孔、采样平台和排污口标志。企业不能独立监测的项目如废气、噪声等相关指标的监测可委托第三方检测机构进行。
表7-11  污染源监测计划统计一览表
项目

监测位置

监测因子

监测频率

废气

厂界

颗粒物 
正常生产时每半年一次；非正常情况发生时，随时进行必要的监测

废水
废水总排污口
CODcr、BOD5、SS、
氨氮、
正常生产时每季度一次；非正常情况发生时，随时进行必要的监测
噪声

厂界

Leq（A）

每季度一次
固体废物

统计全厂各类固废量

统计种类、产生量、处理方式、去向

每月统计一次



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	内  容

类

 型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	磨削、抛光
	颗粒物
	封闭车间；定期洒水降尘，采取湿法清扫降尘；车间机械通风与自然通风相结合扩散至厂界，无组织达标排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准

	水

污

染

物
	生活

污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	经厂区化粪池处理后，经污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂深度处理
	满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 等级标准要求及山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂进水水质要求

	固

体

废

物
	职工
	生活垃圾
	环卫部门处理
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求

	
	生产

车间
	下脚料及金属碎屑
	外售给物资回收部门
	

	
	
	废润滑油
	委托有资质单位处理
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求

	
	
	废切削液
	
	

	噪

声
	设备噪声
	采用基础减震、车间隔声、厂区距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

	其他
	--

	生态保护措施及预期效果：

厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。


九、结论及建议

	一、结论：

1、项目概况

本项目由山东省齐驱汽车服务有限公司投资108888万元进行建设，项目地址位于济宁市汶上县经济开发区南二环路向南50米鸿福路西侧，占地面积181224.44m2。项目厂区中心坐标为东经116°28′55.2″，北纬35°41′9.6″，项目建成后可形成年产100万件工业机器人零部件的生产能力。

2、产业政策符合性

本项目为高端装备零部件产业园项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。
3、项目厂址及厂区平面布置合理性

本项目符合汶上县经济开发区整体规划，土地利用合理，符合“三线一单”约束要求，项目建设合理。
4、环境质量现状
（1）环境空气

本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据济宁市生态环境局发布的全市大气环境质量污染物浓度情况，汶上县环境空气质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。。
（2）水环境

项目所在地表水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（3）声环境

本项目所在地周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096--2008）3类区标准，声学环境质量较好。

5、污染物排放情况及影响分析
（1）环境空气影响分析

根据工程分析，项目磨削、抛光过程中产生的粉尘主要为金属碎屑，其自身密度和比重较大，易沉降，不易扩散，最终约90%会沉降在车间加工点附近，只有少部分10%进入外部环境。因此项目无组织排放量约为0.045t/a，
根据导则中推荐的估算模型对排放废气中的主要污染物进行预测，项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求；
环评建议企业通过加强车间管理，定期洒水降尘，加强清扫，厂区绿化等措施最大程度降低无组织废气对周围环境的影响。
（2）水环境影响分析

地表水环境影响分析：本项目无生产废水排放，项目污水主要是生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂深度处理，不会对地表水环境造成影响。
地下水环境影响分析：污水管道严格防渗，并定期检查，力争项目区域内无跑、冒、滴、漏现象发生；固废堆放地地面硬化，车间实行分区防渗，化粪池、危废仓库等区域重点防渗，车间地面硬化处理，经采取合理措施后，不会对周围地下水产生不利影响。
（3）噪声环境影响分析

本项目设备全部安装于生产车间内，主要通过厂房隔声、保养和维护设备、距离衰减以及工人采取劳动保护等措施来降低噪声对环境及职工本身的影响，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中昼间≤65dB(A) 、夜间≤55dB(A)（夜间不生产）的要求。

（4）固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物均能综合利用或合理处置，固体废物不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单要求；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响很小。
6、总体结论
综上所述，该项目符合国家产业政策。项目所在区域内环境质量现状无重大环境制约要素，本项目采取的污染物治理措技术可行，措施有效。项目运营后对环境影响小；项目运营期间严格管理，无重大环境风险。在认真落实各项污染防治措施，严格执行报告中提出的有关污染防治措施的情况下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。

二、建议：

1、加强对职工的环保和安全宣传教育，树立良好的环保和安全意识，并采用严格的管理制度进行监督。

2、对采取的环保治理措施要严格管理，建立并强化与环保部门的沟通机制。

3、加强绿化，以达到有关绿化规定标准要求，建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。


	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                       年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日


	审批意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日



	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  其他与环评有关的行政管理文件 

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和

地形地貌等)

附图2  项目平面布置图

附图3  项目卫生防护距离图

附图4  生态保护红线图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




[image: image18.png](R A






[image: image19.png]



[image: image20.png]FEIS B0 L00AS URY LR EEAEER) < i B: 2015545, 0.5% G 116 4To, G 55,50

WE3: TiHPAERPEEE





[image: image21.png]PAT-4 G ERETENNI 0 L SRR A R LK

BB S ERESRIPRILE





[image: image22.png]BRI A PR R R

AR AT

W TR

RN Sl LR

AL 60, AR

i GEa o MEBIL

e

e
] WEERIR R WL R
siTsATRaTIRY e osstomon

LRI - st st WA K505

Ot
@Rt [ s

| O measkmnr
o] Ot ki

0wl st O #E0] ok it
0 w0 s O #E0 kit
[ Erys K e ETREE)
[ ETis K e ETEz

e 1 PRI RHTO)
2. AR, BRI G 754201

5L B AN L LRI e

. BRI IR RN
e e e




S、N





S、N





S、N





G、S、N





加工螺孔





原材料





切割下料





精加工





磨削





G、S、N





检验





包装入库待售





抛光





附图2：项目拟建厂区平面布置图








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

