
建设项目环境影响报告表
项目名称：年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材加工项目

建设单位：汶上县中小秦药材加工厂
编制日期：2019年5月
国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材加工项目

	建设单位
	汶上县中小秦药材加工厂

	法人代表
	李如田
	联系人
	李如田

	通讯地址
	汶上县中都街道汶马线西段路北

	联系电话
	13853743189
	传真
	--
	邮政编码
	272600

	建设地点
	汶上县中都街道汶马线西段路北

	立项审批单位
	汶上县发展和改革局
	批准文号
	2019-370830-27-03-016234

	建设性质
	新建√改扩建  技改   
	行业类别
及代码
	C2740 中成药生产

	占地面积
（平方米）
	5000
	绿化面积
（平方米）
	--

	总投资
（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	6
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费
（万元）
	--
	预期投产日期
	2019年7月


实施煤炭总量控制，力争到2

	15年年底实现煤炭消费总量“不增反降”的历史性转折；到2015年年底，煤炭消费总量力争比2012年减少2000万吨；到2020年，煤炭消费总量继续下降，煤炭在一次能源中所占比重力争降到60%左右

	本项目不涉及煤炭消耗

	符合

	

实施区域性大气污染物排放标准；强力推进国家和省确定的各项产业

构调整措施；严格环境

	入

	本项目污染物排放处理后达到区域性大气污染物排放标准；本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及鼓励、限制及淘汰类，符合产业政策的要求；本项目不属于严格环境准入的煤电、钢铁、水泥、石化、化工、水泥熟料、有色等行业中的高污染项目，不涉及燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉

	符合

	
	3、深化

重点行业污染

治理

	二氧化硫治理，氮氧化物治理，工业烟粉尘治理，挥发性有机物治理，强化有毒有害气体治理

	本项目无二氧化硫、氮氧化物及有机废气的产生及排放；粉尘经处理后排放浓度符合山东省一般控制区排放标准；
	符合


	4、加强

扬尘综

合整治

	加强城市扬尘管理；强化施工扬尘管理控制道路扬尘；推进堆场扬尘管理；加强秸秆焚烧监管；强化餐饮业油烟治理

	本项目无施工期，不涉及秸秆焚烧和餐饮业油烟

	符合


	《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》


	工业污染综合治理

	加快推进挥发性有机物治理。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

	本项目执行一般控制区污染物排放限值
	符合



	由上表可见，本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》及《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》的要求。

（2）本项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析

根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），拟建项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。拟建项目与该规划的符合情况见下表。

表1-2  项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析

要求

本项目符合性

（一）促进产业转型发展

严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。
拟建项目不在以上禁止新建项目之列。

优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点
拟建项目不属于造纸、印染等重污染项目。
污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。

全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
拟建项目不属于“十小”企业。
（二）提升工业清洁生产水平
依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。
本项目污染物达标排放。
（三）实施工业污染源全面达标排放计划
加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。
本项目污染物达标排放。
加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。

本项目不超标超量排放。
加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。
本项目制定例行监测方案。
由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。
（3）“三线一单”符合性分析
①拟建项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析
根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙4种生态功能类型。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）文件，与本项目距离较近的划定的生态红线区为汶上莲花湖湿地土壤保持生态红线区，项目位于东经：116.515094度，北纬：35.718531度，距离“汶上莲花湖湿地土壤保持生态红线区（SD-08-B2-01）”最近距离约为3km，不在生态红线保护区范围内。（详见图）

根据上述，本项目符合《山东省生态保护红线规划》和《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）要求。

②环境质量底线相符性
本项目周边声环境质量能够满足相应标准要求；大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小；本项目产生的废气主要为颗粒物，采取有效处理措施，排放量较小，不改变区域大气环境功能，本项目实施后，对区域环境质量总体影响较小，不会降低区域的环境质量，本项目与环境质量底线要求是相符的。
③资源利用上线相符性
本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。
④环境准入负面清单相符性
本项目不属于环境准入负面清单项目。
（5）项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析
本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见下表。

表1-3 本项目与环环评[2016]150号文符合情况

序号

具体要求

本工程情况

符合性

1

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
本项目不在生态保护红线范围内。
符合

2

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

符合

3

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目所在地资源完全能够满足本项目需求

符合

4

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目不属于环境准入负面清单所列项目

符合

4、选址符合性分析

本项目选址在汶上县中都街道汶马线西段路北，本项目利用现有闲置厂房及厂区等基础设施进行生产，不新增用地，占地内无不良地质，适宜建厂。项目西侧和北侧为空地，东侧为企业厂房，南侧临近道路，最近敏感点为厂界东南侧150m的汶上一中东校区。项目占地属于建设用地，选址合理。
5、项目概况

汶上县中小秦药材加工厂建设的年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材加工项目，项目厂址位于汶上县中都街道汶马线西段路北（地理位置见图1），主要建设内容包括生产设施以及辅助设施和公用工程等，总占地面积5000m2，建筑面积4000m2，其中厂房面积3800m2，办公室200m2。

项目总投资300万元，其中环保投资6万元，拟投产日期为2019年7月，形成年产年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材的生产规模，年销售收入200万元，年利润80万元；职工定员15人，全年生产时间300天，全年2400小时，投资回收期为3年。该项目经济技术指标见下表。
表1-4  本项目经济技术指标一览表

序 号

项 目 名 称

单 位

数 量

备注

一

生产规模

--
1
芡实米

t/a

300
2
柏子仁

t/a

150
3

酸枣仁

t/a
150
二

年操作日

d

300
2400h

三

主要原辅料用量

1
带壳芡实米
t/a

750
2
带壳柏子
t/a

345
3
带壳酸枣核
t/a

450
四

公共工程消耗量

1

水

t/a

180
一次水

2

电

kW·h/a

10万

--
五

全厂定员

人

15
--
六

厂区占地面积

m2
5000
---
七

总建筑面积

m2
4000
---
八

财务评价

--
1

工程项目总投资

万元

300
--
（1）

固定资产投资

万元

250

-
（2）

流动资金

万元

50
--
2

年销售收入

万元

200
-
3

生产总成本

万元

120
--
4

年均利润总额

万元

80
-
5

投资回收期

年

3

--
二、工程内容：
1、项目组成

本项目项目组成见下表。
表1-5  本项目组成

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产厂房

单层、轻钢结构、建筑面积2300m2，进行脱壳、风选分离去壳、磨碎及筛分工序。

/
储运工程
仓库

贮存原料和成品，建筑面积为1500 m2。
/

辅助工程
办公室
建筑面积200m2，单层，砖结构，主要用于生产经营管理。位于厂区南侧。
/
公用工程

供水

用水来自自来水管网，主要为职工生活用水，用水量为180m3/a。

/
排水

采取雨污分流制，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
/
供电

由郭仓镇供电所集中供电，年用电约10万KW·h。

/
环保工程

废气

各生产设备位于车间内部，产尘工序设备设置集气罩对粉尘收集后由布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过18m高排气筒排放。

达标排放

废水

生活污水排入厂区化粪池，定期清运，不外排。

零排放

噪声

本项目产生的噪声主要为开边脱壳机、电动筛、锥形磨等设备运行过程产生的噪声，选用低噪音设备，针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施。

达标排放

固废

废脱壳料、收集粉尘收集后外售；杂质、生活垃圾由环卫部门收集处置。

合理处置
2、产品方案

主要产品方案见下表。

表1-6  本项目产品方案

序号

产品名称

单位

产量

备注
1

芡实米

t/a

300
规格为颗粒状，分为3-11mm九个规格
2
柏子仁

t/a
150

颗粒仁状，规格不分大小，为通料

3

酸枣仁

t/a
150
颗粒仁状，规格不分大小，为通料

3、总平面布置

布置方案

本项目总占地面积5000m2，建筑面积4000m2；生产车间位于北侧，办公室位于南侧，生产区位于北侧，本项目原料含水分，需要晾晒，晾晒区位于车间内。工程场地地形平坦，本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。

道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统，因人流和货流量较小等，厂区出入口位于南侧，临近市政道路，可以满足本项目生产运输需求。

2）合理性分析

（1）根据区域风频图和气象资料，本项目所在区域主导风向为SE（东南风），且生产过程产生的废气较小，对办公生活区影响较小。

（2）本项目主要噪声主要来自于开边脱壳机、电动筛、锥形磨等等设备运行产生的噪声，设备所有的噪声源均采取一定的减震、隔声措施后，对周围环境影响较小。

（3）本项目生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，同时可以满足物料快捷输送的目的。

（4）本项目区各功能区布置功能分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。

（5）本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。

通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小；总图布置基本合理。

4、主要原辅材料及动力消耗

本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。

表1-7   本项目主要原辅材料及动力消耗一览表

序号

原材料名称

单位

年消耗量

备注

一

原料

1

带壳芡实米
t/a
750
分为5-13mm九个规格级别
2

带壳柏子仁
t/a
345
3

带壳酸枣仁
t/a
450
二

动力
1

水

m3/a
180
一次水
2

电

Kw·h/a
10万
供电所
5、主要设备

本项目主要设备见下表。

表1-8 本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

单位

数量（台）

备注

1

锥形磨

台
3
2

开边脱壳机

台
50
3

电动筛

台
20
4

风车

台
19
5

竹筛

台

20
6

色选机

台

1
7

提升机

台

20
8

震石机

辆

4
9

柏子碎皮机

辆

4
10

输送机

台

8
6、公用工程

（1）给水

该项目用水主要为职工生活用水。根据《山东省城市生活用水量标准（试行）》（鲁建城字[2004]14号），生活用水按40L/人·d估算，本项目定员15人，则生活用水量为0.6m3/d，年工作天数以300天计，则生活用水年用量为180m3/a（180t/a）。

（2）排水

职工生活污水：本项目职工生活污水产生系数80%，则生活污水产生量为144t/a，经化粪池处理后，外运农田堆肥。

本项目水平衡具体见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1    本项目水平衡（单位：t/a）

（3）供电：项目用电由现有外接线路引入，本项目年用电量约为10万kW·h，用电能满足需求。
（4）采暖：办公室使用空调供暖。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为搬迁新建项目，原项目位于汶上县第一中学东校区对面，投资300万元，年加工200吨药材，项目占地面积4690m2，总建筑面积4163.8m2，其中厂房567m2，办公及辅助设施3596.8m2。新建搬迁项目在现有空厂房内进行建设，无污染情况，原项目情况如下：

原有产品方案

序号

名称

数量（t/a）

1
柏子仁

50
2
酸枣仁

50
3
鸡头米

100
原有设备

序号

名称

数量

1
锥形磨

2台
2
开边脱壳机

3台
3
电动筛

6台
4
风车

2台
5
竹筛

20个
6
炒药机

2台
原有材料消耗

序号

名称

数量（t/a）

1
柏子仁

150
2
酸枣仁

100
3
鸡头米

200
原有工艺

[image: image2.png]]

I JARK Sy 1 L2 96

'
¥
Jw: WA BES G




药材加工：将收购来的药材分类存入仓库进行挑选和整理，将其中达不到相应要求的药材去除，并将选中的药材整理成型后晾晒，然后进行脱壳，风选分离去壳、磨碎，然后根据订单要求选用不同规格的筛子进行筛分。（注：项目加工中只有鸡头米加工前需清洗晾晒和炒药，柏子仁、酸枣仁加工无需清洗、晾晒和炒药）

5、污染物排放情况

（1）废气

项目废气主要来自炒药过程产生的异味水蒸气，产生量较少，通过车间的排风扇排出，对周围环境影响较小。

废水

鸡头米冲洗废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，职工生活污水经化粪池收集后定期外运作农肥。

噪声

本项目噪声主要是开边脱壳机和风机等各种设备产生的噪声，高噪声设备设置在厂房内部的隔声间内，加强厂房门窗封闭性，各机械安装时采用加大减振基础，安装减震装置，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声夜间≤50db（A）、昼间≤60db（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固废

本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾。废外壳产生量约为250t/a，作为炒药机的燃烧燃料回用，生活垃圾年产生0.5t/a，集中收集后，由环卫部门统一收集，固废可得到妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求，不会对周边环境造成大的影响。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置与交通状况

汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，东临古城曲阜，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。汶上县境内105国道纵贯南北，济徐高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km，交通便利。

本项目位于汶上县中都街道汶马线西段路北，地理坐标为：东经：116.515094度，北纬：35.718531度，项目西侧和北侧为空地，东侧为企业厂房，南侧临近道路，最近敏感点为厂界东南侧150m的汶上一中东校区。

2、地形地貌

汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。

3、气候、气象

汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。

4、地表水

汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。

（1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。

（2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。

（3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。

（4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。

（5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。

5、地下水

汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。

6、地质

（1）地质构造

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。

本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。

北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。

在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。

（2）水文地质

汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。

其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。

汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。

地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

一、社会环境简况
汶上面积 889平方公里, 人口81.2万，下辖汶上街道办事处、中都街道办事处、南站镇、康驿镇、南旺镇、刘楼镇、次邱镇、寅寺镇、郭楼镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、白石镇、苑庄镇、义桥镇，共13个乡镇、2个街道办事处，495个行政村。

汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等。汶上种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。

汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。

汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。

二、南水北调东线工程（山东段）概况
根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。
南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。
南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。
按照山东省《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区域排放标准的要求：
表2-1  《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》
标准

类别

标准限值

《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）

COD

50mg/L

BOD5
10mg/L

悬浮物

20mg/L

动植物油

3mg/L

氨氮

5mg/L

本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。
核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。
重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。
一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。

本项目厂区距离南水北调主干线最近距离约24km，本项目厂区位于山东省南水北调沿线一般保护区域内。

三、水源地
依据《山东省水功能区划》，按照《济宁市水功能区划工作大纲》的要求，汶上县共划分了14个水功能区，其中一级区2个，二级区12个。

一级区（2个）：依据《山东省水功能区划》中山东省水功能一级区划成果。

1、梁济运河济宁调水水源保护区，范围是梁山黄河南堤口到入南四湖上级湖口，汶上境内起点为小新河入运河口，终点为小汶河入运河口，长10.7公里；

2、大汶河莱芜泰安开发利用区，范围是从源头到戴村坝，汶上境内起点为大汶河琵琶山溢流坝，终点为戴村坝，长15.3公里。

二级区（12个）：按照《济宁市水功能区划工作大纲》的要求划分。

1、小汶河军屯农业用水区，从琵琶山溢流坝到杨店曹营闸，水质代表断面军屯西闸；

2、小汶河汶上西部农业用水区，从杨店曹营闸至次丘西温口桥，水质代表断面，小汶河入运河口；

3、小汶河过渡区，从次丘西温口桥至小汶河入梁济运河口，水质代表断面，次丘西温口桥；

4、小汶河东支农业用水区，从白石魏杨东至杨店沟头村东，水质代表断面魏杨桥；

5、汶上引汶灌溉农业用水区，从大汶河琵琶山引水闸至义桥马庄东，水质代表断面军屯东闸；

6、北泉河过渡区，从曹营闸至莲花湖北桥，水质代表莲花湖北桥；

7、莲花湖工业景观娱乐用水区，从莲花湖北桥到坝口桥，水质代表断面莲花湖拦蓄闸；

8、北泉河农业用水区，从坝口桥至次丘河里东总泉河口，水质代表断面坝口桥；

9、南泉河农业用水区，从马庄东至河里东总泉河口，水质代表断面刘许铺桥；

10、总泉河过渡区，从河里东总泉河口至泉河入梁济运河口，水质代表断面济梁公路泉河桥；

11、小新河农业用水区从康驿南到康驿邵庄南，水质代表断面邵庄桥；

12、排渗河汶上农业用水区，从郭楼侯仓西北至郭楼关庄前西南，水质代表断面张坝口桥。

本项目距离水源保护区距离较远。因此，拟建项目运行不会对水源保护区造成不利影响。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据济宁市生态环境保护局发布的《2019年3月份全市环境空气质量状况及14县市区排名》，汶上县2019年3月SO2、NO2、PM10、PM2.5的日均浓度见下表，由表可知，该区域环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10和PM2.5指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准。

表3-1 济宁市2019年3月份各县区大气环境质量污染物浓度情况一览表

县（市、区）
二氧化硫

（μg/m3）
二氧化氮（μg/m3）
可吸入颗粒物（μg/m3）
细颗粒物（μg/m3）
综合指数
优良天

（天）
任城区
16
35
98
47
5.10 
27
高新区
16
41
107
56
5.46 
26
太白湖区
15
23
98
43
4.59 
26
兖州区
24
43
100
62
5.89 
25
曲阜市
16
43
122
61
6.04 
25
泗水县
16
39
116
69
6.10 
24
邹城市
20
34
119
60
5.79 
23
微山县
19
33
118
63
5.88 
25
鱼台县
17
26
106
59
5.30 
26
金乡县
14
26
113
63
5.56 
23
嘉祥县
20
37
122
64
5.98 
23
汶上县
22
41
110
61
5.82 
24
梁山县
15
31
124
62
5.72 
24
经开区
19
40
120
65
6.03 
19
均值
18
35
112
60
5.66 
24
2019年3月汶上县环境空气质量结果与标准值对比见下表。

表3-2    项目区域环境空气监测数据

项目

指标

SO2（mg/m3）

NO2（mg/m3）

PM10（mg/m3）

PM2.5（mg/m3）

环境空气

日均值

标准值

日均值

标准值

日均值

标准值

日均值

标准值

0.022
0.15

0.041
0.08

0.11
0.15

0.061
0.075

二、水环境

项目所在地水环境质量标准执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量标准达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

1、地表水

根据省下达的“十二五”环境监测计划，济宁市纳入考核的有梁济运河李集、梁济运河邓楼、洸府河东石佛、白马河马楼、西支河入湖口、东渔河西姚、洙赵新河喻屯、泗河尹沟、老万福河高河桥、泉河牛庄闸、洙水河105公路桥、老运河西石佛、老运河微山段等13个河流断面和南四湖内前白口、南阳、二级坝、大捐、岛东5个测点共计18个点位，每月监测1次。本项目距离泉河较近，约3km，选取泉河点进行分析，具体检查结果如下图。

[image: image3.png]D, meeskaamn T

20194 038

wEE K g K
== KA (RFEAR ) o m
i S e m
W ey s m
105885 sk e v
A (£HEI0) HEa e m
L o e I




图3-1 地表水水质状况
根据检查数据可知，本断面2019年3月水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2、地下水

本项目所在地区地下水主要水质监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地下水水质状况较好。

四、声环境

项目所在地厂界周围环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类功能区标准，声环境质量较好。

五、生态环境

该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差。由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3-3 主要环境目标一览表

类别

目标

相对方位

相对距离（m）

人数（人）

功能

空气环境

周村
东北
740
3000
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

汶上一中

东校区

东南
150
5000
东贾柏村
东南
410
6000
西贾柏村

南
400
3500
地表水

环境

泉河
东南
3000

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

地下水环境

项目周边区域

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境

周边200米范围

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	大气环境质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4-1   环境空气质量执行标准

污染物

浓度限值（μg/m3）

取值时间

二级标准

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

2、地表水环境质量标准

区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

表4-2   地表水环境质量标准

项目

pH

COD

BOD5
氨氮

总磷（以P计）

Ⅲ类标准

6~9

≤20mg/L

≤4mg/L

≤1.0mg/L

≤0.2mg/L

3、地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表4-3  地下水环境质量标准限值

项  目

pH

总硬度

总大肠菌群

亚硝酸盐

标准值

6.5～8.5

≤450mg/L

≤3.0mg/L

≤1.0mg/L

项  目

阴离子表面活性剂

氨氮（以N计）

硝酸盐

挥发性酚类（以苯酚计）

标准值

≤0.3mg/L

≤0.5mg/L

≤20mg/L

≤0.002mg/L

4、声环境质量标准

区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

表4-4 声环境质量标准限值

类别

适用区域

昼间

夜间

2

居住、商业、工业混杂区

60dB(A)

50 dB(A)



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气污染物排放标准

营运期颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值，排放速率和无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，具体排放标准值见下表。

表4-5 废气排放浓度标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度

m
二级

浓度

mg/m3
监控点

颗粒物

20

15

3.5

1.0

周界外浓度最高点

2、废水污染物排放标准

执行山东省《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区域排放标准的要求，本项目废水零排放。

表4-6   废水排放标准限值

标准

类别

标准限值

《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）

COD

50mg/L

BOD5
10mg/L

悬浮物

20mg/L

动植物油

3mg/L

氨氮

5mg/L

3、噪声排放标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

表4-7   噪声评价标准限值

标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2类功能区标准

60

50

4、固体废物排放标准

本项目固废贮存、处置场的建设按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。

	总量

控制

指标
	本项目不外排COD、氨氮、SO2和NOX，无需申请总量。




五、建设项目工程分析

	施工期:

本项目利用现有厂房进行建设，只需安装设备，产生设备安装噪声，无施工期。

运营期：

工艺流程简述（图示）：

[image: image4]
       图例：G废气  N噪声  S固废

图5-1 芡实米生产工艺及污染物产生流程图
（1）晾晒：将带壳芡实米原料在车间内进行晾晒干燥。

（2）分级：通过电动筛将原料大小筛分为5mm-13mm九个级别，本工序产生噪声。

（3）脱壳：将筛分不同级别大小的带壳芡实米通过开边脱壳机进行脱壳，本工序产生废脱壳料、粉尘和噪声。

（4）风选分离去壳：通过风选的方法将仁和壳分离开，上层为废壳料，下层得到产品仁，本工序产生废脱壳料、粉尘和噪声。

（5）筛分：将得到产品仁，通过人工挑选和电动筛筛分，得到整粒和半粒产品，本工序产生废粉尘和噪声。

（6）打包入库：根据订单不同要求将筛分出不同规格的产品，装入编织袋打包入库，待售。


[image: image5]
图5-2 柏子仁和酸枣仁生产工艺及污染物产生流程图
（1）晾晒：将带壳柏子仁和带壳酸枣仁原料在车间内进行晾晒干燥。
（2）脱壳：将带壳柏子仁通过柏子碎皮机进行脱壳，带壳酸枣仁通过锥形磨进行脱壳，本工序产生废脱壳料、粉尘和噪声。

（3）风选分离去壳：通过风选的方法将仁和壳分离开，上层为废壳料，下层得到产品仁，本工序产生废脱壳料、粉尘和噪声。

（4）筛分：将得到产品仁，通过电动筛筛分，再进一步筛分出壳料，本工序产生废粉尘、附壳料和噪声。

（5）打包入库：将得到产品仁装入编织袋打包入库，待售。

	主要污染工序：

废气
本项目废气为脱壳、风选分离去壳及筛分工序产生的粉尘，产尘设备设置集气罩，通过集气罩收集粉尘，经一套布袋除尘器处理后，经18m高排气筒排放（周边200米范围内，汶上一中东校区教学楼高15m，排气筒高于建筑物3m），未收集粉尘无组织排放。
废水

本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后，外运堆肥，不外排，主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等。

噪声

本项目在运行中产生高噪声的设备主要为开边脱壳机、电动筛、锥形磨等设备，其声压等级为70-90dB(A)。

固体废物

固体废物主要为废脱壳料、收集粉尘、杂质和生活垃圾。废脱壳料、收集粉尘集中收集、统一外售；生活垃圾和挑拣出的杂质厂内集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况


	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生情况

（单位）
	处理后排放情况

（单位）

	大气

污染物
	脱壳、风选分离去壳及筛分工序
	颗粒物

（有组织）
	600mg/m3，6.9525t/a
	6mg/m3，0.07t/a

	
	
	颗粒物

（无组织）
	0.7725t/a
	0.7725t/a

	水污染物
	生活废水144m3/a
	COD 
	300mg/L
	零排放

	
	
	
	0.0432t/a
	

	
	
	BOD5
	180mg/L
	

	
	
	
	0.02592t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	

	
	
	
	0.0288t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L
	

	
	
	
	0.0036t/a
	

	固体

污染物
	生产工序
	废脱壳料
	937/a
	零排放

	
	
	收集粉尘
	7.655t/a
	

	
	
	杂质
	0.5t/a
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	2.25t/a
	

	噪声
	本项目生产过程中产生的噪声源主要为开边脱壳机、电动筛、锥形磨等设备运转噪声。

	其他
	无

	主要生态影响

本项目占地内主要野生植物物种是草科植物，野生动物物种类别较少，主要存在昆虫纲类动物，所占区域内没有珍稀动植物物种，故生态环境质量一般。本项目利用已经建成的生产车间进行生产，不在扰动地表建设构筑物，对周边生态环境影响较小。




七、环境影响分析

	营运期环境影响分析：

一、环境空气影响分析

有组织废气

本项目废气为脱壳、风选分离去壳及筛分工序产生的粉尘。类比同类型项目，本项目在生产过程中粉尘产生量约为总量的5‰，则粉尘产生量为7.725t/a，在产尘设备上方设置集气罩收集，收集效率为90%，通过管道引至同一套布袋除尘器处理，处理效率为99%，配套风机风量为5000m3/h（年工作2400h/a），经18m高排气筒排放（项目周边200米范围内，汶上一中东校区教学楼高15m，排气筒高于建筑物3m），则粉尘排放量为0.07t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6mg/m3。粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值（20mg/m³）限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求（3.5kg/h）。

2、无组织废气

无组织废气包括各生产过程中未收集的粉尘0.7725t/a，排放速率为0.32kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN模式，经估算后，厂界无组织排放颗粒物浓度﹤1.0mg/m3，厂界颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（1.0mg/m3）。综上所述，通过采取相应措施，拟建项目对周围环境影响较小。

3、环境空气影响分析

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的预测，根据预测结果判定运营期大气环境影响评价等级。

（1）本项目主要污染源及估算模型参数
根据项目大气污染物类型，选择颗粒物作为大气环境影响评价因子，评价因子、评价标准、估算模式参数等相关参数见下表。

表7-1估算模型参数值

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数

5万

最高环境温度/℃

41.7

最低环境温度/℃

-19.4

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考

虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

90

是否考

虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

--

岸线方向/°

--

表 7-2 点源参数表

序号

名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速m/s

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物名称

污染物排放速率kg/h

1

排气筒

18
0.5

5
25

2400

连续
颗粒物

0.32
表7-3 面源参数表

序号

名称

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物名称

污染物排放速率kg/h

1

厂区
43
53
6

2400

连续
颗粒物

0.32
（2）评价结果

表7-4 大气环境评价工作等级分级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

项目各污染源排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率及评价结果如下表。
表7-5 项目各污染源占标率一览表

污染源名称

标准值mg/m3
最大落体浓度mg/m3
最大占标率Pmax %

最大落地浓度距源距离

D10%
评价等级

有组织

颗粒物
0.45

0.0016
0.36%

112m

未出现

三级
无组织

颗粒物
0.45
0.0022
0.49%

92m
未出现

三级
由上表可知，本项目各污染物的Pmax＜1%，因此评价等级确定为三级级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响预测与评价一般性要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

4、环境防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中大气环境防护距离的要求，“对项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目无组织排放污染物及大气环境防护要求见下表。

表7-6 本项目无组织排放污染物及大气环境防护要求一览表
污染物名称

厂区

粉尘

最大速率（kg/h）

0.32
厂界浓度限值（mg/m3）

1

环境质量浓度限值（mg/m3）

0.45
计算结果

无超标点

本项目无组织污染物排放浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，其厂界外各污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离，对周围空气环境质量影响较小。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，确定项目所需卫生防护距离。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。

根据项目营运后无组织排放情况，采用GB/T13201-91中给出的计算公式，计算卫生防护距离，确定最终的本项目卫生防护距离。

卫生防护距离计算公式如下：

Qc/Cm＝ (BLc+0.25r2)0.50LD／A

式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm——标准浓度限值，mg/m3；


L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据企业所在地区近三年平均风速及企业大气污染源构成类别确定。

项目卫生防护距离计算见表下表。

表7-7  卫生防护距离计算系数

项目

S（m2）

源强Qc（kg/h）

标准Cm（mg/m3）

A

B

C

D

计算值（m）

卫生防护距离（m）

生产车间
2300
0.32
0.45

470

0.021

1.85

0.84

0.96
50

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的要求，环境保护距离在0~100m之间时，级差按50m计算；不同车间污染源分别设置卫生防护距离。因此项目生产车间设置卫生防护距离50m，本项目厂界距离最近的敏感点为东南侧150m的汶上一中东校区，满足卫生防护距离要求，详见附图卫生防护距离包络线图。卫生防护距离范围内禁止建设任何性质的居住区、学校、医院、疗养院、机关事业单位等环境敏感目标。

综上所述，项目无组织废气的排放满足相应标准要求，在严格落实废气污染治理措施的情况下，项目废气排放对环境的影响在可接受范围内。

表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级□
三级☑
评价范围

边长=50km□

边长5~50km□

边长=5km□

评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a□
评价因子

基本污染物（颗粒物）

包括二次PM2.5□

其他污染物（/）

不包括二次PM2.5☑

评价标准

评价标准

国家标准□
地方标准☑

附录D□

其他标准□

现状评价

评价功能区

一类区□

二类区☑

一类区和二类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑

现状补充检测□

现状评价

达标区☑

不达标区□

污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境

影响预测

与评价

（本项目不适用）

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL

2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他□

预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km□

预测因子

预测因子（）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

正常排放短期

浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□

C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均

浓度贡献

值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%□

C本项目最大占标率＞30%□

非正常1h浓

度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常最大占标率≤10%□

C非正常最大占标率＞10%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

K≤-20%□

K＞-20%□

环境监测

计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物）

有组织废气监测☑

无监测□

无组织废气监测☑

环境质量监测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测☑

评价结论

环境影响

可以接受☑         不可以接受□

大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2:（/）t/a

NOX:（/）t/a

颗粒物:（0.8425）t/a

VOCs:（/）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

二、地表水环境影响分析

本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池收集后，外运堆肥。本项目劳动定员15人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2014），项目职工用水按40L/d计算，生活用水量为0.6 m3/d；折合180m3/a，污水产生量约144m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，其浓度分别为：300mg/L、180mg/L、200g/L、25mg/L，生活污水全部经化粪池处理后运作农肥，不外排。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。
表7-9  项目厂区废水产生情况及处理措施
项目

污染物名称

废水量

产生浓度
产生量

处理措施及排放去向

生活污水

COD

144m3/a

300mg/L
0.0432t/a

经化粪池处理后外运用于农田施肥，不外排

BOD5
180mg/L
0.02592t/a

SS

200mg/L
0.0288t/a

氨氮

25mg/L
0.0036t/a

三、地下水环境影响分析

该项目对地下水产生影响的主要是化粪池、垃圾存放地等。以上设施若发生渗漏，均会对地下水造成一定程度的影响，本项目针对污染途径均采取相应的防治措施，见下表。
表7-10 本项目地下水污染途径及应采取的防制措施

污染途径

污染环节

污染防治措施

池体、池壁渗漏

化粪池

①自然地基采用粘土夯实硬化；

②池体建设应采用高标号防渗混凝土；

③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等；

④池体内衬防腐、耐高温材料；

⑤混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝；

⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。

采取以上防渗措施并设有防雨设施后，对周围地下水环境影响较小。

四、声环境影响分析

1、源项分析

本项目生产过程中产生的噪声源主要包括开边脱壳机、电动筛、锥形磨等设备运转噪声，噪声源强在70-90 dB(A)。噪声源强见下表。
表7-11    本项目主要噪声源情况

序号

名称

源强

数量（台）

排放规律

1

锥形磨
90dB(A)

3

连续

2

开边脱壳机
85dB(A)

50

连续

3

电动筛
85dB(A)

20

连续

4

风车

90dB(A)
19

连续

5

竹筛

85dB(A)
20

连续

6

色选机

80dB(A)
1

连续

7

提升机

85dB(A)
20

连续

8

震石机

70dB(A)
4

连续

9

柏子碎皮机

70dB(A)
4

连续

输送机

70dB(A)
8

连续

2、防治措施及影响分析

主要降噪措施有：

①项目在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内。

②加强厂房门窗密闭性，车间采用隔声门、窗，生产时门窗关闭。

③各机械设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置；在设备安装及设备与管路连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪。

④加强管理，禁止夜间运行高噪声设备，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

预计采取以上措施后，经距离衰减，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

五、固废环境影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括废脱壳料、收集粉尘、杂质和生活垃圾。

收集粉尘：包括除尘系统收集的粉尘和无组织排放厂区收集粉尘，根据源强核算可知，除尘系统收集的粉尘约6.8825t/a，收集的无组织粉尘为0.7725t/a，则本项目收集粉尘约7.655t/a，收集后外售。
杂质：根据企业提供数据，人工挑拣出的杂质约为0.5t/a，收集后由环卫清运。

废脱壳料：根据物料平衡，类比同类型企业，废脱壳料年产生量约为937t/a，
（4）生活垃圾：本项目职工定员15人，均不住宿，根据垃圾排污系数为非住宿人员0.5kg/人·d推算，本项目职工生活产生的垃圾量约为2.25t/a，由环卫部门统一处理。

厂内一般固体废弃物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中规定设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

②临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。

④为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。本项目固体废物均能综合利用或合理处置，固体废物不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。
六、环境风险分析

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。

（1）风险调查

本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的风险物质。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image6.png]4o 4, e
9 o 0




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，项目不涉及附录中的危险物质，Q=0，环境风险潜势为 I 级。

（3）评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分见下表。

表7-12 评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ +

Ⅲ

Ⅱ

I

评价工作等级

一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A

由上表可知，项目环境风险潜势为 I 级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A进行简单分析。

（4）环境敏感目标概况

项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-3及附图3。

（5）环境风险识别

项目环境风险类型为厂区电路使用不当引发火灾等事故引发的伴生/次生污染物排放。

（6）环境风险分析

项目危害后果主要为：

1）大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响；

2）地表水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁；

3）地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。

（7）环境风险防范措施及应急要求

1）火灾应急处理措施

①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。

②成立事故应急小组，建立应急预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。

③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。

④人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。

⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法规要求，属义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员。企业内部必须进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备，小型灭火器等，灭火剂的贮量满足消防规定要求；同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具等。

2）火灾消防事故的防范措施

①认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。

②保证消防设备先进可靠。

在掌握并控制火灾产生的原因的同时，也尽量选用自动灭火装置，一旦发生火灾，能快速反应，将事故控制在有限范围内，将人员伤亡和经济损失降到最低。

③定时进行防火检查，及时消除火灾隐患。

坚持人员值班制度，在节假日、冬季干燥季节，特别要注意防火工作大检查。

④严格控制火源，正确处理可燃物。

严格执行生产车间禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。

3）应急预案

建设单位应根据自身实际情况编制应急预案，应急预案编制应包含下表的内容。

表 7-13 应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1
应急组织机构、人员

设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成。

2
应急救援保障

企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。

3
报警、通讯联络方式

建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。

4
应急环境监测、抢救、救援及控制措施

发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。

5
应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护施减少污染物的排放。

6
应急培训计划

企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。

7
公众教育和信息

通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。

（8）环境风险分析结论

本项目环境风险潜势为I级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A进行简单分析。项目主要事故风险类型为火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。项目环境风险简单分析内容表见下表。

表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称 

年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材加工项目
建设地点

（山东）省
（济宁）市
（/）区
（汶上）县
（/）园区
地理坐标

经度 

E 116.515094

纬度

N 35.718531

主要危险物质及分布

无
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响；

地表水：由于火灾炸等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁；

地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。

风险防范措施要求

1、定期检查电路电线和相关设备，禁止在工作区吸烟、点火；

2、根据自身实际情况编制应急预案，定期进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突

发事件紧急响应演

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目 Q=0<1，环境风险潜势为 I 级，只进行简单分析。

七、环保投资

本项目环保措施情况见下表。

表7-15   本项目环保措施一览表

序号
产污环节

采取措施

投资额（万元）

1

废气治理措施
产尘工序设备设置集气罩对粉尘收集后由布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过18m高排气筒排放。

3

2
废水治理措施

设置化粪池收集生活污水，定期外运堆肥。

0.5
3
噪声处理措施

基础减震、厂房隔声、加装消声装置
2

4
固废治理措施

一般固废暂存区；设置垃圾箱2个，由环卫部门统一处理
0.5
合计

6

八、环境管理、监测计划及项目三同时验收
1、环境管理与监测计划

①环境管理要求

根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。

②监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源和环境质量监测计划如下表。

表7-16 污染源监测计划一览表

污染类型

监测因子

监测频次

排气筒

颗粒物

1次/半年 

无组织废气

颗粒物

1次/半年

噪声

等效连续A声级

1次/季度

监测要求

①有组织废气：颗粒物（可以委托有资质的单位进行监测）

监测点位：出口排放浓度、排放速率

例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测1次。

验收监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个。

无组织废气：颗粒物（可以委托有资质的单位进行监测）

监测点位：单位周界外10m范围内浓度最高点，监控点最多设4个，参照点设1个。

例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测2天，每天监测1次。

验收监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个。

②厂界噪声

监测点位：厂界外1m 

例行监测频次：每季度监测一次，连续监测2天，昼、夜各监测1次

验收监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测2次

2、“三同时”验收情况
项目“三同时”验收情况见下表。
表7-17  “三同时”验收一览表

验收项目

验收标准

验收内容

有组织废气

脱壳、风选分离去壳及筛分工序
颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求

生产设备位于车间内部，产尘工序设备设置集气罩对粉尘收集，由布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过18m高排气筒排放。

无组织废气

无组织粉尘厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（1.0mg/m3）。
加强车间密闭

废水

生活污水

——

生活污水排入厂区化粪池，定期清运，不外排。

噪声

设备噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）

优先选用低噪声设备，设备设置于室内，加强厂房门窗密闭性，各设备安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。
固废

生产固废

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

废脱壳料、收集粉尘集中收集、统一外售；生活垃圾和挑拣出的杂质厂内集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。
生活垃圾

风险

本项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备（例如灭火器、沙箱等）并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。
卫生防护距离
在本项目生产车间 外50m卫生防护距离范围内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	脱壳、风选分离去壳及筛分工序
	颗粒物

（有组织）
	生产设备位于车间内部，产尘工序设备设置集气罩对粉尘收集，由布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过18m高排气筒排放。

 
	颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求

	
	
	颗粒物

（无组织）
	加强车间密闭
	无组织粉尘厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（1.0mg/m3）

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	经化粪池处理后外运堆肥
	不外排

	固体
废物
	生产过程
	废脱壳料、收集粉尘
	收集后外售
	妥善处置

	
	
	杂质
	收集后交由环卫部门统一处理。
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	
	

	噪声
	本项目针对噪声的特点和位置分别采用减震、隔声、消声措施后，生产过程中厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

	其它
	

	生态保护措施及预期效果

根据绿化方案，厂区内沿道路栽种常绿低矮灌木，并结合当地情况选取合适的花草及其他植物物种，将可利用的空地绿化处理以美化环境。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，本项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。


九、结论与建议

	一、结论
1、项目概况
汶上县中小秦药材加工厂是一家从事药材种植、加工及销售的企业，根据市场需求，决定投资300万元新建年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材加工项目，本项目属于搬迁新建项目，项目地址位于汶上县中都街道汶马线西段路北。

原有项目概况：汶上县中小秦药材加工厂的原有项目为《200t/a药材加工项目》，原选址位于汶上县第一中学东校区对面，于2011年12月1日取得汶上县环境保护局审批意见（汶环报告表[2011]58号）。获得环评批复后，企业未建设原有项目，也未投入运行生产，未进行验收，现因厂区搬迁，须重新办理环评手续，项目厂区搬迁至汶上县中都街道汶马线西段路北（原有厂区的西侧约200米）。

本项目总投资300万元，其中环保投资6万元，拟投产日期为2019年7月，形成年产年产芡实米300吨、柏子仁150吨、酸枣仁150吨药材的生产规模，职工定员15人，全年生产时间300天，全年2400小时。
2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版）中规定的允许类，满足《〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉》等文件相关规定要求，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。

本项目满足《山东省2013-2020年大气污染防治规划》、《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，符合《山东省生态保护红线规划》和《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）要求。
3、选址合理

本项目选址在汶上县中都街道汶马线西段路北，利用现有空厂房进行建设，项目最近敏感点为厂界东南侧150m的汶上一中东校区。项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，满足环境防护距离要求；对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。项目占地属于建设用地，项目占地符合乡镇规划。

4、污染物排放情况

（1）废气

1）有组织废气

本项目废气为脱壳、风选分离去壳及筛分工序产生的粉尘。类比同类型项目，本项目在生产过程中粉尘产生量约为总量的5‰，则粉尘产生量为7.725t/a，在产尘设备上方设置集气罩收集，收集效率为90%，通过管道引至同一套布袋除尘器处理，处理效率为99%，配套风机风量为5000m3/h（年工作2400h/a），则粉尘排放量为0.07t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6mg/m3。粉尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值（20mg/m³）限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求（3.5kg/h）。 

2）无组织废气

无组织废气包括各生产过程中未收集的粉尘0.7725t/a，排放速率为0.32kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN模式，经估算后，厂界无组织排放颗粒物浓度﹤1.0mg/m3，厂界颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（1.0mg/m3）。综上所述，通过采取相应措施，拟建项目对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池收集后，外运堆肥。本项目劳动定员15人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2014），项目职工用水按40L/d计算，生活用水量为0.6 m3/d；折合180m3/a，污水产生量约144m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，其浓度分别为：300mg/L、180mg/L、200g/L、25mg/L，生活污水全部经化粪池处理后运作农肥，不外排。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。
（3）噪声

本项目生产过程中产生的噪声源主要包括开边脱壳机、电动筛、锥形磨等设备运转噪声。通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声等措施后，本项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物包括废脱壳料、收集粉尘、杂质和生活垃圾。废脱壳料、收集粉尘集中收集、统一外售；生活垃圾和挑拣出的杂质厂内集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。一般固废暂存库符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。项目职工生活产生的生活垃圾，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理外运处理。

项目固体废物堆放的地面要硬化处理，并将固体废物分类堆放，且各固体废弃物均及时清运，不长期贮存，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号），对周围环境影响较小。

5、环境风险水平

本项目运行过程中存在火灾、环境污染事故等风险，操作过程中必须严格按国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。

6、总量控制

本项目不需要申请污染物总量控制指标。
7、综合结论

综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，工艺设计合理，有良好的污染物处理能力，污染物达标排放，符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑本项目可行。
二、必须采取的措施

（1）本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。

（2）严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。

（3）加强环境监测，防止污染物排放超标。

三、建议

（1）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区应经常打扫，保持清洁。加强对环境保护工作的认识，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

（2）在本项目卫生防护距离范围内不得规划及新建学校、医院、行政部门、居民区等环境敏感项目。

（3）建设单位须按本环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，在以后生产过程中，如需扩大规模或更改生产内容，需向当地环境部门重新申报。




	预审意见：







                                                  公   章

   经办人：                                    年   月   日




	  下一级环境保护行政主管部门审查意见：








                                            公   章

   经办人：                              年   月   日


审批意见：










                                             公   章

   经办人：                            年   月   日



	注           释

    一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明
附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  本项目周边概况图
附图4  南水北调东线工程线路图

附图5  项目卫生防护距离包络图

附图6  汶上莲花湖湿地土地保持生态红线区图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




  山东省环境保护厅翻印
生活用水





化粪池





新鲜水





损耗36





外运堆肥





144





144





180





原料





晾晒





脱壳





G、N、S








风选分离去壳





分级





筛分





N








G、N、S








打包入库





G、N








原料





晾晒





脱壳





G、N、S








风选分离去壳





筛分





G、N、S








G、N、S








打包入库





G、N











1

