	审批意见：                           
汶环报告表〔2019〕64号

经研究，对《汶上县恒泰物资贸易有限责任公司“年储运30000吨煤炭项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目位于汶上县经济开发区内南站镇雷村西北120米,总投资230万元，其中环保投资8万元，占地面积5253平方米。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第四版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设全封闭式煤炭储运车间，经营场地保持清洁，经营场地全部硬化，采取洒水降尘、密闭运输、外出运煤车辆冲洗等措施，减轻扬尘污染，粉尘排放浓度必须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放浓度限值要求。

2、厂区采取雨、污分流制排水；喷洒储煤的淋融水、车辆冲洗废水及冲洗水，经沉淀池沉淀处理后上清液回用于煤场喷洒，不排外；生活污水经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排；沉淀池、化粪池等可能产生污染及渗漏的场地进行防渗处理，严防污染地下水。

3、优化厂区平面布置，定期维护设备车辆、控制车速、减少鸣笛、加强绿化、作业区与厂界设置隔离带等降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、做好固废的综合利用和处理处置。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；沉淀池煤泥收集后外售。固体废物要依法合理处置，确保固体废物储存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公 章）

经办人：房立新                              2019年1月14日


PAGE  


