审批意见： 济环报告表（汶上）〔2020〕53号 经研究，对《山东绿建装配式部品有限公司“年产100万平方米装配式墙板项目”建设项目环境影响报告表》批复如下： 一、该项目位于汶上县郭楼镇房营村南154米，总投资18150万元，其中环保投资20万元，占地面积约26666.67平方米。项目主体工程新建生产车间1座（建筑面积9600平方米），同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程，环保工程等。主要原材料为水泥、粉煤灰、陶粒颗粒、钙板、钢筋等，主要生产工艺包括计量、搅拌、焊接网片、浇筑、预养护、出板、打包、养护等工序。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。 二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准，减少噪声污染；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。 三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求： 1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第五版）相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设全封闭生产车间及原料、产品堆放场地。项目拟设置1个水泥储罐和2个粉煤灰储罐，每座筒仓顶部安装一台除尘器，产生的粉尘经收集、除尘器处理后分别通过不低于15m高（1#-3#）排气筒排放；焊接工序产生的粉尘经收集、袋式除尘器处理后通过不低于15m高（4#）排气筒排放；配料、搅拌工序等工序产生的粉尘经收集、1套袋式除尘器处理后通过不低于15m高（5#）排气筒排放；加大无组织废气和非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作。粉尘排放浓度应满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表2一般控制区标准、表3无组织排放监控浓度限值要求。食堂燃用清洁能源，产生的油烟经油烟净化装置处理后通过高于建筑物1.5m的排气筒排放，油烟排放浓度应符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2标准要求。 2、采用雨、污分流制排水，雨水单独收集后外排。洗车台清洗废水、洗沙废水等沉淀处理后回用；生活污水经化粪池收集处理后定期外运沤制农肥，不外排。化粪池、沉淀池等采取多项措施做好防渗处理。 3、优化厂区平面布局，选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，采取消声、降噪等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 4、按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；布袋除尘器收尘、沉淀池沉渣回用；收集的焊接烟尘、焊渣、金属屑、钢筋下脚料等收集后外售综合利用；设备维护产生的废矿物质油、废油桶交由有资质单位处理。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求、危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。 6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。 四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。 五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。 六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。 （公 章） 经办人：房立新 2020年4月17日