
建设项目环境影响报告表

     项目名称：汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目
     建设单位：汶上县燕坊食品加工厂(盖章)
编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

  《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目

	建设单位
	汶上县燕坊食品加工厂

	法人代表
	柴金
	联系人
	柴金

	通讯地址
	汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西

	联系电话
	15265742777
	传真
	--
	邮政编码
	272500

	建设地点
	汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西

	立项审批部门
	汶上县行政审批服务局
	批准文号
	2019-370830-14-03-034497

	建设性质
	新建(   改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C1432速冻食品制造

	占地面积

(平方米)
	800
	绿化面积(平方米)
	--

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保

投资(万元)
	5
	环保投资占总投资比例
	5%

	评价经费

(万元)
	--
	预期投产日期
	2019年10月

	工程内容及规模：

    一、项目由来

    汶上县燕坊食品加工厂成立于2019年6月，根据企业发展计划及市场行情需要，该公司拟投资100万元新建汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目。

    根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，《建设项目环境保护管理条例》，项目建设单位委托我公司对其拟建项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。接受委托后，我公司安排项目负责人到项目现场进行了踏勘和实地调查，收集了项目有关资料。

    根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目产品属于“三、食品制品业”，“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，“除手工制作和单纯分装外的”本项目无提炼工艺，因此应编制环境影响报告表。

    二、项目地理位置

本项目位于汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西，详见附图1。
三、项目建设内容及规模

    1、产品方案

    产品方案见表1-1。

表1-1  产品方案表
序号
产品名称
年产量

1

包子

51万个
2

烧麦

10万个
3
粽子

8万个
   注：烧麦、粽子生产工艺大多以手工为主。
2、项目组成

    项目组成见表1-2。

表1-2  项目组成表

类别

建设内容

建设规模

主体工程

生产车间
钢构，建筑面积600m2，1层。设置一条包子生产线，一条烧麦生产线和一条粽子生产线。
辅助工程

办公室

砖混结构，建筑面积100m2，用于办公
储运工程

冷冻库

钢构，面积50m2，用于产品冷冻。
冷藏库
钢构，面积50m2，用于原料冷藏。
公用工程

供水

接入供水管网
供配电

接入附近供电线路
环保工程

废气治理

车间机械通风与自然通风相结合扩散至厂界，无组织达标排放
废水

生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，设备清洗废水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，蔬菜、米、苇叶清洗废水经清洗池沉淀后用于厂区绿化。
噪声治理

车间封闭隔声。

固废治理

废包装收集后暂存于生产车间内的一般工业固体废物暂存处，定期外售废品收购站，不可用的蔬菜叶、苇叶、清洗池沉淀，不合格产品、生活垃圾定期由环卫部门清运。
    3、项目原辅材料

    项目原辅材料见表1-3。

表1-3  原辅材料表
序号
名称
年用量

1

小麦面粉

10吨
2
蔬菜

2吨
3

猪肉
1吨
4
糯米
8吨
5
苇叶
0.2吨
6
包装材料
0.5吨
7
食用油、盐、酱油等
0.07吨
    4、项目主要设备

    项目主要设备见表1-4。

表1-4  主要设备表

序号
设备名称
数量
型号

1

500压面机

1

TC-500
2

加馅机
1

--
3

分离切割台
1

--
4
捏圆机
1

TCNH-75
5
双门蒸房
1

72#
6
醒发机
1

12kw
7
和面机

1

100#
8
软化水设备
1
--
9
金属检测器
1
--
10
绞肉机
1
--
注：金属检测仪由两部分组成，即金属检测仪与自动剔除装置，其中检测器为核心部分。检测器内部分布着三组线圈，即中央发射线圈和两个对等的接收线圈，通过中间的发射线圈所连接的振荡器来产生高频可变磁场，空闲状态时两侧接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵消而达到平衡状态。一旦金属杂质进入磁场区域，磁场受到干扰，这种平衡就被打破，两个接收线圈的感应电压就无法抵消，未被抵消的感应电压经由控制系统放大处理，并产生报警信号(检测到金属杂质)。系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等，从而把金属杂质排除生产线以外。设备主要利用电磁感应，无辐射。
5、职工定员及工作制度

    本项目职工定员5人，采用单班制，每天8小时工作制，年工作300天。
    四、厂区总平面布置

    厂区总占地面积800m2，出入口位于车间的东北部，冷藏库位于车间东部，冷冻库位于车间西北部，包子生产线位于车间中部，蒸房位于车间西南部，车间外东北部有两个化粪池。项目平面布置详见附图2。

    本项目平面布置满足工艺要求，实现了生产作业线连续、短捷、方便，厂区功能分区明确，人流、物流走向明确，有利于生产的组织。主要生产设施、设备布置紧凑，有利于废水、废气的收集。综合分析，从环保角度考虑本项目平面布置合理。

    五、公用工程

1、给排水

（1）水源

项目用水由供水管网供给，供水水质、水量、水压可满足该项目用水需求。
（2）给水

项目用水主要包括生产用水、员工生活用水，项目所用水均为使用软水处理设备处理后的软水。
①生产用水

据厂家提供用水量，和面用水与面粉的比值为1：2，本项目面粉用量为10吨，和面用水为5吨，约5m3/a。和面用水进入产品。
蒸房用水量为约0.3m3/d(90m3/a)，约0.24m3/d(72m3/a)的水以蒸汽的形式损耗，定期补充蒸房用水，蒸房无废水产生。
本项目蔬菜、米、苇叶的清洗用水约为0.5m3/d(150m3/a)，经清洗池沉淀后排入化粪池，用于厂区绿化。
设备清洗用水量约为0.06m3/d(18m3/a)，损耗占10%，设备清洗废水量为0.054m3/d(16.2m3/a)，设备清洗用水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。
②员工生活用水
本项目劳动定员5人，年工作时间为300天，根据《山东省城市生活用水量标准》的规定，生活用水按50L/人·d计，则本项目生活用水量0.25m3/d（75m3/a）。

综上以上分析，本项目新鲜水消耗量为320m3/a。

（2）排水

排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。蔬菜、米、苇叶清洗废水经经清洗池沉淀后排入化粪池用于厂区绿化。生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.2m3/d，合60m3/a。经化粪池处理后定期由环卫部门清运，不外排。

2、供电工程


本项目用电由附近现有供电系统就近接入，年用电量30万kWh，可满足项目用电需求。

3、供热

本项目蒸房使用电加热，办公室冬季取暖、夏季降温均采用空调供给。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1  项目水平衡图  单位：m3/a

六、项目选址及建设可行性分析

1、产业政策符合性分析

（1）根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。本项目备案证明见附件。

（2）国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对本项目未做出限制和禁止的规定，故本项目属允许类项目。

根据以上分析，本项目属于允许发展的产业，同时本项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故本项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。

2、规划及土地利用合理性分析
本项目利用汶上县百瑞特箱包有限公司现有生产车间及其附属设施，本项目用地为工业用地，不占用基本农田，土地利用合理。
“三线一单”符合性分析

根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）、山东省环保厅《关于转发环境保护部<关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理通知>的通知》（鲁环办函[2016]179号，2016年11月14日），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
生态保护红线

生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。

本项目厂区位置为35°38'31.2"N、116°24'00"E，根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）图集及济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县），项目不在济宁市生态保护红线规划范围内。汶上县生态保护红线区见附图4，济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县）详见表1-5。
表1-5  济宁市生态保护红线区块登记表（汶上县）

序号

生态保护红线区名称

代码

*

行政区域县(区、市)
边界描述

面积

km2
I类红线区

生态功能

类型

备注

边界描述

面积

km2
1

汶上生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区
JN-B4-03
汶上县
汶上县北部边界，黄河以南
9.84
汶上县北部边界，黄河以南
5.4

生物多样性维护、水源涵养

森林

图7-3

包含汶上大汶河省级湿地公园.该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B4-03区块。
2

汶上莲花湖湿地土壤保持生态保护红线区

JN-B2-01

汶上县

汶上县中部南北向的狭长地带

21.93

汶上县中部南北向的狭长地带

2.06

土壤保持

湿地

图7-4

为汶上莲花湖省级湿地公园。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B2-01区块。

3

汶上县水源涵养生态保护红线区

JN-B1-01

汶上县

W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域

0.006

W5以半径50m划定保护区，其余以水源井外接多边形划定的区域

0.006

水源涵养

湿地

图7-5

为汶上县饮用水水源地保护区。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08--B1-01区块。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。汶上县环境质量底线见表1-6。
表1-6  环境质量底线一览表

序号

项目

环境质量底线

1

大气环境质量

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
2

地表水环境质量

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
3

地下水环境质量

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
4

声环境质量

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
本项目无废气排放，少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，蔬菜、糯米、苇叶清洗用水经经清洗池沉淀后用于厂区绿化，对周边水环境影响很小，经预测厂界噪声达标，固体废物均合理处置不外排。因此，本项目基本不会对区域环境质量造成影响，符合环境质量底线约束要求。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生产工没有高耗能、高水耗的工艺、设备，本项目的物耗、能耗、水耗均较低，处于同行业先进水平，符合资源利用上线约束要求。
（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目符合刘楼镇项目准入要求。
4、本项目与南水北调相关要求符合性分析

本项目位于汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西，距离南水北调济宁段最近距离约9.5km，故本项目厂区位于山东省南水北调沿线重点保护区域内，排放水需满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区域排放标准单的同时需满足地方政府要求。项目废水不外排，对南水北调工程影响很小。
七、经济技术指标及其它
项目职工人数为5人，实行单班8小时制，全年工作天数300天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租赁的生产区域原是汶上县百瑞特箱包有限公司的车间，出租方在出租前已将该车间清理干净。本项目租赁区域与所在车间的其他部分已设置隔断隔开，营运期与相邻的其他区域生产活动相互不干扰。

项目租赁区域闲置，内部仅有正在搭建的冷冻区和冷藏区。
本项目为新建项目，经分析不存在原有相关污染情况及环境问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置与交通状况

汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市。汶上县境内105国道纵贯南北，济（南）徐（州）高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km。新修县乡公路1000余km，在全市率先实现村村通柏油路，建成了以县城为中心、四通八达的交通网络。招商政策优惠，发展环境优越。为最大限度地吸引外商投资，制定了用地、收费、服务等方面的优惠政策。建设了规划面积20平方公里的县经济开发区，相继投入近亿元资金，完善了路网、供电、供水、通讯、排污及污水处理等配套设施，建成区面积达到6.6km2，区内形成了“四纵五横”的道路框架。
    二、地形地貌

汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区，包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。

汶上地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米，最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。

拟建项目场地地势开阔，地形平坦，地面高程一般为38.75～39.28m，地貌成因类型为冲积扇平原，地貌类型为平地。

三、气象与气候

汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。

气温：平均气温为13.5℃；平均最高气温为19.4℃；平均最低气温为8.3℃；极端最高气温为42.5℃，发生于1966年7月19日；极端最低气温为－18.1℃，发生于1970年1月5日。

降水量：平均降水量为622.1mm；最大降水量为1394.8mm，发生于1964年；最小降水量为285.6mm，发生于1966年；最大一日降水量为272.6mm，发生于1976年8月12日；最长连续降水日数为8天，相应的降水量为203.8mm，发生于1984年8月13日～8月20日。

空气湿度：平均相对湿度为70％；最小相对湿度为1％，发生于1969年4月5日。

气压：平均气压为1012.6hPa；平均最高气压为1014.8 hPa；平均最低气压为1010.0 hPa。

蒸发量：平均蒸发量为1803.2mm；最大蒸发量为2362.0mm，发生于1969年；最小蒸发量为1425.4mm，发生于1964年。  

风：平均风速为2.6m/s；最大风速为22.7 m/s；全年主导风速为SSE。

日照：年最多日照日数2596.4小时，发生于1995年。
四、水文

1、地表水系

汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。

   （1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。

   （2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。

   （3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。

   （4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。

   （5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。

2、地下水

汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。

区内地下水主要补给源为大气降水，其次是周边补给，包括灌溉回归和河流侧向径流补给。浅层地下水流向与地表水流向基本一致，为西北向东南。
五、地质

1、地质构造

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。

本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。

北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。

在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。由老到新的顺序分述如下：

（1）寒武．奥陶系(∈-O)

区域上主要分布在刘堤头断裂以西，属海相沉积，厚度800m以上，岩性以浅灰色、灰色厚层状隐晶质灰岩为主，少为深灰色石灰岩，夹有灰褐色白云岩或白云质灰岩，岩溶不发育。

（2）石炭系(C)

区域上主要分布在刘堤头断裂以东。

1）石炭系上统太原组(C3t)：厚161：55～175.OOm，为浅海与滨海环境下的碳酸盐岩与细碎屑岩含煤交替沉积。该组共由8层灰色石灰岩与浅灰色细砂岩、中砂岩及灰黑色粉砂岩、泥岩交互沉积，含煤15层。该地层以三灰、八灰、十灰为重要标志，三灰厚度较大，坚硬，含较丰富的蜒科化石及隧石结核，沉积稳定为特征；八灰位于该地层中部以颜色深，沉积稳定，除极不稳定的九灰外，距下部十灰间距较大；十灰位于本组地层下部，十上灰与十下灰组成上薄下厚的双层机构区分于其它灰岩，为该组地层对比的重要标志。

2）石炭系中统本溪组(C2b)：本组厚25.04～29.14m。为浅海及滨海环境沉积。由浅灰色、灰白色石灰岩及灰绿色、紫红色、灰色泥岩及铝质泥岩组成，偶见粉砂岩。底部褐红色铁质泥岩因长期沉积间断，铁质得到富集而形成残余式铁矿，为本溪组地层与奥陶泵的分界标志。

（3）二叠系(P)

区域上主要分布在刘堤头断裂以东。

1）二叠系上石盒子组(P2SS)：最大接露厚度389.84m，岩性由杂色泥岩、粉砂岩及砂岩组成。下部有一层铝质泥岩，为灰一紫红色，含鲕粒。

2）二叠系下石盒子组(P1XS)：厚度42～69m，岩性由灰绿色、浅灰色砂岩和灰绿色含紫斑的粉砂岩、泥岩组成。与下伏地层整合接触。

3）二叠系山西组(P1S)：厚度52～80m，岩性由灰色一深灰色砂岩、粉砂岩、砂岩和煤组成。其中砂岩含量较高。与下伏地层整合接触。

（4）侏罗系(J3)

    区域上分布在郓城断裂以南，刘堤头断裂以东。

最大揭露厚度10.93m，岩性主要为紫红色或红色中、细粒砂岩。夹紫红色泥岩或粉砂岩，与下伏地层不整合接触。

（5）第四系(Q)

在本区广泛分布，厚度达284.41m。岩性以粘土、粉质粘土、细砂、中砂、混粒砂为主，局部发育有呈透镜体或条带状分布粗砂。与下伏地层呈不整合接触。

拟建厂址区地层为第四系全新统冲积层(Q4 aL)、第四系上更新统冲积层(Q3 aL)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其地层特征描述如下：

（6）第四系全新统冲积层(Q4 aL) 

1）粉土（Q4 aL）：褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。

2）粉质粘土(Q4 aL)：灰褐、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值fak=100N130kpa。

（7）第四系上更新冲积层(Q3 aL)

1）粉质粘土(Q3 aL)：灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.l0m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。

2）中粗砂(Q3 aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。

3）粉质粘土(Q3aL)：棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。

4）中粗砂(Q 3 aL)：黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。该层揭露厚度为1.60～8.70m。

5）粉质粘土(Q 3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层揭露厚度为1.60～9.20m。

6）中粗砂(Q3aL)：灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层揭露厚度为0.70～>4.00m。

7）粉质粘土(Q3 aL)：黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90 m。
2、水文地质

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部分跨济宁凹陷和东平凸起的少部分，境内除东部零星出露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。

汶上县现有水资源主要为地下水、引汶河水以及南、北泉河承接宁阳、兖州客水和河道拦蓄水。

汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。

  其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。

汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。

地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。

拟建厂址区的地下水类型为第四系孔隙潜水，大气降水、灌溉入渗为其主要补给来源，农田灌溉及人工取水为其主要排泄方式。
六、地震

拟建项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组，不考虑液化问题。根据国家地震局编制三百万分之一《中国地震烈度区划图（1990）》，该区地震动加速度峰值为103.0 cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s（相应的地震基本烈度为7度）。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

汶上县总面积877平方公里，耕地84.7万亩，辖2个街道、13处乡镇，即：中都街道、汶上街道、南站镇、康驿镇、南旺镇、刘楼镇、次丘镇、寅寺镇、汶上县、郭仓镇、杨店镇、白石镇、苑庄镇、义桥镇、军屯乡，493个村居，全县总面积877平方公里，总人口74万，是全省30个经济欠发达县之一。

汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等，其中煤炭储量20亿吨，设计年产量45万吨的唐阳煤矿正在建设当中。黄金经初步探明属中型以上矿藏，含金品位高达13.68克/吨。花岗岩储量达1.2亿立方米，其中多数为国内稀有的“泰山红”、“泰山乌”、“泰山蓝”等品种，目前产品已出口日本、韩国等国家。

汶上地属平原，有富饶的动植物资源，种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。小尾寒羊系山东省科技开发研究中心重点开发项目。汶上芦花鸡以体大肉多而备受青睐汶上白莲藕、大荸荠、芦笋等都闻名遐迩。

汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。棉纱、巾被、砻谷机、发电机组、豆乳粉、中药材等100多种产品打入国际市场。

汶上交通网络四通八达。105国道纵贯南北，县城距济宁机场50公里，距兖州火车站40公里。县城下的泉河水运800吨级，是济宁市辖区的主要航道之一。

汶上第三产业不断发展，建有中药材市场、建材市场、黄牛市场、禽蛋批发市场、工业品批发市场、无公害蔬菜批发市场、棉制品大世界、副食品一条街等。中都公园、长乐湖、圣泽湖、宝相池是休息和游览的理想场所。县内还兴建了高标准的文化馆、舞厅、图书馆、大型体育场等文体娱乐场所。

汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。

近年来，汶上县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，紧紧抓住省、市扶持经济欠发达县加快发展的机遇，立足于资源优势的充分发挥和传统产业的做大做强，按照“一三六”工作思路，解放思想，干事创业，全县经济社会发展呈现出实力显著提升、后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会事业全面进步的良好局面。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。本评价采用济宁市生态环境局公开发布的环境空气质量现状数据，根据其每月公布的“全市环境空气质量状况及14县市区排名”，汶上县2019年4月、5月连续2个月的统计结果见表3-1。

 表3-1  2019年4月-2019年5月汶上县基本污染物监测数据

      监测项目

月份
二氧化硫（μg/m3）
二氧化氮（μg/m3）
PM10（μg/m3）
PM2.5（μg/m3）
2019年04月

21
33
99
60
2019年05月

23
33
80
42
根据上表可知，汶上县环境空气质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
二、水环境

项目所在地地表水环境质量功能区属III类区，根据济宁市环保局官方网站发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水泉河牛庄闸桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

[image: image2.png]


三、声环境

本项目所在地周围声环境昼间和夜间均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

四、生态环境

该项目所在地周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在区域内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。

表3-2  环境保护目标一览表

类别

目标

相对方位

相对距离（m）

功  能

水环境

--

周边

--

III类水域

环境空气

马庄村

东

980
二类

北赵庄村
南
650
孙庄村
东南
670
声环境

--

厂界
--
2类




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准； 

表4-1  地表水环境质量Ⅲ类标准    单位：mg/L

项  目

PH

溶解氧

CODCr

BOD5

标准值

6～9

≥5.0

≤20

≤4

项  目

总磷

氨氮

石油类

挥发酚

标准值

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤0.005

  地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准； 

表4-2  地下水环境质量Ⅲ类标准

项  目

PH

总硬度

总大肠菌群
亚硝酸盐
标准值

6.5～8.5

≤450mg/L
≤3.0MPN/100mL

≤1.0mg/L
项  目

耗氧量

氯化物

硝酸盐

挥发酚

标准值

≤3.0mg/L
≤250mg/L
≤20mg/L
≤0.002mg/L
环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；

 表4-3   环境空气质量标准（二级）      单位：μg/m3
序号

污染物

浓度限值

标准来源

小时平均浓度

日均浓度

年均浓度

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

1

SO2

500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
/

150

70

4

PM2.5
/

75
35
5

CO

10.0mg/m3
4.0mg/m3
/

6
臭氧
200
160（日最大 8 小时平均）
/
声环境：《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准；

表4-4  声环境质量标准      单位：dB(A)

类别

适用区域

昼间

夜间

2

居住、商业、工业混杂区

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	废    水：本项目废水不外排。
废    气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值；
表4-5  大气污染物综合排放标准
标准名称

标准文号

污染物

无组织排放监控限值（mg/Nm3)

大气污染物综合排放标准

GB16297-1996

粉尘

1.0

噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准限值 dB(A)

名称

标准文号

单位

级别

标准限值

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348--2008

dB(A)

2类

昼间

夜间

60

50

固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单要求。



	总

量

控

制

指

标
	本项目运营期产生的污水主要为生活污水、设备清洗废水、蔬菜、米、苇叶的清洗废水，生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清运，不外排。设备清洗废水经化粪池处理后定期由环卫部门清运，不外排，蔬菜、米、苇叶的清洗废水经清洗池沉淀后排入化粪池用于厂区绿化；故本项目不占用区域COD和氨氮总量。




五、建设项目工程分析

	一、施工期：

本项目生产建设利用现有厂房。施工期只进行简单的设备安装，对环境影响较小。该项目施工期已结束，不再分析。

二、营运期
1、包子生产工艺流程图及说明











图5-1  包子生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

购买新鲜的猪肉，把蔬菜清洗然后切割和猪肉制馅，在和面机中加入面粉和水，进行和面，把和好的面进行压皮，加馅机把馅放在包子皮上，捏圆机把皮和馅捏成包子，醒发机对成型的包子进行醒发，生包子然后放入蒸房中蒸包子，把包子放在常温中晾冻，然后进行袋装，对包子金属探测，检查包子内部有无金属，包装好的包子放入冷冻库中储存，最后成品外包装出售。
2、烧麦生产工艺流程图及说明










图5-2  烧麦生产工艺流程及产污环节图

购买新鲜的猪肉切割制馅，在和面机中加入面粉和水，进行和面，把和好的面进行压皮，人工加馅，人工制作成型，将成型的烧麦放入蒸房中，把蒸好的烧麦放在常温中晾冻，然后进行袋装，对烧麦金属探测，检查烧麦内部有无金属，包装好的烧麦放入冷冻库中储存，最后成品外包装出售。
3、粽子生产工艺流程图及说明







图5-3  粽子生产工艺流程及产污环节图

糯米和苇叶进行清洗，购买新鲜的猪肉切割制馅，用苇叶把糯米和馅包制成型，然后进行蒸煮，把蒸好的粽子放在常温中晾冻，然后进行袋装，对粽子金属探测，检查粽子内部有无金属，包装好的粽子放入冷冻库中储存，最后成品出售。

污染源及防治措施

（1）废气

本项目为包子、烧麦、粽子加工项目，产尘点为厂区内的面粉运输和面粉加入和面机时产生的废气，厂区内面粉轻拿轻放，倒入和面机时降低落口高度，粉尘产生量很少，且大部分在车间内部沉降，无组织排放，本项目不进行定量分析。
（2）废水

本项目的生产废水主要为蔬菜、米、苇叶清洗废水0.5m3/d(150m3/a)、设备清洗废水0.054m3/d(16.2m3/a)。设备清洗废水直接排入化粪池，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，污水经化粪池处理后，由环卫部门定期处理，不外排；蔬菜、米、苇叶的清洗废水经清洗池沉淀后排入化粪池用于厂区绿化。
本项目劳动定员5人，年工作300天，生活用水量为0.25m3/d，按产污系数为0.8计，生活污水产生量为0.2m3/d，60m3/a，生活污水直接排入化粪池，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，废水不外排。
本项目废水产生情况及处理措施见下表：

表5-1  项目废水产生情况及处理措施

废水量

污染物

产生浓度

产生量

处理措施

生活污水（60m3/a）

CODcr

300 mg/L

0.018t/a
经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，废水不外排。
BOD5
200 mg/L

0.012t/a

SS

220 mg/L

0.0132t/a

氨氮

30 mg/L

0.0018t/a

设备清洗废水（16.2m3/a）
CODcr
800 mg/L
0.01296t/a
BOD5
300 mg/L
0.00486t/a
SS
300mg/L
0.00486t/a
氨氮
20 mg/L
0.000324t/a
动植物油

30mg/L
0.000486t/a
（3）噪声

本项目主要噪声源为各类生产设备等。噪声类型主要是机械设备噪声，以中、低频为主。

本项目噪声控制措施主要包括：

从治理噪声源入手，选择先进的低噪声设备，在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求；

设备设置在厂房内部，加强厂房密闭性，高噪声设备布置在远离厂界以及周边环境保护目标的位置；

设备安装减震基础，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。

（4）固体废物
本项目产生的固体废物主要是废包装，不可用的蔬菜叶、废苇、清洗池沉淀，不合格产品和生活垃圾。

1）废包装

废年产生量约0.005t，定期外售废品收购站。

2）不合格产品
年产量约为0.02t，由环卫部门定期外运处理。

3）不可用的蔬菜叶和苇叶
年产量约为0.005t，由环卫部门定期外运处理。

4）生活垃圾

本项目职工人数为5人，生活垃圾以0.5kg/人(日计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，由环卫部门定期外运处理。
表5-2  固体废物产生及排放情况一览表

编号

名称
固废种类
年产生量

治理措施

外排量

1

废包装

生产固废
0.005t

定期外售废品收购站

0

2

不可用蔬菜叶、苇叶和清洗池沉淀
0.005t
定期由环卫部门清运
0

3
不合格产品
0.02t
0

4
生活垃圾

生活垃圾

0.75t
0



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	和面
	颗粒物
	少量
	少量

	水

污

染

物
	生活污水

60 m3/a
	CODCr
	300 mg/L；0.018t/a
	0

	
	
	BOD5
	200 mg/L；0.012t/a
	0

	
	
	SS
	220 mg/L；0.0132 t/a
	0

	
	
	氨氮
	30 mg/L；0.0018 t/a
	0

	
	设备清洗废水

16.2m3/a
	CODCr
	800 mg/L；0.01296t/a
	0

	
	
	BOD5
	300 mg/L；0.00486t/a
	0

	
	
	SS
	300 mg/L；0.00486 t/a
	0

	
	
	氨氮
	20 mg/L；0.000324 t/a
	0

	
	
	动植物油
	30 mg/L；0.000486 t/a
	0

	固

体

废

物
	车间生产
	废包装
	0.005t/a
	0

	
	
	不可用蔬菜叶、苇叶和清洗池沉淀
	0.05t/a
	0

	
	
	不合格产品
	0.02t/a
	0

	
	厂区职工
	生活垃圾
	0.75t/a
	0

	噪声
	机械设备
	设备噪声
	75dB(A)
	厂界昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)

	其他
	

	主要生态影响（不够时可另附页）
1、本项目占地面积较小，租用现有厂房，对生态影响很小。

2、项目建成后对区内进行适当的绿化，各种草坪，乔木、灌木合理搭配，增加区域内的生物多样性，生态系统服务功能增强，对项目带来的生态影响可以起到一定的恢复作用。




七、环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目租用现有厂房，无施工期环境影响。
营运期环境影响分析：
    一、大气环境影响分析

   项目产生的大气污染物主要为产尘点为厂区内的面粉运输和面粉加入和面机时产生的废气，厂区内面粉轻拿轻放，倒入和面机时降低落口高度，粉尘产生量很少，且大部分在车间内部沉降，无组织排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，对周围大气境影响很小。
二、地表水环境影响分析
    设备清洗废水产生量为0.054m3/d（16.2m3/a），设备清洗废水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排；蔬菜、米、苇叶的清洗用水约为0.5m3/d(150m3/a)，经清洗池沉淀后排入化粪池用于厂区绿化，生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a），生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排；不会对地表水环境造成影响。
    三、地下水环境影响分析
本项目选址不处于集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。
本项目无废水外排，可能造成地下水污染的途径主要是化粪池和化粪池渗漏。因此，必须严格按照地下水保护要求，对化粪池进行防渗，防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。严格落实以上防渗措施，本项目对周边地下水环境影响很小。
    四、噪声影响分析
    本项目主要噪声源为机械噪声，噪声级较低，生产设备全部设置在车间内，通过厂房隔声，可有效降低噪声级。根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ/T2.4-2009推荐的方法进行预测，本项目厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。本项目周边200m范围内无居民等环境保护目标，本项目噪声不会对周边环境保护目标造成影响。
    五、固体废物环境影响分析

    本项目固体废物主要是废包装、不合格产品、不可用的蔬菜叶和苇叶、清洗池沉淀、生活垃圾。废包装收集后暂存于生产车间内的一般工业固体废物暂存处，定期外售废品收购站。不合格产品、不可用蔬菜叶和苇叶、清洗池沉淀、生活垃圾委托环卫部门清运。本项目固体废物处置方式可行，去向合理，不会产生二次污染，固体废物不外排，对周围环境影响很小。 

六、大气及卫生防护距离分析

1、大气防护距离

根据环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）的要求，通过与其它同行业企业类比，本项目不需要设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

项目运行过程中会产生少量粉尘，以无组织形式排放。通过与其它同行业企业类比，项目设置以厂区边界外50m范围为卫生防护距离。距离项目最近的敏感点为厂区南侧650米处的北赵村，满足项目卫生防护距离的要求。
七、环境风险评价
    根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，具体分析内容见表7-1。
表7-1　建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目
建设地点

（山东）省

（济宁）市

（\）区

（汶上）县

刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西
地理坐标

经度

116.400
纬度

35.642
主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

一旦反生火灾事故，火灾产生的浓烟、CO等次生污染物将对环境空气造成污染，因灭火产生的消防水如不进行处理直接排入外环境，可能会对区域地表水、地下水和土壤产生一定的影响。

风险防范措施要求

1、工程设计中加强防火防爆

2、完善消防设施

3、消除明火或火花

4、制订应急预案，配备相应的应急设施和物质，加强应急演习和应急技术培训。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

危险物质数量与临界量比值 Q=0＜1，风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
    八、环境监测计划

根据工程排污特点及该厂实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。有关监测项目、监测点的选取及监测频率等的确定均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求。监测计划见表7-2。

表7-2  环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

厂界四周围墙外1m

LeqdB(A)

每季度一次
固体废物
统计全厂各类固废量
统计种类、产生量、处理方式、去向
每月统计一次
九、“三同时”验收

表7-3  项目三同时验收一览表

类别

项目

主要设施／设备／措施

数量

验收标准

废水

生活污水

经化粪池收集后由环卫部门定期清运
1套
零排放

设备清洗废水
经化粪池处理后由环卫部门定期清运
零排放

蔬菜、米、苇叶清洗废水

经清洗池沉淀后排入化粪池用于厂区绿化
1套
零排放

噪声

生产设备

从治理噪声源入手，选择先进的低噪声设备，在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求；设备设置在厂房内部，加强厂房密闭性，高噪声设备布置在远离厂界以及周边环境保护目标的位置；设备安装减震基础，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。
--
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

固废

废包装
定期外售废品收购站
--
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及修改单标准

不可用蔬菜叶、苇叶和清洗池沉淀

由环卫部门定期外运处理

--
不合格产品

--
生活垃圾
--



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	和面
	颗粒物
	车间内自然沉降
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准

	水

污

染

物
	生活污水
	CODCr

BOD5

SS

氨氮
	经化粪池处理后由环卫部门定期清运
	无废水排放

	
	设备清洗废水
	CODCr

BOD5

SS

氨氮

动植物油
	经化粪池处理后由环卫部门定期清运
	无废水排放

	固

体

废

物
	一般工业固体废物
	废包装
	收集后暂存于生产车间内的一般工业固体废物暂存处，定期外售废品收购站
	固体废物不外排，对周围环境影响很小

	
	
	不可用蔬菜叶、苇叶和清洗池沉淀
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	不合格产品
	
	

	
	厂区职工
	生活垃圾
	
	

	噪

声
	生产设备
	设备噪声
	厂房隔声
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	其他
	--

	生态保护措施及预期效果

通过合理绿化，四周密植绿化带，采用乔木、灌木、草坪相结合的方式，本项目对生态影响较小。




九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

汶上县燕坊食品加工厂成立于2019年6月，根据企业发展计划及市场行情需要，拟投资100万元在汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西，租用厂房，建设汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目。

本项目占地面积800 m2，项目建成后可达到年产51万个包子、10万个烧麦、8万个粽子的生产能力。本项目职工定员5人，采用8小时工作制，年工作300天。
2、项目建设合理性分析
本项目符合国家产业政策，符合刘楼镇规划，用地性质为工业用地，土地利用合理，符合“三线一单”约束要求，项目建设合理。
3、周围环境质量现状
（1）环境空气

参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《济宁市大气环境质量2019年4-5月份14县市区排名》可知项目附近评价区域大气质量现状较好，监测因子(SO2、NO2、PM10、PM2.5)均无超标现象。
（2）水环境

项目所在地表水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。项目所在地地下水环境质量较好，达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境

项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准，声环境质量较好。

（4）生态

项目所在区域属于农田生态系统，不属于国家、省级重点保护野生动物、珍稀濒危植物物种栖息地，没有国家、省级重点保护野生和珍稀濒危动植物物种。
4、环境影响分析
（1）环境空气影响评价

项目产生的大气污染物主要为产尘点为厂区内的面粉运输和面粉加入和面机时产生的废气，厂区内面粉轻拿轻放，倒入和面机时降低落口高度，粉尘产生量很少，且大部分在车间内部沉降，无组织排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，对周围大气境影响很小。
（2）地表水环境影响分析

本项目无废水排放，不会对地表水环境造成影响。

（3）地下水环境影响分析

本项目选址不处于地下水敏感和较敏感区。严格落实防渗措施，本项目对周边地下水环境影响很小。
（4）噪声影响分析

本项目厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小，不会对周边环境保护目标造成影响。
（5）固体废物环境影响分析结论

本项目固体废物处置方式可行，去向合理，不会产生二次污染，固体废物不外排，对周围环境影响很小。
（6）环境风险

本项目不涉及危险物质，采取相应风险防范措施后，环境风险可接受。

5、总体结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目有少量废气无组织排放，对周边环境空气无影响；本项目无废水外排，对周边水影响很小；经预测厂界噪声达标；固体废物均合理处置不外排。综上所述，本项目各项污染防治措施可行，运行可靠，对环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。
二、建议

1、加强对职工的环保宣传教育，树立良好的环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

2、对采取的环保治理措施要严格管理，建立并强化与环保部门的沟通机制。

3、加强绿化，以达到有关绿化规定标准要求，建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型。



	预审意见：

                                                        公   章

经办人：                                             年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                        公   章

经办人：                                             年    月    日



	审批意见：

                                                          公  章

经办人：                                              年    月    日



	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

    附件1  委托书

    附件2  备案证明

    附件3  用地证明
    附件4  营业执照
    附图1  项目地理位置图

    附图2  项目平面布置图

    附图3  周围敏感目标分布图
    附图4  济宁市生态保护红线区图

    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




	建设项目环评审批基础信息表

	填表单位（盖章）：
	汶上县燕坊食品加工厂
	 填表人（签字）：
	
	 项目经办人（签字）：
	

	建 设
项 目
	项目名称
	汶上县燕坊食品加工厂食品加工项目
	建设内容、规模
	（建设内容：年产51万个包子、10万个烧麦、8万个粽子）

	
	项目代码1
	
	
	

	
	建设地点
	汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西
	
	

	
	项目建设周期（月）
	
	计划开工时间
	2019年9月

	
	环境影响评价行业类别
	三、食品制品业，16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造，除手工制作和单纯分装外的
	预计投产时间
	2019年10月

	
	建设性质
	新 建（迁 建）
	国民经济行业类型2
	C1432速冻食品制造

	
	现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）
	
	项目申请类别
	

	
	规划环评开展情况
	
	规划环评文件名
	

	
	规划环评审查机关
	
	规划环评审查意见文号
	

	
	建设地点中心坐标3
（非线性工程）
	经度
	116.400000 
	纬度
	35.642000 
	环境影响评价文件类别
	环境影响报告表

	
	建设地点坐标（线性工程）
	起点经度
	
	起点纬度
	
	终点经度
	
	终点纬度
	
	工程长度（千米）
	

	
	总投资（万元）
	100.00 
	环保投资（万元）
	5.00 
	所占比例（%）
	5.00%

	建 设
单 位
	单位名称
	汶上县燕坊食品加工厂
	法人代表
	柴金
	评价
单位
	单位名称
	山东天雅环保科技有限公司
	证书编号
	国环评证乙字第2483号

	
	统一社会信用代码
（组织机构代码）
	92370830MA3Q14YC7X
	技术负责人
	柴金
	
	环评文件项目负责人
	
	联系电话
	05372345618

	
	通讯地址
	汶上县刘楼镇北赵庄村北650米处，S252路西
	联系电话
	15265742777
	
	通讯地址
	济宁琵琶山北路红星国际2319室

	污
染
物
排
放
量
	污染物
	现有工程
（已建+在建）
	本工程
（拟建或调整变更）
	总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）
	排放方式

	
	
	①实际排放量
（吨/年）
	②许可排放量
（吨/年）
	③预测排放量
（吨/年）
	④“以新带老”削减量（吨/年）
	⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）
	⑥预测排放总量
（吨/年）
	⑦排放增减量
（吨/年）
	

	
	废水
	废水量(万吨/年)
	
	
	
	
	
	
	
	         不排放
	
	
	

	
	
	COD
	
	
	
	
	
	
	
	         间接排放：
	      市政管网
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	      集中式工业污水处理厂
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	         直接排放：
	受纳水体_______________________________      

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	废气量（万标立方米/年）
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	项目涉及保护区与风景名胜区的情况
	                                               影响及主要措施
生态保护目标
	名称
	级别
	主要保护对象
（目标）
	工程影响情况
	是否占用
	占用面积
（公顷）
	生态防护措施

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	      避让       减缓         补偿        重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地表）
	
	
	/
	
	
	
	      避让       减缓         补偿        重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地下）
	
	
	/
	
	
	
	      避让       减缓         补偿        重建（多选）

	
	风景名胜区
	
	
	/
	
	
	
	      避让       减缓         补偿        重建（多选）

	注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


损耗15





60





蒸房用水





生活用水





环卫部门定期清运，不外排








化粪池





新鲜水320





和面用水





进入产品





60





5





5





72





75





蔬菜、米、苇叶清洗用水





150





150





用于厂区绿化





18





设备清洗用水





16.2





化粪池





环卫部门定期清运，不外排








16.2





损耗1.8





全部损耗





化粪池





150





水





制馅





备料





蒸熟





醒发





制作成型





加馅





压面





和面





水





金属探测





急冻





外包装出售





晾冻





内包装





水





制馅





备料





加馅





蒸熟





制作成型





压面





和面





水





金属探测





急冻





外包装出售





内包装





晾冻





水





急冻





金属探测





蒸煮





包装





晾冻





制馅





备料





外包装出售





清洗水





苇叶








PAGE  

