	审批意见：

济环报告表（汶上）〔2020〕64号
经研究，对《新风光电子科技股份有限公司“电子产业园二期工程建设项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

一、该项目为扩建项目，位于汶上县经济开发区（新风光电子科技股份有限公司南厂区东侧），总投资41520.02万元，其中环保投资50万元，占地面积46615平方米。利用该公司南厂区东侧空地建设四座厂房（3#、4#、5#、6#），同时配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。3#厂房用于变频器和高压动态无功补偿装置研发升级及扩产，4#厂房用于储能产品研发及产业化，5#厂房建设轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化，6#厂房为研发中心。主要生产工艺包括焊接、装配等工序。项目运行达产后，年产变频器4000台、高压动态无功补偿装置1000台、储能产品装置900台、轨道交通再生制动能量吸收逆变装置130台。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准，减少噪声污染；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。

三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

1、变频器及高压动态无功补偿装置、储能产品装置、轨道交通再生制动能量吸收逆变装置生产过程中焊接工序产生的烟气经收集、活性炭吸附箱（3套）处理后通过不低于15m高（P1、P2、P3）排气筒排放；加大生产区、非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作，废气排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

2、采用雨污分流制排水，雨水单独收集后外排；生活污水达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）及污水处理厂进水水质要求后，经污水管网排入山东公用集团汶上水务（佛都）有限公司处理。化粪池、污水管道、固体废物贮存场地等采取严格的防渗处理，防止污染地下水。

3、选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，加强厂房门窗密闭性，设备采取降噪、减震措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

4、固体废物要依法合理处置。生活垃圾由环卫部门及时清运处理；下脚料、废活性炭、焊渣收集后外售综合利用，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求。

5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。
6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经我局验收合格后方可正式投入运行。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）
经办人：房立新                               2020年5月6日


PAGE  


