审批意见： 济环报告表（汶上）〔2019〕121号 经研究，对《济宁远冠新型建材有限公司“固体废弃物湿式精细分级高效综合利用项目”建设项目环境影响报告表》批复如下： 一、该项目位于汶上县郭楼镇王坝口村西120米处，总投资8500万元，其中环保投资85万元，占地面积约12600平方米。项目新建生产车间1座（建筑面积4600平方米），同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程，环保工程等。项目设置1条生产线，主要原材料为废矿石、尾矿及建筑废弃物，主要生产工艺包括上料、破碎、筛选、水洗等工序。项目运行达产后，年产机制砂120万吨（粒径<5mm）。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。 二、项目建设期要合理安排施工时间，合理布置施工场地，合理存放土石方；选用低噪音建筑设备，降低设备声级和人为噪声，未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00从事有噪声的建筑施工作业，确保噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定标准，减少噪声污染；施工场地定期洒水，对场地及时清扫冲洗，采用多种措施减轻扬尘污染；施工中产生的废水、泥浆不得流入施工场外；建筑及生活垃圾及时清理。 三、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求： 1、按照济宁市《市直部门大气污染治理技术导则》（第五版）及《汶上县碎石加工行业大气污染防治技术导则（试用版）》相关要求，做好扬尘污染防治工作。建设全封闭生产车间及原料、产品堆放场地；上料、破碎、筛选、制砂等工序产生的粉尘经收集、袋式除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放；加大无组织废气和非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理，文明操作，粉尘排放浓度应满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表2一般控制区标准、表3无组织排放监控浓度限值要求。 2、采用雨、污分流制排水，雨水单独收集后外排。洗车台清洗废水、洗沙废水等沉淀处理后回用；生活污水经化粪池收集处理后定期外运沤制农肥，不外排。化粪池、沉淀池等采取多项措施做好防渗处理。 3、优化厂区平面布局，选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，采取消声、降噪等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 4、固体废物要依法合理处置。生活垃圾、废油布由环卫部门及时清运处理；布袋除尘器收尘、沉淀池污泥、废旧机械零部件等收集后外售综合利用；设备维护产生的废矿物质油、废油桶交由有资质单位处理，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。 6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。 四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。 五、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。 六、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。 （公 章） 经办人：房立新 2019年12月16日