汶上县应急管理局2023年3月份安全生产监察随机抽查公告

一、山东宝华机电有限公司
1、经调取监控现场核查发现该公司特种作业人员（焊接与热切割作业）谷伟、张磊未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。

二、山东辰酉新能源科技发展有限公司

1、车间现场乙炔气瓶未设置防倾倒装置；2、起重机防脱钩装置损坏未及时更换；3、车间内无安全警示标志及操作规程。

三、山东玖霄电气有限公司

1、新员工（2名）未进行三级安全教育培训。2、安全生产管理机构中多人离岗未重新任命，应急预案未进行年度评审修订。3、车间内停放电动自行车。4、固定线路不规范未穿管防护，门口处消防栓水带缺失。5、主要负责人、安全管理人员暂未取得相关合格证。6、空气压缩罐压力表 、安全阀未定期检验。

四、济宁耀正帽业有限公司

1、入职新员工2名未经三级安全教育培训。2、季节性隐患排查未见排查人3、车间多处插头、插座链接松动不到位，生产区、食堂、仓库未分区隔离。4、配电室积尘未清理，电缆沟盖板材质为木质，绝缘工具未定期检验。5、提升机未标明重量。6、应急预案附件未完善，未进行评审，无应急物质、应急联络、平面图。7、厨房液化气泄露报警器安装高度超过30厘米，硬管穿墙未固定防护。

五、山东中建桥隧数控设备有限公司

1、未提供劳动防护用品发放台帐；2、部分气瓶未设置防倾制措施；3、一处配电箱未做等电位跨接；4、部分行吊吊钩防脱装置失效；5、2023年1月份、2月份隐患排查治理情况未向从业人员公示通报。

六、济宁市双旺钢结构工程有限公司

1.车间配电箱未设置安全警示标志，箱门未做等电位跨接；2、喷塑房内未规范使用防爆插座；3、安全出口无指示标志，未设置应急照明；4、焊接用气瓶未设置防倾倒措施；5、室外用电设施未设置防雨设施，办工区配电箱无箱门；6、2023年1、2月份未向从业人员通报隐患排查治情况。

七、济宁正高时装有限公司

1、无重点时段值班表；2、车间仓储围栏外排风扇临时用电插座铺设安装不规范；3、生产经营场所疏散通道不符合紧急疏散需要；4、南二楼一处应急灯实验不动作，应急灯失效；5、多处消火栓箱上警示标志脱落；6、熨斗未按规定放置在专用托盘中；7、车间东北侧一楼推车式灭火器损坏。

八、济宁赢田服装有限公司

1、未层层签订2023年员工安全生产责任书；2、缝纫车间西面配电柜前围栏高度不符合要求，东车间配电柜前配电柜绝缘垫使用不规范；3、生产经营场所疏散通道不符合紧急疏散需要；4、员工未按规范使用劳保用品；5、充绒室内粉尘清扫制度内容不规范，应急指示灯不亮。

九、济宁哈桑服饰有限公司

1、裁剪车间裁剪工位裁刀电源线破损（金属线裸漏）；2、仓库西南侧配电箱柜门跨接断裂，内部蜘蛛网较多，柜前绝缘垫积土严重；3、生产车间东北侧热缩机动力绝缘线拖地，未规范接线；4、生产车间北侧配电箱、消防柜被熨烫工位遮挡；5、仓库北侧一具干粉灭火器失效；6、生产安全事故应急预案未审批、未发布签字；7、生产安全事故应急预案（编号HSFZ-YJ-01）编制前未按照规定开展风险辨识；8、未按规定编制2023年度应急演练计划和2023年度安全教育培训计划；9、未按规定逐级签订安全生产责任书；10、2023年“开工第一课”时间记录填写错误，试卷未标明考试时间。

十、伊恩艺科（山东）环境科技有限公司

1、该企业与北侧相邻的济宁海成精细化工有限公司，在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订生产安全管理协议。

十一、汶上县义中信化工科技有限公司

1、抽查2023年2月28日晨会交接班记录中，接班班长未签字；2.液碱卸车不规范，未收钥匙，现场无卸车操作规程，未提供卸车检查单；3.液氯气化间氯气管道、液碱管道无介质名称、流向标识；4.热水泵接地线脱落；5.现场物品堆放杂乱；6.现场叉车钥匙未拔，轮胎磨损严重；7.设备带病运行，物料管道打卡子排查不深入、不细致。

十二、济宁信雅制衣有限公司

1.生产车间裁剪工位存放花线；2、生产车间熨烫工位遮挡配电盒；3、仓库货品堆码倾斜；4、生产车间存放一台淘汰砂轮机；5、生产车间存放缝纫机油、灭火器未达到临用状态、35kg推车灭火器喷管盘整不规范；6、企业提供的新职工厂级安全教育考试题（侯风英的名字）为虚假材料；7、未按规定落实“晨会制度”，无相关记录；8、2022年3月16日“火灾事故假像演习”记录与影像资料不符；9、未按规定逐级签订安全生产责任书；10、公司制定的部分岗位安全生产责任清单与本企业实际不符（喷漆工、污水处理工）；11、2023年隐患排查治理记录不规范。

十三、济宁海成精细化工有限公司

1.济宁海成精细化工有限公司1.5万吨水性涂料建设项目投入生产或使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。2、该企业与东南侧相邻的伊恩艺科（山东）环境科技有限公司，在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订生产安全管理协议。

十四、汶上华辰新材料有限公司

1、2022年10月、11月应急演练未填写签到人数；2、2023年教育培训未填写人数；3、未将有限空间、自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；4、隐患排查治理制度缺少排查治理周期；5、应急救援队伍未根据人员变动情况及时更新；6、P72111B等泵联轴器未安装护罩；7、装置蒸汽管线存在两处漏点；8、甲醇控制室配电柜门未关闭。

十五、济宁市邦达煤化工有限公司

应急预案中现场处置方案与目录不符；2、2022年未进行特种设备事故专项应急预案演练，且2023年应急演练计划中未包含该项演练，应急演练计划与应急预案不相符；3、应急预案中应急物资清单与应急物资管理台账不一致；4、未针对车辆伤害危险因素编制相应应急预案；5、2023年2月3日隐患整改台账未记录；6、特种作业人员管理台账未根据人员变动情况及时更新；7、全员安全生产责任清单未根据人员变动情况及时更新；8、未将有限空间培训纳入2023年教育培训计划；9、现场一处设备观察平台无护栏；10、生产装置安全警示标识生产装置安全警示标识不全，设置位置不醒目，设置顺序有错误；11、氢气便携式报警建议重新标零检测；12、现场固定式可燃气体和有毒气体报警仪有效期至2023年3月2日，需尽快完成检测；13、潜水泵池检修，未设置警戒线、防护栏。水池盖板未恢复；14、1.0MPa蒸汽安全阀放空排放口设施不不合理，应引至高处排放。

十六、济宁中银电化有限公司

1、未将自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；2、劳动防护用品管理规定未根据GB39800修订；3、液氯车间气防箱内检查记录和称重记录需要完善；4、液氯装车区职业危害告知牌不利于外来人员查看，建议在车辆入口处增设职业危害告知牌。

十七、济宁协力能源有限公司

1.2023年安全生产费用提取和使用计划未根据财资[2022]136号修定；2、全员安全生产责任清单有人员变动未及时更新；3、空分车间及罐区现场处置方案中无冻伤、淹溺等事故类型的处置措施；4、特种作业人员管理台账未及时更新；5、增压机油站平台未设置护栏；6、液氧充装区，氢气气瓶充装区有铁制工具；7、生产区部分管廊未设置限高标志，安全警示标识不全。

十八、山东中科新材料科技有限公司

1.一车间加氢釜一侧氢气管道穿越楼板处未设置套管；2、一车间加氢平台设置钢直梯，不便于操作与巡检；3、一车间三层平台防护栏未涂刷安全色；4、一车间中间罐组东侧未设置围堰；5、一车间真空泵组进出口管道未标识介质名称、流向等；6、中控室可燃有毒气体检测报警探测器贴墙安装；7、罐组三储罐盘梯入口处未设置人体静电导出器；8、罐组三储罐北侧管道穿越人行道，其上方未设置跨桥；9、一车间线缆桥架顶部未采取日晒措施；配电室通风窗未设置防止小动物进入的措施；10、二甲胺罐区洗眼器及淋洗器无水；11、灌装区使用非防爆电子秤；12、罐组二防火堤仅设置一处踏步；液碱储罐区防火堤内未采取防腐措施；13、生产部范思良、孙加稳2023年2月18日安全操作规程培训考核试题第7题、9题判分错误；14、2022年11月29日临时用电票用电人未填写；15、未指定兼职应急救援人员；16、缺少重点岗位应急处置卡；17、应急预案中缺少应急预案管理内容。

十九、济宁长胜新材料股份有限公司

1.劳动防护用品管理制度未及时修订；2、储罐区计量器具接地线接引至穿线护套管上，建议引至静电接地带；3、配电室已上锁，钥匙未拔其他人员可随意进入；4、凉水塔安全警示标识陈旧模糊不清；5、未将自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；6、全员安全生产责任清单有人员变动未及时更新；7、2023年安全生产费用提取和使用计划未根据财资[2022]136号修定；8、未针对淹溺、物体打击风险编制相应应急预案；9、事故风险辨识结果（坍塌）与企业实际不符。

二十、汶上县汶彩服装有限公司

1.生产车间消防灭火器单个摆放。2、大门出口安全出口标识褪色，未及时更换。3、配电箱进线口未封堵。4、2022年未定期组织应急演练（缺少火灾事故现场处置演练）。

二十一、山东中武化工有限公司

1.2023年应急演练计划中未包含车辆伤害事故现场处置方案演练；2、全员安全生产责任清单有人员变动未及时更新；3、2022年应未针对车辆伤害事故现场处置方案进行演练；4、2022年未开展安全风险管控评审；5、将安全管理人员的工资、差旅费、办公费列入安全生产费用使用计划；6、未针对坍塌、淹溺、冻伤等事故类型编制应急预案；7、厂区道路堆积包装箱等物品阻挡消防通道；8、自喷漆车间洗眼器水压不足，无法达到冲洗要求；9、自喷漆车间缺少受限空间危险因素告知牌，部分安全警示标识排列顺序错误；（GBZ158－2003《工作场所职业病危害警示标识》）10、储罐区氮气瓶防倾倒措施不完善，无防晒设施。

二十二、山东瑞晴化工有限公司

1.未将应急处置、避险逃生列入2023年教育培训计划；2、全员安全生产责任清单有人员变动未及时更新；3、把防爆石英钟列入安全费用使用台账；4、把圆珠笔、A4纸列入劳保用品发放记录；5、厂区洗眼器水压不足，无法满足冲洗要求；6、多个液碱、盐酸法兰无防护罩；7、配电室内杂物较多，配电柜门未关闭；8、水处理配电室内有操作人员办公，配电柜门未设置跨接线且处于半开状态，作业人员衣物挂在柜门上；9、现场多个机泵联轴器、皮带护罩安装不合适，传动部分裸露较多，防护不全面；10、现场多处静电跨接不规范，腐蚀性管道静电跨接线建议使用带护套跨接线。

二十三、山东聚合管业有限公司

1.生产车间发泡生产线黑料、白料泵进出口管道未标识介质名称、流向等；2、生产车间发泡生产线配电箱底部的孔洞未封堵；3、生产车间发泡生产线配电箱箱门未与箱体做等电位连接；4、生产车间PE管材生产线控制箱急停按钮未设置标识、未采取防止意外启动的措施；5、生产车间PE管材生产线配电箱正上方设有消防水管；6、生产车间空压机出口管道使用非金属材料、且管道出现皱裂和脱皮；7、预装式箱式变压器与生产车间墙体下方的电缆沟未填砂；8、车间一处配电柜内部分空开未设置漏电保护器；9、车间西侧电缆穿墙处孔洞未设置防火封堵；10、抽查新入职员工王文杰、张中华、宁晓龙级教育档案岗前安全培训时间不足（只培训6学时）；11、现场提问PE挤出车间宁晓龙、王鸿建，安全操作规程、责任清单不熟；12、未提供2022年第四季度全员安全生产责任制考核情况；13、未与邻近救援队伍签订救援协议。

二十四、汶上县恒盛矿业有限公司

1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2、未配备注册安全工程师；3、安全分管负责人、专职安全管理人员任命未及时更新；2023年责任书签名与原任命不一致；4、未按照《金属非金属矿山安全规程》要求定期修订采剥工程年末图、采场边坡工程平面及剖面图、供配电系统图和防排水系统图；5、露天凹陷开采矿山未配备排水工；6、未提供运输汽车、空压机、防雷等危险性较大设备定期检测报告（2023年2月15日签订检测合同），检测合同载明数量（空压机、自卸车等）与现场实际使用数量不相符；7、主要负责人与专职安全员未定期参加复审；8、未制定专项安全诊断计划；9、未提供新员工岗前三级安全教育培训考核记录和员工安全教育培训“一人一档” 档案；10、安全教育培训计划未分层次、分类别、分岗位编制，计划培训时间不具体；11、安全生产责任制编制不完善（缺凿岩工安全生产责任制）；12、排水泵控制配电箱倾倒、箱体打开未采取户外防尘、防雨措施，通往配电箱道路被水淹没，不便于开启；13、未提供排水泵等排水设施维护保养记录；14、工作面临边安全防护不连续、安全警示标志设置缺失；15、部分高陡边坡底部停放设备及存放工具材料等物品、警示标志缺失。

二十五、汶上县福胜矿业有限公司

1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2、未配备注册安全工程师；3、图纸修编不规范，如供配电系统图、防排水系统图未标注主要参数要素，未绘制采剥工程年末图；4、属露天凹陷开采矿山未配备排水工，特种作业人员配备不全，电工配备数量不足（1名电工目前还没到岗），不符合《金属非金属矿山安全规程》第5.6条要求；5、未提供运输汽车、空压机、防雷等危险性较大设备定期检测报告（2023年2月15日签订检测合同）；6、主要负责人与专职安全员未定期参加复审，目前在岗1名安全员，不符合省政府令311号要求；7、未制定专项安全诊断计划；8、未提供员工安全教育培训 “一人一档” 档案；9、安全教育培训计划未分层次、分类别、分岗位编制，计划培训时间不具体；10、新员工岗前三级安全教育培训考试判分标准不一致；11、Ⅱ矿段配电箱至圆盘锯段未使用移动橡套电缆，配电箱未采取户外防尘、防雨措施，箱体未进行接地保护；12、Ⅱ矿段一处空压机配套使用2m3压缩空气储罐未按照《固定式压力容器安全技术监察规程》进行使用登记、定期检验检测；13、Ⅱ矿段排水系统未及时维护，应复核排水设备型号、管路规格及排水去向；14、Ⅱ矿段工作面临边防护不连续、未挂设警示标识。

二十六、汶上县广凡石化有限公司

1.配电室绝缘靴、绝缘手套检测标签未张贴；2、罐区一具35KG推车式灭火器失效。

二十七、汶上县发达加油站

1.配电室绝缘工具（绝缘靴、绝缘手套）超期未检验；2、消防器材柜缺少消防服；3、晨会记录缺少安全生产相关内容。

二十八、汶上县闳兴矿业有限公司

1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2、未配备注册安全工程师；3、露天凹陷开采矿山未配备排水工；4、图纸修订不规范，未按照《金属非金属矿山安全规程》要求编制采剥工程年末图、供配电系统图和防排水系统图；5、未提供运输汽车、空压机、防雷设施等危险性较大设备定期检测报告（2023年2月15日签订检测合同），检测合同载明数量（空压机、自卸车等）与现场实际使用数量不相符；6、未按照《非煤矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系细则（暂行）》对“双体系”进行修订，双体系未正常运行；7、主要负责人未定期参加复审；8、安全教育培训计划未分层次、分类别、分岗位编制，计划培训时间不具体；9、安全生产责任制编制不完善，缺凿岩工安全生产责任制；10、排水系统未及时维护，应复核排水设备型号、管路规格及排水去向；11、现场破碎和装载交叉作业，安全距离不足。

二十九、山东鑫海能润滑油股份有限公司

1.全员安全生产责任清单有人员变动未及时更新；2、有限空间管理台账不健全（未明确位置、危害因素）；3、应急预案中应急救援人员名单未及时更新；4、未提供2022年现场处置方案演练记录；5、安全生产领导小组成员未及时更新；6、消防沙箱配备铁锹损坏，无消防桶；7、打码机传动皮带无护罩；8、未制定完毕2023年安全教育培训计划和应急演练计划；9、罐区围堰南侧破损有裂缝；10、罐区调和罐无有限空间警示标志，未设置有限空间危害告知标识；11、罐区停用储罐无停用标识，人孔隔离措施不完善，无警示标识；12、临时用电架线不规范，搭设在铁桶上存在人员触电风险；13、消防泵房氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶混放，乙炔瓶卧放；14、消防水箱内储水量只有约四分之一，稳压罐未投入使用，罐内无水；15、厂房内油桶遮挡消防栓箱。

三十、济宁倍展服装有限公司

1.未提供2023年劳动防护用品发放台账；2、未提供2023年安全生产费用投入台账；3、2023年晨会记录未明确年份；4、2023年应急演练计划与应急预案不符；5、风险辨识与企业实际情况不符；6、未记录2023年1月、2月隐患排查治理情况；7、未将自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；8、车间部分电源箱未关闭；9、车间部分设备遮挡消防设备不利于取用；10、车间部分空气开关无护罩，存在人员触电风险；11、办公区未配备灭火器，应急疏散标识。

三十一、汶上县金源服饰股份有限公司

1.未将应急预案、应急处置、自救互救、避险逃生技能纳入2023年安全教育培训计划；2、2023年应急演练计划与应急预案不符；3、车间东北角灭火器只配备一具，应配备两具；4、消防泵房只有一月份检查记录；5、微型消防站一具灭火器无检验标志。

三十二、济宁宇辉服饰有限公司

1.未将应急预案、应急处置、自救互救、避险逃生技能纳入2023年安全教育培训计划；2、2023年的岗前培训记录未记录学时和考试成绩；3、消防箱未设置检查卡；4、纽扣仓库空调空气开关未安装护罩盖；5、未提供隐患排查治理情况记录。

三十三、济宁高端门窗有限公司

1.未将应急预案、自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；2、风险辨识评估结果与企业实际不符（辨识风险有灼烫、坍塌）；3、隐患排查治理制度未明确内容、周期等事项；4、节假日安全检查表未记录隐患排查人员、时间；5、劳动防护用品发放台账未明确领用人；6、部分配电箱门缺失，未设置警示标志；7、部分灭火器有工器具遮挡不利于取用；8、停用设备未设置停用牌。

三十四、济宁山猛工程机械有限公司

1.未将自救互救、避险逃生技能培训纳入2023年教育培训计划；2、应急预案未经本单位主要负责人签署公布；3、2023年应急演练计划不符合山东省341号令要求；4、车间使用的氧气瓶、二氧化碳气瓶减压阀压力表均无检验标签；5、车间多台焊机接线端子裸露存在人员触电风险；6、部分手持电动工具电线绝缘层破损；7、台钻、空压机皮带无防护罩；8、厂房门口灭火器放置点无灭火器；9、未提供2022年编制应急预案前进行事故风险辨识评估和应急资源调查的资料。

三十五、济宁立犇机械制造有限公司

1、2023年安全生产费用使用计划不符合规定；2、未对新入职从业人员刘绍英在上岗前进行安全教育和培训；3、安全管理制度和应急预案未经本单位主要负责人签署公布；4、车间多台设备转动部位、皮带护罩缺失，部分皮带老化多处开裂；5、打磨作业区手持电动工具无漏电保护器。部分作业人员未佩戴护目镜；6、车间多个配电箱门未关闭，部分接线未从穿线孔走线；7、部分设备控制开关护罩缺失，带电接头裸露。

三十六、山东驰胜智能科技集团有限公司

1.员工王永辉（370830198902032290）无焊工证，进行焊接作业；2.未见对新进员工的安全教育培训资料；3.未见特种作业人员台账；4.未见2023年2、3月份隐患排查记录；5.焊接车间仓库门口处灭火器失压；6.打磨车间仓库内存放水溶漆等原料；7.焊接车间气瓶未规范设置防倾、减震措施。

三十七、济宁衣尚服装有限公司

1.全员安全生产责任清单未将裁剪岗位列入；2、裁剪岗位员工未签订目标责任书；3、未按规定提取2023年度安全生产投入费用；4、未按341号令修订应急演练计划；5、未见主要负责人在复工复产前亲自带队车间查隐患的资料；6、未如实记录白田军安全生产教育和培训情况；7、裁剪人员未正确佩戴防护手套；8、裁剪车间一处消防栓前堆放杂物。

三十八、济宁锦祥科技发展有限公司

1.济宁锦祥科技发展有限公司800t/a纺织印染助剂、1500t/清洗剂项目投入生产或使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告案。

三十九、山东北骏重工有限公司

1.B车间3号出口处灭火器失压；2.B车间3号出口安全应急通道指示牌设置不明显；3.焊接车间部分员工未正确佩戴护目镜；4.特种作业人员台账信息未及时更新；5.未见对电工发放的劳保用品记录；6.未签订应急救援互助协议；7.2022年个人劳保用品发放记录中出现口罩等防疫物资；8.装备车间北侧安全出口未按规定保持常开状态。
