	审批意见：

济环报告表（汶上）〔2019〕1号
经研究，对《汶上县金盾配件门市部“汽车维修、喷漆项目”建设项目环境影响报告表》批复如下：

1、 该项目位于汶上县中都街道东檟柏村北100m（圣泽大街北），总投资60万元，其中环保投资7万元，总占地面积600m2。经审查，该项目符合国家产业政策。通过落实报告表中提出的污染防治措施，项目对周围影响较小，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、该项目营运期必须落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：
1、喷漆工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆废气经过滤棉过滤、活性炭吸附、光氧催化装置处理后，通过不低于15m高排气筒排放；加大无组织废气排放的治理力度，并加强管理，废气排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5—2018）表2及表3标准中相关标准要求。

2、采用雨污分流制排水，雨水单独收集后外排；洗车废水经隔油池处理后用于厂内试压用水、绿化、地面洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农田肥料，不外排。维修场地、化粪池、隔油池、固体废物贮存场地等采取严格的防渗处理措施，防止污染地下水。
3、选用低噪音生产设备，生产设备全部合理设置在室内，采取降噪、减震措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、固体废物要依法合理处置。生活垃圾、含油废抹布收集后由环卫部门及时清运处理；废砂纸、废零件、废轮胎收集后外售综合利用；废机油、废油桶、废灯管、浮油、油泥、废油漆及稀释剂包装物等交由有资质单位处理，确保固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。
5、加强安全生产与环保管理，落实报告表提出的风险防范措施。报告表确定该项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。若该项目对周围居民或环境造成影响，应立即停产整改或搬迁。
6、按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物贮存场所，并设立标志牌。
三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真落实各项环保措施和要求。项目建成经验收合格后方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者污染防治措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）
经办人：房立新                               2019年5月21日


PAGE  


