
建设项目环境影响报告表
项目名称：年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石加工项目

建设单位：汶上和颂新型建材科技有限公司
编制日期：2019年5月
国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石加工项目

	建设单位
	汶上和颂新型建材科技有限公司

	法人代表
	井龙
	联系人
	杨拾

	通讯地址
	汶上和颂新型建材科技有限公司

	联系电话
	13258049999
	传真
	--
	邮政编码
	272600

	建设地点
	汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东

	立项审批单位
	汶上县发展和改革局
	批准文号
	2019-370830-50-03-016510

	建设性质
	新建√改扩建  技改   
	行业类别
及代码
	C3039其他建筑材料制造

C4220非金属废料和碎屑加工处理

C029其他水泥类似制品制造

	占地面积
（平方米）
	70000
	绿化面积
（平方米）
	2000

	总投资
（万元）
	30000
	其中：环保投资（万元）
	300
	环保投资占总投资比例
	1%

	评价经费
（万元）
	--
	预期投产日期
	2019年12月

	工程内容及规模：

一、工程规模：

1、项目由来

汶上和颂新型建材科技有限公司是一家主要从事商品混凝土的生产和销售企业，根据市场需求，决定投资30000万元新建年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石加工项目，项目地址位于汶上县郭仓镇房王庄村北100米，振兴路东，在现有空地上新建厂房进行生产。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）、国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环保部《建设项目环境保护分类管理名录（2017年）及修改单》本项目属于“十九、非金属矿物制品业50砼结构构件制造、商品混凝土加工；51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造及57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，该项目应编制环境影响报告表。

汶上和颂新型建材科技有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价报告编制工作，我单位接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行实地勘查与调研，收集有关工程资料，进行该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制该项目环境影响报告表。

2、产业政策符合性

（1）根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版），本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家和当地产业政策。
（2）国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对本项目没有做出限制或禁止的规定，本项目可视为允许类项目。本项目已取得备案登记证“2019-370830-50-03-016510”。
根据以上分析，本项目属于允许类项目，同时本项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故本项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。
3、选址符合性分析

本项目选址在汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东，园区路以南，祥远机械以北，位于郭仓镇工业园内，新建厂房，不占有基本农田。项目最近敏感点为厂界南侧100m处的房王庄村。项目占地属于建设用地，用地符合郭仓镇用地规划，项目基本选址合理。（具体见附图1：郭仓镇总体规划图）

4、环境管理及规范符合性分析
（1）本项目与《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划》及《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》符合性分析

根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》与和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》文件，本项目与该规划符合性分析见表。
表1-1 项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》与和《山东省2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》符合性分析

项目

具体要求

本项目情况

符合性

《山东省2013-2020年大气污染防治规划》
1、积极调整能源结构

实施煤炭总量控制，力争到2015年年底实现煤炭消费总量“不增反降”的历史性转折；到2015年年底，煤炭消费总量力争比2012年减少2000万吨；到2020年，煤炭消费总量继续下降，煤炭在一次能源中所占比重力争降到60%左右

本项目不涉及煤炭消耗

符合

2、大力调整产业结构

实施区域性大气污染物排放标准；强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施；严格环境准入

本项目污染物排放处理后达到区域性大气污染物排放标准；本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及鼓励、限制及淘汰类，符合产业政策的要求；本项目不属于严格环境准入的煤电、钢铁、水泥、石化、化工、水泥熟料、有色等行业中的高污染项目，不涉及燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉

符合

3、深化

重点行业污染

治理

二氧化硫治理，氮氧化物治理，工业烟粉尘治理，挥发性有机物治理，强化有毒有害气体治理

本项目无二氧化硫、氮氧化物、有毒有害气体及有机废气的产生及排放，粉尘经处理后排放浓度符合山东省一般控制区排放标准；无有机废气的产生及排放，
符合

4、加强

扬尘综

合整治

加强城市扬尘管理；强化施工扬尘管理，控制道路扬尘；推进堆场扬尘管理；加强秸秆焚烧监管；强化餐饮业油烟治理

本项目施工期严格执行《建设工程施工现场管理规定》，边界设置高度2.5m以上的围挡，运输车辆采取蓬盖、密闭等措施，进出场地时清洗，施工场地洒水逸尘，定期清理场地内垃圾，不在施工现场搅拌混凝土，不在施工现场地洗石灰、煎熬沥青。

本项目不涉及秸秆焚烧和餐饮业油烟

符合

《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》
工业污染

综合治理
加快推进挥发性有机物治理。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目执行一般控制区污染物排放

限值
符合

由上表可见，本项目满足《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划》及《山东省2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》的要求。

（2）本项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析

根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020 年)》（环水体[2017]142 号），拟建项

目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。拟建项目与该规划的符合情况见下表。

表1-2  项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析

要求

本项目符合性

（一）促进产业转型发展

严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。
拟建项目不在以上禁止新建项目之列。

优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点
拟建项目不属于造纸、印染等重污染项目。
污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。

全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
拟建项目不属于“十小”企业。
（二）提升工业清洁生产水平
依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。
本项目污染

物达标排放。
（三）实施工业污染源全面达标排放计划
加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。

深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。
本项目污染

物达标排放。
加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 （发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。

本项目不超

标超量排放。
加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。
本项目制定

例行监测方

案。
由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。
（3）与《济宁市石材加工行业大气污染治理技术导则（试行）》的符合性分析

表 1-3 与《济宁市石材加工行业大气污染治理技术导则（试行）》的符合性分析

项目

技术要求

符合情况

堆场防

尘基本

要求
（一）原材堆场及厂区必须实现地面硬化，对于未全部硬化的，必须改造合格。

项目厂区地面实现硬化

（二）厂区道路需定期洒水
厂区配备喷淋洒水设施清洁道路

（三）企业要安设固定式或移动式喷淋装置，喷洒面积要覆盖整个加工厂区
厂区配备喷淋洒水设施降尘

生产设

施防尘

技术规

范
2.1 切割工艺应选用自动洒水、产尘少的切割设备，并配备具有护尘盖的专用锯台。

2.2 框架锯机、切机等切割设备应采用吸尘罩连接吸尘罩的吸风管应置于粉尘散发中心。

2.3 石材研磨过程应减少手工操作，并采用水磨工艺替代干磨工艺。石材研磨宜选用自动研磨设备和连续研磨机械，并配备吸尘罩装置。

2.4 抛光过程宜采用半密闭作业方式，并采取防护扬尘措施。

2.5 其他工艺作业应符合以下规定(1)石材数控加工中心应密闭防尘、无控制室但有岗位的染尘生产场所。应设密闭防尘的工作人员值班室(2) 在异型石材加工中，雕割机、磨边机、倒角机等设备应采取局部密闭措施并设置排风罩和储尘装置。(3)采用自然通风的作业场所应采取水雾喷淋降尘等综合措施。
本项目生产设施均在密闭生产车间中，产尘工序除了设置

喷淋设施，同时设置布袋除尘器，经布袋除尘器除尘后的烟

尘由不低于 15米高的排气筒排放。

进出车辆防尘

技术标

准

3.1 进场、出场的运输车辆必须清扫干净，载有易扬尘制品的必须覆盖严实。

3.2 必须设置洗车台。

3.3 未安装洗车台的应按照上述规定安装；已有洗车台不符合标准的应进行改造。

厂区设置洗车台，并对进出厂车辆冲洗
道路防

尘技术

标准

4.1 厂区内道路必须全部硬化。

4.2 道路每天清扫不得少于 2 次，洒水不得少于 4 次,恶劣刮风天气时要加大清扫、洒水频率，以不产生扬尘为目标。

4.3 厂区内必须配备清扫设施、洒水车或喷洒两用车。建立专职或兼职保洁队伍。

厂区地面全部硬化，道路每天清扫不得少于 2次，洒水不得少于 4 次, 配有喷

淋设施

防护绿

化技术

标准

5.1 厂区周围必须种植防护林，有条怦的应在场外加大速生毛白杨防风带宽度，增加防尘效果。裸露地面必须种植草皮、全部绿化，厂区内种植树木、花草，应选择满足吸尘和减弱风速的树种。

5.2 绿化率要达到国家有关规定或《环境影响评价报告文件及批复》中的要求。

5.3 已有防护绿化的单位要加强养护；没有防护绿化的应按照上述规定种植。

厂区四周设置绿化带

从业人

员职业

卫生要

求

6.1 建立并落实粉尘危害防治责任，依照有关规定设立职业卫生专职管理人员。

6.2 制定并公布防尘危害防治规章制度及岗位操作规程，加大防尘危害防护设施、个体防尘用品的投入，为从业人员(含劳务派遺工)配备取得质量认证(QS)和特种劳动保护用品安全标志认证(LA)的防尘口罩，并监督共正确使用和定期更换。

6.3 加强粉尘危害日常监测和定期检测，发现问题及时整改。

6.4 强化对从业人员的职业卫生培训，依法履行职业病危害后果告知义务，为从业人员进行岗前、岗中、离岗职业健康检査，健全从业人员健康监护档案。

企业制定防尘危害防治规章制度及岗位操作规程
（4）与《济宁市非煤矿产资源加工工业企业和其他工业企业内部堆场扬尘治理技术导则》（济气综治办发[2018]16 号）符合性分析

表 1-4 项目与济气综治办发[2018]16 号符合性分析

分类

文件要求

符合情况

基 本

 规定

5.1 企业应合法经营，具备土地使用、环境评价、项目立项、工商注册、生产资质等基本要件。

5.2 企业对各自的堆场扬尘污染防治工作负责，建立健全扬尘污染防治责任制，根据物料的性质制定切实可行的防治方案，落实各项抑尘措施，确保抑尘设施正常使用

5.3 企业应在厂区或堆场门口等明显位置设立扬尘防治告示牌。

5.4 企业应加强企业员工（含作业人员）的抑尘培训，使每个企业员工（含作业人员）都能认识到扬尘防治的烟辉义和熟练掌握日常管理中应采取的具体施

5.5 企业环境应急预案应包括堆场扬尘防治内容，启动应急预案时，应采取相应扬尘防治措施。

5.6 贮存易产生扬尘的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存。暂时不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

5.7 厂区或堆场周围应种植植被进行绿化，防止扬尘。

符合。本项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求，有切实可行的抑

尘措施，在项目实施后，建议企业加强日常管理和内部培训，本项目采用全密闭厂房并采取喷淋定期降尘，厂区周边设置绿植。

堆 场 防尘 技 术标准

6.1 堆场地面必须全部硬化。

6.2 贮存易产生扬尘的的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存。

6.2.1 内部堆场应当采取筒仓、条形（矩形）仓、半球形仓和圆形仓等密闭措施；禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生扬尘污染的方式堆存物料。

6.2.2 封闭式料场必须有足够的强度，以满足抗风、抗压抗暴要求，同时要具有良好的通风、照明、防尘、消防、安全监测等设施，满足安全生产要求。

6.2.3 封闭式料场设计施工单位必须有专业建设资质施工过程中应有响应资质的监理单位监理，施工单位应有安全组织措施，操作流程，确保施工过程中的安全。竣工后，经安监、消防等部门验收合格后方可运行。

6.3 暂时不能密闭的应当设置严密围挡。设置实体墙围挡的，墙高不低于堆放物高度；设置防风抑尘网的应符合下列规定

6.3.1 除留出用于装卸的专用通道外，堆场周围必须全部建设闭合的防风抑尘网

6.3.2 防风抑尘网高度应根据堆垛高度确定，原则上应高于堆垛至少2 米。

6.3.3 防风抑尘网必须设置基础，确保牢固

6.3.4 防风抑尘网板材必须是专业厂家生产的合格产品，能够达到防风抑尘要求

6.3.5 除正在装卸的作重面外，对堆存的易扬尘物料必须全部覆盖，覆盖布（网）要用重物压实。覆盖布（网）必须是合格产品，要有足够的密度、强度、韧度，不能有明显破损。

6.4 适合喷淋的物料堆场应设置固定式或移动式的喷淋设施

符合。本厂房密闭，并定期喷淋洒水降尘。

物 料 输

送 防 尘

技 术 标

准

7.1 物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。

7.2 物料运输要采用密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式。

7.3 物料在企业内部车辆转运的，装卸、运输过程应采取喷淋、覆盖或其它抑尘措施。使用传输带输送的，传输带、转载点和卸载点应当密闭，不能密闭的应采取抑尘措施。

7.4 进出厂的运输车辆必须采取密闭或全覆盖措施，不得抛洒和泄漏。

7.5 物料、产品用车辆运输出厂的企业必须设置洗车合。车辆出厂前应对两侧、底盘、轮胎等进行全方位的冲洗，确保不带尘上路。

符合，生产中密闭输送物料，车辆覆盖输送，进出厂进行清洗

道 路 防

尘 技 术

标准

进出堆场的道路必须全部硬化。进出堆场的道路必须配备清扫设施、洒水车或其他喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于 2 次，洒水不得少于 4 次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。

符合，厂区内每天定期洒水

视 频 监

控 技 术

标准

堆场必须安装视频监控系统，监控单位包括堆场喷淋、洗车台、堆场道路等地方。确保全覆盖、无盲区，全时段监控。

符合，厂区内设置视频监控

（5）、“三线一单”符合性分析

①拟建项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析

根据《山东省生态保护红线规划》中的规定，本次生态保护红线只针对山东省陆域范围进行划定，主要包括重点生态功能区、生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域。根据主导生态功能生态保护红线区分属生物多样性维护、水生物多样性维护水源涵养、土壤保持防风固沙 4 种生态功能类型。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）文件，与本项目距离较近的划定的生态红线区为汶上莲花湖湿地土壤保持生态红线区：项目位于经度：东经：116.475 度，北纬：35.782 度，距离红线区最近距离约为 3.2km，不在“汶上莲花湖湿地土壤保持生态红线区（SD-08-B2-01）”范围内。（详见图2：汶上莲花湖省级湿地公园水源涵养生态保护红线区）

根据上述，本项目符合《山东省生态保护红线规划》和《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020 年）要求。

②环境质量底线相符性

本项目周边声环境质量能够满足相应标准要求；大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小；本项目产生的废气主要为颗粒物，均采取了有效处理措施后达标排放，污染物排放量较小，不改变区域大气环境功能，本项目实施后，对区域环境质量总体影响较小，不会降低区域的环境质量，本项目与环境质量底线要求是相符的。

③资源利用上线相符性

本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。

④环境准入负面清单相符性

本项目不属于环境准入负面清单项目。
（6）项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）符合性分析

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见下表

表1-5本项目与环评[2016]150号文符合情况
序号
具体要求
本工程情况
符合性
1

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目不在生态保护红线范围内。
符合
2

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
符合
3

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目所在地资源完全能够满足本项目需求
符合
4

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目不属于环境准入负面清单所列项目
符合
5、项目概况

汶上和颂新型建材科技有限公司建设的年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石加工项目，项目厂址位于汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东（地理位置见图3），主要建设内容包括厂房、生产设施以及辅助设施和公用工程等，总占地面积70000m2，总建筑面积40000m2，主要包括新建厂房及配套设施37000m2，办公及辅助用房3000m2。
项目总投资30000万元，其中环保投资260万元，拟投产日期为2019年12月，形成年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石的生产规模，年销售收入13000万元，年利润8000万元；职工定员50人，全年生产时间300天，全年7200小时，投资回收期为5年。该项目经济技术指标见表1-6。
表1-6    本项目经济技术指标一览表

序 号

项 目 名 称

单 位

数 量

备注

一

生产规模

--
1
商品混凝土
m3/a

100万

C10-C60用于建筑或修路

2

预拌砂浆
t/a
50万

3

机制砂
t/a
150万

粒径≤4.75mm

4

装配式建筑部品部件
t/a

50万
Pc
5

水泥稳定碎石

t/a
100万

0≤粒径≤3.15mm

6
碎石

t/a

200万
1≤粒径≤5cm

二

年操作日

d

300
7200h

三

主要原辅料用量

1

水泥

t/a

18万

商品混凝土

2

复合掺合料

t/a
9万

3

矿粉

t/a

45万

4

碎石

t/a

58万

5

粉煤灰

t/a
3万

6

外加剂

t/a
1.45万

7

砂

t/a

72万

8

水泥

t/a

281200

预拌砂浆

9

粉煤灰

t/a

48320

10

外加剂

t/a
30000

11

矿粉

t/a

62500

12

砂子

t/a

78020

13

玄武岩石

t/a

780300

机制砂

14

石灰石

t/a

720100

15

水泥

t/a

6万

水泥稳定碎石

16

砂料

t/a

1万

17

石料

t/a

90万

18

水

t/a

3万

19

石灰石

t/a

180万

碎石
20

矿山废石

t/a

20万

21

预拌商品混凝土

t/a

50万

装配式建筑部品部件

22

钢筋

t/a

2.5万

23

脱模剂

t/a

10

四
公共工程消耗量

1

水

m3/a

16200

一次水

2

电

kW·h/a

200万

--
五

全厂定员

人

50

--
六

厂区占地面积

m2
70000

---
七

总建筑面积

m2
40000

---
八

财务评价

--
1

工程项目总投资

万元

30000

--
2

年销售收入

万元

13000

-
3

年均利润总额

万元

8000

-
4

投资回收期

年

5

--
二、工程内容：-
1、项目组成

本项目项目组成见表1-7。
表1-7   本项目组成

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

商品混凝土搅拌站

设置商品混凝土生产线两条，占地面积为4000m2。内设搅拌站两座

机制砂和预拌砂浆生产车间

占地面积为4000m2，设置机制砂和预拌砂浆两位一体生产线。

碎石生产车间

占地面积为2205m2，设置碎石生产线一条。

水稳碎石生产车间

占地面积为3800 m2，设置碎石生产线两条。

装配式建筑部件生产线

占地面积为14000 m2，

储运工程
仓储区

设置两座料场储存间，占地面积分别为8000 m2。主要储存石子和砂料等原料
辅助工程
办公室
设置办公用房两座，占地面积分别为225m2，主要用于生产经营管理。位于厂区的东北部。
公用工程

供水

用水来自自来水管网，主要为职工生活用水及抑尘用水，用水量为2070m3/a。

排水

采取雨污分流制，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
供电

由郭仓镇供电所集中供电，年用电约200万KW·h。

环保工程

废气

各生产线位于车间内部，设置喷淋装置定期洒水降尘；产尘工序设设置集气设施对粉尘收集后采取脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过 15m 高排气筒排放。厂区设置移动喷雾炮车；输送带设置密闭输送带；加强车间密闭、合理机械通风；设置一处洗车台。

废水

生活污水排入厂区化粪池，定期清运沤制农肥，不外排。

洗车废水配套三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。

噪声

本项目产生的噪声主要为破碎、筛分、搅拌等设备运行过程产生的噪声，选用低噪音设备，针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施。

固废

废边角料收集后外售；洗车池沉渣和除尘器收集粉尘经收集后回用于生产，不外排。生活垃圾由环卫部门收集处置。

2、产品方案

本项目运营后，年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石，主要产品方案见表1-8。

表1-8   本项目产品方案

产品名称

单位

产量

备注
商品混凝土
m3/a
100万
C10-C60用于建筑或修路

预拌砂浆
t/a
50万

机制砂
t/a
150万

粒径≤4.75mm

装配式建筑部品部件
t/a
50万
Pc
水泥稳定碎石

t/a
100万

0≤粒径≤3.15mm
碎石

t/a

200万
1≤粒径≤5cm
3、总平面布置

1） 布置方案

本项目总占地面积约70000m2，建筑面积40000m2，主要包括新建厂房及配套设施

37000m2，办公及附属用房3000m2 。混凝土搅拌站、机制砂和预拌砂浆位于厂区的中东部，碎石加工车间位于厂区的东南部，水稳碎石生产车间位于厂区的中南部，料场位于厂区的中部，装配式建筑部件生产线位于厂区的西北部，厂区中西部和西南部为预留地，大门位于厂区的西南部和东北部。办公区位于厂区的东北部。工程场地地形平坦，本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。

道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统，因人流和货流量较小等，厂区设置物流和人流分开，厂区出入口位于西南部和东北部，可以满足本项目生产需求。（具体见附图4：项目平面布置图）

2）合理性分析

（1）根据区域风频图和气象资料，本项目所在区域主导风向为SE（东南风），生活区不位于项目所在地常年主导风向下风向位置，且生产过程产生的废气较小，对办公生活区影响较小。

（2）本项目主要噪声主要来自于破碎、筛分、混合搅拌等设备运行产生的噪声，设备所有的噪声源均采取一定的减震、隔声措施后，对周围环境影响较小。

（3）本项目生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，同时可以满足物料快捷输送的目的。

（4）本项目区各功能区布置功能分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。

（5）本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。

通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小；总图布置基本合理。

4、主要原辅材料及动力消耗

本项目主要原辅材料及动力消耗见表1-9。
表1-9   本项目主要原辅材料及动力消耗一览表

序号

名称

单位

年消耗量

备注

一、生产商品混凝土所需原料

1

水泥

t/a

18万

200t筒仓储存

2

复合掺合料

t/a
9万

200t筒仓储存

3

矿粉

t/a
45万

200t筒仓储存

4

碎石

t/a
58万

堆场

5

粉煤灰

t/a
3万

200t筒仓储存

6

外加剂

t/a
1.45万

桶装

7

砂

t/a
72万

堆场

8

水

t/a

二、生产机制砂所需原辅材料

1

玄武岩石

t/a
720100

堆场

2

石灰石

t/a
780300

堆场

三、生产预拌砂浆所需原辅材料

1

水泥

t/a
281200

100t筒仓储存

2

粉煤灰

t/a
48320

100t筒仓储存

3

外加剂

t/a
30000

桶装，液体

4

矿粉

t/a
62500

100t筒仓储存

5

砂子

t/a
78020

筒仓

四、生产水泥稳定碎石所需原辅材料

1

水泥

t/a
6万

100t筒仓储存

2

砂料

t/a
1万

堆场

3

石料

t/a
90万

堆场

4

水

t/a
3万

五、生产碎石所需原辅材料

1

石灰石

t/a
180万

堆场

2

矿山废石

t/a
20万

堆场

六、生产装配式建筑部品部件所需原辅材料

1

预拌商品混凝土

t/a
50万

自产

2
钢筋

t/a
2.5万

3

脱模剂

t/a
10

桶装

二、动力
1
水

m3/a

16200

一次水

2

电

Kw·h/a

200万

供电所
5、主要设备

本项目主要设备见表1-10。
表1-10  本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

用途

一、生产商品混凝土主要设备

1

搅拌主机

复合螺带

2套

2

配料机

2套

含有骨料过渡仓、计量仓、皮带等

3

斜皮带机

1000mm

2条

4

搅拌主楼

2座

5

水称量供给系统

500kg

2套

6

水泥称量系统

1000kg
2套
7

粉煤灰称量系统
500kg
2套
8

矿粉称量系统
500kg
2套
9

外加剂称量系统

200kg
2套
10

主机除尘系统

脉冲袋式除尘

2套

11

螺旋输送机

Φ273

4套

12

水泥筒仓

200T
4套

23m高
13

粉煤灰筒仓

200T
2套

23m高
14

矿粉筒仓

200T
2套

23m高
15

复合掺合料筒仓

200T

2套

23m高

16

粉料筒仓除尘器

脉冲袋式除尘器

10套

二、（机制砂、预拌砂浆）两位一体生产线主要设备

1

上料系统

1套

1.1

进料斗

几何容积：8m3
1套

料斗设置格栅，防止大料进入系统
1.2

电动振动器

MVE300

1件

1.3

原料平皮带输送机

变频控制
1套

1.4

斗式提升机

1套

2

整形制砂系统

2.1

整形制砂机

1套

2.2

制砂系统机架

1套

2.3

电动葫芦
1套
2.4

螺旋输送机
1套
3

干砂一次提系统

1套
4

干砂风选、筛分系统
1套
5

石粉储存及出料系统
1套
5.1

石粉仓
10m3
1套
储存除尘器吸收过来的石粉。仓体上、下部均设有料位计仓体底部设有散装机，便宜于粉罐车装卸
5.2

散装机
100m³/h

1套

5.3

气动蝶阀
DN300

1件
5.4

手动蝶阀
DN300

1件
6

机制砂除尘系统
1套

6.1

布袋除尘器
1套
采用多点除尘、集中处理的方式
6.2

风机
变频控制
1套
7

干砂二次提升系统
1套

8

原材料储存系统
8.1

砂仓

200m3
2套

8.2

粉仓

100m3
3套

8.3

布袋除尘器

3套
8.4

添加剂仓
2m3
2套
每仓配置独立除尘器，单点过滤，添加剂无交叉污染
9

混合机系统
9.1

m-tec刀片式混合机
MS220V 

1套

9.2

混合料过渡仓
4m 3

1套

9.3

气动蝶阀
DN500

2套

9.4

除尘布袋
2套

10

主楼散装系统

10.1

气动蝶阀
DN400

1套
10.2

气动四通分料阀
DN300

1套
10.3

气动蝶阀
DN300

1套
10.4

散装机
100m³/h

1套
10.5

布袋除尘器
1套
11

螺杆式空压机
1套
12

电气控制系统
1套
13

成品料仓

50m3
2套
13.1

散装机
100m³/h

1套
13.2

布袋除尘器
1套
三、水泥稳定碎石主要设备
1

电磁震动给料机

GZ116t/h

2台

进粒粒度≤200mm,生产能力16t/h

2

鄂式破碎机

PE1200×1500mm
2台

400-800t/h

3

带式输送机

B500×2000mm
8台
200t/h
4

脉冲袋式除尘器

PPCS96-5,3000m3/h

2台
5

风机

9-26N0125D

2台
6

皮带输送机

B500×3500mm
8台
7

风机

9-19N0125D
4台
8

振动筛

8台
9

脉冲袋式收尘器

Pgm128-12F,45000m3/h

2台
10

皮带输送机

B650×4950mm
8台
11

空压机

L3.5-108

8台
四、装配式建筑部品部件主要设备

1

模台输送系统
1套

1.1

模台支撑单元

1台
1.2

模台驱动单元

1台

1.3

感应防撞装置

1台

1.4

横移摆渡车

1辆

2

混凝土输送系统

1套

2.1

混凝土输送料斗

1台

2.2

料斗支架及滑触线

1套

3

布料振动系统

1套

3.1

布料机

1台

3.2

振动台

1台

4

码垛机

1台

5

脱膜系统

1套

6

面层处理系统

1套

7

辅助设备

1套

7.1

模台清理机

1台

7.2

脱模剂喷涂机

1台

7.3

划线机

1台

7.4

面层抹光机

1台

五、碎石主要设备

1

F5X系列喂料机

F5X

1台

2

C6X系列鄂式破碎机

C6X

1台

3

圆锥破

1台

4

振动筛

1台

5

洒水车

--
1辆

公用设施

6

雾炮

--
3辆

公用设施

7

水喷淋装置

--

若干

公用设施

8

洗车台

--

1座

公用设施

9

运输车辆

---

4

公用设施

6、公用工程

（1）供电：本项目供电由郭仓镇供电所负责提供，厂区内设一座100型的变压器，本项目平均运行负荷约30kW，年用电量约为80万kW·h，能够满足项目需求。

（2）供排水：
本项目用水由郭仓镇工业园自来水管网提供，能够满足项目用水需求。
本项目用水主要为职工生活用水、抑尘用水、车辆冲洗用水及生产用水。

生活用水：企业员工50人，用水定额按 50L/人·d 估算，则生活用水量为 2.5m3/d，年工作天数以 300 天计，则生活用水年用量为750m3/a（750t/a）。

抑尘用水：
1 喷淋用水：
加工车间和堆场设置喷淋装设施，项目喷淋用水主要为整个加工区和原料堆场，根据企业提供资料，喷淋用水量约6m3/d，年喷淋用水量为1800m3/a。

2 道路喷洒用水

项目对道路路路面洒水抑尘，根据企业提供资料可知，道路洒水量为2m3/d，年洒水量为600m3/a。
3 喷雾炮车用水

项目设有2台喷雾炮车用于车间及厂区洒水抑尘，用水量约1.5m3/d，年喷淋用水量为450m3/a。
洗车用水

厂区进厂处设置洗车台1台，对进场、出场的运输车辆进行冲洗，根据企业提供材料，项目洗车台用水约为2m3/d，计600m3/a。
生产用水

商品混凝土、水泥稳定碎石和装配式建筑部品部件生产过程中用水，根据企业提供材料可知，生产用水量40m3/d，计12000m3/a。
排水：

厂区排水实行雨、污分流制，雨水单独收集后外排。

①生活污水

生活污水按生活用水量的80%计，产生量为2m 3/d（600 m3/a），经化粪池滞留收集后定期外运沤制农肥。

②抑尘废水：厂区抑尘用水全部蒸发或损耗，无废水产生。

③洗车废水
洗车过程中产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，定期补充，不外排。

④生产用水

生产用水全部进入产品中，无废水产生

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image16.jpg]



七、劳动定员及工作制度

该项目劳动定员50人，实行三班工作制，每班工作8h，年工作日300天，年工作时间7200h。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，厂区位置现状为空地，无与本项目有关的现有污染情况及环境问题。周边环境状况如下：
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]


[image: image20.png]








二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置与交通状况

汶上县地处山东省西南部，辖属济宁市，东临古城曲阜，西接水泊梁山，南依微山湖，北枕东岳泰山。汶上县境内105国道纵贯南北，济徐高速公路穿越南北，县城距日东高速入口不到20分钟路程，距兖州火车站、济宁站、梁山站均为40km，距济南机场140km，交通便利。

本项目位于汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东，地理坐标为：东经：116.475度，北纬：35.785度，厂区西侧为振兴路，北侧为小园区路，东侧为105国道，南侧为祥远机械。厂址最近敏感点为南侧100m处的房王庄村。

2、地形地貌

汶上县属于泰沂山前冲积扇的下缘，地形特点是东北高、西南低，最高的山峰是昙山，海拔高程171m，最低点在蜀山湖底，海拔高程36.5米。地面坡降大致为三段：北部近山区，包括侵蚀陡坡，山麓平原地，其坡降为1/3000；中部平原区，包括洪积岗地，倾斜地漫滩，河漫滩高地，以及缓平坡地，其坡降为1/3000至1/8000；南部湖洼区。包括浅平滩地，湖洼地，坡降为1/8000至1/l0000。全县耕地最大高差为31.5米，地形较为平缓。

3、气候、气象

汶上县属暖温带大陆性季风气候区。四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、干湿交替、无霜期长。春季多南风，少雨多旱，气温回升快，季末高温，常出现干热风；夏季多东南风，天气炎热，降水集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱或连阴雨；冬季多西北风，干旱雨雪少。

4、地表水

汶上县主要河流有大汶河、小汶河、泉河、京杭运河（梁济运河）、排渗河。

（1）大汶河：发源于泰沂山区，河流长209km，汇水面积1.1万km2,从汶上县北部边缘流过，境内全长15.3km，水流自东向西汇入东平湖。安全防洪流量7000m3/s，河低海拔高程51.2～58m，多年平均流量39.9m3/s，多年平均最大流量192.57 m3/s，多年平均最小流量1.48 m3/s，为季节性河流。

（2）小汶河：为古大汶河的废弃河道，上游自宁阳县东北起，在南旺镇十里闸西北汇入京杭运河，全长89.5km，流域面积238km2 ，1963年截流后，已多年无水致使多处河床废弃成为耕地，现只有在引大汶河水和洪水季节有短期径流。

（3）泉河：原是以大汶河南岸诸泉为主要水源地自然河流，后经人工疏通取直，逐渐演变成为排洪、除涝并可灌溉的河道，由东北到西南纵贯全县，在小店子村南汇入京杭运河，其上游由北泉河和南泉河组成。泉河长69km，流域面积626km2，多年平均流量0.93m3/s，多年平均最大流量3.25 m3/s，多年平均最小流量为零，属季节性河流。

（4）京杭运河（梁济运河）：自梁山向东经汶上穿过济宁汇入南四湖，区内长10.7km，丰水期流量29.65m3/s，平水期流量0.5 m3/s，枯水期有出现短期断流，南水北调工程实施后，梁济运河对汶上县的引水资源，抬高地下水位，减轻污染，改善生态环境起到一定作用。

（5）排渗河：全名湖东排渗河。源于东平县吴家漫，南至嘉祥县刘口入梁济运河。1960年由汶上、东平两县开挖。主要用于东平湖东排渗与汶上西部排水，全长47km，总流域面积337.7km2，其中汶上境内长14km，流域面积103.5km2。支流有唐河、安流渠。

5、地下水

汶上县所在地处理黄河冲击扇与汶泗河冲击扇的交接地带，第四系冲洪积层厚60～150m，潜水丰富。该区以朱庄疃里大张江庄一线为界，东部位于汶河、泗河冲洪积扇尾部，东至京杭大运河，含水层以细砂为主，粉细砂次之，埋深一般在7～50m，层数2～4层，总厚3～5.5m，水位埋深6～8m；该区西部为黄河冲积层与汶、泗河冲击层交错地段，向西黄河冲击层厚度逐渐增大，汶、泗河冲积层逐消失，含水砂层以粉细砂为主，埋深7～57m，层数3～6层，单层厚0.8～8.4m，总厚度7～18m，水位埋深6～8m左右。

6、地质

（1）地质构造

汶上县位于鲁西隆起区西部，纵跨3个IV构造单元，中部是汶上凹陷，南部和北部跨济宁凹陷和东平凸起的少部分。境内除东部零星露基岩外，其余广为第四纪松散堆积物覆盖。据钻探揭露和物探资料，在第四系以下，自下而上广泛发育有太古界泰山群，古生界寒武、奥陶系、石炭、二叠系，新生界第三系，局部分布有中生界侏罗系。除泰山群、寒武系外，其余均无基岩出露。

本区地质构造，汶泗断裂和郓城断裂横贯县境中部，将本县分割成三部分。

北部为东平凸起一部分，由泰山群变质岩系组成，轴向大致呈300。～350。的倒转褶皱，倾向南西；中部是汶上凹陷，四周均有断层控制，内部又被刘堤头断裂分割成东西两部分，发育较厚的第四系和下第三系；南部跨济宁凹陷的北端，并被南边的刘堤头断裂切割成两部分，西部发育寒武奥陶系，东部则分布有煤系地层，局部有上侏罗系。

在区域上地层属华北地层区鲁西地层分区的济宁地层小区，地层主要发育有古生代奥陶系、石岩系、二叠系、中生代侏罗系和新生代第四系。

（2）水文地质

汶上县地下含水层同地貌、地质构造基本一致，地下水丰富，受降雨和河渠侧渗量影响，含水岩组分布、地下水运动规律，受地质条件制约。含水层以粗、中、细沙为主，分布于第四系上组全新冲积洪积物中，结构松散，层次明显。埋藏量自东北至西南随第四系增大而递增，但因总厚度增大，颗粒由粗变细，透水性逐渐减弱，埋藏部位亦渐深。

其中南旺湖、马踏湖、排渗河一带，上部为湖相沉积物、黄泛冲积物覆盖，结构系松散的砂质粘土，易龟裂。东北部军屯、杨店、白石三乡镇及苑庄镇北部，第四系厚度在50米以下。古河道中的含水层，厚度不过5米。隐伏古河道两侧的沙层渐薄，直至消失。中南部其他乡镇，第四系厚度在50米以上，含水层多而不稳，具有多元结构。据钻孔探测，60米以上的含水层厚度约为15.1米，60～130米含水性逐渐减少，厚度变薄，颗粒由粗变细，透水性相应减弱；130米以下为第四系下组，岩性系各种粘土质亚砂、淤泥和粘土互层。

汶上地下粗沙含水层分布广，单井出水每小时60～120立方米，给工农业和人畜用水提供了良好条件，但境内河流多为季节性，自然补源不足，河道干涸，地下水位下降很快。

地下水流向为由东北向西南，水力坡度1/5000～10000，渗透系数每小时7—25米。年内变化随降雨大小升降，并受灌溉高峰制约，有明显的季节性变化。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

一、社会环境简况
汶上县总面积877平方公里，耕地84.7万亩，辖14处乡镇，即：汶上镇、次丘镇、南站镇、康驿镇、郭楼镇、康驿镇、苑庄镇、南旺镇，白石镇、义桥镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、刘楼镇，493个村居，全县总人口78万。

汶上矿产资源丰富，主要有煤、铁、花岗岩、黄金、水晶、石灰石等。汶上种植的农作物达200余种，盛产棉花、小麦、玉米、大豆、花生、地瓜等，是国家优质棉基地县、商品粮基地县、黄牛出口基地县和小尾寒羊繁育基地县。

汶上的工业门类齐全。工业产值占工农业总产值的比重已达到70%，形成了有汶上特色的轻纺业、机电产品制造业、农副产品加工业和编织业等四大工业门类。

汶上历史悠久，文化底蕴丰厚，素有“千年佛都、儒贤圣地”之美誉，是北辛文化和大汶口文化的发祥地之一。

二、南水北调东线工程（山东段）概况
根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。
南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。
南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。
按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单保护区域中的标准要求：
表2-2  《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单
指标
BOD5（mg/L）
COD（mg/L）
SS
（mg/L）
石油类（mg/L）
NH3-N（mg/L）
总氮（mg/L）

依据
标准值
20
60
30
5

10

20
一般保护区域标准
标准值
10
50
20
3

5

15
重点保护区域标准
本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。
核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。
重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。
一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。
本项目厂区距离南水北调主干线最近距离约23.5km，本项目厂区位于山东省南水北调沿线一般保护区域内。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市生态环境保护局发布的2019年3月份全市环境空气质量状况及14县市区排名》，汶上县2019年3月空气质量状况见表3-1。

表3-1  2019年3月份汶上县空气质量状况一览表

县（市、区）
二氧化硫

（цg/m3）
二氧化氮

（цg/m3）
可吸入颗粒物（цg/m3）
细颗粒物（цg/m3）
综合指数

优良天数

（天）

汶上县

22

41

110

61

5.82

24

     该区域环境空气质量良好，可吸入颗粒物、细颗粒物、SO2、NO2等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准。

二、水环境

项目区所在地地表水泉河环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。为了解项目所在地地表水水质情况，根据2017年对泉河牛庄闸的水质在线监测年均数据分析，其监测结果具体见表3-2。

表3-2   2017年泉河牛庄闸河流断面监测年均浓度一览表  （单位：mg/L）

河流名称
断面名称
监测结果
CODcor

氨氮
总磷
总氮
高锰酸盐指数
汶上县泉河
牛庄闸
15

0.409

0.1

1.4

4.3

标准
汶上县泉河
牛庄闸
CODcor

氨氮
总磷
总氮
高锰酸盐指数
20

1.0

0.2

1.0

6

由表3-1监测数可知，项目所在地地表泉河水质能够符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

项目所在地地下水环境质量较好，执行达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。

四、声环境

项目所在地厂界周围环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准，声环境质量较好。

五、生态环境

该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，生物多样性较差。由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3-3 主要环境目标一览表

编号

名称

方位

距离（m）

规模

保护级别

王庄村

南

100

5500

《环境空气质量标准》二级标准

陈堂村

西南

700

200人

于咀村

西南

780

1000人

于河头村

东南

890

3000人

郭庄轩国土所

东北

390

100人

乔村

西北

635

680人

泉河

东南

3500

/

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
厂区周围地下水
/

/

/

《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准要求

厂界

厂界外1m 

《声环境质量标准》2类标准



四、评价适用标准


60 dB(A


50

	dB(A)



	
	

	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气污染物排放标准

本项目有组织颗粒物排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中建筑石材行业一般控制区域（汶上县）的排放要求及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。无组织粉尘排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3其他建材行业大气污染物无组织排放限值（1.0mg/m3）。

表4-5 废气污染物综合排放标准

项目
污染物

允许浓度
速率
标准来源
有组织
颗粒物

20mg/m3
3.5kg/h

《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中建筑石材行业及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
无组织

颗粒物

1.0mg/m3
/
《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3其他建材行业

2、废水污染物排放标准

执行山东省《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区域排放标准的要求，本项目废水零排放。
表4-6 废水排放标准限值

标准

类别

标准限值

《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）
CODcr

60mg/L

BOD5
20mg/L

氨氮

10mg/L

悬浮物

30mg/L

石油类

5mg/L

动植物油

5mg/L 

挥发酚

0.5mg/L

总磷

0.5mg/L

总氮

20mg/L

3、噪声排放标准

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类功能区标准。

表4-6 噪声评价标准限值

标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准

60

50
4、固体废物排放标准

本项目固废贮存、处置场的建设按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。


	量

控

制

指

标
	本项目不设置锅炉，无废水外排。不涉及重点污染物COD、氨氮、SO2、NOX的排放；

因此，本项目建议污染物总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO 2：0t/a、NOX：0t/a。



五、建设项目工程分析

	施工期:

本项目利用现有空地，新建厂房进行生产。主要为对现有厂房改造，工程施工期间，基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化；建成营运期间，污染物主要包括恶臭气体、工业固废等。
[image: image2.png]EiTe| st Ete
B TH HETHUER; TH; fTi
) L& EREA LR
ThIE] i, EHER, Tk, MR
W
e SESREIS. FIHLTAH
S mrmhs——— momENES. ERE
ey
il g,

BE





图5-1  施工期工艺流程图

1、废气

场地施工期间，如遇干燥、大风天气，则极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：经常保持施工地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖等。在采取上述措施后，可减轻施工扬尘对厂区周围区域环境的影响。施工期间机械燃烧尾气排放对环境有一定影响，使用国标柴油，加强设备管理，对周围环境影响较小。

2、废水

施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的施工废水等。生活污水主要污染物是SS、CODcr、BOD5等，经化粪池处理后外运作农肥；施工废水主要为设备清洗废水、场地冲洗废水等，主要污染物是SS、石油类等，沉淀后回用，不外排。本次工程废水产生量较小，对周围地表水环境影响较小。

3、固废

施工期固废主要是少量的生活垃圾和建筑垃圾，建筑垃圾收集后可作为回填土方，生活垃圾定点存放，集中收集清运处置，所以施工期产生的固废不会对当地环境产生不利影响。由于本项目施工期较短，各类污染物的产生量较小，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失。

4、噪声

施工机械如推土机、挖土机，以及运输材料的汽车均产生噪声污染，噪声值在80-110dB(A)之间，将会对环境造成一定影响。依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工期间必须严格遵守相关规定。同时建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，可以最大限度减轻噪声对环境的影响。

但由于施工建设时间短，上述影响因素持续时间也短，施工结束后即可恢复。同时要求施工队伍加强管理，坚持文明施工，可减轻对环境的不利影响。

涉及的施工期比较短暂，产生的污染物较少，主要为施工扬尘、建筑垃圾、施工噪声，施工人员生活废水及生活垃圾。

运营期：

工艺流程简述（图示）：
一、运营期

   1、商品混凝土生产工艺
















图5-1混凝土生产工艺流程及产污环节图

文字性叙述：

（1） 原料准备：材料分为骨料、粉料、液料三部分。骨料分黄砂、石子，黄砂、石子由车运送到公司堆场，再用铲车将各骨料分别铲至料仓，通过密闭皮带机输送到各个骨料仓；粉料主要有水泥、粉煤灰等，由散装车运送到公司，再利用气泵打入各自料筒仓；液剂主要是外加剂和水。
    （2）配料生产：根据不同客户需要，确定所需混凝土产品类型后，由公司出具生产配比单，确定各种原材料数量，而后生产控制工根据指令对各种原材料经由电子计量称进行各自计量，计量完成后依次进入搅拌机。首先是骨料经皮带机到待料仓、入机；粉料经专用溜槽进入搅拌机；外加剂、水经泵送经专用管道进入搅拌机，混合后进行搅拌生产。

（3）产品出厂：各种原材料经搅拌机搅拌完成，由试验员检查合格后，产品混凝土由接料斗进入搅拌车，运送到各处工地。
注：项目混凝土生产成套设备均由PLC计算机控制，全密闭式生产。水泥外购，无水泥粉磨及水泥制造等工艺。
   2、机制砂和预拌砂浆生产工艺










工艺流程简述：

（1）上料：用铲车将石灰石、玄武岩石等原料送入料仓，用密封式传送带将料仓的原材料送至制砂机。本工序产生粉尘和噪声。

（2）破碎：能过制砂机将较大原料破碎成粒径相对较小的机制砂。该工序会产生粉尘及噪声。

（3）筛分：将破碎后的砂料由封闭式传送带送至振动筛进行筛分，筛分出不同规格的机制砂，本工序产生废边角料、粉尘和噪声。

（4）机制砂：将筛分出不同规格的机制砂，分别堆放，根据客户需求外售。

（5）混合搅拌：将外购的粉煤灰、水泥、矿粉及外加剂通过上料机送至料仓，然后经计量后与自产机制砂通过密闭输送系统进入搅拌机主机进行混合搅拌成成品，搅拌过程由电脑控制，从而保证预拌砂浆质量的稳定。本工序产生粉尘和噪声。

（6）包装：合格的预拌砂浆通过称量包装得到成品，外售。

3、水泥稳定碎石生产工艺






工艺流程简述：

（1）上料：将水泥、砂料、石料分别上料到各自的料仓储存，本工序产生粉尘和噪声。

（2）计量：生产时，电脑控制计量系统精确进料，将计量取得的原料分别进入搅拌机，同时通过计量泵计量后进入搅拌机。

（3）搅拌：搅拌机收料过程在极短时间内连续进行，收料完成后开始搅拌，搅拌均匀后便为成品。

4、碎石生产工艺





工艺流程简述：

首先通过运输车辆将外购的石灰石和矿山废石运至厂区原料库进行存放。然后通过装载机将物料运至破碎机的进料斗内，进入破碎机内进行破碎生产，破碎后的物料形成满足要求的小块物料。

接着通过运输带运至筛分机，通过筛分机筛分后将破碎后的物料进行筛分，筛分出不同规格的石子，筛分下的为石子，上块颗粒物回到破碎机重新破碎。合格的石子入库待售。

5、装配式建筑部品部件生产工艺








工艺流程简述：

（1）模台划线支模：将清洁的模台根据生产要求划线支模。

（2）安放预埋件：将使用的预埋件放入模具。

（3）喷涂脱模剂：本项目使用脱模剂为环保型混凝土脱模剂，该产品无毒、无味、无污染，水性体系，无气味，环保，消除石化产品的安全和健康危险，可以有效防止泡沫产生，最大程度减少表面缺陷和漏洞，在混凝土表面不留有任何残留物，并形成光滑清晰的表面，对混凝土无污染，不污染钢筋，只需一次性喷涂或刷涂在混凝土表面，干后形成保护膜。

（4）布放钢筋：将所需钢筋置入为下一步浇筑做准备，本工序产生噪声；

（5）混凝土浇筑与振捣：浇筑混凝土，同时用振捣器振捣，本工序产生噪声；

（6）养护：将浇筑后的部件进行自然养护，养护时间为3～5天左右。

（7）脱膜入库：将养护好的部件进行脱模，然后堆放至成品区待售。

	主要污染工序：

1、 废气：
    （1）有组织粉尘

①商品混凝土生产线粉尘

筒仓粉尘：

本项目设置2条商品混凝土生产线，共设置4个200T水泥筒仓，2个200T粉煤灰筒仓、2个200T复合掺合料筒仓和2个200T矿粉筒仓。水泥、粉煤灰、矿粉、复合掺合料、筒仓仓顶粉尘产生量与水泥厂水泥筒仓基本相同，每个筒仓设置一个仓顶除尘器进行拦截除尘，仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器。本项目仓顶配套设置脉冲袋式除尘器，除尘器除尘效率可达99.9%以上，处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口。物料输送储存工序工业废气产生系数为460m3/t-水泥，粉尘产生系数为2.09kg/t-水泥（其它粉状物料产污系数参照水泥）。单个筒仓粉尘产生情况如下表：

表5-1 单个筒仓粉尘产生及排放情况一览表
除尘
设施
风量
(m3/a)

入口浓度（mg/m3）
粉尘产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
粉尘排放量（t/a）
除尘效率(%)

筒仓仓顶除尘器
3.45×107
4543.5

156.75

4.54
0.16

99.9

项目共设置筒仓仓顶除尘器10个，故项目共产生粉尘量为1567.5t/a,经配套脉冲除尘器处理后粉尘排放量为1.6t/a。

上料搅拌粉尘：

项目所用粉料从上料、配料、计量、加料到搅拌机都是在封闭装态下进行，搅拌机盖和计量仓的排尘管均与除尘器相连，采用负压除尘，使投料时产生的粉尘完全进入除尘器而不向外扩散，固态料石子和砂子配料口采用水喷淋设施，将其料喷湿进料，然后通过密闭输送带输送至搅拌机。

本项目水泥、粉煤灰、矿粉等粉料总用量为75万t/a，项目共设置两条搅拌站生产线，每条生产线粉料用量为37.5万t/a，粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比调查，上料及搅拌产尘系数按0.25kg/t，则单条生产线粉尘产生量为93.75t/a，配套风量为6000m3/h，粉尘产生浓度为2170mg/m3，搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理后由15m排气筒排放。除尘系统总去除效率为99.9%，则排气筒排放量为0.094t/a，排放浓度2.17mg/m3。
两条生产线粉尘产生量合计187.5t/a，搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理后分别由15m排气筒排放（除尘系统去除效率均为99.9%），则两条生产线搅拌粉尘处理后经排气筒排放量为0.188t/a。

表5-2   搅拌粉尘产生及排放情况一览表
生产线
除尘设施
入口浓度（mg/m3）
粉尘产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
粉尘排放量（t/a）
除尘效率(%)

单条
布袋除尘器
2170

93.75

2.17

0.094

99.9

两条合计
/

/

187.5

/

0.188

/

②机制砂和预拌砂浆生产线

本项目设置一条机制砂和预拌砂浆两位一体生产线。包括破碎筛分和混合搅拌工序。生产过程中废气环节包括上料、破碎筛分粉尘、混合搅拌粉尘及筒仓粉尘。

筒仓粉尘：项目共设置5个筒仓。分别为一个粉煤灰筒仓、一个水泥筒仓、一个矿粉筒仓、两个砂石筒仓。水泥、粉煤灰、矿粉等筒仓仓顶粉尘产生量与水泥厂水泥筒仓基本相同，每个筒仓设置一个仓顶除尘器进行拦截除尘，仓底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器。本项目仓顶配套设置脉冲袋式除尘器，除尘器除尘效率可达99.9%以上，处理后的废气经23m高的排气筒排放。物料输送储存工序工业废气产生系数为460m3/t-水泥，粉尘产生系数为2.09kg/t-水泥（其它粉状物料产污系数参照水泥）。砂料粉尘产生系数为0.12kg/t，单个筒仓粉尘产生情况如下表：
表5-3 单个筒仓粉尘产生及排放情况一览表
除尘
设施
风量
(m3/a)

入口浓度（mg/m3）
粉尘产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
粉尘排放量（t/a）
除尘效率(%)

粉料筒仓仓顶除尘器
6×107
4552

273.11

4.55

0.273

99.9

砂料筒仓仓顶除尘器

1.4×107
2142

30

2.14

0.03

99.9

项目共设置筒仓仓顶除尘器5个，故项目共产生粉尘量为879.33t/a,经仓顶脉冲除尘器处理后粉尘排放量为0.849t/a。

上料、破碎筛分粉尘：

矿石上料、破碎筛分产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比调查，上料粉尘产尘系数为0.01kg/t，破碎筛分粉尘产尘系数为0.25 kg/t，项目所用原料1500400t/a，其粉尘产尘量为390.1t/a，本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为78.02 t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为70.22t/a，收集后采用配套脉冲袋式除尘器处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘有组织排放量为0.07t/a，未收集粉尘直接以无组织形式排入车间内，生产车间内设置喷淋设施及自然沉降后粉尘无组织排放量为0.08t/a。 

混合搅拌粉尘：

所用粉料水泥、粉煤灰、砂料和矿粉从筒仓经封闭式管道送至混合搅拌机，在运行过程各产尘点设置收集设施，收集后粉尘与搅拌主机粉尘汇合后经配套袋式除尘器处理。粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比调查，上料及搅拌产尘系数按0.25kg/t，项目所用水泥、粉煤灰、矿粉等粉料总用量为392020t/a，粉尘产生量98.005t /a，配套风机为6000m3/h，故粉尘产生浓度为2268.6mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带脉冲布袋除尘器除尘系统处理后由15m排气筒排放。除尘系统总去除效率为99.9%，则排气筒排放量为0.098t/a，排放浓度2.27mg/m3。
③、水泥稳定碎石生产线

本项目设置两条水泥稳定碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是筒仓粉尘及上料、搅拌工序产生的粉尘。

筒仓粉尘：

项目所使用的水泥由密封的罐车运至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内，整个输送过程在封闭的管道中完成。项目区设置2个筒仓，筒仓仓顶粉尘产生量与水泥厂水泥筒仓基本相同，每个筒仓设置一个仓顶除尘器进行拦截除尘，仓底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器。本项目仓顶配套设置脉冲袋式除尘器，除尘器除尘效率可达99.9%以上，处理后的废气经23m高的排气筒排放。物料输送储存工序工业废气产生系数为460m3/t-水泥，粉尘产生系数为2.09kg/t-水泥（其它粉状物料产污系数参照水泥）。单个筒仓粉尘产生情况如下表：
表5-4 单个筒仓粉尘产生及排放情况一览表
除尘
设施
风量
(m3/a)

入口浓度（mg/m3）
粉尘产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
粉尘排放量（t/a）
除尘效率(%)

筒仓仓顶除尘器
1.38×107
4543.5

62.7

4.54

0.063

99.9

项目共设置筒仓仓顶除尘器2个，故项目共产生粉尘量为125.4t/a,经配套脉冲除尘器处理后粉尘排放量为0.126t/a。

上料搅拌粉尘：

本工序在密闭生产车间中进行，石料和砂料入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少上料过程中产生的粉尘，粉料水泥从筒仓经密闭管道输送至搅拌机。在此过程中砂料和石料上料、搅拌产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比调查，粉尘产尘系数为0.25kg/t，项目所用原料97万t/a，项目设置两条生产线，每条生产线粉尘产尘量为121.25t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为109.125t/a，收集后采用配套袋式除尘器处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘有组织排放量为0.11t/a，未收集粉尘直接以无组织形式排入车间内，生产车间内设置喷淋设施及自然沉降后粉尘无组织排放量为0.24t/a。

④、碎石生产线

本项目设置一条碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是上料、破碎和筛分粉尘。

矿石上料、破碎筛分产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，并结合类比调查，上料粉尘产尘系数为0.01kg/t，破碎筛分粉尘产尘系数为0.25 kg/t，项目所用原料200万t/a，其粉尘产尘量为520t/a，本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为114t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为102.6t/a，收集后采用配套的袋式除尘器处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘有组织排放量为0.103t/a，未收集粉尘直接以无组织形式排入车间内，生产车间内设置喷淋设施及自然沉降后粉尘无组织排放量为0.114t/a。 

⑤装配式建筑部品部件生产线

生产过程中所用原料商品混凝土、钢筋和脱模剂。项目所用模剂为环保型混凝土脱膜剂，该产品无毒无味，无污染，水性体系，无气味，环保，养护采用自然养护，无需蒸养，故在此生产过程中无废气产生。

  （2）无组织粉尘：

无组织废气包括各生产线未收集粉尘，原料装卸粉尘、皮带输送粉尘及车辆运输扬尘。

①各生产线未收集粉尘。

由以上分析可知，机制砂和预拌砂浆生产过程中无组织粉尘量为0.08t/a，水泥稳定碎石生产过程中无组织粉尘量0.24 t/a，碎石生产过程中无组织粉尘量为0.114t/a，故在此生产过程中产生的无组织粉尘量为0.434t/a。

②原料装卸、转运过程中粉尘

本项目石块原料卸料、转运均会产生一定的扬尘，其余粉料均直接进入密闭的料仓，其粉尘已通过处理有组织排放，此处仅包括堆放的石块原料扬尘，在石块转运、传送过程中对其采用喷淋降尘的方式，均可有效减少无组织粉尘产生量。扬尘量可根据类比同类型项目估算，扬尘量约为 0.001kg/t物料，本项目砂石原料耗量约 370 万t/a，则扬尘量3.7t/a，采用喷淋装置降尘等措施及时降低粉尘排放量，同时加强生产管理、文明操作以降低原料卸料、转运产生的粉尘。在采取上述措施后，扬尘产生量可降低 90%以上，则原料装卸、转运扬尘无组织排放量为 0.37t/a。

③皮带输送过程粉尘

本项目生产工艺过程，使用皮带运输，会产生少量粉尘，要求运输皮带设置三面密闭围挡，同时加强车间喷淋降尘。逸尘量可根据类比同类型项目估算，扬尘量约为0.0005kg/t 物料，本项目需输送的原材料耗量约 370万t/a，则扬尘量为 1.85t/a。项目车间采用喷淋装置降尘等措施及时降低粉尘排放量，皮带运输逸尘产生量可降低 90%以上，则车间皮带输送过程粉尘无组织排放量为0.19t/a。

④车辆运输扬尘

本工程外购原材料、成品均采用汽车运输，原料与成品运输量比较多。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。

运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式：

[image: image3.png]0, =0.123(v/5)w /6.8)"(P/0.5)""

Q;:QP'L-Q
M




式中：
QP—汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）；

V—汽车速度（km/h）；
W—汽车质量（t）；

P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60；
L——道路长度（km），取0.24

Q´p—总扬尘量，kg/a；

Q—运输量，t/a；

M—车辆载重，t/辆。
本项目车辆在厂区内行驶距离按照 240m 计，平均每天发车空、重载各50辆·次，空车约10吨，满载约 40吨，行驶速度约 10km/h，道路表面物料量以 0.2kg/m2 计，经计算，本项汽车运输起尘量为2.8t/a。

该项目道路及停车场地面做硬化处理，每天不间断晒水，采取洒水抑尘措施后，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速，厂区门口建设长 12 米、宽 6 米的洗车台，满载车辆要覆盖冲洗，空载车辆要确保车厢内冲洗干净，采取以上措施后，可使粉尘降低 80%左右，即汽车运输扬尘排放量约为 0.56t/a。
⑤汽车尾气

项目运营后，运输车辆每天按进出次数为300次，在进出厂区启动和行驶阶段会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC。由于项目所在区域空旷，具有良好的通风效果，同时汽车启动快，历时时间短，易于扩散和稀释，可直接无组织排放，并且通过增加厂区绿化，绿色植物可吸收部分有害尾气，故运输车辆产生的汽车尾气排放对周围空气环境影响较小，不会改变区域内的空气质量状况。

2、废水
本项目无生产废水产生，主要为生活污水。

喷淋用水用水量为6m3/d，道路喷洒用水用水量为6m3/d，喷雾炮车洒水抑尘用水量为1.5m3/d。喷淋、洒水抑尘全部损耗，无生产废水产生。

洗车废水，项目设有洗车台，洗车用水进入循环沉淀池沉淀后循环利用，补充水量为2m3/d，废水不外排。

生产用水直接进入产品中，无废水产生。

生活污水：主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，产生量按生活用水量的80%计算，为2m3/d，项目产生的生活污水经化粪池滞留收集后定期外运沤制农肥，不外排。对周围水环境影响较小。

3、噪声：本项目生产过程中产生的噪声源主要包括破碎机、筛分机、皮带运输机等设备运转噪声，噪声源强在70-90 dB(A)。

4、固体废物：本项目固废主要包括职工生活垃圾、废边角料、布袋除尘器收集的粉尘及洗车台沉淀池沉渣。

除尘器收集尘：根据源强核算可知，除尘系统收集的粉尘3136.5t/a，收集后回用于生产（商品混凝土），不外排。

废边角料：生产装配式建筑部品部件时会产生废边角料5t/a，，主要成份为废钢筋，收集后外售物质回收公司，不外排。

洗车台沉淀池沉渣：产生量约为15t/a，沉淀后定期打捞，收集后回用于生产（商品混凝土）。

生活垃圾：本项目定员 50人，按 0.5kg/人·d 计，生活垃圾产生量为 15kg/d，7.5t/a，生活垃圾收集到垃圾桶后，委托环卫部门统一清运处理。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况


	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生情况（单位）
	处理后排放情况

（单位）

	大

气

污
染
物
	商品混凝土
	筒仓（单个）
	粉尘
	4543.5mg/m3，156.75t/a
	4.54mg/m3，0.16t/a

	
	
	上料搅拌（单条线）
	粉尘
	2170mg/m3，93.75t/a
	2.17mg/m3，0.094t/a

	
	机制砂和预拌砂浆
	粉料筒仓（单个）
	粉尘
	4552mg/m3，273.11t/a
	4.55mg/m3，0.273t/a

	
	
	砂料筒仓（单个）
	粉尘
	2142mg/m3，30t/a
	2.14mg/m3，0.03t/a

	
	
	上料、破碎筛分
	粉尘
	1625.5mg/m3，70.22t/a
	1.63mg/m3，0.07t/a

	
	
	混合搅拌
	粉尘
	2268.6mg/m3，98.005t/a
	2.27mg/m3，0.098t/a

	
	水泥稳定碎石
	筒仓（单个）
	粉尘
	4543.5mg/m3，62.7t/a
	4.54mg/m3，0.063t/a

	
	
	上料搅拌（单条）
	粉尘
	2526mg/m3，109.125t/a
	2.53mg/m3，0.11t/a

	
	碎石
	上料破碎筛分
	粉尘
	2375mg/m3，102.6t/a
	2.38mg/m3，0.103t/a

	
	无组织排放
	生产装置
	粉尘
	0.434t/a
	0.434t/a

	
	
	原料装卸、转运
	粉尘
	0.37t/a
	0.37t/a

	
	
	皮带输送
	粉尘
	0.19t/a
	0.19t/a

	
	
	车辆运输
	粉尘
	0.56t/a
	0.56t/a

	水

污
染
物
	洗车废水2m3/d
	SS
	800mg/L ，0.48t/a
	沉淀后循环使用，不外排

	
	生活废水2m3/d
	CODcr
	300mg/L ，0.18t/a
	零排放

	
	
	BOD5
	180mg/L ，0.108t/a
	

	
	
	SS
	220mg/L，0.132t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.015t/a
	

	固体

污染物
	生产区
	沉淀池沉渣
	15t/a
	收集后回用于生产

	
	
	收集的粉尘
	3136.5t/a
	收集后回用于生产

	
	
	废边角料
	5t/a
	收集后外售

	
	职工生活
	生活垃圾
	7.5t/a
	环卫部门外运处理

	噪声
	生产设备
	运转噪声
	65-95dB(A)
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)

	其他
	

	主要生态影响

本项目为新建项目，生产工艺简单，生产过程中产生的粉尘经处理后做到达标排放，无生产废水产生，生活污水经化粪池滞留收集定期外运沤制农肥，固废合理处置，同时加强厂区绿化，对周边生态环境影响较小。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：
该项目在施工期对周围环境的影响主要为新建厂房建设时产生的废气、噪声、废水、固废对环境的影响。

1、施工扬尘影响分析
施工扬尘的产生主要来自施工时场地开挖、平整等活动直接产生的扬尘、施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘。会对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度增高。

建议：施工期间要做到文明施工，施工场地周围设置围档，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施，对运输碎料的汽车采取覆盖车厢（保持车辆封闭式运输）、运输车辆定时清洗、谨慎慢行、严格控制运输装载量，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料。通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最低限度。

根据《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》相关要求，项目确保做到以下几点：

（1） 项目施工期应设置施工围挡，建筑施工现场应设置工具式彩色喷塑钢板围挡墙进行全封闭围挡，围挡墙外观应美观洁净、安全牢固、确保无歪斜、破损和乱涂乱画。围挡墙必须设置基础，基础高度不低于0.3m，宽度不小于0.24m。

（2） 施工场地需设置车辆冲洗设施，建筑施工现场大门内侧应设置车辆自动冲洗机，并由专人进行管理。进出车辆冲洗时间不少于5分钟。大门内侧设置排水沟，确保厂区无积水。

（3） 建筑施工现场道路、生活区、加工区等需进行地面硬化，硬化后路面应满足100吨车辆行驶要求。施工现场设专人进行洒水保洁，每天不少于4次。

（4） 渣土运输车辆需笔迷加盖，装车高度不得高出车厢挡板。

（5） 施工现场水泥等易产生扬尘的材料需放置在密闭的仓库内，建筑废料做到分类堆放，及时清运。

（6） 工地至少安装3个摄像头，24小时全时段监控；场内安装PM10监控设施等。

   施工期间机械燃烧尾气排放对环境有一定影响，要求使用国标柴油，加强机械设备管理，减少机械尾气的排放，对周围环境影响较小。
2、施工噪声影响分析
根据对同类施工现场的调查，类似施工机械施工阶段昼、夜噪声的影响范围一般在50~100m内，200m以外基本不受影响。在采取本项目提出的施工期噪声控制措施后，可降低施工噪声对周边敏感目标的影响程度，施工期噪声对居民生活环境影响较小。

3、施工期生活污水影响分析

施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的各类生产废水、施工现场管线埋设地表裸露破坏引起的水土流失等。废水排放量较小，现场将设一座废水沉淀池，对各类生产废水收集沉淀后，作冲洗重复用水；少量生活污水经化粪池处理后外运作农肥。由于施工阶段是短期行为，排放量小，上述污水排放对地表水环境影响不大；管线埋设、场地平整等过程中会导致地表裸露，遇雨、水冲刷会产生水土流失现象。因本工程施工范围有限，不会产生严重的水土流失现象。

4、施工期固体废物影响分析

施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋和生活垃圾等，以及建筑垃圾。施工期间对废弃的碎砖石、残渣等基本上就地处置，作填筑地基用；包装物也基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将运往环卫指定的地方填埋处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。

考虑该项目施工时间较短，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，评价认为其环境影响是有限的，亦不会对周围环境造成不良影响。
5、施工期生态环境影响分析

该项目开发建设需要挖土、填土等作业工序，施工过程易形成地表的裸露，使环境稳定性下降，在风力、水力作用下，极易造成扬尘和水土流失。工程建设过程中，管道铺设、构筑物建设，均会对生态造成影响，施工工地自然景观在短时间内发生变化。预测对环境的主要影响为：

（1）施工人员(易感人群)由于劳动强度大，生活条件差，如不注意改善施工区环境卫生条件，施工人员易感染流感、肝炎、疟疾等传染病，并导致人群交叉感染及疾病流行。

（2）砼施工碱性废水、生活污水、施工机械油料泄漏和养护含油废水如直接排入水体，将对水质产生一定影响。

（3）由于施工人员活动，工程机械滴露油污和产生噪声，燃油机械使用时排放的尾气、运输车辆作业产生的扬尘、料场开采取土、以及砼拆除等都将对环境空气质量产生一定影响。

（4）施工噪声主要是车辆运输时的引擎声和喇叭声、各种机械设备施工发出的噪声。本期工程选用的都是中小型机械设备，噪声不大，噪声污染主要是对现场施工人员产生不利影响，部分渠段靠近村庄，噪声对当地居民亦有一定影响。

（5）工程施工开挖、弃渣、建设期临时占用土地，会造成局部的林地、植被破坏，如不采取相应的防护措施，将产生新的水土流失。

施工人员的作业各项活动均会对周围环境产生一定的影响，要求施工单位做好废水、噪声和固体废物的处理工作，做到文明施工。通过采取以上防治措施可保证污染物达标排放，保证项目施工期对周围环境影响较小。
营运期环境影响分析：

一、环境空气影响分析

1、 有组织废气

（1）商品混凝土生产

生产过程中产生的粉尘主要是筒仓粉尘、上料搅拌粉尘。

筒仓粉尘：本项目水泥、粉煤灰、矿粉等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内。整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置10个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个筒仓粉尘产生浓度为4543.5mg/m3，粉尘产生量为1156.5t/a，仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后排放浓度为4.54mg/m3，粉尘产生量为0.16t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中（水泥制品生产）一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（3.5kg/h）中标准的要求，对周围环境影响较小。
上料搅拌粉尘：项目所用粉料从上料、配料、计量、加料到搅拌机都是在封闭装态下进行，搅拌机盖和计量仓的排尘管均与除尘器相连，采用负压除尘，使投料时产生的粉尘完全进入除尘器而不向外扩散，固态料石子和砂子配料口采用水喷淋设施，将其料喷湿进料，然后通过密闭输送带输送至搅拌机。本项目设置两条搅拌站生产线，每条生产线粉尘产生量93.75t/a，故粉尘产生浓度为2170mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理，除尘效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.17 mg/m3，排放量为0.094t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度和排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）的要求，对周围环境影响较小。
（2）机制砂和预拌砂浆生产线

本项目设置一条机制砂和预拌砂浆两位一体生产线。生产过程中粉尘主要包括上料、破碎筛分粉尘、混合粉尘及筒仓粉尘。

筒仓粉尘：本项目水泥、粉煤灰、矿粉等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内。整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置5个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个粉料筒仓粉尘产生浓度为4552mg/m3，粉尘产生量为273.11t/a；单个砂料筒仓粉尘产生浓度为2142mg/m3，粉尘产生量为30t/a，每个筒仓仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后粉料筒仓排放浓度为4.55mg/m3，粉尘产生量为0.273t/a；砂料筒仓排放浓度为2.14mg/m3，粉尘产生量为0.03t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中≤3.5kg/h的要求，对周围环境影响较小。
上料、破碎筛分粉尘：本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为78.02 t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为70.22t/a，产生浓度为1625.5mg/m3，收集后采用配套脉冲袋式除尘器处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为1.63mg/m3，排放量为0.07t/a，达标经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
混合搅拌粉尘：所用粉料水泥、粉煤灰、砂料和矿粉从筒仓经封闭式管道送至混合搅拌机，在运行过程各产尘点设置收集设施，收集后粉尘与搅拌主机粉尘汇合后经配套袋式除尘器处理。项目所用水泥、粉煤灰、矿粉等粉料总用量为392020t/a，粉尘产生量98.005t/a，故粉尘产生浓度为2268.6mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带脉冲布袋除尘器除尘系统处理，除尘效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.27mg/m3，排放量为0.098t/a，处理达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中）一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中≤3.5kg/h的要求，对周围环境影响较小。
（3）水泥稳定碎石生产线

本项目设置两条水泥稳定碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是筒仓粉尘及上料、搅拌工序产生的粉尘。

筒仓粉尘：本项目水泥等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内，整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置2个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个筒仓粉尘产生浓度为4543.5mg/m3，粉尘产生量为62.7t/a，仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后排放浓度为4.54mg/m3，粉尘产生量为0.063t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（3.5kg/h）中标准的要求，对周围环境影响较小。
上料搅拌粉尘：本工序在密闭生产车间中进行，石料和砂料入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少上料过程中产生的粉尘，粉料水泥从筒仓经密闭管道输送至搅拌机。项目设置两条生产线，每条生产线粉尘产尘量为121.25t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为109.125t/a，粉尘产生浓度为2526mg/m3，收集后采用配套脉冲袋式除尘器除尘系统处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.53mg/m3，粉尘产生量为0.11t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
（4）碎石生产线

本项目设置一条碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是上料、破碎和筛分粉尘。本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为114t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为102.6t/a，粉尘产生浓度为2375mg/m3，收集后采用配套的脉冲袋式除尘器除尘系统处理，处理效率为99.9%，处理后处理后粉尘排放浓度为2.38mg/m3，粉尘产生量为0.103t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
2、 无组织废气

（1）各生产线未收集粉尘

由以上分析可知，机制砂和预拌砂浆生产过程中无组织粉尘量为0.08t/a，水泥稳定碎石生产过程中无组织粉尘量0.24 t/a，碎石生产过程中无组织粉尘量为0.114t/a，故在此生产过程中产生的无组织粉尘量为0.434t/a
（2）原料装卸、转运过程中粉尘

本项目石块原料卸料、转运均会产生一定的扬尘，其余粉料均直接进入密闭的料仓，其粉尘已通过处理有组织排放，此处仅包括堆放的石块原料扬尘，在石块转运、传送过程中对其采用喷淋降尘的方式，均可有效减少无组织粉尘产生量。本项目采用喷淋装置降尘等措施及时降低粉尘排放量，同时加强生产管理、文明操作以降低原料卸料、转运产生的粉尘。在采取上述措施后，扬尘产生量可降低 90%以上，则原料装卸、转运扬尘无组织排放量为 0.37t/a。
（3）皮带输送过程粉尘

本项目生产工艺过程，使用皮带运输，会产生少量粉尘，要求运输皮带设置三面密闭围挡，同时加强车间喷淋降尘。通过车间采用喷淋装置降尘等措施及时降低粉尘排放量，皮带运输逸尘产生量可降低 90%以上，则车间皮带输送过程粉尘无组织排放量为0.19t/a。

（4）车辆运输扬尘

本工程外购原材料、成品均采用汽车运输，原料与成品运输量比较多。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。

运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式：

[image: image4.png]0, =0.123(v/5)w /6.8)"(P/0.5)""

Q;:QP'L-Q
M




式中：
QP—汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）；

V—汽车速度（km/h）；
W—汽车质量（t）；

P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60；
L——道路长度（km），取0.24

Q´p—总扬尘量，kg/a；

Q—运输量，t/a；

M—车辆载重，t/辆。
本项目车辆在厂区内行驶距离按照 240m 计，平均每天发车空、重载各50辆·次，空车约10吨，满载约 40吨，行驶速度约 10km/h，道路表面物料量以 0.2kg/m2 计，经计算，本项汽车运输起尘量为2.8t/a。

该项目道路及停车场地面做硬化处理，每天不间断晒水，采取洒水抑尘措施后，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速，厂区门口建设长 12 米、宽 6 米的洗车台，满载车辆要覆盖冲洗，空载车辆要确保车厢内冲洗干净，采取以上措施后，可使粉尘降低 80%左右，即汽车运输扬尘排放量约为 0.56t/a。

评价建议企业对运输车辆加强管理，进一步优化运输路线，并做好协调工作，以减少运输过程中对敏感点的影响；对运输车辆应当采取密闭措施，防止遗洒及扩散；原材料在运输过程中适当洒水，防止起尘；进厂车辆加强管理，定期清洗，道路经常洒水，装卸时尽量减少原料库扬尘的产生。

除上述几个方面的影响外，项目作业场由于活动面积大，且一般场地裸露，车辆、机械、人行等的频繁轧碾，践踏易起尘引污染。建设单位车间及厂区实现地面硬化，配置洒水车，抑尘雾炮机以及必要的喷淋设施，安排 2 人负责厂区的洒水清扫工作。综上，将整个厂区看作一个大无组织排放源，无组织排放量合计为1.554t/a，排放速率为 0.65kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中估算模型 AERSCREEN 模式，经估算后，厂界无组织排放颗粒物浓度﹤1.0mg/m3 ，厂界颗粒物排放浓度可以达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3 标准限值（1.0mg/m 3）。综上所述，通过采取相应措施，拟建项目对周围环境影响较小。

同时，项目为减轻扬尘的污染程度和影响范围，企业必须采取以下措施：

①车间四周密闭，实行封闭管理；②输送带设置密闭装置，减少输送过程中扬尘；③整个厂区地面硬化，安排专人打扫，并定期洒水抑尘，在厂内及四周种植树木挡尘，减轻厂区内扬尘无组织排放；④集中堆放的原料应用帆布或抑尘网全部遮盖；⑤原料应采取密闭搬运、存储并采用帆布或抑尘网遮盖等防尘措施；⑥在装料、卸料等扬尘较多处采取吸尘、喷淋、洒水等措施；⑦生产过程中，设备产生粉尘经集气罩或管道收集后经布袋除尘器处理；⑧在出口处设置汽车清洗平台，车辆驶离前应进行清洗，不得带泥带灰上路；⑨出入口处铺装路面无明显粘带煤泥、灰土等易起尘物质；⑩建立扬尘污染防治管理制度，组建管理机构，配备专职环保工作人员，明确职责分工和目标要求，确保扬尘防治措施落实到位。

采取以上措施后项目无组织排放的粉尘废气可大幅度减少，则项目对周围空气质量影响不大。

3、环境空气影响预测

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN 对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的预测，根据预测结果判定运营期大气环境影响评价等级。

（1）评价因子

评价因子和评价标准见下表：

表7-1 评价因子和评价标准一览表
评价因子

标准值（mg/m3）

标准来源

PM10
0.15（日均值）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

（2）本项目主要污染源及估算模型参数

根据项目大气污染物类型，选择颗粒物作为大气环境影响评价因子，评价因子、评价标准、估算模式参数等相关参数见下表。

表7-2 估算模型参数一览表

参数

取值

城市

城市/农村
农村

人口数（城市选项时）

5万

最高环境温度（℃）

41.7

最低环境温度（℃）

-19.4

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

□是 (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是 (否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-3  点源参数表

污染源
排气筒高度/m

排气筒内径/m

烟气流量m3/s

烟气温度/℃
排放工况
污染物排放速率kg/h

颗粒物
商品混凝土
筒仓（单个）
23

0.5

8.33

25

间歇
0.139

上料搅拌（单条）
15

0.3

0.83

25

间歇
0.013

机制砂和预拌砂浆
粉料筒仓（单个）
23

0.5

5.56

25

间歇
0.09

砂料筒仓（单个）

23

0.5

3.24

25

间歇

0.025

上料破碎筛分

15
0.3

0.83
25

间歇

0.01

混合搅拌
15

0.3
0.83

25
间歇
0.014
水泥稳定碎石
筒仓
23

0.5

2.78

25

间歇
0.05

上料搅拌

15

0.3

0.83

25

间歇

0.015

碎石
上料破碎筛分
15

0.3

0.83

25

间歇
0.014

表7-4 面源参数表

序号
污染源
面源
长度m

面源
宽度m

与正北方向夹角
面源平均高度m

年排放小时数
污染物排放速率kg/h

颗粒物
1

生产厂区
275

240

0

10

7200

0.216

注：考虑厂区运输扬尘，将整个厂区看作一个大无组织排放源，无组织排放量合计为1.554t/a、0.216kg/h。

（3）预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）,采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN进行预测，结果见表7-5。

表7-5 估算模式计算结果统计一览表

类别
污染源
污染物
下风向最大质量浓度（mg/m3）
下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）
下风向最大质量浓度出现距离m

点源
商品混凝土
筒仓
颗粒物
1.81E-02

4.02

48

上料搅拌
颗粒物
1.02E-02

2.27

38

机制砂和预拌砂浆
粉料筒仓
颗粒物
7.15E-03

1.59

71

砂料筒仓
颗粒物

1.68E-03
0.37

106（三级）

上料破碎

颗粒物

1.07E-03
0.24

77

混合搅拌
颗粒物
1.500E-03

0.33

77

水泥稳定碎石
上料破碎筛分
颗粒物
3.4E-03

0.76

106

上料搅拌
颗粒物

1.60E-03

0.36

77

碎石
投料、混合搅拌
颗粒物
1.50E-03

0.33

77

面源
厂区
颗粒物
3.30E-02
7.34

217

根据估算结果，本项目无组织颗粒物最大落地浓度为0.033mg/m3＜1.0mg/m3，最大落地浓度占标率为7.34%＜10%，最大落地浓度点距离217m，因此粉尘的无组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2018）表2中无组织排放浓度限值，（粉尘1.0mg/m3），因此能够做到厂界达标。

（4）评价等级

表7-6  评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级评价
Pmax≥10%

二级评价
1%≤Pmax＜10%

三级评价
Pmax＜1%

对照上表评价等级判别表，本项目为二级评价项目。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（5） 污染物排放量核算表

表7-7大气污染物有组织排放量核算表
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度/

（mg/m3）
核算排放速率/

（kg/h）
核算年排放量/

（t/a）
一般排放口
1

商品混凝土 
筒仓
颗粒物
4.54
1.39

1.6
2

上料搅拌
颗粒物
2.17
0.026

0.188
3

机制砂和预拌砂浆
粉料筒仓
颗粒物
4.55
0.27

0.819
4

砂料筒仓
颗粒物

2.14

0.05

0.06

5

上料破碎
颗粒物

1.63

0.01

0.07

6

混合搅拌
颗粒物
2.27
0.014

0.098

7

水泥稳定碎石
筒仓
颗粒物

4.54
0.1

0.126

8

上料搅拌
颗粒物

2.53

0.03

0.22

9

碎石
投料、混合搅拌
颗粒物
2.38
0.014

0.103

一般排放口合计
颗粒物
3.284

有组织排放总计
有组织排放总计
颗粒物
3.284

表7-8  大气污染物无组织排放量核算表
序号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/

（μg/m3）
1

上料、破碎筛分、搅拌、装卸料、皮带运输等

颗粒物

设置喷淋设施，洒水抑尘

《建材工业大气污染

物排放标准》（DB37/2373-2018）
1.0

1.554

无组织排放总计
无组织排放总计
颗粒物
1.554

表7-9 项目大气污染物年排放量核算表

序号
污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

4.838

4、环境防护距离的确

（1）大气环境防护距离定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中大气环境防护距离的要求，“对项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目无组织排放污染物及大气环境防护要求见下表7-10。

表 7-10 本项目无组织排放污染物及大气环境防护要求一览表

污染物名称

厂区

粉尘

最大速率（kg/h）
0.216

厂界浓度限值（mg/m3）
1.0

环境质量浓度限值（mg/m3）
0.45

计算结果

无超标点

本项目无组织污染物排放浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，其厂界外各污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离，对周围空气环境质量影响较小。

（2）卫生防护距离

本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下：


[image: image5.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中： 
[image: image6.wmf]m

C

——标准浓度限值，mg/m3；

       
[image: image7.wmf]L

——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生
产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

       
[image: image8.wmf]r

——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，
[image: image9.wmf]5

.

0

)

/

(

p

S

r

=

；

       A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；


[image: image10.wmf]c

Q

——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离小于或等于100m时，级差为50m；超过100m，但小于等于1000m时，级差为100；按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。
经计算，粉尘的卫生防护距离为6.2m，按照取整的原则及提升一级要求，本项目卫生防护距离取50m。按环评技术导则要求，卫生防护距离内不得建设学校、医院及居民区等敏感目标。经实地调查，本项目距离最近的敏感点房王庄村为100m，能够符合卫生防护距离的要求。

二、地表水环境影响分析

本项目无生产废水产生，主要为生活污水。

项目生产喷淋、洒水抑尘全部损耗，无生产废水产生。

洗车废水，项目设有洗车台，洗车用水进入循环沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

职工生活污水：主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，项目产生的生活污水经化粪池滞留收集后定期外运汇制农肥，不外排。对周围水环境影响较小。

本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。
表7-11 项目区废水产生情况及处理措施

废水产生量
污染物名称
产生浓度
产生量
处理措施
洗车废水2m3/d

SS
800mg/L
0.48t/a

经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排
生活污水2m3/d

CODCr
300mg/L

0.18t/a

生活污水经化粪池滞留收集后定期外运沤制农肥，不外排。
BOD5
180mg/L

0.108t/a

SS

220mg/L

0.132t/a

氨氮
25mg/L

0.015t/a

三、地下水环境影响分析

主要为化粪池跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。
通过以上分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要为池体池壁下渗类型。

2） 主要防渗措施

本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见表7-12。
表7-12 本项目地下水污染途径及应采取的防制措施
污染途径

污染环节

污染防治措施

池体、池壁渗漏

化粪池

①自然地基采用粘土夯实硬化；

②池体建设应采用高标号防渗混凝土；

③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等；

④池体内衬防腐、耐高温材料；

⑤混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝；

⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。

本项目对地下水造成影响的环节主要是化粪池。本项目产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。

四、声环境影响分析

1）源项分析

本项目生产过程中产生的噪声源主要包括搅拌机、破碎机、筛分机、皮带运输机等设备运转噪声，噪声源强在70-90 dB(A)。噪声源强见表7-13。
表7-13   本项目主要噪声源情况
序号

名称

源强

数量（台）

排放规律

1

搅拌主机

85dB(A)
4台

连续
喂料机

85dB(A)
6台

连续
2

破碎机
90dB(A)
4台

连续
3

振动筛
85dB(A)
10台

连续
制砂机

90dB(A)
2台

连续

传送带
80dB(A)

10台

连续
4

水稳拌合设备
85dB(A)

2台

连续
5

装载机

70dB(A)
6辆

连续

6

铲车

70dB(A)
3辆

连续

2） 防治措施及影响分析
主要降噪措施有：

①项目在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内。②加强厂房门窗密闭性，车间采用隔声门、窗，生产时门窗关闭。③各机械设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置；在设备安装及设备与管路连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪。④加强管理，禁止夜间运行高噪声设备，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。⑤厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少10m的隔离带，建挡墙，厂界种植乔灌结合的绿化带，进一步减轻噪声的影响。
噪声影响预测分析

预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：  
                 Lpe =10×lg[
[image: image11.wmf]å

=

n

i

1



 EMBED Equation.3  [image: image12.wmf]10

10

PI

L

]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A).

      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A).

      n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。
计算预测点的声级：


[image: image13.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：
[image: image14.wmf](

)

r

L

p

——距声源
[image: image15.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。
经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减和其车间厂房屏障，厂界噪声昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。
5、 固废环境影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括职工生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘及洗车台沉淀池沉渣。

（1）除尘器收集尘：根据源强核算可知，除尘系统收集的粉尘3136.5t/a，收集后回用于生产。
（2）洗车台沉淀池沉渣：产生量约为为15t/a，沉淀后定期打捞，收集后回用于生产。
（3）废边角料：生产装配式建筑部品部件时会产生废边角料5t/a，，主要成份为废钢筋，收集后外售物质回收公司，不外排。

（4）生活垃圾：本项目职工定员50人，均不住宿，根据垃圾排污系数为非住宿人员0.5kg/人·d推算，本项目职工生活产生的垃圾量约为7.5t/a，由环卫部门统一处理。

一般工业固体废物处理措施和处置方案应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单中规定设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于 1.5m。②临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。④为了便于管理，临时堆放场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

本项目固体物均能综合利用或合理处置，固体废物不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

6、 环境风险分析
环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。

（1）风险调查
本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的风险物质。
（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，危险物质数量与

临界量比值（Q）计算如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q 1 ，Q 2 ，...，Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，项目不涉及附录

中的危险物质，Q=0，环境风险潜势为 I 级。

（3）评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分见下表。
表7-14  评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A

由上表可知，项目环境风险潜势为 I 级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 A 进行简单分析。

（4）环境敏感目标概况

项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-2。

（5）环境风险识别

项目环境风险类型为厂区电路使用不当引发火灾等事故引发的伴生/次生污染物排放。

（6）环境风险分析

项目危害后果主要为：

1）大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响；

2）地表水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁；

3）地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。

   （7）环境风险防范措施及应急要求

1）火灾应急处理措施

①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。

②成立事故应急小组，建立应急预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。

③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。

4 人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。

⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法规求，属义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员。企业内部必须进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备，小型灭火器等，灭火剂的贮量满足消防规定要求；同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具等。

      2）火灾消防事故的防范措施

①认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。

②保证消防设备先进可靠。

在掌握并控制火灾产生的原因的同时，也尽量选用自动灭火装置，一旦发生火灾，能快速反应，将事故控制在有限范围内，将人员伤亡和经济损失降到最低。

③定时进行防火检查，及时消除火灾隐患。

坚持人员值班制度，在节假日、冬季干燥季节，特别要注意防火工作大检查。

④严格控制火源，正确处理可燃物。

严格执行生产车间禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。

   （8）环境风险分析结论

本项目环境风险潜势为 I 级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 A 进行简单分析。项目主要事故风险类型为火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。

七、环保投资

本项目环保措施情况见表7-15。

表7-15   本项目环保措施一览表

序号
产污环节

采取措施

投资额（万元）

1

废气治理措施
混凝土搅拌装置设置室内，其它生产线位于车间内部，设置喷淋装置定期洒水降尘；产尘工序产尘点设置粉尘收集设施对粉尘收集后由脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过 15m 高排气筒排放。 

130

设置移动喷雾炮车；输送带设置三面密闭围挡；加强车间密闭、合理机械通风；设置一处洗车台。

50

2
废水治理措施

设置化粪池收集生活污水，定期外运堆肥；洗车废水配套沉淀池，沉淀后全部回用。

20

3
噪声处理措施

基础减震、厂房隔声、加装消声装置
45

4
固废治理措施

一般固废暂存区；设置垃圾箱，由环卫部门统一处理
10

5
绿化
四周种植树木、厂区加强绿化
5

合计

260

八、环境管理与监测计划

（1）环境管理要求 
根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。

（2）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源和环境质量监测计划如下表。

表7-16 污染源监测计划一览表

污染类型

监测因子

监测频次

排气筒

颗粒物

1次/半年

无组织废气

颗粒物

1次/半年

噪声

等效连续A声级  

1次/季度

监测要求

①有组织废气：颗粒物（可以委托有资质的单位进行监测）

监测点位：出口排放浓度、排放速率

例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测 2 天，每天监测 1 次。

验收监测频次：连续监测 2 天，每天 3 次，每次连续 1h 采样或在 1h 内等时间间隔采样 4 个。

无组织废气：颗粒物（可以委托有资质的单位进行监测）

监测点位：单位周界外 10m 范围内浓度最高点，监控点最多设 4 个，参照点设 1 个。

例行监测频次：每半年至少监测一次，连续监测 2 天，每天监测 1 次。

验收监测频次：连续监测 2 天，每天 3 次，每次连续 1h 采样或在 1h 内等时间间隔样 4 个。

②厂界噪声

监测点位：厂界外 1m

例行监测频次：每季度监测一次，连续监测 2 天，昼、夜各监测 1 次

验收监测频次：连续监测 2 天，昼、夜各监测 2 次
九、“三同时”验收情况一览表
项目“三同时”验收情况见下表。
表7-17  “三同时”验收一览表

验收项目

验收标准

验收内容

有组织废气

上料、破碎、筛分、搅拌工段粉尘
颗粒物有组织排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/ 2373-2018)表2一般控制区排放浓度限值（20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（排放速率3.5kg/h）

生产线位于车间内部，设置喷淋装

置定期洒水降尘；产尘工序设置收集设施对粉尘收集后由脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘达标高空排放，排气筒高度不低于15米。

无组织废气

原料卸料、转运产生的扬尘、车辆运输扬尘、输送带逸散粉尘

无组织粉尘厂界浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/ 2373-2018)表3无组织排限值要求（1.0mg/m3）。
设置移动喷雾炮车；输送带设置密闭输送带；加强车间密闭、合理机械通风；设置一处洗车台。
废水

生活污水

——

生活污水排入厂区化粪池，定期清运，不外排。

洗车废水

——
洗车废水配套沉淀池，沉淀后全部回用。

噪声

设备噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）

优先选用低噪声设备，设备设置于室内，加强厂房门窗密闭性，各设备安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。
固废

生产固废

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

除尘器收集尘收集后后回用于生产；沉淀池泥渣收集后回用于生产，不外排；废边角料收集后外售物质回收公司，不外排；生活垃圾定期由环卫部门清运； 

生活垃圾

风险

本项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表

提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备（例如灭火器、沙箱等）并对员工进

行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。
卫生

防护

距离

在本项目生产车间 外 50m 卫生防护距离范围内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏

感单位。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	上料、破碎、筛分、搅拌工段粉尘
	粉尘（颗粒物）
	生产线位于车间内，设置喷淋装置定期洒水降尘；产尘工序设置集尘设施对对粉尘收集后由脉冲布袋除尘器处理系统处理，处理后的粉尘通过不低于 15m高排气筒排放。
	颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 一般控制区排放浓度限

值（20mg/m3），排放速率执行《大气污染 物 综 合 排 放 标 准 》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（3.5kg/h）；

	
	原料卸料、转运产生的扬尘、车辆运输扬尘、输送带逸散粉尘
	粉尘
	设置移动喷雾炮车；输送带设置三面密闭围挡；加强车间密闭、合理机械通风；设置一处洗车台。
	无组织粉尘厂界浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/ 2373-2018)表3无组织排限值要求（1.0mg/m3）。

	水污染物
	生活污水
	COD
	化粪池外运沤肥
	不外排

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固体
废物
	生产过程
	沉淀池沉渣
	收集后回用于生产
	妥善处置

	
	
	收集粉尘
	收集后回用于生产
	

	
	
	废边角料
	收集后外售
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门统一处理。
	

	噪
声
	本项目针对噪声的特点和位置分别采用减震、隔声、消声措施后，生产过程中厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

	其它
	

	生态保护措施及预期效果

根据绿化方案，厂区内沿道路栽种常绿低矮灌木，并结合当地情况选取合适的花草及其他植物物种，将可利用的空地绿化处理以美化环境。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，本项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。



九、结论与建议

	一、结论
1、项目概况
汶上和颂新型建材科技有限公司投资建设的年产100万立方米商品混凝土、50万吨预拌砂浆、150万吨机制砂、50万吨装配式建筑部品部件、100万吨水泥稳定碎石及200万吨碎石加工项目，属于新建项目，项目厂址位于汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东，主要建设内容包括生产车间、办公以及辅助用房。项目总投资30000万元，其中环保投资260万元，总占地面积70000m2，建筑面积40000m2，主要包括新建厂房及配套设施37000m2，办公及辅助用房3000m2。投产日期为2019年12月，可形成年产商品混凝土100万立方米、预拌砂浆50万吨、机制砂150万吨、水泥稳定碎石100万吨、装配式建筑部品部件50万吨、碎石200万吨的生产规模。职工定员50人，全年生产时间300天，全年7200小时。
2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版）中规定的允许类，满足《〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉》等文件相关规定要求，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。
本项目满足《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划》、《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》、《济宁市石材加工行业大气污染治理技术导则（试行）》及《济宁市非煤矿产资源加工工业企业和其他工业企业内部堆场扬尘治理技术导则》（济气综治办发[2018]16 号）的要求，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的要求，符合《山东省生态保护红线规划》和《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020 年）要求。
3、选址合理

本项目选址在汶上县郭仓镇房王庄村北100米振兴路东，郭仓镇工业园内，用地为建设用地，新建厂房，占地内无不良地质，适宜建厂，不占有基本农田。项目最近敏感点为厂界南侧100m处的房王庄村。项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，满足环境防护距离要求；对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。项目占地属于建设用地，项目占地符合乡镇规划。

4、污染物排放情况

（1）废气 

1）有组织废气

①商品混凝土生产线

生产过程中产生的粉尘主要是筒仓粉尘、上料搅拌粉尘。
筒仓粉尘：本项目水泥、粉煤灰、矿粉等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内。整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置10个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个筒仓粉尘产生浓度为4543.5mg/m3，粉尘产生量为1156.5t/a，仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后排放浓度为4.54mg/m3，粉尘产生量为0.16t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中（水泥制品生产）一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（3.5kg/h）中标准的要求，对周围环境影响较小。
上料搅拌粉尘：项目所用粉料从上料、配料、计量、加料到搅拌机都是在封闭装态下进行，搅拌机盖和计量仓的排尘管均与除尘器相连，采用负压除尘，使投料时产生的粉尘完全进入除尘器而不向外扩散，固态料石子和砂子配料口采用水喷淋设施，将其料喷湿进料，然后通过密闭输送带输送至搅拌机。本项目设置两条搅拌站生产线，每条生产线粉尘产生量93.75t/a，故粉尘产生浓度为2170mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带布袋除尘器除尘系统处理，除尘效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.17mg/m3，排放量为0.094t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度和排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）的要求，对周围环境影响较小。
②机制砂和预拌砂浆生产线

本项目设置一条机制砂和预拌砂浆两位一体生产线。生产过程中粉尘主要包括上料、破碎筛分粉尘、混合粉尘及筒仓粉尘。

筒仓粉尘：本项目水泥、粉煤灰、矿粉等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内。整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置5个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个粉料筒仓粉尘产生浓度为4552mg/m3，粉尘产生量为273.11t/a；单个砂料筒仓粉尘产生浓度为2142mg/m3，粉尘产生量为30t/a，每个筒仓仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后粉料筒仓排放浓度为4.55mg/m3，粉尘产生量为0.273t/a；砂料筒仓排放浓度为2.14mg/m3，粉尘产生量为0.03t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中≤3.5kg/h的要求，对周围环境影响较小。
上料、破碎筛分粉尘：本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为78.02 t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为70.22t/a，产生浓度为1625.5mg/m3，收集后采用配套脉冲袋式除尘器处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为1.63mg/m3，排放量为0.07t/a，达标经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
混合搅拌粉尘：所用粉料水泥、粉煤灰、砂料和矿粉从筒仓经封闭式管道送至混合搅拌机，在运行过程各产尘点设置收集设施，收集后粉尘与搅拌主机粉尘汇合后经配套袋式除尘器处理。项目所用水泥、粉煤灰、矿粉等粉料总用量为392020t/a，粉尘产生量98.005t/a，故粉尘产生浓度为2268.6mg/m3。搅拌过程产生粉尘经搅拌主机自带脉冲布袋除尘器除尘系统处理，除尘效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.27mg/m3，排放量为0.098t/a，处理达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中）一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中≤3.5kg/h的要求，对周围环境影响较小。
③水泥稳定碎石生产线

本项目设置两条水泥稳定碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是筒仓粉尘及上料、搅拌工序产生的粉尘。

筒仓粉尘：本项目水泥等采用罐车至厂内，然后通过管道以负压吸入筒仓，以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓内，整个输送过程在封闭的管道中完成。但是输送时在筒仓库顶会产生粉尘。项目设置2个筒仓，每个筒仓设置一个仓顶脉冲袋式除尘器进行拦截除尘，单个筒仓粉尘产生浓度为4543.5mg/m3，粉尘产生量为62.7t/a，仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台仓顶脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，处理后排放浓度为4.54mg/m3，粉尘产生量为0.063t/a，每个仓筒处理后的废气经23m高度的筒仓顶端排气口排放。其排放浓度和排放速率能够符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中（水泥制品生产）一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（3.5kg/h）中标准的要求，对周围环境影响较小。
上料搅拌粉尘：本工序在密闭生产车间中进行，石料和砂料入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少上料过程中产生的粉尘，粉料水泥从筒仓经密闭管道输送至搅拌机。项目设置两条生产线，每条生产线粉尘产尘量为121.25t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为109.125t/a，粉尘产生浓度为2526mg/m3，收集后采用配套脉冲袋式除尘器除尘系统处理，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放浓度为2.53mg/m3，粉尘产生量为0.11t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
④碎石生产线

本项目设置一条碎石生产线，生产过程中产生的废气主要是上料、破碎和筛分粉尘。本工序在密闭生产车间中进行，料石入口处设置喷淋设施，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，可减少后续流程的粉尘产生量，项目在破碎前和破碎筛分过程中均使用喷淋洒水，类比同类企业，采取以上措施后，可减少80%的粉尘产生量，采取处理措施后上料、破碎筛分过程中产生的粉尘量为114t/a，项目在各产尘点设置收集粉尘设施，收集效率为90%，收集粉尘量为102.6t/a，粉尘产生浓度为2375mg/m3，收集后采用配套的脉冲袋式除尘器除尘系统处理，处理效率为99.9%，处理后处理后粉尘排放浓度为2.38mg/m3，粉尘产生量为0.103t/a，达标后经15米高排气筒高空排放，其排放浓度及排放速率能够符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区标准（20mg/m3）要求及满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（3.5kg/h）标准的要求，对周围环境影响较小。
2）无组织废气

无组织废气包括各生产线未收集的粉尘，原料装卸粉尘、皮带输送粉尘及车辆运输扬尘。

项目原料卸料、堆放均在生产车间内部，不进行露天堆存；皮带输送过程逸散粉尘：要求运输皮带设置三面密闭围挡；车间采用喷淋装置降尘等措施项目采用喷淋装置降尘等措施及时降低粉尘排放量，同时加强生产管理、文明操作以降低无组织排放粉尘。厂区内车辆运输产生的运输扬尘， 道路及停车场地面做硬化处理，每天不间断晒水，采取洒水抑尘措施后，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速，厂区门口建设一处洗车台，满载车辆要覆盖冲洗，空载车辆要确保车厢内冲洗干净。

将整个厂区看作一个大无组织排放源，无组织排放量合计为1.554 t/a，排放速率为0.99kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中估算模型 AERSCREEN 模式，经估算后，厂界无组织排放颗粒物浓度﹤1.0mg/m3 ，颗粒物排放浓度可以达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 标准限值（1.0mg/m 3 ）。综上所述，通过采取相应措施，拟建项目对周围环境影响较小。
（2）废水

1）地表水：本项目生产过程中不产生废水，喷淋洒水后全部蒸发，生产用水全部进入产品，洗车废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池滞留收集后定期外运沤制农肥，不外排，对周围地表水环境质量影响较小。

2）地下水：本项目对地下水造成影响的环节主要是化粪池等存储环节。本项目车间、仓库均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。
（3）噪声
本项目生产过程中产生的噪声源主要包括破碎、筛分、搅拌等设备运转噪声。通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声等措施，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建挡墙。采取以上措施后，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。
（4）固体废物
本项目产生的固体废物包括一般固体废物。其中一般固体废物包括收集粉尘、废边角料、沉淀池砂石及生活垃圾等。收集粉尘和沉淀池砂石收集后回用于生产；废边角料收集后外售物质回收公司；一般固废暂存库符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。项目职工生活产生的生活垃圾，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理外运处理。

项目固体废物堆放的地面要硬化处理，并将固体废物分类堆放，且各固体废弃物均及时清运，不长期贮存，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号），对周围环境影响较小。

5、环境风险水平

本项目运行过程中存在火灾、环境污染事故等风险，操作过程中必须严格按国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。

6、总量控制

本项目建议申请污染物总量控制指标为：：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。
7、卫生防护距离

本项目设置卫生防护距离50m，经实地调查，本项目距离最近的敏感点房王庄村为100m，能够符合卫生防护距离的要求。

8、项目环保措施与要求

建设项目环保措施一览表如下：

表9-1  污染物排放情况及措施一览表

实施

阶段

影响

因素

措施

运

营

阶

段

废水

洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充损耗水，不外排；生活污水经化粪池滞留收集后定期外运沤制农肥，不外排。
废气

1、 商品混凝土生产中上料搅拌工序产生的粉尘收集后采用脉冲袋式除尘器除尘系统处理后达标经15米高排气筒高空排放；各筒仓产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标高空排放。

2、 机制砂和预拌砂浆生产中上料、破碎筛分、混合搅拌工序产生的粉尘及各筒仓产生的粉尘收集后生产中投料及各室内筒仓产生的粉尘收集后采用脉冲袋式除尘器除尘系统处理后达标经15米高排气筒高空排放；各筒仓产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标高空排放。

3、 水泥稳定碎石生产中上料、搅拌工序产生的粉尘收集后采用脉冲袋式除尘器除尘系统处理后达标经15米高排气筒高空排放；筒仓产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标高空排放。

4、 碎石生产中上料、破碎和筛分产生的粉尘收集后采用脉冲袋式除尘器除尘系统处理后达标经15米高排气筒。

5、 厂区定期进行路面清扫、洒水，对运输车辆进行冲洗，减少车辆运输粉尘排放。

6、 采用密封输送机，生产装置设置在密闭室内，减少输送扬尘。

7、 采用密闭性原料库，并设置喷淋设施，定期对堆场喷水，减少堆场扬尘排放。
噪声

1、选用低噪声设备，采用隔声、减振措施。

固废

1、生活垃圾由环卫部门外运处理。
2、除尘器收集粉尘及沉淀池沉渣收集后回用于生产，不外排。

3、废下角料收集后外售，不外排。

9、综合结论

综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，工艺设计合理，有良好的污染物处理能力，污染物达标排放，在落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑本项目可行。
二、必须采取的措施

（1）本项目必须按照本报告表提出的各项污染防治措施予以落实。

（2）严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。

（3）加强环境监测，防止污染物排放超标。

三、建议

（1）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区应经常打扫，保持清洁。加强对环境保护工作的认识，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

（2）在本项目卫生防护距离范围内不得规划及新建学校、医院、行政部门、居民区等环敏感项目。

（3）建设单位须按本环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，在以后生产过程中，如需扩大规模或更改生产内容，需向当地环境部门重新申报。

（4）、建议企业加强生产安全管理，提高员工安全意识，生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

（5）、为美化环境，建议企业加强厂区绿化工作。




	预审意见：







                                                  公   章

   经办人：                                    年   月   日




	  下一级环境保护行政主管部门审查意见：








                                            公   章

   经办人：                              年   月   日


审批意见：










                                             公   章

   经办人：                            年   月   日



	注           释

    一、本报告表附以下附件、附图：

    附件1  委托书

附件2  执行标准

附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等）

附图2  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



  山东省环境保护厅翻印

2





2





损耗0.5





2.5





新鲜水





生活用水





化粪池





定期外运沤制农肥，不外排





喷淋用水





直接损耗





6





6





喷洒抑尘用水水





损耗3.5





3.5





洗车用水





三级沉淀池





损耗2





2





循环使用





54





生产用水





40





进入产品





图1-1    本项目水平衡图（单位：m3/d）





项目区东侧





项目区南侧





项目区西侧





项目区北侧





扬尘、噪声





砂子





原料仓库





铲车





碎石





进料口





料场





装载机





水泵





扬尘、噪声





粉状原料





终端显示器





石仓





水槽





筒库





砂仓





外加剂槽





微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作





粉尘





键盘输入





配料门





配料门





螺旋机





水泵





计量








计量








计量








计量








计量





输送带





泵





放料阀





放料阀





搅        拌       机





出料门





粉尘、噪声





混凝土搅拌车





送工地





外售





筛分





破碎





上料





石灰石、玄武岩石





机制砂





粉尘、噪声





粉尘、噪声





粉尘、噪声





计量





水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂





上料





计量





搅拌





粉尘、噪声





粉尘、噪声





预拌砂浆成品





图5-2  机制砂和预拌砂浆生产工艺流程及产污环节图





水





成品





搅拌





计量





上料





水泥、砂料、石料





粉尘、噪声





粉尘、噪声





图5-3  水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节图





成品





筛分





破碎





上料





石灰石、矿山废石





粉尘、噪声





粉尘、噪声





粉尘、噪声





图5-4   碎石生产工艺流程及产污环节图





脱膜剂





模台





布放钢筋疲力尽





喷涂脱模剂





安放预埋件





划线支模





混凝土





下脚料





成品





自然养护





混凝土浇筑与振捣





脱膜





图5-5  装配式建筑部品部件生产工艺流程及产污环节图








1
2

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

