汶上县应急管理局2025年8月份安全生产监察随机抽查公告

- 济宁中银电化有限公司

- 1.公司安全管理网格图未及时更新，安全总监人员变动未更新；2.企业全员安全生产责任清单未附人员变动清单，副总经理杜疆退休、安全总监变更，无新任命人员变更文件；3.企业第一季度安全责任制绩效考核表登记不全，未记录树脂车间聚合岗位李春燕3月9日考核记录；4.承包商（济宁山大海成热工有限公司）教育培训，厂级培训记录（2024.12.1）中，承包商作业人员台账17人，培训记录表人员28人，二者不一致；5.企业未提供对承包商3月份监督检查记录；6.企业动火安全作业票（2025.7.3），氯碱部石蜡工段，焊接氯气缓冲器接地，接受交底人处无监护人签名；7.企业未提供异常工况处置的演练记录；8.企业特种作业人员台账未及时更新（张红金）；9.企业生产技术部应急疏散专项演练（2025.4.3），演练签到表实到人数14人，签到13人；10.企业2025重大危险源企业安全专项检查自查报告，5月12日自查发现的问题-乙炔废次钠泵进口管道排液阀未使用双阀，隐患排查治理台账未记录，无整改验收记录；11.车间电解工段螯合树脂塔操作平台爬梯入口处缺少“当心滑倒”“当心坠落”警示标识；12.车间电解工段螯合树脂塔C进出口管线缺少介质名称、流向标识；13.车间电解工段螯合树脂塔配电操作盘箱门锈蚀，操作门跨接线断开，操作盘缺少名称；14.车间电解工段螯合树脂塔盐酸计量槽进口管线上部法兰缺少防喷溅防护罩；15.车间电解工段一楼FV-2002-03仪表控制阀仪表压力显示0.32MP，仪表空气压力偏低（不满足0.4-0.6MP）；16.车间电解工段一楼东侧洗眼器顶部喷淋阀门打不开，阀门失效，起不到应急作用；17.车间电解工段一楼东侧电解槽增加临时小屋，未提供相关的变更资料；18.车间电解工段二楼氯气扑消器缺少按时点检记录；19.车间电解工段二楼槽压传输柜缺少“当心触电”警示标识，柜前缺少绝缘胶垫；20.车间电解脱氯岗位真空泵现场液位计倒淋阀缺少丝堵；21.液氯储罐区事故风机开关未设置在门口便于操作的区域；22.液氯充装区临时用电使用风机，未提供临时用电作业票；23.液氯充装区现场未设置液氯充装操作规程；24.液氯充装区报警器未接地；25.低压配电室、低压配电电容室二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套；26.高压配电室、低压配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；绝缘胶垫未进行每年检验检测，缺少检测标签；27.低压配电室缺少电工操作规程；28.低压配电室配电柜P5部分开关缺少防弧隔板；29.低压配电电容室蓄电池组未统一编号；30.高压配电室一次性接线图，未体现来自外线双电源线路的情况及名称；31.高压配电室配电柜缺少“高压危险”警示标识。

- 山东齐沣和润生物科技有限公司

- 1.企业化工自动化控制仪表工配备两人不满足倒班要求;2.企业未提供“于奎奎”转岗培训记录（从车间操作工转岗至维修工）；3.企业特种作业人员台账未及时更新；4.未提供异常工况培训、演练记录；5.未制定化工自动化控制仪表工岗位安全生产责任制职责；6.未提供2025年二季度的责任制考核记录；7.企业动火作业安全管理制度中未体现遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理的规定；8.抽查动火作业票（DH2025050701）接受交底人记录中，监护人未签字；风险辨识结果未辨识出灼烫、触电风险、高处坠落；9.抽查一级动火作业（DH2024110501）未提供下午动火作业前可可燃气体分析记录；10.企业甲酸钙反应釜内控制温度操作规程（40-50℃）与工艺卡片（30-50℃）不一致；11.企业2#沉降釜出口增加一台板框式压滤机、一台隔膜泵未提供变更管理程序；12.控制室二氧化碳灭火器未进行称重记录，未配备防冻伤手套；13.企业危废间设置在控制室内，与设计专篇不一致；14.应急柜内四合一检测仪无检验标签；15.应急物资清单中护目镜5付，实际4付；16.维修间北侧氧气瓶无防晒措施；17.融雪剂车间临时存放的原料吨包未分类分区存放；18.加重剂车间作为临时仓库使用，未提供相应的变更资料；19.加重剂车间存放的成品吨包阻挡应急通道；20.加重剂车间存放的成品缺少一书一签；21.融雪剂车间南门安全出口指示灯缺失；22.尾气喷淋吸收塔范本液位计卡色，高、低液位红线老化褪色；23.甲酸钙车间物料遮挡西墙灭火器；24.甲酸钙车间东侧洗眼器，其中一侧喷头脱落，另一侧喷头封堵；25.甲酸钙车间东侧爬梯处蒸汽疏水管道高温未采取保温防护措施；26.1#仓库存放的货物、吨包、包装袋等距离墙面距离不足0.5米，不满足“五距要求”；27.1#仓库距离墙面存放的物料、杂物阻挡应急通道；28.1#仓库压包机电机外壳未接地；29.罐区甲酸储罐液位计缺少高低液位红线标识，设备缺少名称、位号，管道缺少介质名称、流向标识；30.2#甲酸储罐出口管道根部法兰无防喷溅罩；31.企业630KV高压相变柜夏季高温天气，未采取通风设施；32.甲酸钙车间西北门配电箱下面存放易燃的包装袋、缝包线等；33.甲酸钙车间配电室配电柜部分开关缺少防弧隔板；配电室温度偏高，未采取降温措施；无绝缘手套、绝缘鞋等；34.甲酸钙车间、融雪剂车间配电室绝缘胶垫无检验标签，配电柜缺少“当心触电”警示标志；35.消防泵房柴油机试运行记录缺少设备运行日期、天气，试运行前检查项目，试运行过程数据，试运行后处理，签字确认等信息；36.消防泵房应急照明灯蓄电池连续照明时间不满足180分钟的要求；37.消防水泵房消防水罐液位计未设置高低压为红线标识；38.事故水池护栏缺少“当心坠落”“当心溺水”警示标识；39.消防泵房集水坑无盖板；40.消防泵房北墙配电箱存在一闸多机现象；41.消防泵房稳压罐安全阀底阀未锁定。

- 汶上县昊宏气体有限公司

- 1、氧气、氮气充装间部分气瓶防倾倒措施不牢靠；2、气体充装间充装操作规程制定不完善；3、气体充装间安全阀排放管线孔洞未封堵，室内漏雨较严重；4、气体充装间二氧化碳、氩气充装区域氧气报警器安装位置偏高；5、充装区液氩泵传动轴防护网脱落；6、充装区二氧化碳配电箱内线路混乱；7、储罐区工作场所职业危害告知卡内容填写不规范；8、液氮汽化器处未设置防护栏、“当心冻伤”警示标识；9、液氧储罐配电箱空气开关缺少隔弧板；10、企业与外协电工签订的安全管理协议不规范；11、企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业未作升级管理；12、企业变更管理制度中，变更程序不完善；13、企业叉车岗位责任制未附人员名单。

- 济宁长胜新材料股份有限公司

- 1.抽查受限空间作业票（PTW-2025-0607-0003）安全措施中未体现与受限空间有联通的管线采取隔离的措施；安全措施中未体现对进入受限空间的人员及携带的工器具进行登记、清点；2.特种作业人员台账未及时更新；3.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；4.未提供化工自动化控制仪表工岗位的责任制清单、考核记录；5.未提供2025年安全副总人员变更程序（刘国利变更为田加雪）；6.未提供异常工况的培训记录及考核；7.企业未提供承包商（凯鲁集团有限公司）主要负责人的安全资格证书（A证）、安全管理人员的安全资格证书（C证）；8.企业未提供日常对承包商的检查和奖惩记录；9.生产车间三楼报警器未有效接地，接电线错误；10.生产车间三楼环保喷淋塔V1203爬梯缺少“严禁攀爬”警示标志；11.生产车间一层东侧洗眼器滤网堵塞；12.生产车间二层E2109B冷却器上部管道旁通管无介质名称及流向标识；13.企业操作规程中3#蒸馏塔操作工艺指标，塔顶温度工艺指标（190°-215°）回答：193°-197°；蒸发器温度工艺指标（310-350°）回答：320-330°；3#炉热温度工艺指标（320-360°）回答：325-335°；抽查操作人员姜文亚对工艺指标掌握不熟悉；14.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、处置措施及结果；15.中控室气体检测报警控制器显示机时间显示10:09，与实际时间（北京时间）10:13，不同步，不一致；16.轻油储罐附近报警器接地通过穿线管接地，穿线管接头缺少跨接；17.罐区防火堤缺少永久性“严禁烟火”警示标志；18.罐区15号碳9储罐顶部防护栏无踢脚板；19.装卸车泵房南侧喷淋吸收罐停用未挂停用牌；20.装卸车泵房轻油泵出口管道无止回阀及压力表；21.低压配电室、低压配电室绝缘胶垫未进行每年检验检测，缺少检测标签；22.高压配电室、低压配电室配电柜、柴油发电机配电柜缺少“当心触电”警示标识；23.低压配电室缺少电工操作规程、安全管理制度；24.高压配电室一次性接线图；25.高压配电室变压器护栏缺少“高压危险”警示标识；26.柴油发电机处二氧化碳灭火器未配置防冻伤手套；27.稳压泵出口管道安全阀根部阀未开启、未锁定。

- 山东艾格林制药有限公司

- 1.抽查一级动火作业票（T/DH2025070101）未辨识出触电风险；动火作业人未接受交底；2.企业安全生产责任制管理制度未体现责任制考核标准；3.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；4.企业未提供承包商（山东欣瑞电气有限公司）主要负责人的安全资格证书（A证）、安全管理人员的安全资格证书（C证）；5.企业提供的责任制考核记录未按照责任制清单逐项进行考核；6.企业制定的2025年演练计划未按照应急预案进行演练；7.抽查联苯苄唑物料、反应温度变更程序（2025062601）未提供培训记录；8.动力车间北门口存放的6桶润滑油未采取防流散措施；9.动力车间冷冻机配电柜缺少“当心触电”警示标志；10.生产四车间一层钢平台下面仪表空气管道使用塑料软管未使用不锈钢或铜管；部分仪表空气软管脱落；仪表空气阀门手柄处于锁闭状态；11.生产车间四车间二层平台可燃气体报警器接地未直接接至接地扁铁；12.动力车间北墙疏散指示灯不亮；13.生产四车间一层南墙疏散指示灯接地线断开；14.生产四车间一层楼梯处安全警示标志悬挂顺序错误；15.生产四车间一层洗眼器拉杆阀装反；16.生产四车间二层R116-1罐液位计无丝堵；17.生产四车间二层北墙中部报警器检验标签缺失；18.生产三车间一层推车式灭火器软管盘绕方式错误；19.企业操作规程中R23101反应釜操作工艺指标，操作温度工艺指标（0°-30°）；R401反应釜温度工艺指标（10-50°）；R23202反应釜温度工艺指标（30-40°）；抽查操作人员王川对工艺指标掌握不熟悉、不熟练；20.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、报警地点填写不完整，处置措施及结果填写不明确；21.未提供消防报警记录；22.可燃气体报警记录中4.23报警记录、5.4报警记录、5.7报警记录，报警系统无报警历史记录，报警系统存在故障；23.中控室未配置二氧化碳灭火器；24.罐区防火堤缺少永久性“严禁烟火”警示标志；25.液体甲类仓库存放物料空桶，有毒气体报警器已停用，未提供设计相关的变更资料；26.综合甲类仓库（二）设置取样间，未提供相关的设计变更；27.危废仓库存放的桶装危废物料阻挡可燃气体报警器，报警器距离物料不足0.5米；28.危废库实际存放的危废物料品种与分区标志牌不一致；29.甲类库东侧人体静电释放器故障；30.低压配电室绝缘胶垫现场缺少检测标签；31.高压配电室、低压配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；32.高压配电室配备的高压绝缘手套绝缘等级低（8000V），不满足高压场所使用；33.消防泵房应急照明灯供电时间不满足180分钟的要求；34.消防泵房配电箱缺少“当心触电”警示标识；35.消防泵房机柜间二氧化碳灭火器未进行称重记录；36.喷淋稳压泵装置停用未停电、挂停用牌；37.西墙应急照明灯脱落；38.消防配电室绝缘垫无检验标签。

- 山东钰泰化工有限公司

- 1.抽查受限空间安全作业票（SX2025051601）监护人未接受交底；未进行10：25分的（有毒有害气体、可燃气体、氧气含量）气体检测；未提供人员进出及其携带工具的进出记录表；2.抽查临时用电安全作业票（LD2025050801）用电人未接受交底；3.企业制定的高处作业分级不全面（仅体现A类法分级，未体现B类法分级）；4.企业未提供承包商（山东宝盈建筑工程有限公司）主要负责人的安全资格证书（A证）、安全管理人员的安全资格证书（C证）、双方签订的安全管理协议未盖章确认；5.企业未提供对承包商作业现场的监督检查记录；6.企业化工仪表自动化工人员配备不满足倒班要求（仅田清花一人）；7.未提供异常工况培训、演练记录；8.企业操作规程中未提供工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）；9.抽查2025.2.5开工第一课培训记录，未提供缺席人员的补训记录；未提供监护人的培训考核记录；10.企业2025年应急演练计划不全，不能满足现场处置方案每半年至少演练一次的要求；11.企业新增磷处理设施（污水池西侧）未提供变更程序资料。12.焙烧车间电阻炉操作柜停用后未设置停用标示牌；13.焙烧车间仪表空气缓冲罐安全阀出口未朝向安全区域；14.晶化车间一层母液回用罐翻板液位计未设置高、低液位红线标识；15.晶化车间一层闪蒸干燥器下料口增加呼吸管，存在变更情况，未提供相关的变更资料；16.晶化车间一层闪蒸干燥器附近存放废机油；17.催化剂车间西门处叉车（鲁H.W0994），停车未拔钥匙；18.催化剂车间北墙安全疏散指示灯处安装的是安全出口指示灯；19.晶化车间一层压滤间洗眼器喷头、滤网缺失；20.压滤车间一层报警器数据显示故障；21.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、报警原因分析，处置措施及结果等项目；22.中控室未放置岗位操作规程；23.可燃气体报警记录中2025.3.18报警记录、3.20报警记录、3.21报警记录，报警系统无报警历史记录，报警系统存在故障；24.中控室UPS电源蓄电池组、消防泵房柴油发电机蓄电池组未统一编号；25.中控室DCS系统显示时间（10:38）与工艺操作系统时间（10:29）不一致；26.总控室机柜间操作柜缺少“当心触电”警示标识；27.罐区防火堤缺少永久性“严禁烟火”警示标志；28.罐区二乙胺、三乙胺储罐翻板液位计缺少高、低液位红线标识；罐区内地面存有大量的降温水，影响应急通道；29.罐区二乙胺、三乙胺储罐之间管道阻挡应急疏散通道，缺少应急跨步；30.卸车区二乙胺、三乙胺卸车操作规程中缺少应急处置措施。31.罐区二乙胺、三乙胺卸车鹤管未正确安装防拉断绳；32.酸碱罐区洗眼器拉杆阀装反；33.罐区盐酸泵进出口管道缺少介质名称、流向标识；34.低压配电室绝缘胶垫无检测标签；35.高压配电室变压器处使用临时排风扇，未提供临时用电作业票；36.高压配电室缺少一次性接线图；37.低压配电室AA12配电柜开关缺少绝缘防弧隔板；38.配电室未张贴电工安全操作规程；39.消防泵房应急照明灯供电时间不满足180分钟的要求；40.消防泵房清水罐压力表因检测拆除，未安装备用压力表；41.消防配电室绝缘垫无检验标签；42.发电机6月上旬试运行记录，审核人未签名，缺少6月下旬试运行记录；43.柴油间报警器高度不足0.3m；44.消防泵房稳压泵联轴器防护罩滑落；45.柴油发电机房柴油储存间门口缺少“严禁烟火”警示标识；46.柴油发电机柴油储罐缺少油位表示刻度，缺少高、低液位红线标识。

- 山东汶峰新材料科技有限公司

- 1.抽查动火作业票（WFDH250630001）企业未进行（2025.7.2）气体检测；动火票存在涂改现象；风险辨识不全，未辨识灼烫等风险；2.企业化工仪表自动化工人员配备不满足倒班要求（仅方峰一人）；3.未提供企业分管设备负责人的毕业证书；4.未提供承包商作业人员（李勇）入厂前安全教育记录；5.企业空闲甲类仓库储存物料（VC、FEC粗品）未提供变更程序；6.企业未制定会计岗位的安全生产责任制职责，企业责任制考核制度中考核周期（季度）与企业实际考核周期（半年）不一致；7.企业提供的防汛演练未见演练总结；8.未提供异常工况处置的培训、演练记录；9.企业变更管理制度中未明确按变更期限,可将变更区分为永久性变更、临时性变更;按照变更流程,可将变更区分为常规变更和紧急变更;按照变更带来的风险大小,可将变更区分为一般变更和重要变更；10.企业制定的高处作业分级不全面（仅体现A类法分级，未体现B类法分级）；11.企业动火管理制度中未明确特级动火作业应采集全过程作业影像且作业现场使用的摄录设备为防爆型；12.甲类车间西侧临时存放的盐酸吨桶未封闭，现场蒸发酸雾，未采取防护措施及警示标识；13.甲类车间一层精馏塔出口临时安装隔膜泵及软管，未提供临时变更资料；14.甲类车间二层干燥釜加热管线连接软管放料，未提供临时变更资料；15.甲类车间氮气储罐安全阀出口未引至安全区域区；16.甲类车间二层多数管道调节阀仪表空气阀门手柄未锁闭；17.甲类车间二层氟化工艺反应釜B106203B附近报警器未接地；18.甲类车间二层升降机梯门出口处未设置升降梯操作规程；19.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、报警地点、报警原因分析，处置措施及结果、报警人、确认人签字等项目；20.中控室放置岗位操作规程无编制目录；21.中控室抽查操作人员王伟凤，对合成釜、反应釜反应温度工艺指标、压力工艺指标等掌握不熟悉；22.中控室UPS电源蓄电池组、消防泵房柴油发电机蓄电池组未统一编号；23.中控室机柜间未设置应急照明灯，未设置二氧化碳灭火器；24.总控室机柜间操作柜缺少“当心触电”警示标识；25.应急物质柜内物资清单与实物数量不一致（化学防护服、便携式气体检测器）；26.可燃有毒气体报警记录登记不全，未记录7月30日13:12分GT-106107的报警记录；27.企业储罐区盐酸储罐（V20303B）泄漏挥发较严重，倒灌操作结束后，现场未采取挥发流散措施，无警戒警告标识；28.罐区氢氟酸储罐缺少设备名称，位号老化；29.罐区氢氟酸西北部洗眼器过滤网阻塞；30.储罐区V20301A氯磺酰异氰酸酯储罐液位计卡色；31.储罐仪表气源总管阀门未锁定；32.储罐区氢氟酸一级重大危险源公示牌，缺少应急电话、警示标识不全，包保责任人主要负责人、技术负责人为同一人；33.装卸车操作规程缺少应急处置措施；34.甲类仓库缺少应急疏散照明灯；35.甲类仓库存放的吨桶物料距离墙面不足0.5米，不符合五距要求；36.高压配电室绝缘胶垫粉尘、泥土较多，未及时清理；绝缘胶垫无检测标签；37.高压配电室一次性接线图未体现来自两路外来高压电线路名称；38.高压配电室、低压配电室门口缺少名称标志，配电柜缺少“当心触电”警示标识；39.配电室未张贴电工安全操作规程。40.高压配电室配备的高压绝缘手套绝缘等级低（8000V），不满足高压场所使用；41.消防泵房应急照明灯供电时间不满足180分钟的要求；42.空压机房氮气缓冲罐安全阀排放口朝向未引之安全区域；43.空压机房物料遮挡南墙消防栓；44.空压机房西侧液氮汽化器出口管道压力表未标红线；45.空压机房西侧液氮汽化器防护栏处缺少防冻伤警示标识。

- 山东东湖新材料有限公司

- 1.抽查动火作业票（37880457208250318001）风险辨识不全，未辨识灼烫、触电等风险；监护人未接受交底；2.抽查临时用电安全作业（37880457207250409001）临电作业未进行交底；3.企业动火管理制度中未明确特级动火作业应采集全过程作业影像且作业现场使用的摄录设备为防爆型；4.企业安全生产责任制管理制度规定考核周期（月考核）与企业实际考核周期（季度考核）不一致；5.未提供企业分管设备负责人的毕业证书；6.企业未提供（单体汽化器取消；酯化塔夹套加热蒸汽取消；）变更程序（已经提供设计院变更单）；7.特种作业人员台账未及时更新；8.未提供异常工况培训、演练记录；9.生产三车间一层回用水储罐（V315）、六甲基二硅氧烷（V318B）液位计缺少低限标识红线；10.生产三车间一层盐酸储罐（V303A）下液管法兰缺少防喷溅防护罩；11.生产三车间二层储罐（V711）附近可燃气体报警器接地错误，未直接接至接地扁铁；12.生产三车间一层南侧新增加储水罐，未提供相关的变更资料；13.生产三车间二层R309D氮气罐道仪表空气阀门应常开，手柄未锁闭；14.生产二车间MVR系统配电间配电柜缺少“当心触电”警示标识；15.生产三车间一层AA64-8水解物出料泵进口管道排液阀应加盲板或双阀；16.生产三车间二层北侧消防栓内消防带处于捆绑状态；17.生产三车间二层AA66-5酸水出料泵出口压力表指针超红线；18.生产三车间二层AA65-2乙醇出料泵进口过滤器未接地；19.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、报警原因分析，处置措施及结果，处置人、报警人未签字；20.中控室操作规程中甲醇汽化器操作工艺指标（100°-150°）；甲醇汽化器压力工艺指标（0-0.25MP）；甲醇压力高报（0.3MP）、高高报（0.35MP）；抽查操作人员范海朋对工艺指标掌握不熟悉、不熟练；21.中控室消防泵房应急照明控制器报警喇叭接线断开；22.中控室操作人员交接班记录，未体现交接班内容、交接班人员未签字，未记录交接班内容；23.总控室机柜间操作柜缺少“当心触电”警示标识；24.中控室二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套；25.中控室应急物质柜应急物资清单与实物不一致（护目镜）；26.罐区防火堤缺少永久性“严禁烟火”警示标志；27.罐区集中泵区西侧洗眼器滤网堵塞；28.卸车区水玻璃卸车鹤管缺少拉断绳，使用完毕未归位放置；29.卸车区二甲苯、乙醇卸车鹤管未正确安装防拉断绳；30.卸车区二甲苯、乙醇卸车鹤管附近可燃气体报警器未接地；31.甲类仓库储存的正乙胺、甲醇吨桶等物料混放，未分类分区存放；32.消防泵房应急照明灯供电时间不满足180分钟的要求；33.消防泵房出口管道压力表缺少高、低限压力红线标识；34.未提供消防泵房柴油机泵每月试运行记录。

- 山东汉峰新材料科技有限公司

- 1.抽查动火作业票（SY-DH-20250721001）一项安全措施（与动火相连接的所有管线已断开，未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板）辨识不准确；2.抽查临电作业票（SY-LD-20250721001）安全措施中应增加作业人员佩戴必要的个体防护装备；3.企业变更（三氯化磷增加视频监控流量计集中显示）缺少变更告知或培训；4.未提供异常工况处置的演练记录；5.抽查液氯站液氯泄漏综合应急预案演练，未提供演练总结；6.企业高处作业管理制度中辨识的直接引起坠落的客观因素种类未及时更新；7.三氯氧磷车间一层洗眼器拉杆装反；8.三氯氧磷车间一层黄磷计量罐罐压力变送器接地通过穿线管接地，穿线管缺少跨接线；9.三氯氧磷车间二层1#氧化釜尾气放空管线缺少介质名称、流向标识；10.三氯氧磷车间二层1#氧化釜冷凝器缺少设备名称、位号；11.五氯化磷车间北侧烯酸收集罐高低液位红线标识老化、褪色；12.五氯化磷车间外北侧配电箱的观察操作窗偏高，底部未设置支撑跨步架；13.三氯氧磷车间一层R10820D罐东侧报警器接地未接至专用接地极；14.三氯氧磷车间南侧雨污分流井无受限空间标识；15.三氯氧磷车间二层5号氧化釜三氯化磷进口管道法兰防喷溅罩缺失；16.五氯化磷车间北侧P105003浓酸吸收泵进口管道法兰缺少防喷溅罩；17.五氯化磷车间液碱吸收塔至文丘里管道无介质名称及流向标识；18.五氯化磷车间氯气缓冲罐氯气管道进口切断阀气源管阀门未锁定；19.五氯化磷车间V105009成品三氯化磷储罐液位计卡色；20.中控室有毒可燃气体报警记录，缺少报警数值、报警原因分析，处置措施及结果，处置人、报警人未签字；21.罐区防火堤缺少永久性“严禁烟火”警示标志；22、液氯卸车区二层平台域鹤管（H202A、B）报警器未接地；23.液氯卸车二层平台缺少“当心中毒”“当心坠落”“当心泄漏”警示标识；24.液氯储罐间东南侧配电箱箱门缺少跨接线，开关无防弧隔板；25.乙醇卸车区鹤管跨接线松动，可燃气体报警器接地线未直接接至接地扁铁；26.液氯卸车西门安全出口指示灯不亮；27.仓库三分区报警器与物料桶之间净空距离不足0.5m，东墙空桶墙距不足0.5m。

- 山东洲蓝环保科技有限公司

- 1.企业提供的岗位操作规程缺少对相关岗位的异常情况应急处置措施（比如：反应釜岗位、烘干焙烧岗位、仓库装卸岗位等）；2.企业变更（中试车间变更为测评车间）未提供变更程序；3.企业负责人变更（2025.3.22变更为韦前飞）未提供变更程序；4.企业化工仪表自动化工人员配备不满足倒班要求（仅王正凯一人）；5.未提供物料出入库台账、盘点记录；6.抽查动火作业票（DH20250723-01）未辨识出灼烫风险，气体分析时间、审批时间晚于实际动火时间，动火人员代洪壮未接受交底；7.抽查临电作业票（LS20250723）用电人未接受交底，作业票存在涂改现象；8.未提供特种作业监护人教育培训记录；9.未提供2025年责任制考核记录；10.未提供异常工况的培训、演练记录；11.2025年度演练计划不满足现场处置方案至少半年演练一次的要求；2025年防汛应急演练结果评估人未签名确认；12.企业动火作业管理制度中，未体现夜间作业应升级管理的要求；13.纯水车间增加维修工段，未提供相应的变更资料；14.维修岗位消防箱、灭火器被爬梯、杂物遮挡；15.维修岗位使用排风扇、电风扇临时用电，未提供临时用电作业票；16.维修岗位使用的氧气瓶存放区域氧气瓶存放超过5瓶，（实际存放氧气瓶10瓶）；17.维修岗位乙炔瓶附近存放润滑油；18.纯水车间配电操作箱紧急开关按钮缺少防触碰防护罩；19.成型车间配电柜急停按钮缺少防触碰防护罩；20.成型车间东侧研磨机变速箱电机叶轮缺少防护罩；21.烘干焙烧车间自动配料系统仪表空气控制阀手柄（应常开）未进行锁闭；22.烘干焙烧车间南门口配电柜前绝缘胶垫泥土较多，未进行清理；绝缘胶垫未定时检测；23.烘干焙烧车间1#窑炉缺少“当心烫伤”“当心触电”警示标识；24.烘干焙烧车间应急柜缺少6月、7月检查记录；25.维修岗位叉车（鲁HW0489）特种设备使用标志未更新（2025.7）；26.维修岗位切割机夹持装置损坏；27.维修岗位等离子切割机外壳未接地。28.成型车间东门、南门安全出口指示灯不亮；29.成型车间捏合机控制箱急停按钮无防护罩；30.成型车间X1702研磨机电机接地线断；31.成品仓库存放的吨包距离前面不足0.5米，不符合五距要求；32.原料仓库存放的液态物料、固体物料未分类分区存放；33.原料仓库存放的磷酸二氢铝、M-550、乳酸、醋酸等未采取防流散措施；34.成品仓库设备管道遮挡西墙消防栓；35.五金仓库电动葫芦吊钩防脱销失效；36.罐区硅溶胶储罐进出口管线缺少介质名称、流向标识；硅酸钠储罐缺少设备名称、位号；37.罐区配电箱箱门缺少“当心触电”警示标识；38.罐区南侧洗眼器无水；39.罐区硅溶胶B泵出口管道压力表红线缺失；40.消防泵房应急照明灯应急工作时间不满足180分钟；41.低压配电室二氧化碳灭火器未进行称重记录，未设置防冻伤手套；42.配电室缺少电工操作规程、安全管理制度；43.配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；绝缘胶垫未定期检验，缺少检验标签。

- 山东拓瑞多新材料有限公司

- 1.抽查受限空间作业票（SX20250624）一项安全措施（设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业，必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备，不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧）辨识不准确；2.企业变更管理制度中未明确按变更期限,可将变更区分为永久性变更、临时性变更;按照变更流程,可将变更区分为常规变更和紧急变更；3.企业变更（二车间更换空压机及缓冲罐）缺少变更告知或培训；4.未提供异常工况的培训、演练记录；5.企业主要负责人和安全生产管理人员（安全生产知识和管理能力）培训有效期至2025.7.20（企业已报名，未开班）；6.2025年度演练计划不满足现场处置方案至少半年演练一次的要求；2025年防汛应急演练结果评估人未签名确认；7.未提供2025年责任制考核记录；8.二车间东侧回转窑停用后，未悬挂停用标示牌；9.二车间水冷风机使用插座临时用电，未提供临时用电作业票（企业已自查出）；10.二车间1#炉配电柜开关缺少防弧隔板；二车间北墙外侧消防箱门脱落；11.二车间2#炉传动链条处缺少“当心伤害”“当心触电”警示标识；12.一车间除尘器CC-01主空气管调节阀未固定；13.一车间临时存放的杂物、吨包货物距离墙面距离不足0.5米，阻挡应急通道；14.一车间现场挤条机操作规程，缺少异常情况应急处置措施；15.一车间1#干燥箱出料口斜坡传动带减速机、2#直线筛斜坡传动带减速机传动链防护罩缺失；16.一车间东侧货梯操作柱急停按钮无防触碰防护罩；17.成品仓库西侧货架存放的吨包距离墙面不足0.5米，不符合五距要求；18.一车间原料仓库存放的货物、原料未分类分区存放；19.成品仓库西墙外侧安全警示标志张贴顺序错误；20.消防泵房设计专篇中要求应急照明灯应急工作时间应满足180分钟，企业实际设计地下封闭消防泵房，成为受限空间，不便于维修、操作；爬梯设计直爬梯不便于应急疏散，应设计步行楼梯；21.公司应急物资柜便携式气体检测仪无检验标签；22.低压配电室二氧化碳灭火器，未设置防冻伤手套；23.配电室缺少电工操作规程、安全管理制度；缺少一次性接线图；24.配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；绝缘胶垫未定期检验，缺少检验标签；25.配电室内温度42.5℃，空调降温效果太差，达不到变压器、机柜降温的作用；26.配电室北墙应急照明灯不应使用插座取电；配电室西墙配电箱外壳未接地。

- 山东辰欣佛都药业股份有限公司

- 1.抽查动火作业票（DH-2025070701）未提供下午开工前的可燃气体分析记录；2.企业未提供承包商（济宁隆达建筑工程有限公司）主要负责人的安全资格证书（A证）、安全管理人员的安全资格证书（C证）；3.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；4.抽查302车间配药岗位安全操作规程，企业业操作规程中未提供工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）；5.未提供新进员工（苏可心）车间级培训记录；6.301车间1#包装线附近存放的包装箱未定置定位存放；7.北包装车间物料箱遮挡安全通道；8.甲类仓库可燃气体报警器未接地；9.甲类仓库门前洗眼器未采取废水收集措施；10.甲类仓库1分区东墙物料桶墙距不足0.5m；11.仓库北墙外侧二氧化碳灭火器未配置防冻伤手套；12.仓库北墙外侧上部电缆接线盒缺螺栓；13.消防控制室未提供可燃气体报警记录（报警记录应包含：报警时间、报警地点、报警数值、报警原因、处置措施、处置结果、处置人、报警人签字等信息）；14.消防控制室未放置领导带班排班表及带班记录；15.消防控制室二层消防设施、消防器材、应急器材存放区域未配置灭火器；16.全厂室外消防栓未统一编号管理；17.消防泵房、消防泵房配电室应急照明灯连续供电工作时间不满足180分钟；18.1#喷淋泵出口压力表未设置高、低压力警示红线标识；19.消防泵房配电室消防水稳压罐液位显示故障；20.消防泵房、消防泵房配电室门口杂物、土堆，阻挡应急疏散通道；21.消防泵房稳压泵管道压力表不显示压力；22.低压配电室未设置二氧化碳灭火器，未配置防冻伤手套；23.低压配电室缺少绝缘胶垫定期检验报告，缺少检验标签；24.高压配电室应急疏散门未采用外开门；25.高压配电室一次性接线图未体现外来变电所线路名称；26.高压配电室配备的高压绝缘手套绝缘等级低（8000V），不满足高压场所使用。

- 山东鑫海能润滑油股份有限公司

- 1.企业锅炉岗位人员配备不满足倒班要求（仅配备一人）；2.企业未与承包商签订安全管理协议；3.企业未对承包商人员进行入厂培训；4.企业作业现场所在基层单位作业前未对承包商人员进行现场安全交底；5.企业未提供对承包商作业现场监督检查记录；6.企业变更管理制度中未明确按变更期限,可将变更区分为永久性变更、临时性变更;按照变更流程,可将变更区分为常规变更和紧急变更;按照变更带来的风险大小,可将变更区分为一般变更和重要变更；7.未提供开工第一课教育培训记录；未提供监护人教育培训记录；8.抽查防汛演练缺少对本次演练的不足及改进措施的演练总结；9.抽查锅炉岗位安全操作规程，企业操作规程中未提供工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）；10.罐装二车间润滑油储罐液位计无刻度，未标注高低液位红线；11.罐装二车间存放的润滑油吨桶未采取防流散措施；12.工业油车间存储大量的空桶区域，未提供相应的变更资料；13.工业油车间润滑油储罐（C1-C18）未采取防流散措施；14.工业油车间西侧空气缓冲罐安全阀出口朝向未引至安全区域；15.工业油车间西侧新增加6个储油罐，未提供变更相应的变更资料；16.工业油车间防冻液生产区搅拌罐未设置名称、位号；17.二车间原生产84消毒液搅拌罐、储罐停用后，未悬挂停用标识；18.工业油车间纸箱遮挡北墙消防栓；19.工业油车间南墙配电箱存在一闸多机现象；20.工业油车间C2罐北侧二氧化碳灭火器无称重记录；21.丙类仓库一存放的亚硝酸钠、片状氢氧化钠为危险化学品，超品种存放；22.丙类仓库一存放的包装物、空桶、托架、混放，未分类分区存放；23.仓库东门处应急照明灯不应使用插座取电；24.储罐区基础油卸车区卸车操作规程缺少应急处置措施；25.储罐区基础油储罐缺少设备名称、位号；储罐进出口管道缺少介质名称、流向标识；26.基础油储罐区防火堤缺少“严禁烟火”警示标识；27.消防泵房未设置应急照明灯（连续供电工作时间应满足180分钟）；28.消防泵出口压力表未设置高、低压力警示红线标识；29.消防泵房未配置灭火器；30.消防泵房水槽液位计未设置刻度及高低液位警示红线；31.消防泵房未按照总平面图设计诊断（HS180065ZD-10-02）设计，不满足消防用水的要求；32.消防泵房消防水箱自动补水阀未打开；33.泵房南墙配电箱存在一闸多机现象；34.高压配电变压器区域未采取防护措施，缺少护栏及“高压危险”警示标识；35.低压配电室缺少绝缘胶垫定期检验报告，缺少检验标签；36.高压配电室通风窗绿色植物爬入高压配电室，未及时清理；37.低压配电室配电柜箱门缺少跨接线；38.配电室配电柜柜门缺少“当心触电”警示标志。

- 山东汶上北大机械有限公司

- 1、东部车间西南角库房配电柜内缺隔弧片，底部未封堵；2、东侧车间上二楼行车防脱钩变形；3、东部车间北墙一电焊机和一冷焊机接地线松动；4、东部车间二楼平台缺少踢脚板及防高处坠落等警示标志；5、东部车间北大门外部缺少限高、限宽标识；6、高压配电室内绝缘工具未张贴年检标签；7、低压配电室绝缘地垫破损，电柜电表指针不准确，配电室内生长杂草；8、焊接车间一角磨机电线破损达5处；9、焊工（王现利）对岗位安全职责、安全应急处置程序掌握不全；10、西侧库房电动卷帘门手动导链长度不足；11、企业安全隐患公示牌未更新隐患内容；12、2025年度安全教育培训档案人员不全，培训考核不完善；13、特种作业人员台账未更新；14、应急预案中容器爆炸现场处置方案与实际情况不符；15、未建立劳保用品发放台账；16、2025年度安全教育培训计划、应急演练计划未见主要负责人手签。

- 汶上县金振机械制造有限公司

- 1.东车间西出口应急灯故障，无应急出口指示标识；2.未在停用抛丸机等设备处悬挂停用标志；3.2处配电箱门未锁闭；4.起重吊索接头打结，未使用标准卡扣，吊钩无防脱钩装置；5.未在西北车间二层物料平台围栏规范设置警示标志；6.配电箱前有杂物阻挡，一处配电柜前无绝缘垫；7.东南侧车间通道有货物；8.未在退火炉“高温”警示标志；9.未在空压机储气罐设置“当心爆炸”警示标志；10.员工穿戴劳动防护用品不规范；11.多处户外配电柜门未关闭；12.未规范使用行吊吊运高温熔融金属；13.未在炉前配备事故罐；14.未规范放置氧气罐、乙炔罐，气管未做颜色区分；15.车间内多处消火栓、灭火器未按时定检；16.应急预案部分内容不符合企业实际。

- 汶上县金秋食品有限公司

- 1.车间布卷门未设置停电应急开启设施；2.冷库日常运行制冷工人员不足；3.冷库控制箱门未跨接；4.未在液化气瓶室规范使用防爆电器；5.燃气锅炉室杂物 堆积，未规范使用防爆电器；6.腌制车间应急出口设置不符合要求；7.车间内环境潮湿，配电箱底部未封堵，箱门未跨接，开关无灭弧隔板；8.未在停用设备设置警示标志；9.室外消防栓未配备水带、枪头，室内未配备灭火器；10.车间地面安全出口指示标识破损；11.未在压力罐设置当心爆炸警示标识，且未进行底脚固定；12.应急预案未规范签批、盖章。

- 山东济宁青华五金机械有限公司

- 1.未在车间东侧除尘系统集尘平台规范设置围栏和踢脚板；2.气体、易燃粉尘未规范使用除尘系统；3.电焊机外壳未接地；4.未对钢包进行编号管理；5.钢包、行吊探伤检测报告未及时归档；6.未在砂轮机规范设置挡屑板及托架；7.临时用电插座使用不规范；8.设备控制箱门未跨接；9.抛光机皮带、传动链防护罩设置不规范，控制开关漏电保护器使用不规范；10.退火炉高温警示标志老化；11.多处气瓶防倾倒措施设置不规范；12.集尘室锁气卸灰装置、泄爆、抑爆装置设置不规范；13.压力罐当心爆炸标志老化且底脚未固定；14.熔炼炉配电柜电压表未正常使用；15.炉台西侧围栏设置不规范；16.两处设备电路铺设不规范；17.应急预案无高温熔融、金属爆炸、泄露、粉尘爆炸相关内容及处置措施；18.企业粉尘爆炸相关制度制定不全面；19.消防栓点验不及时；20.炉前未设置灭火器材和事故罐；21.射芯机脚踏开关未规范设置；22.打磨机开关未规范设置；23.车间西墙处开关未规范设置；24.未将气瓶放置在指定位置。

- 山东鹰联光电科技股份有限公司

- 1.箱式变压器室未配备灭火器；2.车间配电柜未配备绝缘垫；3.多处配电柜配电箱门未跨接，柜底未封堵；4.钢丝履绕机旋转时护罩挡板未关闭；5.履绕机柜门被封堵；6.车间内摆设线辊未采取防滚动措施；7.纸箱包贴墙放置，未预留消防间隙；8.激光焊接机气瓶处配电开关箱门缺失；9.一处气瓶防倾倒措施设置不规范；10.一处配电箱门未锁闭；11.南侧消防柜前杂物阻挡；12.员工未规范佩戴耳塞；13.光纤打环机高速转动部位防护罩设置不规范；14.多处卷帘门拉绳过短；15.车间地面安全出口警示标识老化；16.应急预案不符合企业实际；17.管绞机处警示标识不明显。

- 汶上县顺诚石化有限公司加油站

- 1、2025年1月份与7月份触电应急演练记录内容不完善；2、2025年度安全生产费用提取及使用计划中将职业健康类划入使用计划；3、加油作业区与辅助区界限标识不清晰；4、油气回收装置未张贴介质及流向标识；5、未对配电室二氧化碳灭火器进行称重记录，未配置防冻手套；6、外协电工有关人员已更换，安全管理协议未及时更新。

- 济宁茂盛木业有限公司

- 1、车间内部分堆垛过高，重心不稳，离墙间距不符合“五距”要求；2、精密裁板锯南侧电源线被碎木板掩埋，有火灾风险；3、粉尘清理记录内容填写不规范，未填写具体清扫区域；4、除尘系统停用，未悬挂停用牌；5、隐患公示牌前有杂物遮挡，内容未及时更新；6、车间北侧设置电动车停车区，设有充电插座；7、车间西北侧配电箱前未设置绝缘垫，箱门未跨接，车间多处电路连接不规范；8、车间出入口处应急照明位置较低，安全出口标志污损；9、车间内叉车未规范安装阻火帽；10、2025年5月15日公司级隐患排查记录，主要负责人未手签；11、2025年7月11日电气安全检查电工未手签。

- 济宁宇贺电气设备有限公司

- 1、车间南北门电动卷帘手动拉链长度不足；2、激光切割操作员郝喜同（370830***********X）未持证上岗作业；3、南侧门口应急安全出口标志被杂物遮挡；4、车间西侧空压机罐底座未进行固定；5、材料间一乙炔空瓶防倾倒措施不牢靠；6、应急预案中公司平面构筑图与企业实际不符；7、喷漆间可燃气体报警仪探测孔部分有污物；8、车间北侧移动式操作平台移动轮固定卡扣缺失；9、安全员（杨丹丹）对岗位安全职责掌握不全；10、全员安全责任制清单岗位人员信息未及时更新。

- 山东永耐特索具有限公司

- 1.多处电动门手动链条长度不足；2.北门处气瓶与配电箱距离过近，配电箱门有易燃物堆积；3.车间北部电炉处高温警示标识老化；4.车间北部闭式液压机防护设施不完善；5.抛丸机处锁气卸灰装置设置不规范；6.气瓶集中放置处放置不规范，有易燃物堆积；7.高处维修平台踢脚板设置不规范；8.隐患公示牌未更新；9.现场无粉尘清扫记录；10.教育培训计划、应急演练计划、公司管理制度粉尘涉爆相关内容不完善；11.应急预案评审不规范，风险辨识内容不全面。

- 济宁市金通机械制造有限公司

- 1.折弯机操作侧安全挡板防护设施不完善；2.多处设备当心机械伤害警示标识老化；3.攻丝工位处操作人员安全劳动防护用品不规范；4.二氧化碳气瓶防倾倒措施不规范；5.灭火器未按时点检；6.气瓶集中放置区设置不规范；7.氧气瓶、乙炔瓶未做明显区分且设置不规范；8.车间北行吊吊钩防脱装置有破损；9.应急预案评估不规范；10.多处配电盒未及时关闭且未进行接地保护；11.焊机未进行接地保护；12.车间内存在电车充电；13.多处气瓶气管皲裂；14.车间内部临时用电不规范；15.整平机齿轮防护装置设置不规范；16.攻丝机处使用空气开关不规范。

- 济宁众行远贸易有限公司

- 1.车间东门处应急照明灯未正常使用；2.车间东门南部砂光机传动皮带防护装置设置不规范；3.除尘器清扫工具为铁质工具；4.除尘器除尘软管非铜线软管；5.除尘器泄爆设施不完善，锁气卸灰装置集尘设备不规范；6.临时用电混乱，插座处存在粉尘；7.当心粉尘爆炸等警示标识老化；8.雕刻机处开关裸露；9.操作电脑柜无柜门；10.杂物间内粉尘清理不彻底；11.仓库内存料混乱，未与墙面保持安全距离；12.2025年应急演练、教育培训和隐患排查相关工作开展不及时；13.应急预案内粉尘涉爆相关内容不完善。